Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Департамент локомотивного хозяйства

СБОРНИК

МАТЕРИАЛОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА

(выдержки из инструкций, приказов, распоряжений и указаний)

Москва 2005 г.

В настоящем Сборнике помещены выдержки из действующих приказов, указаний и распоряжений ОАО «РЖД» и МПС России. Сборник предназначен для использования в повседневной работе машинистами локомотивов, их помощниками, ремонтным персоналом, руководителями и специалистами локомотивного хозяйства. Изданием преследуется цель повышения профессиональных знаний работников локомотивного хозяйства, их квалификации и исполнения этих документов в целях обеспечения безопасности движения поездов, так как они изданы по случившимся фактам крушений и аварий на железнодорожном транспорте, а также проездов запрещающих сигналов светофоров.

Департамент локомотивного хозяйства рассмотрит пожелания и предложения железных дорог по внесению дополнений в настоящий Сборник.

Начальник Департамента

локомотивного хозяйства ОАО «РЖД»	С.А. Кобзев»

Ответственный за выпуск — главный специалист Департамента локомотивного хозяйства ОАО «РЖД» В.И. Шошин

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Из распоряжения

«О распространении действия Правил технической эксплуатации

железных дорог Российской Федерации на открытое акционерное

общество «Российские железные дороги»

(утверждено МПС России 9 марта 2004 г. №80)

В целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта общего пользования и иных, связанных с перевозочным процессом технических средств и в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О железнодорожном транспорте Российской Федерации»:

Распространить на открытое акционерное общество «Российские железные дороги» действие Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных МПС России 26 мая 2000 г. № ЦРБ-756, до принятия соответствующего технического регламента.

Из приказа

«О мерах по обеспечению безопасности движения

на железнодорожном транспорте»

(утвержден МПС России 8 января 1994 г. № Щ)

3. Начальникам: управлений МПС, железных дорог, отделений железных дорог и руководителям линейных предприятии особое внимание уделять безопасности движения пассажирских поездов, обеспечивая при этом:

профессиональный отбор локомотивных бригад для вождения пассажирских поездов из числа наиболее опытных машинистов и помощников машиниста, имеющих право управления локомотивом;

исправное содержание локомотивов, пассажирских вагонов и мо-торвагонного подвижного состава, приемку их командным составом из плановых видов ремонта, проверку технического состояния в эксплуатации по графику, утвержденному начальником отделения железной дороги;

соблюдение графика движения и порядка пропуска пассажирских поездов по станциям, регламента переговоров между машинистами пассажирских поездов, поездными диспетчерами и дежурными по станциям, особенно на подходах к раздельным пунктам при изменившихся условиях приема и пропуска поездов;

3

ежегодные проверки ТРА станций с разработкой и доведением до исполнителей организационных, технических мер и, прежде всего в части исключения возможности выхода подвижного состава на маршруты следования пассажирских поездов;

сопровождение пассажирских поездов начальствующим, ревизор-ско-инструкторским и диспетчерским составом по утвержденным начальником железной дороги и начальником отделения железной дороги графикам с принятием мер по устранению выявленных недостатков;

ежесуточное рассмотрение выполнения графика движения пассажирских поездов и оперативное расследование срывов, допущенных при пропуске их по станциям и проследовании по участкам.

10.5. Строго соблюдать периодичность проведения ревизий по безопасности движения:

- линейных предприятий — ежегодно с разбором результатов начальником отделения железной дороги;

- отделений железных дорог — один раз в два года с проверкой устранения недостатков через год. Разбор результатов осуществлять начальнику железной дороги;

- железных дорог — один раз в два года с проверкой устранения недостатков через год. Разбор результатов осуществлять начальнику железной дороги совместно с руководителями Главного управления по безопасности движения и экологии МПС.

По результатам указанных ревизий и проверок издавать приказы соответственно начальника отделения железной дороги и начальника железной дороги с выводами и мерами по устранению выявленных недостатков.

По результатам ревизий и проверок, произведенных аппаратом Главного управления по безопасности движения и экологии при необходимости издавать указания МПС.

Приложение №1 к приказу МПС России от 08.01.1994 г. № 1Ц

Основные направления системы профилактических мер по предупреждению аварийности на железных дорогах

Безопасность движения на железнодорожном транспорте обеспечивается путем осуществления комплекса профилактических мер, которые предусматривают:

1. Укомплектование и расстановку кадров.

4

2. Профессиональный отбор кандидатов на должности, связанные с движением поездов.

- Укрепление трудовой и технологической дисциплины.

- Периодическое медицинское обследование работников, связанных с движением поездов, а также предрейсовый контроль за состоянием здоровья локомотивных бригад.

- Организацию технического обучения кадров и повышения их квалификации, отработку практических навыков действий в нестандартных ситуациях.

- Периодические испытания работников, связанных с движением поездов, в знании ПТЭ, других нормативных актов и должностных инструкций.

- Анализ состояния безопасности движения, выявление «узких» мест, разработку и осуществление мер по их устранению.

- Регулярное проведение внезапных проверок (в т.ч. ночных) несения службы работниками, связанными с движением поездов и маневровой работой.

- Проведение еженедельных дней безопасности движения.

- Широкое использование материальных и моральных форм стимулирования обеспечения безопасности движения, а также применение материальной ответственности за причиненный ущерб от брака, аварии или крушения.

- Расследование каждого случая нарушения безопасности движения с разбором результатов в установленном порядке.

13.	Осуществление постоянной работы по повышению качества
ремонта.

- Содержание в исправном состоянии и эффективное использование средств дефектоскопии и систем диагностики.

- Осуществление по утвержденному графику проверок состояния и использования устройств и приборов безопасности (АЛСН, ПОНАБ, ДИСК, радиосвязь и других) с принятием мер по устранению выявленных недостатков.

- Проведение осмотров хозяйства и ревизий железных дорог, отделений железных дорог и предприятий с установленной периодичностью.

- Рассмотрение результатов весеннего и осеннего осмотров технических средств, степени готовности хозяйства и кадров к перевозкам в зимних условиях.

- Осуществление комплекса организационно-технических мер по предупреждению особо опасных нарушений и, прежде всего:

20.1. проездов запрещающих сигналов;

5

- несоблюдения порядка закрепления подвижного состава от самопроизвольного его ухода со станций и регламента действий при приеме, отправлении и проследования поездов, особенно пассажирских и с вагонами, загруженными опасными грузами;

- отправления поездов с перекрытыми концевыми кранами тормозной магистрали, а также вагонов, загруженных свыше установленного норматива;

20.7. столкновений с автотранспортом на железнодорожных переездах.

Приложение №2 к приказу МПС России от 8 января 1994 г. № 1Ц

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах

1.	Нарушения безопасности движения в поездной и маневровой ра
боте на железных дорогах классифицируются:

- крушения поездов;

- аварии;

- особые случаи брака в работе;

- случаи брака в работе.

2.	К крушениям поездов относятся:

столкновения пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, в результате которых:

погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди, или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря.

3.	К авариям относятся:

- столкновения пассажирских поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских поездах на перегонах и станциях, не имеющие последствий, указанных в п.2, но в результате которых повреждены локомотивы или вагоны соответственно в объемах ремонта ТР-2 и деповского или более сложных ремонтов;

- столкновения грузовых поездов с другими грузовыми поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в грузовых поездах на перегонах и станциях, не имеющие последствий, указанных в

6

п.2, но в результате которых допущено повреждение локомотивов или вагонов в объеме капитального ремонта;

3.3. столкновения и сходы подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, в результате которых:

погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди, или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря.

4.	К особым случаям брака в работе относятся:

столкновения пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, не имеющие последствий, указанных в пунктах 2 и 3;

прием поезда на занятый путь;

отправление поезда на занятый перегон;

прием или отправление поезда по неготовому маршруту;

проезд запрещающего сигнала или предельного столбика:

перевод стрелки под поездом;

уход подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон;

развал груза в пути следования;

излом оси, осевой шейки или колеса;

излом боковины или надрессорной балки тележки вагона;

обрыв хребтовой балки подвижного состава;

отцепка вагона от пассажирского поезда в пути следования из-за технических неисправностей;

отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами;

порча локомотива с требованием вспомогательного локомотива в пассажирском поезде;

неограждение сигналами опасного места для движения поездов при производстве работ;

ложное появление на напольном светофоре разрешающего показания сигнала вместо запрещающего или появление более разрешающего показания;

столкновение поезда с автотранспортным средством или другой самоходной машиной, допущенное по вине железнодорожников;

перекрытие разрешающего показания сигнала на запрещающее, вызвавшее проезд запрещающего сигнала (на станции).

излом рельса под поездом (из приказа МПС России от 25 марта 2002 г. №12).

5.	К случаям брака в работе относятся:

7

отцепка вагона от грузового поезда в пути следования из-за грения буксы или других технических неисправностей:

саморасцеп автосцепок в поезде;

взрез стрелки;

отцепка вагонов от поезда на промежуточной станции из-за нарушения технических условий погрузки, угрожающего безопасности движения:

неисправности устройств АЛСН на локомотиве в пути следования, в результате которой затребован вспомогательных локомотив;

обрыв автосцепки подвижного состава;

падение на путь деталей подвижного состава;

неисправности пути, подвижного состава, устройств СЦБ и связи, контактной сети, электроснабжения и других технических средств, в результате которых допущена задержка поезда на перегоне хотя бы по одному из путей или на станции сверх времени, установленного графиком движения, на один час и более;

неисправность пути, потребовавшая выдачи поездным диспетчером по заявке начальника вагона-путеизмерителя приказа о закрытии движения на участке или ограничения скорости движение поездов до 15 км/час;

сходы подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, не имеющие последствий, указанных в п.3.3;

столкновения подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, не имеющие последствий, указанных в п.3.3, но при которых повреждены локомотивы в объеме ремонта ТР-1 или вагоны в объеме текущего отцепочного ремонта (или более сложных ремонтов подвижного состава);

излом рельса, в результате которого допущена задержка хотя бы по одному из путей или на станции сверх времени, установленного графиком движения на один час и более (из приказа МПС России от 25 марта 2002 г. №12).

Приложение №3 к приказу МПС России от -8 января 1994 г. № 1Ц

Инструкция о порядке служебного расследования нарушений

безопасности движения в поездной и маневровой работе

на железных дорогах

1.1. Служебное расследование нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе в зависимости от классификации (кру-

8

шения, аварии, особые случаи брака в работе, случаи брака в работе) производят руководители железных дорог, служб, отделений железных дорог, аппарата по безопасности движения поездов железных дорог и отделений железных дорог, руководители линейных предприятий. .

1.2. При служебном расследовании должны быть выявлены все обстоятельства, при которых произошло нарушение безопасности движения, его причины, последствия и виновные лица.

1.4. Руководство отделения железной дороги и соответствующего линейного предприятия несет ответственность за сохранность рельсов, деталей подвижного состава и других предметов, которые могут иметь значение при установлении причин крушения, аварии или случая брака в работе в течение всего периода служебного расследования и следствия.

2. Порядок служебного расследования крушений и аварий

2.1. Служебное расследование крушений и аварий возглавляет на месте начальник железной дороги.

2.8.	Руководители линейных предприятий, восстановительных и
пожарных поездов, медицинских подразделений, не ожидая прибытия
лиц для расследования крушения или аварии, немедленно принимают
меры по оказанию необходимой помощи пострадавшим и приступают
к ликвидации последствий, обеспечивая при этом сохранность под
вижного состава и перевозимых грузов.

2.9.	На месте крушения или аварии:

изымаются скоростемерная лента локомотива, натурный лист поезда, справка формы ВУ-45 об обеспечении поезда тормозами, предупреждения об ограничении скорости движения и бортовой журнал локомотива;

составляется схема разрушения пути и расположения подвижного состава, следов схода его с рельсов с привязкой к километру и пикетам начала схода и места остановки локомотива и отдельных групп вагонов;

производится фотографирование общего вида последствий крушения или аварии, поврежденного пути, подвижного состава, обнаруженных на пути посторонних предметов, изломанных деталей, неправильно загруженных вагонов, перекрытых концевых кранов, положения органов управления локомотива и др.;

составляются акты осмотра места схода, технического состояния подвижного состава, пути, устройств СЦБ связи и других устройств, имеющих значение при установлении причин крушения или аварии

9

(указанные акты подписываются руководителями предприятии железной дороги, первыми прибывшими на место происшествия);

берутся письменные (в необходимых случаях на магнитофон) объяснения от лиц, причастных к происшествию, а также от других работников сведения, которые могут быть полезны для установления причины крушения или аварии;

фиксируются погодные условия в момент крушения (аварии).

Ответственность за проведение указанной работы несет главный ревизор отделения железной дороги по безопасности движения поездов.

2.10. Дополнительное повреждение подвижного состава при восстановительных работах, вызываемое невозможностью с использованием имеющихся технических средств возобновить в короткий срок движение, может быть допущено только по разрешению начальника железной дороги в исключительных случаях на участках с особо интенсивным движением поездов. В данном случае степень дополнительного повреждения подвижного состава при классификации нарушения безопасности движения не учитывается.

3. Порядок оформления и разбора результатов служебного расследования крушений и аварий

3.1.	По результатам предварительного расследования крушения или
аварии, но не позднее 48 часов с момента происшествия, начальником
отделения железной дороги и главным ревизором отделения железной
дороги по безопасности движения поездов составляется акт служебно
го расследования формы РБУ-1, который утверждается начальником
железной дороги.

Начальник отделения железной дороги и начальник железной дороги, соответственно в пяти- и десятидневный срок после крушения или аварии должны разобрать их обстоятельства и оформить материал служебного расследования.

3.2.	В дело с материалом о служебном расследовании крушения
или аварии должны быть помещены в указанной последовательности
следующие документы:

3.2.1. опись дела;

адресная телеграмма о допущенном крушении или аварии;

акт служебного расследования формы РБУ-1;

техническое заключение главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов и начальника службы, по вине работников которой произошел случай;

10

протоколы оперативного совещания по разбору крушения или аварии начальником отделения железной дороги и начальником железной дороги;

приказы начальника линейного предприятия, начальника отделения железной дороги и начальника железной дороги по результатам расследования крушения или аварии, в которых должны быть изложены также и меры по недопущению их повторения.

3.2.2.	Документы, подтверждающие причину крушения или аварии:
схемы, акты и фотографии согласно п. 2.9. настоящей Инструкции

с указанием имеющихся отступлений от норм содержания и повреждений технических средств в результате крушения или аварии;

результаты расшифровки скоростемерной ленты потерпевшего аварию или крушение поезда (с указанием, где хранится подлинник скоростемерной ленты);

акты о состоянии и работе технических средств безопасности движения (ДИСК, ПОНАБ, АЛСН, радиосвязь и др.), имеющих отношение к расследоваемому случаю;

натурный лист поезда;

результаты проведенных экспериментов и расчеты (если они производились);

выкопировка из графика движения по участку, на котором допущено крушение или авария, заверенная начальником отдела перевозок отделения железной дороги, и данные о задержке поездов;

выписки из журналов ДУ-2, ТУ-1, ДУ-46 и из журналов диспетчерских распоряжений, техническо-распорядительных актов станций, журналов осмотра технических средств и из книги ревизорских указаний в части, касающейся причин крушения или аварии;

план и профиль пути на месте крушения или аварии, справки о результатах последней проверки пути путеизмерительными и дефекто-скопными средствами с приложением лент путеизмерительных вагонов, а также копни записей в книгах ПУ-28 и ПУ-29 о результатах натурных проверок пути;

метеорологическая справка;

другие документы, касающиеся причины допущенного крушения или аварии.

3.2.3.	Характеристики лиц, причастных к крушению или аварии, их
объяснения, сведения о режиме труда и отдыха, о результатах послед
них испытаний в знании ПТЭ, других нормативных актов и должност
ных инструкций, а также заключение о медицинском освидетельство
вании непосредственных виновных, необходимость в котором опреде
ляется в каждом конкретном случае.

11

3.2.4. Документы, характеризующие последствия крушения или аварии:

список пострадавших людей с предварительным диагнозом и указанием их домашнего адреса и места работы;

акты о повреждении вагонов (по форме ВУ-25) и локомотивов;

справка о повреждении грузов;

справка о предварительных данных об убытках от утраты груза и повреждения технических средств, а также о затратах на ликвидацию последствий;

справка о ходе ликвидации последствий с указанием имевших место недостатков в продвижении восстановительных поездов и организации их работы.

Формирование указанного дела осуществляет причастная служба и ее подразделения на отделении железной дороги совместно с аппаратом отделения железной дороги по безопасности движения поездов под контролем главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов.

3.7.	Разбор обстоятельств крушения проводит Министр путей со
общения Российской Федерации не позднее 15 дней с даты происше
ствия с участием заместителей Министра, руководителей департамен
том, работников Департамента безопасности движения и экологии
МПС России с вызовом в Министерство путей сообщения Российской
Федерации руководителей железной дороги и отделения железной до
роги.

Разбор обстоятельств крушения с тяжелыми последствиями при необходимости может проводиться на заседании Коллегии МПС России (из приказа МПС России от 25 марта 2002 г. №12).

3.8.	Разбор обстоятельств аварии проводит заместитель Министра,
ведающий вопросами безопасности движения, не позднее 15 дней с
даты происшествия с участием руководителей причастных департа
ментом, работников Департамента безопасности движения и экологии
с вызовом в Министерство путей сообщения Российской Федерации
руководителей железной дороги и отделения железной дороги (из
приказа МПС России от 25 марта 2002 г. №12).

4. Порядок служебного расследования, оформления результатов разбора случаев брака в поездной и маневровой работе

4.1. Начальник железной дороги возглавляет с выездом на место служебное расследование следующих особых случаев брака в работе:

12

столкновение пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом;

сход подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах или станциях;

прием поезда на занятый путь;

отправление поезда на занятый перегон;

перевод стрелки под поездом;

уход подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон;

проезд запрещающего сигнала или предельного столбика;

ложное появление на напольном светофоре разрешающего показания сигнала вместо запрещающего или появление более разрешающего показания;

столкновение поезда с автотранспортным средством или другой самоходной машиной, если первичным расследованием установлено, что случай допущен по вине железнодорожников (из приказа МПС России от 28 октября 2002 г. №47).

4.2.	Заместители начальника железной дороги по соответствующим
хозяйствам возглавляют с выездом на место служебное расследование
следующих особых случаев брака в работе:

прием или отправление поезда по неготовому маршруту; излом оси, осевой шейки или колеса; излом боковины или надрессорной балки тележки вагона; отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами» (из приказа МПС России от 28 октября 2002 г. №47).

- В расследовании особых случаев брака в работе, указанных в п.п.4.1 и 4.2, должны участвовать главный ревизор железной дороги по безопасности движения поездов или его заместитель, начальник причастной службы, начальник отделения железной дороги, главный ревизор отделения железной дороги по безопасности движения поездов и начальник линейного предприятия, в хозяйстве которого допущен особый случай брака в работе.

- Начальник отделения железной дороги возглавляет с выездом на место служебное расследование следующих особых случаев брака в работе:

развал груза в пути следования;

обрыв хребтовой балки подвижного состава;

неограждение сигналами опасного места для движения поездов при производстве работ;

перекрытие разрешающего показания на запрещающее, вызвавшее проезд запрещающего сигнала (на станции);

13

столкновение поезда с автотранспортным средством или другой самоходной машиной, если при этом пострадали люди.

В расследовании указанных особых случаев брака в работе должны участвовать начальник соответствующей службы или его заместитель, дорожный ревизор по безопасности движения и главный ревизор отделения железной дороги по безопасности движения поездов, начальник предприятия, в хозяйстве которого допущен брак в работе (из приказа МПС России от 28 октября 2002 г. №47).

4.5.	Первые заместители начальников отделений железной дороги
возглавляют с выездом на место служебное расследование с участием
ревизоров отделений железной дороги по безопасности движения по
ездов, начальников причастных отделов отделений железной дороги и
начальников предприятий следующих особых случаев брака:

отцепка вагона от пассажирского поезда в пути следования из-за технических неисправностей;

порча локомотива в пассажирском поезде с требованием вспомогательного локомотива;

столкновение поезда с автотранспортным средством или другой самоходной машиной, если при этом не пострадали люди (из приказа МПС России от 28 октября 2002 г. №47).

- Расследование особых случаев брака, указанных в пп.4.4. и 4.5, которые допущены работниками линейных предприятий дорожного подчинения, возглавляют на месте начальники соответствующих служб или их заместители. В расследовании принимают участие дорожные ревизоры по безопасности движения поездов.

- Расследование других случаев брака в работе возглавляют руководители линейных предприятий, в хозяйстве которых они допущены. В расследовании принимают участие ревизоры отделений железных дорог по безопасности движения поездов по соответствующим отраслям хозяйства.

- Решение об участии в служебном расследовании нарушений безопасности движения других руководителей и специалистов подразделений железнодорожного транспорта, а также о порядке расследования происшествий, не предусмотренных настоящей Инструкцией, принимают начальники железных дорог и начальники отделений железных дорог.

- После выяснения причин допущенных особых случаев брака в работе (случаев брака в работе), но не позднее 48 часов с момента происшествия, лица, возглавляющие расследование, составляют акт формы РБУ-3.

14

- Все особые случаи брака и случаи брака в работе должны быть не позднее 3-х суточного срока разобраны на производстве руководителями линейных предприятий.

- Обстоятельства всех особых случаев брака в работе должны быть не позднее 5-суточного срока рассмотрены также лично начальником отделения железной дороги.

Особые случаи брака в работе, служебное расследование которых возглавляли начальник железной дороги или заместитель начальника железной дороги, кроме того, должны быть рассмотрены лично начальником железной дороги.

4.12.	В деле с материалом о расследовании особых случаев брака в
работе (случаев брака в работе) должны быть: акт форму РБУ-3, доку
менты, подтверждающие причину брака в работе, виновность прича
стных лиц, протоколы оперативных совещании и приказы по результа
там разбора с мерами по предупреждению подобных случаев.

Формирование указанного дела осуществляет руководство соответствующего линейного предприятия совместно с работниками аппарата по безопасности движения поездов отделения железной дороги, а по особым случаям брака в работе, которые расследуются начальником железной дороги или заместителем начальника железной дороги с участием специалистов причастной службы и дорожных ревизоров по безопасности движения поездов.

Материал расследования особых случаев брака в работе направляется в линейное предприятие, по вине работников которого допущен особый случай брака в работе, в отдел отделения железной дороги, в аппарат по безопасности движения поездов отделения железной дороги и в соответствующую службу.

- По случаям брака в работе материал направляется в линейное предприятие, по вине работников которого он допущен, и по одному экземпляру в соответствующий отдел отделения железной дороги в аппарат по безопасности движения поездов отделения железной дороги.

- Если виновными в случае брака в работе являются работники другого отделения железной дороги, другой железной дороги или завод то экземпляр акта формы РБУ-3, предназначенный для линейного предприятия, высылается начальнику соответствующего отделения железной дороги или директору завода, а экземпляры, предназначенные для отделения железной дороги — в соответствующую службу управления железной дороги и в аппарат по безопасности движения поездов железной дороги для принятия необходимых мер. Представители этого отделения, службы управления железной дороги или завода должны быть вызваны для участия в служебном расследовании.

15

В расследовании всех случаев брака в работе с подвижным составом железной дороги, происшедших на железнодорожных путях нетранспортных предприятий и организаций по вине их работников, должны принимать участие ревизор отделения железной дороги по безопасности движения поездов, начальник железнодорожной станции и другие работники по указанию начальника отделения железной дороги.

5. Контроль за отправлением подвижного состава в ремонт и степенью его повреждения при крушениях и авариях

- После завершения восстановительных работ и открытия движения поездов сошедший с рельсов подвижной состав, поврежденные элементы пути и других технических средств в кратчайший срок должны быть убраны с перегона, место крушения или аварии приведено в надлежащее состояние.

- Начальники служб вагонного, локомотивного хозяйств, пассажирской и перевозок обязаны обеспечить своевременную отправку поврежденного подвижного состава для ремонта на заводы и в депо.

- Главный ревизор железной дороги по безопасности движения поездов и начальники служб локомотивного, вагонного хозяйств и пассажирской контролируют правильность определения степени повреждения подвижного состава и оформления соответствующих документов.

- По прибытии локомотива пли вагона в депо пли на завод проверяется соответствие данных об их повреждении с фактическим состоянием. О каждом случае неправильного определения степени повреждения подвижного состава начальник депо или директор завода сообщает по телеграфу руководству железной дороги.

- Акты на исключение из инвентаря подвижного состава, поврежденного при крушениях или авариях, должны быть в течение месяца оформлены и направлены по локомотивам — в Департамент локомотивного хозяйства ОАО «РЖД». Кроме членов комиссии эти акты должны быть подписаны главным ревизором железной дороги по безопасности движения поездов.

16

Из приказа МПС России от 28 октября 2002 г. №47

О внесении изменений в приказ МПС России от 8 января 1994 г. № 1Ц

«О мерах но обеспечения безопасности движения

на железнодорожном транспорте»

2. При отсутствии в составе железной дороги отделений железной дороги служебное расследование особых случаев брака в работе, указанных в пунктах 4.4 и 4.5, возглавляет с выездом на место первый заместитель начальника железной дороги.

Из Инструктивного указания о порядке учета и отчетности

по нарушениям безопасности движения в поездной

и маневровой работе на железных дорогах

(приложение к указанию МПС от 17.05.1994 г. № Г-393у)

К тяжким телесным повреждениям у людей, при которых случаи нарушений безопасности движения классифицируются крушениями поездов или авариями, относятся повреждения, повлекшие за собой хотя бы одно из перечисленных последствий:

потерю зрения, слуха или какого-то органа, или утрату органом его функций;

неизгладимое обезображивание лица;

прерывание беременности;

переломы костей или другие расстройства здоровья, вызвавшие необходимость госпитализации пострадавшего и потерю трудоспособности свыше 10 дней.

Окончательное заключение о степени тяжести телесного повреждения у людей при нарушениях безопасности движения устанавливается медицинским учреждением по месту доставки пострадавшего.

- Первичным документом учета крушения (аварии) является первый экземпляр акта служебного расследования формы РБУ-1, утвержденный начальником железной дороги.

- Первичным документом учета особого случая брака или случая брака в работе является первый экземпляр акта служебного расследования формы РБУ-3.

На основании актов служебного расследования в линейных предприятиях, отраслевых отделах и аппарате по безопасности движения поездов отделения железной дороги все случаи брака заносятся в книгу РБУ-7.

9.	Крушения (аварии) и все случаи брака учитываются там, где они
произошли и относятся к соответствующему хозяйству той железной

17

дороги и к тому линейному предприятию, по вине работников которого они допущены. По локомотивному и пассажирскому хозяйствам случаи брака, связанные с нарушением локомотивной бригадой своих обязанностей, учитываются за предприятием по месту приписки локомотивной бригады, а случаи брака, произошедшие по техническим причинам (падение детали локомотива или моторвагонного подвижного состава на путь, неисправность колесной пары и др.) — за предприятием по месту приписки локомотивов или моторвагонного подвижного состава (из указания МПС России от 4 сентября 2002 г. № К-794у).

Крушения, аварии и случаи брака, виновниками которых являются работники двух или более хозяйств, относятся к тому хозяйству и к тому предприятию, где работает основной виновник, что устанавливается расследованием.

Нарушение безопасности движения, допущенное из-за невыполнения работником обязанностей, возложенных на него в порядке совмещения профессий, учитывается по хозяйству, профессия которого совмещалась виновным работником.

Столкновение поезда с автотранспортным средством или другой самоходной машиной учитывается особым случаем брака, если оно произошло по вине железнодорожников и относится к тому хозяйству и к тому линейному предприятию, где работает виновник этого случая.

Столкновение поездов с автотранспортными средствами, допущенные не по вине железнодорожников, подлежат учету как дорожно-транспортные происшествия.

- Крушения, аварии и случаи брака в поездной и маневровой работе на участках железных дорог с шириной колеи менее 1520 мм (1435 мм, 1067 мм, 750 мм) учитываются отдельно, отчеты представляются по тем же формам отдельно от случаев брака, допущенных на участках широкой колеи.

- На начальников линейных предприятий возлагается ответственность за своевременное представление актов служебного расследования случаев брака в поездной и маневровой работе в соответствующие отделы отделения железной дороги, а там где их нет — главному ревизору отделения железной дороги по безопасности движения поездов.

- Ответственность за правильность и полноту первичного учета брака несут начальники линейных предприятий и начальники отделений железных дорог.

- Комментарии к отдельным особым случаям брака и случаям брака в работе:

15.1. Прием поезда на занятый путь.

18

Приемом поезда на занятый путь считается случай, когда прибывающий поезд проследовал (хотя бы частью локомотива) открытый входной (маршрутный) светофор или пригласительный сигнал или машинист поезда получил в соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, разрешение на следование на станцию при маршруте приготовленном на путь, занятый поездом или подвижным составом.

15.2.	Отправление поезда на занятый перегон.

Отправлением поезда на занятый перегон (блок-участок) считается случай, когда при открытом выходном светофоре или пригласительном сигнале или по разрешению на отправление, переданному машинисту поезда в соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, и получении им в необходимых случаях дополнительного указания или сигнала отправления, поезд остановился (или проследовал без остановки) и проехал выходной светофор данного пути (а при отсутствии светофора — предельный столбик) хотя бы частью локомотива, в то время как впереди расположенный перегон (блок-участок или стре-лочно-путевой участок) занят поездом любого направления или подвижным составом.

15.3.	Прием поезда по неготовому маршруту.

Приемом поезда по неготовому маршруту считается случай, когда прибывающий поезд проследовал (хотя бы частью локомотива) открытый входной светофор или пригласительный сигнал, или машинист поезда получил в соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, разрешение на следование на станцию при неправильно приготовленном или неготовом маршруте, ведущем на путь, не занятый подвижным составом, а также, когда поезду с электрической тягой приготовлен маршрут на неэлектрифицированный путь или по неэлек-трифицированному съезду, на путь с другим родом тока или на путь со снятым напряжением в контактном проводе. Случай, когда маршрут ведет на занятый путь, учитывается как прием поезда на занятый путь.

15.4.	Отправление поезда по неготовому маршруту.
Отправлением поезда по неготовому маршруту считается случай,

когда при открытом выходном светофоре или пригласительном сигнале или по разрешению на отправление, переданному машинисту поезда в соответствии с предусмотренным порядком, и получении им в необходимых случаях дополнительного указания или сигнала отправления, поезд остановился (или проследовал без остановки) и проехал выходной светофор данного пути (а при отсутствии светофора — пре-

19

дельный столбик) хотя бы частью локомотива, при неготовом или неправильно приготовленном маршруте, ведущем на свободный перегон (блок-участок), а также когда поезду с электрической тягой приготовлен маршрут на неэлектрифицированный путь, на путь со снятым напряжением в контактном проводе или с другим родом тока. В тех случаях, когда приготовленный маршрут дает возможность выхода на занятый перегон, случай брака учитывается как отправление поезда на занятый перегон.

15.5.	Уход подвижного состава на маршрут приема, отправления
поезда или на перегон.

К этому виду брака относятся также случаи самопроизвольного ухода подвижного состава на станциях за предельный столбик, со станции на подъездные пути, с перегона или с подъездных путей на станцию.

15.6.	Столкновения поездов или поезда с подвижным составом.
К этому виду брака относятся:

случаи соударения пассажирских поездов с другими пассажирскими (грузовыми) поездами или подвижным составом на перегонах и станциях независимо от степени минимальных повреждений, которые получил при этом пассажирский подвижной состав,

случаи соударения грузовых поездов с другими грузовыми поездами или подвижным составом, в результате которых произошло повреждение локомотивов в объеме ремонта ТР-1 или вагона в объеме текущего ремонта (или более сложных ремонтов этого подвижного состава).

15.7.	Сходы подвижного состава.

Сходами подвижного состава в поездах на перегонах и станциях, а также при маневрах, экипировке и других передвижениях считаются случаи, когда хотя бы одно колесо сошло с головки рельса и для его постановки на рельс требуется применение подъемных средств и приспособлений.

- Сходы и столкновения подвижного состава при поездной и маневровой работе учитываются случаями брака такого же наименования. К примеру, сход с рельсов подвижного состава из-за превышения скорости движения, наезд на посторонний предмет или столкновение подвижного состава из-за нерасчетливого применения тормозов при маневрах и т.д.

- Отцепка вагона от пассажирского или грузового поезда в пути следования из-за грения буксы или других технических неисправностей.

20

Как особый случай брака в работе учитывается отцепка вагона по указанным причинам от пассажирского поезда, включая отцепку секции от электропоезда или вагона от дизель-поезда, коме отцепки, произведенной на станции отправления и назначения этого поезда.

Отцепка вагона от грузового поезда учитывается как брак, если она произведена на любой из станций (кроме конечной) гарантийного плеча, установленного приказом начальника железной дороги.

Учет отцепок ведется по количеству отцепленных вагонов.

15.10. Неисправность пути, подвижного состава, устройств СЦБ, связи, контактной сети, электроснабжения и других технических средств, в результате которых допущена задержка поезда на перегоне хотя бы по одному из путей или на станции сверх времени, установленного графиком движения на одни час и более.

Учету как случаи брака не подлежат задержки пассажирских поездов сверх времени, установленного графиком движения, на один час или более по техническим неисправностям вагонов на станциях, где имеются пункты для смены колесных пар и устранения других неисправностей пассажирских вагонов.

15.13.	Перекрытие разрешающего показания сигнала на запре
щающее, вызвавшее проезд запрещающего сигнала (на станции).

К этому виду брака относится перекрытие разрешающего показания светофора на запрещающее (на станции) из-за неисправности устройств СЦБ, выключения электроэнергии или из-за ошибки дежурного по станции (сигналиста) и др., повлекшее проезд поездом или маневровым составом или одиночным локомотивом запрещающего сигнала. Учитывается этот особый случай брака за хозяйством, по вине работников которого произошло перекрытие сигнала. Если после перекрытия машинист мог остановить поезд, маневровый состав или одиночный локомотив перед сигналом, но не принял необходимых мер и проехал его, то такой случай учитывается как проезд запрещающего сигнала.

- Отмена электропоезда или дизель-поезда из-за неисправности подвижного состава с высадкой пассажиров на промежуточной станции учитывается как порча локомотива с требованием резерва в пассажирском поезде.

- Если случай нарушения безопасности движения сочетает в себе несколько видов брака, то он должен быть учтен браком, обстоятельства которого являются первопричиной происшедшего.

Например, уход вагонов со столкновением подвижного состава или сходом его с рельсов следует учитывать как уход вагонов, проезд запрещающего сигнала со взрезом стрелки, сходом или столкновением

21

подвижного состава учитывается как проезд запрещающего сигнала и т.д. (п.п.15.13, 15.14, 15.15 из телеграфных указаний МПС России от 30.08.1996 г. № Г-8135 и от 30.05.1997 г. № Г-4410).

Из Положения об организации в ОАО «РЖД» служебного

расследования нарушений безопасности движения в поездной и

маневровой работе на железных дорогах -— филиалах ОАО «РЖД»

(утверждено ОАО «РЖД» 7 июля 2005 г. № 620)

I. Общие положения

- Настоящее Положение разработано с учетом требований Инструкции о порядке служебного расследования нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах, уг-вержденной приказом МПС России от 8 января 1994 г. № Щ «О мерах по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте», и указания МПС России от 17 мая 1994 г. № Г-393у «Инструктивные указания о порядке информации, учета и отчетности по нарушениям безопасности движения на железных дорогах».

- Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия подразделений аппарата управления ОАО «РЖД» с железными дорогами, другими филиалами и структурными подразделениями ОАО «РЖД» при организации служебного расследования нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе (далее — безопасности движения) на железных дорогах.

- Служебное расследование нарушений безопасности движения, оформление и разбор результатов расследования на железных дорогах проводится в соответствии с Инструкцией о порядке служебного расследования нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах, утвержденной приказом МПС России от 8 января 1994 г. № 1Ц «О мерах по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте», и настоящим Положением.

- Служебное расследование нарушений безопасности движения в зависимости от классификации (крушение, авария, особый случай брака в работе, случай брака в работе) проводят руководители железных дорог, служб (отделов) железных дорог и их структурных подразделений, отделений железных дорог и их структурных подразделений, аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов железных дорог и отделений железных дорог.

В служебном расследовании крушений поездов с тяжелыми последствиями (погибли или получили тяжкие телесные повреждения

22

люди, произошло загрязнение окружающей среды, нанесен значительный материальный ущерб) участвуют работники причастных департаментов (управлений) ОАО «РЖД», а также могут привлекаться (по согласованию) работники институтов и научных организаций железнодорожного транспорта.

5.	В результате расследования должны быть выявлены обстоятель
ства и причины нарушений требований Правил технической эксплуа
тации на железных дорогах Российской Федерации, утвержденных
МПС России 26 мая 2000 г. № ЦРБ-756 (далее — ПТЭ), других норма
тивных актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО
«РЖД» по вопросу безопасности движения поездов, определены ра
ботники ОАО «РЖД», ошибочные действия которых привели к нару
шению безопасности движения, а также разработаны профилактиче
ские меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем.

На основе материалов расследования и проведенных одновременно с расследованием проверок разрабатываются и осуществляются мероприятия по предупреждению повторения аналогичных нарушений безопасности движения.

6.	Руководители структурных подразделений железных дорог, в том
числе отделений железных дорог и их структурных подразделений не
сут ответственность за сохранность деталей верхнего строения пути,
подвижного состава, груза и устройств его крепления, ленты скоросте
мера локомотива, ленты прохода вагона-путеизмерителя и вагона де
фектоскопа, перевозочных документов на груз и других предметов и
документов, которые могут иметь значение при установлении причин
крушения, аварии или случая брака в работе в течение всего периода
расследования.

Решение о направлении указанных деталей и предметов на исследование или испытание и решение о сроках их хранения принимаются Департаментом безопасности движения и экологии после согласования с соответствующими правоохранительными органами.

- Ответственность за правильность классификации нарушения безопасности движения, отнесенного к крушению или аварии, своевременное и правильное оформление материалов расследования и представление их в установленные сроки в аппарат управления ОАО «РЖД» несет начальник железной дороги.

- Ответственность за правильность классификации нарушения безопасности движения, отнесенного к особому случаю брака в работе (или случаю брака в работе), оформление материалов расследования и своевременное представление их в аппарат управления ОАО «РЖД», органы управления железной дороги и отделения железной дороги

23

несет руководитель, возглавляющий служебное расследование данного случая.

П. Организация информирования о случаях нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе

9.	Порядок передачи сообщения о случае нарушения безопасности
движения в причастные структурные подразделения отделения желез
ной дороги, органы управления железной дороги, а также в правоохра
нительные органы, и другие органы государственной власти, устанав
ливается начальником железной дороги с учетом положений ПТЭ,
иных нормативных актов по вопросам безопасности движения.

Особое внимание должно уделяться обеспечению оперативности и полноты информации о нарушениях, приведших к крушениям, авариям, сходам железнодорожного подвижного состава в поездах, столкновениям поездов, аварийным ситуациям при перевозке опасных грузов и другим чрезвычайным ситуациям, угрожающим жизни и здоровью людей, безопасности движения или вызвавшим затруднения в поездной работе.

10.	О крушениях, авариях, случаях столкновений пассажирских поез
дов с другими поездами или железнодорожным подвижным составом,
сходах железнодорожного подвижного состава в пассажирских поездах, о
случаях брака с грузовыми поездами и при маневровой работе, в результа
те которых пострадали люди, или допущен перерыв движения или про
изошло загрязнение окружающей среды, а также о пожарах в поездах или
на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего поль
зования, принадлежащей ОАО «РЖД» (далее — объекты инфраструктуры
ОАО «РЖД»), противоправных действиях в отношении объектов инфра
структуры ОАО «РЖД», приведших к затруднениям в поездной работе и
нарушению графика движения поездов, других чрезвычайных ситуациям
и стихийных бедствиях старший дорожный диспетчер (руководитель сме
ны) дорожного центра управления перевозками, немедленно, после полу
чения информации от дорожного диспетчера (по району управления),
докладывает главному диспетчеру центра управления перевозками ОАО
«РЖД», главному специалисту оперативно-распорядительного отдела Де
партамента безопасности движения и экологии и оперативному дежурно
му Департамента по связям с общественностью.

Доклад должен содержать:

дату и время нарушения безопасности движения, сведения о пострадавших (имеются, не имеются), номере, скорости и весе поезда, участке, станции,  перегоне (пикет, уклон, кривая,  выемка, прямая),

24

свободности (занятости) соседнего пути, сошедших вагонах (количество груженых, порожних, их инвентарных номерах, порядковых номерах с головы или хвоста поезда), роде и характере груза, возможных угрозах для юридических и физических лиц, принимаемых мерах по ликвидации последствий схода и при необходимости об оказании до-мощи пострадавшим.

11.	Главный диспетчер центра управления перевозками ОАО
«РЖД» обменивается полученной информацией о случаях нарушений
безопасности движения с главным специалистом оперативно-
распорядительного отдела Департамента безопасности движения и
экологии и после ее уточнения докладывает о случившемся президенту
ОАО «РЖД», первому вице-президенту ОАО «РЖД», вице-президенту
ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы управления пере
возками, а также руководителям причастных департаментов (управле
ний, филиалов) через оперативных дежурных этих департаментов
(управлений, филиалов); принимает меры к уменьшению последствий
схода для эксплуатационной работы на железных дорогах; оказывает
при необходимости помощь в проведении восстановительных работ и
направляет к месту схода восстановительные поезда с других желез
ных дорог.

- Главный специалист оперативно-распорядительного отдела Департамента безопасности движения и экологии, получив информацию от главного диспетчера центра управления перевозками ОАО «РЖД», докладывает вице-президенту ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения, и руководству Департамента безопасности движения и экологии.

- О крушениях и авариях на железной дороге начальник железной дороги обязан лично доложить президенту ОАО «РЖД», а начальник отделения железной дороги — вице-президенту ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения, и начальнику Департамента безопасности движения и экологии.

О случаях схода железнодорожного подвижного состава в поездах начальник железной дороги, начальник отделения железной дороги обязаны лично доложить вице-президенту ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения, а начальник отделения железной дороги, кроме того, докладывает начальнику Департамента безопасности движения и экологии.

О случаях травмирования пассажиров при нарушениях безопасности движения доклад за подписью начальника железной дороги представляется в Департамент медицинского обеспечения, Департамент безопасности движения и экологии, Департамент по связям с общест-

25

венностью, другие причастные департаменты (управления) ОАО «РЖД», филиалы и другие структурные подразделения ОАО «РЖД» с сообщением фамилий пострадавших, места их жительства и принимаемых мер по оказанию им необходимой помощи.

- Заместитель начальника железной дороги — главный ревизор по безопасности движения поездов о каждом крушении или аварии пассажирского поезда, а также других чрезвычайных ситуациях, при которых пострадали люди или создана угроза поражения населения, должен немедленно, независимо от времени суток, доложить по телефону вице-президенту ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения, и начальнику Департамента безопасности движения и экологии.

- Вице-президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения, (при отсутствии — начальник Департамента безопасности движения и экологии) о крушениях, авариях, других чрезвычайных происшествиях, вызвавших тяжелые последствия, в том числе загрязнение окружающей среды, информирует в установленном порядке МЧС России, Минтранс России, Ро-странснадзор.

- Работники аппарата главного ревизора по безопасности движения железных дорог обязаны немедленно, независимо от времени суток,	докладывать	главному	специалисту оперативно-распорядительного отдела Департамента безопасности движения и экологии полученные сообщения:

о крушениях и авариях поездов;

о всех случаях столкновения поездов с другими поездами или железнодорожным подвижным составом, сходов железнодорожного подвижного состава в поездах на перегонах и станциях;

о столкновениях и сходах железнодорожного подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, в результате которых пострадали люди или произошла задержка движения поездов более одного часа;

о следующих особых случаях брака в поездной и маневровой работе независимо от последствий:

прием поезда на занятый железнодорожный путь;

отправление поезда на занятый перегон;

прием или отправление поезда по неготовому маршруту;

проезд запрещающего сигнала или предельного столбика;

перевод стрелки под поездом;

уход подвижного состава на маршрут приема (отправления) поезда или на перегон;

26

излом оси, осевой шейки или колеса;

излом боковины или надрессорной балки тележки вагона;

обрыв хребтовой балки железнодорожного подвижного состава;

отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами;

отцепка вагона от пассажирского поезда в пути следования из-за грения буксы или других технических неисправностей;

столкновение поезда с автотранспортным средством или другой самоходной машиной (независимо от виновности);

развал груза в пути следования;

излом рельса под поездом;

порча локомотива с требованием вспомогательного локомотива в пассажирском поезде;

ложное появление на напольном светофоре разрешающего показания сигнала вместо запрещающего или появление более разрешающего показания;

взрез стрелки;

о фактах утечки опасного груза, создающей экологическую угрозу, пожарах в поездах и на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД», других чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности движения или вызвавших затруднения в поездной работе.

Доклад должен содержать данные о времени, месте случая, номере поезда, обстоятельствах и последствиях, предполагаемой или уже известной причине происшествия, организации при необходимости медицинской помощи пострадавшим, времени затребования восстановительных и пожарных средств, о ходе ликвидации последствий, а также о возможности осуществить эту работу силами и техническими средствами железной дороги.

- Главный специалист оперативно-распорядительного отдела Департамента безопасности движения и экологии о полученной от работников аппарата главного ревизора по безопасности движения железных дорог информации докладывает руководству Департамента безопасности движения и экологии, а также передает соответствующую информацию в Департамент по связям с общественностью.

- Главный специалист оперативно-распорядительного отдела Департамента безопасности движения и экологии ежедневно докладывает президенту ОАО «РЖД» о состоянии безопасности движения на железных дорогах за прошедшие сутки, а при крушениях и авариях, которые произошли на железных дорогах, письменная информация направляется также вице-президентам ОАО «РЖД».

27

О случаях утечки опасных грузов из вагонов, создающих экологическую угрозу, а также о наличии опасных грузов в сошедшем железнодорожном подвижном составе главный специалист оперативно-распорядительного отдела Департамента безопасности движения и экологии в установленном порядке передает сообщение в МЧС России, Минтранс России, а также Ространснадзор.

III. Порядок служебного расследования крушений и аварий, оформления и разбора результатов расследования

- На расследование крушения или аварии с пассажирским поездом, а также крушения или аварии грузового поезда с тяжелыми последствиями выезжают вице-президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения, а также вице-президенты ОАО «РЖД» в ведении которых находятся хозяйства железных дорог, по вине которых допущено крушение, начальник Департамента безопасности движения и экологии, начальники причастных департаментов (управлений), филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД».

- Решение об участии в расследовании других работников ОАО «РЖД» принимается: для аппарата управления ОАО «РЖД» — вице-президентом ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения; для органа управления железной дороги — начальником железной дороги.

- Для расследования крушений с тяжелыми последствиями (гибель людей, тяжелые экологические и материальные последствия, террористический акт) при необходимости образуется комиссия, состав и задачи которой определяет президент ОАО «РЖД».

- Материал служебного расследования крушения или аварии не позднее 10-ти дней с момента крушения или аварии направляется аппаратом главного ревизора по безопасности движения железной дороги в Департамент безопасности движения и экологии.

- Техническое заключение, предложения, вытекающие из материала служебного расследования крушения или аварии, происшедших не по вине работников ОАО «РЖД», направляются департаментами, в хозяйствах которых допущены эти случаи, в соответствующие сторонние организации для принятия этими организациями мер по недопущению нарушений безопасности движения.

- Департамент безопасности движения и экологии после проверки полноты и качества оформления материалов в представленном деле о крушении или аварии регистрирует это дело и передает его в соот-

28

ветствующие департаменты (управления) для использования при разборе обстоятельств крушения или аварии.

25.	Президент ОАО «РЖД» не позднее 15-ти дней с момента про
исшествия проводит разбор обстоятельств крушения с участием вице-
президентов ОАО «РЖД», руководителей причастных департаментов
(управлений) ОАО «РЖД» и с вызовом в ОАО «РЖД» руководителей
железной дороги, других причастных филиалов и структурных подраз
делений ОАО «РЖД» и отделения железной дороги.

Разбор обстоятельств крушения с тяжелыми последствиями при необходимости может проводиться на заседании правления ОАО «РЖД».

- Разбор обстоятельств аварии и схода в пассажирском поезде проводит первый вице-президент ОАО «РЖД» или по его поручению вице-президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения, не позднее 15-ти дней с момента происшествия с участием руководителей причастных департаментов (управлений) ОАО «РЖД», работников Департамента безопасности движения и экологии с вызовом в ОАО «РЖД» руководителей железной дороги, других причастных филиалов ОАО «РЖД» и отделения железной дороги.

- По результатам разборов крушений, аварий железной дорогой и департаментом, в хозяйстве которого допущено нарушение безопасности движения разрабатываются меры по предупреждению аналогичных случаев на железных дорогах.

За выполнением принятых при разборах нарушений безопасности движения решений и разработанных мероприятий в ОАО «РЖД» устанавливается контроль.

28.	По истечении двух месяцев после допущенного крушения или
аварии начальник железной дороги должен представить в Департамент
безопасности движения и экологии информацию о выполнении меро
приятий, разработанных железной дорогой по результатам расследова
ния крушения или аварии.

Одновременно с этим заместитель начальника железной дороги — главный ревизор по безопасности движения поездов представляет в Департамент безопасности движения и экологии следующие дополнительные документы:

справки о фактическом выпуске из ремонта подвижного состава и стоимости ремонта за подписью начальника депо и заместителя начальника отделения железной дороги — главного ревизора по безопасности движения поездов. Если поврежденный железнодорожный подвижной состав первоначально подлежал ремонту, а фактически исклю-

29

чен из инвентаря, это должно быть указано в справке с объяснением причин;

справку о материальном ущербе от крушения или аварии в денежном выражении (от порчи и утраты груза и отдельно от повреждения технических средств и сооружений);

справки о расходах восстановительных поездов (на рабочую силу, материалы, питание и т.п.), а также иных расходах на восстановление поврежденных объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» и железнодорожного подвижного состава;

списки пострадавших и справки лечебных учреждений с окончательным медицинским диагнозом и продолжительностью сроков лечения (если при крушении или аварии имелись пострадавшие люди).

29.	По окончании разбора и проведения необходимых мероприятий,
но не позднее трех месяцев после крушения или аварии, причастный
департамент (управление) ОАО «РЖД» возвращает дело о крушении
или аварии Департаменту безопасности движения и экологии,
оформленное в установленном порядке, для сдачи в архив.

В деле, кроме материалов, полученных от железных дорог, должны содержаться:

протокол разбора в аппарате управления ОАО «РЖД»;

заключение соответствующего департамента (управления) о выполнении мероприятий по предупреждению повторения подобных случаев нарушений безопасности движения.

- О каждом случае неправильного определения в ходе расследования нарушения безопасности движения степени повреждения железнодорожного подвижного состава руководитель депо (завода), в которое направлен поврежденный железнодорожный подвижной состав, сообщает телеграфом заместителю начальника железной дороги — главному ревизору по безопасности движения и информирует Департамент безопасности движения и экологии. Заместитель начальника железной дороги — главный ревизор по безопасности движения поездов такие случаи расследует и не позднее чем через трое суток после получения сообщения докладывает о принятых мерах в Департамент безопасности движения и экологии.

- Акты на исключение из инвентаря железнодорожного подвижного состава, поврежденного при крушениях или авариях, должны быть в течение месяца оформлены и направлены: по грузовым вагонам — в Департамент вагонного хозяйства, по пассажирским вагонам — в Департамент дальних пассажирских перевозок, по локомотивам — в Департамент локомотивного хозяйства. Акты должны быть подписаны

30

членами комиссии, а также заместителем начальника железной дороги — главным ревизором по безопасности движения поездов.

Оформление актов на исключение из инвентаря железнодорожного подвижного состава должно быть согласовано департаментами локомотивного, вагонного хозяйства и дальних пассажирских перевозок с Департаментом безопасности движения и экологии.

IV. Порядок служебного расследования, оформления результатов и разбора случаев брака в поездной и маневровой работе

- Для расследования случаев схода железнодорожного подвижного состава в поезде создается комиссия, состав которой утверждает вице-президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения.

- В расследовании случая схода железнодорожного подвижного состава в поезде участвуют работники причастных департаментов (управлений) ОАО «РЖД».

- Комиссию по расследованию схода железнодорожного подвижного состава в поезде возглавляют:

начальник или заместитель начальника Департамента безопасности движения и экологии, если в ее состав входят руководители или заместители руководителей департаментов (управлений);

вице-президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения, если в ее состав входят вице-президенты ОАО «РЖД».

- Руководитель, возглавляющий комиссию по расследованию схода железнодорожного подвижного состава в поезде, докладывает президенту ОАО «РЖД» о результатах расследования, принятых мерах и, при необходимости, вносит предложение о подготовке соответствующего документа ОАО «РЖД» по результатам расследования схода железнодорожного подвижного состава в поезде или о разборе в ОАО «РЖД» случая схода.

- Материал расследования особого случая брака в работе, обстоятельства которого разбираются начальником железной дороги, высылается не позднее 15-ти дней после происшествия в соответствующий департамент (управление) ОАО «РЖД» для рассмотрения и принятия мер по предупреждению повторения подобных случаев.

- Разбор обстоятельств случая схода железнодорожного подвижного состава в грузовом поезде проводит вице-президент ОАО «РЖД», ведающий хозяйством, в котором допущен данный случай, а при возникновении разногласий в определении причины происшествия, про-

31

водит вице-президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения.

38. Разбор обстоятельств нарушений безопасности движения, которые вызвали серьезные осложнения в графике движения поездов, значительные повреждения объектов инфраструктуры, принадлежащей ОАО «РЖД», травмирования людей, проводит вице-президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации безопасности движения, или вице-президенты ОАО «РЖД» по соответствующему хозяйству.

Из приказа «О планово-предупредительной системе обеспечения безопасности движения в локомотивном хозяйстве»

(утвержден МПС России 16 июня 1994 г. № 1ЦЗ)

1.5. Каждый случай нарушения непрерывной продолжительности работы локомотивных бригад расценивать, как серьезную угрозу безопасности движения, расследовать в установленном порядке с принятием необходимых мер.

Рекомендовать использование системы взаимной экономической ответственности локомотивных депо и отделений железных дорог за непроизводительные потери рабочего времени локомотивных бригад и нерациональное использование локомотивов.

4. При заступлении на работу на удаленных станциях и отсутствии медперсонала установить порядок явки локомотивных бригад к дежурным по станциям для контроля за работоспособностью машинистов и их помощников с отметкой в маршрутах машиниста о допуске к работе.

6. Утвердить прилагаемые основные мероприятия планово-предупредительной системы обеспечения безопасности движения в локомотивном хозяйстве.

32

Приложение к приказу МПС России от 16 июня 1994 г. №1ЦЗ

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность | От исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Разрабатывать анализы состояния безопасности движения, трудовой и производственной дисциплины, работы и отказов технических средств безопасности, организации труда и отдыха локомотивных бригад, технического состояния ТПС и графика движения поездов. | нарастающим итогом ежеквартально | Т,НОД,ТЧ |
| 1.4. | На основе анализа разрабатывать планы и мероприятия по усилению безопасности движения и укреплению дисциплины. Осуществлять контроль за ходом их выполнения. | ежегодно | Т, НОДТ, ТЧ |
| 1.5. | Установить периодичность комплексной проверки организации профилактической работы по усилению безопасности движения и укреплению дисциплины в локомотивных депо и отделениях дорог, кроме Московской и Октябрьской. Московской и Октябрьской: Производить разбор результатов комплексных проверок у руководства дороги, отделения дороги, издавать распоряжения с выводами и мерами по устранению недостатков. Считать неблагополучным по безопасности движения локомотивное депо, допустившее крушение, аварию или 2 проезда запрещающих сигналов. Оказывать помощь неблагополучным депо, производить проверки устранения недостатков. | ежегодно 1 раз в 2 года после проверки при необходимости в течение года ежеквартально | Т Т НЗТ, НОД НЗТ, НОД т т |
| 1.6. | Рассматривать на совещаниях локомотивных бригад фафик исполненного движения, состояние безопасности движения и дисциплины, организацию труда и отдыха локомотивных бригад с принятием мер по устранению недостатков. | ежемесячно в одном из депо | нзт,т, НОД |
| 1.7. | Установить на дороге единый порядок устранения недостатков по Книге замечаний машинистов, обеспечить контроль за его соблюдением. При отсутствии в течение 10 дней информации о принятых мерах, докладывать НОД, РБ. | до 01.09.94 г. постоянно | НЗТ, Т, ТЧ |

2 Сборник материалов по безопасности движения...

33

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность | Отв. исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Рассматривать выполнение графика движения пассажирских поездов, причины сбоев эксплуатационной работы, нарушения дисциплины и грубые нарушения, выявленные по скоростемерным ленгам, отказы, браки в работе, принимать оперативные меры по указанным случаям с докладом вышестоящим организациям. | ежесуточно | ТЧ, НОД, Т, НЗТ |
| 2.2. | Обеспечить техническое обучение локомотивных и ремонтных бригад с учетом отработки действий в нестандартных ситуациях. Для повышения качества обучения технические занятия поводить силами специалистов и инженерно-технических работников депо, отделов отделений, а также преподавательского состава транспортных учебных заведений. | постоянно постоянно | Т,ТЧ НОДТ, ТЧ |
| 2.3. | Обеспечить предрейсовый инструктаж локомотивных бригад с использованием технических средств, исключив допуск к работе без ознакомления с текущей информацией по состоянию безопасности движения. | постоянно | Т,ТЧ |
| 2.4. | С целью своевременной подготовки машинистов для работы в первую зиму производить их назначение на самостоятельную работу на железных дорогах, кроме Московской, Юго-Восточной и Северо-Кавказской на Московской, Юго-Восточной и Северо-Кавказской | до 1 сентября до 1 октября | Т,ТЧ Т,ТЧ |
| 3.1. | Обеспечить профессиональный психофизиологический отбор работников локомотивных бригад по утвержденным МПС и ЦК профсоюза критериям и методикам в соответствии с указанием МПС от 25.11.93 г. № 226у «Об ускорении внедрения достижений инженерной психологии в локомотивном хозяйстве». | с 01.01.95 г. постоянно | НЗТ,Т, НОД |
| 3.2. | Установить персональную ответственность должностных лиц депо за своевременное прохождение периодических медицинских освидетельствований и порядок, исключающий допуск к работе лиц, не прошедших их. | постоянно | ТЧ |

34

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность | Отв. исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | В целях поддержания работоспособности локомотивных бригад обеспечить внедрение системы медицинской реабилитации и оздоровления на основе активного использования имеющихся и создания новых профилакториев, баз отдыха, кабинетов психологической разгрузки, физкультурно-споргивных комплексов, а также рекомендаций отраслевой медицины по этим вопросам. | постоянно | ПОД, ТЧ |
| 4.1. | Обеспечить организацию работы локомотивных бригад по именным графикам и расписаниям на уровне не менее 85%, используя для разработки и обеспечения контроля автоматизированные задачи АСБРИГ, АСОУП, ИОММ, АСКИБ, АРМ нарядчика. | постоянно | НЗТ, НОД |
| 4.2. | Комплектовать локомотивные бригады для совместной работы с учетом моральных и деловых качеств, заключения о психологической совместимости; утверждать их профессиональный состав на летний и зимний графики движения приказом начальника отделения. Обеспечить постоянный состав локомотивных бригад; в исключительных случаях допуск к работе временно сформированной бригады производить с разрешения ТЧ или ТЧЗЭ после проведения дополнительного инструктажа. | 2 раза в год постоянно | НОД,ТЧ ТЧ |
| 4.3. | Не допускать к работе локомотивные бригады в случаях; - сокращения домашнего отдыха между поездками более чем на % от расчетного или продолжительностью менее 16 час. - более 2-х ночей подряд; - предоставления отдыха в пунктах обо рота продолжительностью менее полови ны времени предшествующей работы. | постоянно | ТЧ |
| 4.4. | Не допускать случаев нарушений непрерывной продолжительности работы локомотивных бригад за исключением стихийных бедствий и чрезвычайных обстоятельств. В иных случаях для доведения поезда до станции смены бригады продолжительность работы может быть увеличена в установленном порядке. Каждый случай нарушения режима рассматривать как угрозу безопасности движения с принятием соответствующих мер. | постоянно | , НОД |

35

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность | Отв. исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5. | Рассматривать факты сверхурочной работы, недоработок и переотдыхов локомотивных бригад, нарушения графика еженедельных дней отдыха и очередных отпусков, осуществлять меры по их устранению. | ежемесячно | НОД.ТЧ |
| 5.3. | Установить контроль по скоростемер-ных лентам за проследованием напольного светофора с желтым огнем со скоростью не более 60 км/час, подъезда к запрещающему сигналу со скоростью не более 20 км/час за 400—500 м до него. | постоянно | Т,ТЧ |
| 5.5. | Разрабагать и приказом по дороге (отделению) установить порядок информации по радиосвязи локомотивных бригад дежурными по станциям о всех отклонениях от нормальных условий пропуска поездов и, особенно пассажирских, не полностью приготовленных маршрутах при маневровых передвижениях по станциям. | до 01.09.94 г. | НЗТ, НОД |
| 5.6. | На основе передового опыта с использованием ЭВМ, динамометрических вагонов совершенствовать режимные карты оптимального и безопасного ведения поездов по участкам и, прежде всего, при работе по интенсивным технологиям (соединенные, длинносоставные, скоростные поезда) и на участке со сложными условиями. Обеспечить машинистов локомотивов режимными картами. | постоянно | Т,ТЧ |
| 5.7. | Установить порядок обязательного согласования с начальником локомотивного депо изменений и дополнений ТРА станций обслуживаемых участков, оперативного изучения их причастными локомотивными бригадами. Обеспечивать локомотивные бригады выписками из ТРА станций на обслуживаемых участках. | постоянно | Т.НОД |
| 5.8. | При вождении пассажирских поездов обеспечить: - отправление после остановки таких поез дов только при зеленом огне светофора; - информацию по радиосвязи машини стов поездов, принимаемых с остановкой на станциях для скрещения с поездами, о порядке дальнейшего пропуска; - сопровождение на плече обслуживания командно-инструкторским составом депо и отделений. | постоянно | т.нод |

36

п/п

5.9.

5.10.

7.1.

Наименование мероприятий

Обеспечить контроль за соблюдением
локомотивными бригадами скоростей
движения, установленных ПТЭ, прика
зом начальника железной дороги, а
также выданными предупреждениями и
показаниями сигналов. Случаи превы
шения рассматривать как профессио
нальную неподготовленность к выпол-
няемой работе.

Установить контроль и повысить ответственность за вмешательство локомотивных бригад в нормальную работу устройств АЛСН и дополнительных приборов безопасности, отключение исправно-действующих этих устройств и приборов, считая такие действия несовместимыми с должностью машиниста.

Установить порядок личного рассмотрения скоростемерных лент, при расшифровке которых выявлено:

- превышение установленной скорости движения;

- остановки поезда перед запрещающим сигн&том (если он не возник внезапно) полным служебным или экстренным торможением;

- автостопные торможения из-за несвоевременного подтверждения бдительности;

- следование с выключенными, несвое временно включенными исправными устройствами АЛСН или приборами бдительности;

-	отсутствие или нарушение порядка
проверки действия тормозов в пути следо
вания;

-	следование без контрольной проверки
тормозов, когда в пути следования была
выявлена их недостаточная эффектив
ность.

С другими нарушениями локомотивной бригадой .установленного порядка ведения поезда, управления тормозами, пользования устройствами безопасности.

С нарушениями в работе технических
средств безопасности (сбоя огней АЛСН,
неисправности скоростемера и его приво-
да, крана машиниста и др.).

Периодичность

постоянно

в течение суток после выявления

в течение суток после выявления

в течение суток после выявления

Отв.

исполнители

Т,НОД

Т,НОД

ТЧ

ТЧЗЭ

ТЧГ

37

| п/п | Наименование мероприятий | Периодичность | Отв. исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Ввести порядок предварительного расследования нарушений локомотивных бригад, выявленных по скороегемерных лентам, машинистами-инструкторами с вынесением заключения в журнале ф.ТУ-133(2). | постоянно | Т,ТЧ |
| 7.3. | Установить порядок доставки, сдачи и расшифровки скороегемерных лент по всем видам движения и работы, исключающий утрату лент и их расшифровку не позднее 3-суточного срока. | постоянно | ТЧ |
| 8.1. | Обеспечить руководящим и инженерно-техническим составом периодический осмотр локомотивов (МВПС), выдаваемых из депо после ТО-3, текущих ремонтов для вождения пассажирских поездов по закрытому графику — в эксплуатации и после ТО-2. | постоянно | Т,НОД |
| 8.3. | Разбирать каждый случай порчи локомотива с пассажирским поездом, отцепки вагона МВПС в пути следования с информацией МПС о принятых мерах. | постоянно | н,нод |
| 9.1. | Пересмотреть с учетом изменившихся условий и внедрить систему премирования локомотивных и ремонтных бригад, усилив материальное стимулирование за устойчивое обеспечение графика и безопасности движения, высокое качество обслуживания и ремонта ТПС. | постоянно | Т,НОД,ТЧ |
| 9.2. | Проводить с участием представителей профсоюзных организаций индивидуальные собеседования о роли в обеспечении безопасности движения: - с машинистами, - с помощниками машинистов. | 1 раз в год « - » | ТЧ, ТЧЗЭ |

Из Инструкции о порядке служебного расследования случаев схода с рельсов подвижного состава в поездах на федеральном железнодорожном транспорте

(утверждена МПС России 21 ноября 2001 г. № ЦВБ-863)

4. Определение причин схода

4.2. При осмотре места схода и обследования состояния железнодорожного пути и подвижного состава необходимо убедиться в отсутствии излома рельсов, деталей подвижного состава, падения деталей подвижного состава на путь, расстройства крепления и развала груза,

38

наложения посторонних предметов на путь, умышленных действий, направленных на повреждение пути, подвижного состава, сооружений и устройств железных дорог. Следует проверить положение стрелочных переводов, состояние светофоров (техническое состояние, показание светофора), сигналов и сигнальных знаков.

4.3. Расследование надлежит начинать с анализа режима ведения машинистом поезда по участку и соответствия его установленной технологии. В этих целях необходимо:

- Получить письменные объяснения машиниста и помощника машиниста, в которых должны содержаться конкретные ответы о применяемом режиме тяги (положение контроллера) и торможения поезда (торможение краном машиниста, краном вспомогательного тормоза локомотива, применение рекуперативного торможения с подачей или без подачи песка), о работе локомотивных устройств безопасности (автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия (АЛСН), система автоматического управления тормозами (САУТ), комплексное локальное устройство безопасности (КЛУБ), о скорости движения, об отсутствии толчков в пути, о состоянии контактной сети. Получить информацию от машинистов встречных поездов, поездного диспетчера, дежурных по станциям, дежурных по переездам.

- Сопоставить показания локомотивной бригады, изложенные в письменных объяснениях, с данными, полученными при расшифровке ленты скоростемера локомотива. При анализе действий локомотивной бригады использовать:

справку о наличии и состоянии тормозов поезда формы ВУ-45; натурный лист поезда формы ДУ-1, перевозочные документы на груз в сошедших вагонах;

бланк предупреждения об ограничениях скорости движения;

маршрут машиниста;

журнал технического состояния локомотива формы ТУ-152.

- Проверить в формуляре машиниста наличие заключения машиниста-инструктора о вождении поезда на данном участке. Изучить содержание замечаний проверявших действия машиниста при ведении поезда и производстве маневровой работы.

- Организовать осмотр локомотива на соответствие его технического состояния (особенно экипажной части с тщательным осмотром и обмером колесных пар и автоматических тормозов) требованиям ПТЭ и иным нормативным документам.

Результаты осмотра должны быть оформлены актом, подписанным должностными лицами, проводившими осмотр локомотива, и представителем ревизорского аппарата отделения железной дороги. В акте

39

должны быть отражены все отступления от установленных норм независимо от их отношения к случаю схода, а также ошибки и нарушения, допущенные локомотивной бригадой. При этом в обязательном порядке необходима ссылка на пункты соответствующих нормативных документов.

4.4. При осмотре (исходя из всех обстоятельств схода) необходимо проверить, в первую очередь, у всех сошедших вагонов:

4.4.1.	По автосцепному устройству: высоту автосцепок над уровнем
головок рельсов;

разницу по высоте между продольными осями автосцепок сошедшего вагона с соседними вагонами.

4.4.2.	По колесным парам и буксовым узлам:

соответствие размеров колесных пар требованиям пункта 10.3 ПТЭ и Инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонов колесных пар;

толщину гребней и наличие остроконечного наката;

величину проката колес колесной пары;

расстояние между внутренними гранями колес колесных пар;

разницу диаметров по кругу катания колес одной колесной пары;

дефекты поверхности катания (неравномерный прокат, ползуны, выщербины, другие дефекты);

повреждения буксовых узлов (заклинивание подшипникового узла, ослабление торцевого крепления).

4.4.3.	По тележке и кузову:

состояние тормозного оборудования (толщина тормозных колодок, исправность концевых кранов, режим работы воздухораспределителей и другие факторы, характеризующие состояние тормозного оборудования);

величины зазоров между скользунами;

зазоры в продольном и поперечном направлениях в узлах сопряжения букса-боковина;

завышение (занижение) каждого из клиньев для каждого рессорного комплекта;

высоту пружин в рессорных комплектах;

перекос кузова и возможное смещение груза (грузов), находящегося внутри кузова;

величины износов фрикционного клина, фрикционной планки, наклонных поверхностей надрессорной балки;

базы боковых рам тележки;

наличие неравномерных износов опорных поверхностей пятника и подпятника.

40

4.4.4.	Наличие трещин, характер трещин при их наличии, а также
механических повреждений в боковой раме, надрессорной балке, оси
колесной пары, колес и других деталей.

Кроме этого следует указать:

год изготовления, завод-изготовитель;

дату и место планового ремонта (пробег от ремонта);

дату и место последнего технического обслуживания.

Соответствие указанных параметров нормативных документам.

- Если перед сходом проводились в действие тормоза поезда, в процессе расследования должна выполняться контрольная поверка тормозов с составление акта в соответствии с Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог. С учетом конкретных условий контрольная проверка тормозов может быть выполнена с несошедшими частями состава поезда или сформированным из этих частей составом на участке схода или на железнодорожной станции.

- При сходе пассажирских вагонов надлежит убедиться в их соответствии техническим требованиям, предъявляемым к пассажирским вагонам в эксплуатации, согласно Инструкции осмотрщику вагонов.

- Результаты проверки технического состояния вагонов должны быть оформлены актом, подписанным должностными лицами, выполнявшими осмотр вагона и представителем ревизорского аппарата отделения железной дороги.

В акте должны быть отражены все отступления от установленных норм, независимо от их отношения к сходу, а также ошибки и нарушения в действиях работников вагонного хозяйства. При этом в обязательном порядке дается ссылка на пункты соответствующих нормативных документов.

4.4.8.	От работников пункта технического обслуживания вагонов,
на котором производилась подготовка состава к отправлению, в кото
ром произошел сход, необходимо получить письменные объяснения, в
которых должны содержаться конкретные ответы на вопросы, касаю
щиеся организации осмотра вагонов и опробования автотормозов, уст
ранения выявленных неисправностей и оформления справки ВУ-45.

4.5. При осмотре состояния железнодорожного пути необходимо определить:

4.5.1. План линии:

4.5.1.1. прямая, круговая, кривая, переходная кривая;

характеристика кривой по последней съемке продольного профиля — радиусы, длины переходных кривых;

41

характеристика кривой по последнему проходу путеизмерительного вагона ЦНИИ-4 — карточка кривой с указанием радиусов, возвышения наружного рельса;

характеристика кривой по последнему проходу путеизмерительного вагона системы КВЛП — график стрел изгиба и величины возвышения по кривой.

- На месте схода по данным путеизмерительных вагонов ЦНИИ-4, КВЛП и визуальным осмотром проверяется наличие заводин и внепаспортных кривых.

- Если при сходе имело место всползание колеса на рельс, дополнительно производится измерение стрел изгиба от хорды длиной 20 м или Юме шагом 2 м по 100 м в обе стороны от места схода.

Из Инструкции о порядке расследования и учета случаев порч,

неисправностей, непланового ремонта, повреждений и отказов

локомотивов и моторвагонного подвижного состава

(утверждена МПС России 5 августа 1994 г. № ЦТ-291)

1.3.	Порчей локомотива с требованием вспомогательного локомо
тива в пассажирском поезде (в дальнейшем по тексту — порча) счита
ется повреждение или отказ локомотива, вызвавшие вынужденную
остановку пассажирского поезда на перегоне или промежуточной
станции, если дальнейшее движение поезда продолжено с помощью
вспомогательного локомотива.

Отмена электропоезда или дизель-поезда из-за неисправности подвижного состава классифицируется также как порча локомотива с требованием вспомогательного локомотива в пассажирском поезде.

- Неисправностью локомотива считается его повреждение или отказ, в результате которого допущена задержка поезда на перегоне хотя бы по одному из путей или на станции сверх времени, установленного графиком движения, на один час и более.

- Устранение последствий повреждения локомотива между плановыми видами ремонта и технического обслуживания, выполняемое в основном депо или на пункте технического обслуживания (ПТОЛ), при простое локомотива на стойле ПТОЛ свыше 30 минут от установленной нормы для ТО-2, считается неплановым ремонтом с перечислением локомотива в неэксплуатируемый парк в соответствии с требованиями Инструкции МПС по учету наличия, состояния и использования локомотивов и моторвагонного подвижного состава № ЦЧУ-250.

- Случаи порчи и неисправности локомотивов, связанные с нарушением локомотивной бригадой своих обязанностей, учитываются

42

за депо приписки локомотивных бригад, а если порчи и неисправности произошли по техническим причинам, то они учитываются за депо приписки локомотивов.

Случаи непланового ремонта локомотивов учитываются за депо приписки локомотивов в порядке, предусмотренном Инструкцией по учету наличия, состояния и использования локомотивов и моторвагон-ного подвижного состава № ЦЧУ-250.

2.8.	Расследование случаев порчи локомотива производит комис
сия, которую возглавляет на месте первый заместитель начальника
отделения железной дороги. В комиссию входят ревизор отделения
железной дороги по безопасности движения поездов, начальник локо
мотивного (производственного отдела) отдела отделения железной
дороги и начальник локомотивного депо приписки локомотивной бри
гады.

Указанные лица расследуют порчу и в том случае, если локомотив по каким-либо причинам не был отцеплен в депо приписки локомотивной бригады.

2.9.	Расследование неисправности локомотива возглавляет началь
ник депо, локомотивная бригада которого допустила неисправность, в
том числе и в случае, если локомотив по каким-либо причинам не был
отцеплен в депо. В расследовании принимает участие ревизор отделе
ния железной дороги по безопасности движения поездов.

- Расследование случаев непланового ремонта, повреждений и отказов локомотивов возглавляет в депо приписки локомотива начальник депо или его заместитель, либо руководитель депо, пункта технического обслуживания локомотивов по месту устранения последствий непланового ремонта, повреждения или отказа локомотива с передачей материалов расследования в депо приписки локомотива.

- В служебном расследовании случаев порчи, неисправности, непланового ремонта, повреждения и отказа локомотива принимают участие начальник технического отдела, главный технолог, инженер, мастер, приемщик локомотивов, а также другие специалисты по решению начальника железной дороги, начальника отделения железной дороги.

- Если виновными в порче, неисправности, неплановом ремонте, повреждении (отказе) локомотива являются работники другого отделения железной дороги, другой железной дороги, завода, то их представителей вызывают для участия в служебном расследовании.

При нецелесообразности выезда представителя для совместного разбора указанных случаев брака, повреждений (отказов) локомотивов,  руководители  предприятий  немедленно  телеграфом  сообщают

43

свое согласие на одностороннее расследование и оформление материалов по случаям порчи, неисправности, непланового ремонта, повреждения (отказа) локомотивов.

- Случаи порчи или неисправности локомотива не позднее трехсуточного срока разбираются на производстве начальником локомотивного депо.

- Обстоятельства случая порчи локомотива рассматриваются лично начальником отделения железной дороги не позднее, чем в пятидневный срок, заместителем начальника железной дороги, ведающим локомотивным хозяйством — в семидневный срок.

2.17. Материал по порче локомотива направляется в депо, пункт технического обслуживания локомотива, по вине работников которых допущена порча локомотива, в локомотивный отдел отделения железной дороги, аппарат по безопасности движения поездов отделения железной дороги, службу локомотивного хозяйства управления железной дороги.

Из Инструкции по организации обращения грузовых поездов

повышенного веса и длины на железных дорогах

Российской Федерации

(утверждена МПС России 12 августа 2001 г. № ЦД-ЦТ-851)

1.5.	К поездам повышенного веса и длины относятся грузовые по
езда обычного или специального формирования с постановкой локо
мотива (локомотивов):

в голове состава весом от 6,0 до 9,0 тыс. т с числом осей от 350 до 400 (включительно);

в голове состава из порожних вагонов с числом осей от 350 до 520 (включительно);

в голове и в хвосте состава весом от 6,0 до 12,0 тыс. т с числом осей от 400 до 560 (включительно);

в голове и последней трети состава весом от 8,0 до 16,0 тыс. т с числом.осей от 540  до 780;

в голове состава весом более 8,0 тыс. т с разрешения МПС России.

1.6.	К соединенным поездам относятся грузовые поезда с постанов
кой действующих локомотивов в голове и середине состава:

весом от 6,0 до 12,0 т с числом осей более 400 до 540 (включительно), с объединенной тормозной магистралью;

с составом из груженых и составом из порожних вагонов весом от 6,0 до 10,0 тыс. т с числом осей более 400 до 680 (включительно), с объединенной тормозной магистралью;

44

из порожних вагонов с числом осей более 480 до 780 (включительно), с объединенной тормозной магистралью.

- Пропуск поездов повышенного веса и длины допускается на однопутных и двухпутных участках в любое время суток при температуре не ниже -30°С, а поездов из порожних вагонов не ниже —40°С, при температуре ниже указанной — с разрешения Министерства путей сообщения Российской Федерации. Не допускается обращение поездов повышенного веса и длины при гололеде на контактной сети более 3,0 мм.

- Объединение и разъединение поездов разрешается на спусках до 0,004 и подъемах до 0,006 с соблюдением условий безопасности. Места соединения и разъединения поездов устанавливаются с учетом благоприятных профильных условий, секционирования контактной сети и условий видимости и утверждаются начальником отделения железной дороги, а при отсутствии в составе железных дорог отделений железных дорог — заместителем начальника железной дороги.

1.11.	Не подлежат соединению поезда, в составе которых вагоны с
негабаритными грузами нижней третьей и выше, боковой четвертой и
выше степеней негабаритное™, а также со сверхнегабаритными гру
зами, со взрывчатыми материалами, опасными грузами, груженные
транспортеры с числом осей 16 и выше, а также транспортеры или
единицы другого подвижного состава, требующие особых условий
пропуска или общего ограничения скорости следования до 50 км/час,
порожние транспортеры всех типов, специальный самоходный под
вижной состав, вагоны с людьми (кроме поездов с командами и про
водниками, сопровождающими груз, и охраной).

В грузовом поезде весом более 12,0 тыс. т грузовые вагоны, размещенные между локомотивами, должны иметь загрузку нетто не менее 50 т.

Не подлежат соединению поезда, если в первом поезде имеется специальный самоходный подвижной состав (путевые машины, а также снегоочистители, снегоуборочные машины, укладочные краны, моторные платформы, дрезины, мотовозы), секции моторвагонного подвижного состава, одиночные вагоны для перевозки легковесных грузов, а также вагоны пассажирского парка.

Указанные вагоны не разрешается ставить в поезда повышенного веса и длины с постановкой действующих локомотивов в голове и хвосте, а также в голове и последней трети состава.

- Порядок соединения поездов на перегонах в темное время суток устанавливается местной инструкцией.

- Обращение поездов повышенного веса и длины разрешается на участках с руководящими спусками (включительно):

45

при наличии ограничений скорости 25 км/час и менее — до 0,008;

в остальных случаях — до 0,012;

поездов из порожних вагонов с числом осей более 350 — до 0,018.

- Все локомотивы, предназначенные для вождения соединенных грузовых поездов и грузовых поездов с локомотивами в последней трети состава или хвосте состава, должны быть оборудованы радиостанциями с двумя диапазонами KB и УКВ.

- К вождению поездов повышенного веса и длины допускаются специально обученные машинисты и помощники машинистов, имеющие заключение машиниста-инструктора, записанное в формуляре машиниста и помощника машиниста, в знании настоящей Инструкции и проведении практических поездок, со стажем работы машинистом грузового движения на данном участке не менее одного года и классом квалификации не ниже третьего. В остальных случаях обязательно сопровождение таких поездов машинистом-инструктором. Списки машинистов, допущенных к вождению поездов повышенного веса и длины, утверждаются начальником депо, согласовываются с главным ревизором по безопасности движения отделения железной дороги, утверждаются начальником отделения железной дороги и выдаются нарядчикам локомотивных бригад, дежурным по основным и оборотным депо, подменным пунктам и поездному диспетчеру по локомотивам. При отсутствии в составе железных дорог отделений железных дорог, списки машинистов утверждаются заместителем начальника железной дороги, ведающим локомотивным хозяйством после согласования с главным ревизором по безопасности движения железной дороги. Вновь сформированная локомотивная бригада, выполняющая первую совместную поездку, не допускается к ведению поезда повышенного веса и длины.

1.19. Участки обращения поездов повышенного веса и длины устанавливаются приказами и указаниями в пределах:

отделения — начальником отделения железной дороги;

двух и более отделений — начальником железной дороги;

двух и более железных дорог — Министерством путей сообщения Российской Федерации.

46

Из указания «О порядке учета, маркировки (клеймения),

выдачи и хранения тормозных башмаков и других переносных

средств закрепления подвижного состава»

(утверждено МПС России 20 февраля 1992 г. № С-175у)

1.	Учет тормозных башмаков, получаемых предприятиями (струк
турными единицами, подразделениями) железнодорожного транспорта
со складов (баз) материально-технического обеспечения, из ремонта и
выдаваемых для пользования, производится в Книге инструмента
строгого учета ф. ПУ-80а, которая ведется в месте постоянного хране
ния тормозных башмаков (кладовой) лицами, уполномоченными руко
водителями предприятий для выполнения этой работы.

О выдаче тормозных башмаков из кладовой в данной книге делается запись, в которой указывается количество и номера выдаваемых тормозных башмаков, место их использования, дата выдачи и удостоверяется росписью работника, получившего тормозные башмаки.

2.	Места нахождения тормозных башмаков, их количество с указа
нием порядковых номеров, а также перечень лиц, ответственных за
сохранность тормозных башмаков устанавливается:

на железнодорожных станциях — техническо-распорядительными актами станций;

на других предприятиях железнодорожного транспорта (вагонных и локомотивных депо, промывочно-проиарочных и путевых машинных станциях, пунктах подготовки вагонов, дистанциях пути, энергоучастках, предприятиях промышленного железнодорожного транспорта и пр.) — нормативно-технической документацией этих предприятий;

на подъездных путях промышленных предприятий и организаций, обслуживаемых локомотивом железной дороги или находящихся на ее балансе — местными инструкциями по обслуживанию подъездных путей.

3.	В дежурных помещениях постов, пунктов маневровых районов,
на локомотивах и других подвижных единицах, где используются тор
мозные башмаки, вывешиваются инвентарные описи, в которых ука
зывается количество и порядковые номера закрепленных за ними тор
мозных башмаков и должности работников, ответственных за их со
хранность.

В инвентарных описях, находящихся в помещениях регулировщиков скорости движения вагонов, указывается количество тормозных башмаков, закрепленных за каждых пучком (путем) сортировочного парка.

47

I

4.	Каждый тормозной башмак, находящийся в эксплуатации, дол
жен иметь маркировку (клеймо), которая наносится специальными
клеймами на верхней горизонтальной поверхности полоза тормозного
башмака на расстоянии не более 70 мм от опорной колодки. Кроме
этого, на боковой или торцевой поверхности корпуса колодки масля
ной краской белого цвета может наноситься порядковый номер тор
мозного башмака.

Эксплуатация немаркированных (неклейменных) тормозных башмаков запрещается.

5.	Маркировка (клеймо) тормозных башмаков, используемых для
закрепления подвижного состава, должна содержать:

на станциях — четырехзначный код станции (по единой сетевой разметке) и порядковый номер тормозного башмака, начиная с единицы по фактическому их наличию на данной станции. Например, для станции Бекасово Московской железной дороги форма маркировки (клейма) будет следующая — «1800 001»;

на двусторонних сортировочных станциях нумерация тормозных башмаков ведется раздельно для каждой системы. В этом случае к четырехзначному коду станции (по единой сетевой разметке) через знак «-» добавляется индекс сортировочной системы «Н» или «Ч» и порядковый номер тормозного башмака, начиная с единицы по фактическому их наличию в данной сортировочной системе. Например, для нечетной системы станции Ховрино Октябрьской железной дороги форма маркировки (клейма) будет следующая — «0600-Н 002»;

на других предприятиях железнодорожного транспорта номер сетевого района (по единой сетевой разметке), где расположено данное предприятие, его телеграфный шифр и порядковый номер тормозного башмака, начиная с единицы по фактическому их наличию на этом предприятии. Например, для вагонного депо Перово Московской железной дороги форма маркировки (клейма) будет следующая — «19 ВЧД-5 03»;

на подъездных путях промышленных предприятий и организаций — сокращенное (условное) наименование промышленного предприятия (по ведомости подъездных путей), код станции примыкания (по единой сетевой разметке) и порядковый номер тормозного башмака, начиная с единицы по фактическому их наличию на данном подъездном пути. Например, для подъездного пути чаеразвесочноной фабрики, примыкающей к станции Москва—Сортировочная Московской железной дороги форма маркировки (клейма) будет следующая — «Чай ф-ка 1939 04» или «ветка 5 1939 04».

48

- Маркировка (клеймо) тормозных башмаков используемых для торможения вагонов на сортировочных горках и вытяжных путях станций, должна содержать четырехзначный код станции (по единой сетевой разметке), через знак «-» индекс сортировочной системы «Н» или «Ч» (для двухсторонних сортировочных станций), буквенное обозначение «Г» (горка) и номер пучка (пути), за которым закреплены тормозные башмаки. Например, для второго пучка сортировочного парка станции Бекасово Московской железной дороги форма маркировки будет следующая — «1800-Г 2», для третьего пучка сортировочного парка четной системы станции Люблино — «1900-ЧГ 3», для пятого сортировочного пути станции Люберцы-2 — «1943-Г 5».

- Все тормозные башмаки, используемые для закрепления подвижного состава (независимо от принадлежности), должны иметь окраску в виде четырех поперечных полос белого цвета, наносимые на горизонтальной плоскости и обоих бортах полоза башмака масляной краской.

Окраска тормозных башмаков используемых для торможения отцепов при расформировании составов на сортировочных горках и вытяжных путях, не требуется.

8.	Перед приемом дежурства, работники, на которых возложена от
ветственность за сохранность тормозных башмаков, должны лично
проверить их наличие, исправность и соответствие данным инвентар
ной описи. К моменту сдачи дежурства тормозные башмаки, кроме
уложенных на путях, должны находиться в установленном для хране
ния месте. В журнале приема и сдачи дежурства работником, сдаю
щим дежурство, должна быть сделана запись, в которой указывается
место нахождения тормозных башмаков, их состояние, количество и
инвентарные номера. Например «на 10 пути — 3 башмака №№01, 02,
03№ в ящике (на стеллаже) 5 пути — 2 башмака №№04, 05; башмак
№8 - неисправен; башмак№9 сдан в кладовую для замены» и т.д. Дан
ная запись удостоверяется росписями работников, сдающих и прини
мающих дежурство.

В процессе дежурства каждый работник по кругу своих обязанностей несет личную ответственность за сохранность тормозных башмаков, закрепленных за обслуживаемым постом, пунктом, маневровым районом, пучком (путем) сортировочного парка, локомотивом (другими подвижными единицами).

9.	Пришедшие в негодность в процессе работы тормозные башмаки
должны быть изъяты из эксплуатации и исключены из инвентаря. Об
изъятии неисправных тормозных башмаков в Книге инструмента стро
гого учета ф. ПУ-80а делается запись, в которой указывается количе-

49

ство и номера тормозных башмаков, дата поступления их в кладовую и место использования, а в графе «Примечание» делается отметка «неисправен».

Основанием для выдачи нового тормозного башмака с соответствующей маркировкой служит сданный для замены неисправный тормозной башмак.

Для хранения неисправных тормозных башмаков на предприятиях в специальных местах должны устанавливаться запираемые ящики.

Об исключении тормозных башмаков из инвентаря составляется акт, в котором указывается их количество и маркировка. Акт подписывается руководителем предприятия, лицом, уполномоченным для выполнения работы по учету, маркировке, выдаче и хранению тормозных башмаков и другим материально ответственным лицом.

При исключении тормозных башмаков из инвентаря их маркировка (клеймо) должна быть уничтожена.

Сдача тормозных башмаков в ремонт или металлолом оформляется установленным порядком.

10.	При утере тормозного башмака составляется акт, в котором ука
зывается маркировка (клеймо), дата, время и место обнаружения его
утери. Акт подписывается руководителем смены (маневровым диспет
чером, дежурным по станции, мастером, бригадиром), на участке ко
торого допущена утеря, а также работником непосредственно ответст
венным за сохранность тормозных башмаков и передается руководи
телю предприятия для расследования и привлечения виновных к от
ветственности.

Об утере тормозного башмака руководитель железнодорожного предприятия дает телеграмму в адреса всех предприятий своего отделения и УРБ и сообщает в правоохранительные органы для принятия оперативных мер по розыску:

В Книге инструмента строгого учета ф. ПУ-80а против записи о выдаче утерянного тормозного башмака в графе «Примечание» делается отметка «утерян» с указанием даты составления акта. После этого разрешается взамен утерянного выдать новый тормозной башмак с данной маркировкой.

- Порядок учета, маркировки (клеймения) и выдачи тормозных башмаков на станциях 4 и 5 классов устанавливается начальником отдела перевозок отделения железной дороги.

- Руководители предприятий обязаны периодически, не реже одного раза в квартал, проводить проверки наличия и исправности тормозных башмаков, соответствие их маркировки (клейм) инвентарным

50

описям, правильности учета, выдачи и хранения и принимать меры по устранению обнаруженных недостатков.

Примечание: указанный порядок учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков распространяется и на другие переносные средства для закрепления подвижного состава.

Из Должностной инструкции дежурному по основному,

оборотному локомотивному депо, пункту оборота локомотивов

и подмены локомотивных бригад

(утверждена МПС России 17 октября 1996 г. № ЦТ-401)

1.2.	Дежурный по депо обеспечивает:
руководство работой всех работников единой смены;

явку локомотивных бригад в предстоящую поездку или на другие виды работ;

подготовку и выдачу локомотивов (МВПС) под поезда и на другие виды движения согласно плану и графику оборота, а также их постановку в ремонт и на техническое обслуживание.

1.3.	В единую смену, возглавляемую дежурным по депо, входят:
диспетчер локомотивного депо;

мастера пунктов технического обслуживания, работающие посменно;

нарядчики и работники, занятые на вызове локомотивных бригад в поездку;

локомотивные бригады, занятые на прогреве, экипировке локомотивов (МВПС), маневровой работе на деповских путях и путях складов топлива;

водители автомобилей, работающие на доставке локомотивных бригад в поездку, дома отдыха локомотивных бригад;

дежурный помощник начальника склада топлива;

техники по расшифровке лент скоростемеров, операторы центра оперативно-технического учета работы локомотивного депо, работающие посменно;

дежурные стрелочных постов;

дежурные дома отдыха локомотивных бригад.

- Дежурный по депо в отсутствие начальника локомотивного депо и его заместителей является старшим в вопросах эксплуатационной деятельности депо.

- Дежурный по депо непосредственно подчиняется заместителю начальника локомотивного депо по эксплуатации и в оперативном отношении — диспетчерскому аппарату отделения железной дороги.

51

1.6. В своей работе дежурный по депо руководствуется приказами, указаниями, правилами и инструкциями МПС России и железной дороги, правилами и инструкциями по обеспечению исправного сани-тарно-технического состояния тягового подвижного состава (ТПС), суточным планом поездной и маневровой работы, планом выдачи локомотивов на другие виды движения, планом-заданием на постановку и выпуск локомотивов (МВПС) из всех видов текущего ремонта и технического обслуживания и принимает решения с учетом оперативной поездной обстановки.

2.1.	При вступлении на смену дежурный по депо обязан:
изучить план предстоящей работы;

проверить обеспечение локомотивными бригадами суточного сменного плана поездной и маневровой работы;

убедиться в наличии и состоянии локомотивов (МВПС), находящихся во всех видах текущего ремонта, технического обслуживания и в резерве;

ознакомиться с планом или графиком постановки, заправки и выпуска локомотивов (МВПС) из ремонта и технического обслуживания;

проверить состояние средств экипировки, поворотных устройств, работу водоснабжения и электросилового хозяйства, устройств электроснабжения и контактной сети;

ознакомиться с вновь поступившими приказами, указаниями и другими нормативными правовыми актами МПС России, заданиями руководства депо;

принять, в установленном порядке, инвентарь особого учета, закрепленный за дежурным по депо по фактическому наличию с отметкой в журнале;

ознакомить всех работников смены с планом предстоящей работы;

проинструктировать всех работников смены по вопросам охраны труда и техники безопасности.

2.2.	После выполнения текущего ремонта и технического обслужи
вания локомотивов (МВПС) дежурный обязан:

проверить наличие и исправность инструмента, сигнальных принадлежностей и тормозных башмаков, наличие записи в журнале технического состояния формы ТУ-152 о выполненном ремонте;

убедиться в полном обеспечении топливом, смазкой, охлаждающей жидкостью, песком;

проверить наличие записи, заверенной должностным лицом, в Книге учета готовности локомотивов (МВПС) (форма ТУ-150).

Только после устранения выявленных недостатков и повторного предъявления на осмотр, дежурный по депо принимает решение о вы-

52

даче локомотивов (МВПС) под поезда, на маневры и на другие виды движения.

При наличии запрета выдачу локомотива (МВПС) на линию постоянно действующей комиссией санитарного надзора, записанного в журнале оперативных распоряжений дежурного по депо и подтвержденного актом отмеченных недостатков, не разрешается выдавать локомотив (МВПС) под поезд.

2.3.	Дежурный по депо обязан, обеспечивать сохранность локомо
тивов (МВПС) на деповских путях в порядке, установленном в локо
мотивном депо, руководствуясь следующим:

локомотивы (МВПС) должны быть заторможены ручными тормозами, а на путях, имеющих уклон, под колесные пары должны быть подложены тормозные башмаки. Порядок установки и количество тормозных средств должны соответствовать местной инструкции, утвержденной руководителем депо;

на паровозах в горячем состоянии реверс должен быть установлен на центр, а регулятор заперт на замок;

кабины машиниста локомотивов (МВПС) должны быть заперты на замок, ключи от кабины машинистов и пультов управления локомотивами (МВПС) должны храниться в шкафу в помещении дежурного по депо;

в зимнее время все оборудование локомотивов (МВПС), подверженное замораживанию и потере сопротивления изоляции, должно быть поставлено на прогрев (просушку) в порядке, установленном в депо.

Температура воздуха в салонах вагонов моторвагонных поездов, выдаваемых под посадку пассажиров, должна быть не менее 11 °С.

При сильных морозах, для предупреждения примерзания паровозов к рельсам, они должны, по указанию дежурного по депо, периодически передвигаться машинистами локомотивов или специально выделенными, лицами, имеющими право управления паровозом.

Количество работников или локомотивных бригад, занятых на прогреве локомотивов (МВПС) на деповских путях, устанавливается начальником локомотивного депо, исходя из местных условий работы.

2.4.	Дежурный по депо при выполнении своих должностных обя
занностей должен лично или через работников смены контролировать:

соблюдение поточности передвижений по деповским путям локомотивов (МВПС);

маневровую работу на деповских путях в соответствии с местной инструкцией;

53

выполнение всеми работниками смены, а также локомотивными бригадами при приемке или сдаче локомотивов (МВПС) правил и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии, требований безопасности движения;

состояние стрелочных переводов деповских путей, деповских обустройств в цехах и на территории депо, экипировочных устройств и смотровых канав;

содержание в надлежащем порядке территории депо, пунктов технического обслуживания и мест экипировки локомотивов (МВПС).

По выявленным недостаткам и отступлениям от норм содержания локомотивов (МВПС), сооружений и устройств деповского хозяйства дежурный по депо принимает меры к их устранению.

2.5.	Дежурный по депо обязан:

лично контролировать явку локомотивных бригад на работу согласно графику, наряду или вызову и предоставление им нормального отдыха;

принимать меры к недопущению нахождения локомотивных бригад в пунктах оборота локомотивов сверх времени, установленного нормой;

заблаговременно уведомлять очередную локомотивную бригаду об изменении времени явки ее на работу в случаях отмены или задержки поездов;

обеспечивать по приказу поездного диспетчера выдачу локомотивов под пожарные и восстановительные поезда для их отправки в установленное время;

проверять содержание записей в Книге замечаний машинистов и обо всех случаях, требующих принятия срочных мер, немедленно, в установленном порядке ставить в известность руководство депо, начальника соответствующего предприятия и ответственных работников отделения железной дороги;

обеспечивать выполнение технологических норм простоя локомотивов (МВПС) под техническими операциями на деповских путях;

вести настольные журналы дежурного по депо (формы ТУ-1, ТУ-2, ТУ-1ВЦЕ), наличия и состояния локомотивного парка и моторвагон-ных поездов, работы и показателей использования локомотивов (МВПС), а также другой установленной документации;

знать систему пожарного обеспечения и расположение наружных пожарных гидрантов и обеспечивать расстановку ТПС с обеспечением подъезда к ним пожарных машин.

2.6.	При явке локомотивной бригады на работу дежурный по депо
обязан:

54

2.6.1.	Выдать машинисту локомотива на каждую поездку два мар
шрута:

один до пункта смены бригад при поездке «туда» и второй для возвращения «обратно».

Если заранее известно, что бригада возвращается из пункта оборота на том же локомотиве, то выдается один маршрут на поездку в оба конца. При работе в пригородном движении, маневровой, вывозной и других видах сменной работы выдается один маршрут на дежурство.

На линейных станциях, удаленных от основного (оборотного) депо или пункта подмены, локомотивным бригадам вывозных и маневровых локомотивов маршрут машиниста должны выдавать назначенные для этого должностные лица только после установления готовности локомотивных бригад к предстоящей работе и только на одну смену.

- Обеспечить проведение инструктажа локомотивной бригады перед поездкой и ознакомление с имеющимися указаниями, относящимися к их должностным обязанностям.

- Убедиться в работоспособности локомотивной бригады, прохождении предрейсового медицинского осмотра (отметки в маршруте машиниста и штампа медпункта).

2.6.4.	Проверить наличие у машиниста локомотива (МВПС);
свидетельства на право управления соответствующим видом тяги

локомотива (МВПС) или удостоверения личности с отметкой о сдаче свидетельства на право управления локомотивом (МВПС) в отдел кадров локомотивного депо (если такой порядок установлен руководителем депо);

формуляра машиниста, талона предупреждения, расписания движения поездов, выписки о допускаемых скоростях движения поездов;

удостоверения о проверки знаний «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Проверить наличие у помощника машиниста локомотива (МВПС):

свидетельства помощника машиниста локомотива (МВПС);

формуляра помощника машиниста локомотива (МВПС), талона предупреждения, расписания движения поездов, выписки о допускаемых скоростях движения поездов;

удостоверения о проверки знаний «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.6.5.	Убедиться, что локомотивной бригаде, отправляющейся в
первый рейс на локомотиве (МВПС), вышедшем из ремонта или тех
нического обслуживания ТО-3, выдан гарантийный талон, подписан-

55

ный мастером, и контролировать сдачу его по возвращении локомотивной бригады из поездки.

2.6.6. Подписать, заверить штампом маршрут машиниста и выдать его машинисту локомотива (МВПС).

- Знать порядок подачи и снятия напряжения дежурным по депо в контактном проводе на тракционных путях, установленный в каждом локомотивном депо местной инструкцией по технике безопасности.

- Дежурному по депо запрещается:

- Выпускать локомотивы (МВПС) в эксплуатацию с просроченным временем технического обслуживания и ремонта, а также с неисправностями, указанными в Правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

- Отправлять локомотивную бригаду в поездку в ночное время, если она перед этим отработала две ночи подряд.

- Назначать и отправлять машиниста и помощника машиниста локомотива (МВПС) в поездку по месту постоянной работы с временем отдыха менее установленного Особенностями регулирования рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с обеспечением безопасности движения поездов и обслуживанием пассажиров.

- Назначать в поездку или маневры (дежурство) машиниста локомотива (МВПС) самостоятельно без проведения контрольно-инструкторской поездам (проверки на маневрах) и положительного письменного заключения машиниста-инструктора локомотивных бригад в случае:

перемещения на другой участок или вид работы; изменения серии обслуживаемых локомотивов (МВПС); перерыве в работе более трех месяцев.

2.8.5.	Назначать машиниста и помощника машиниста локомоти
ва (МВПС) для совместной поездки (в случае вынужденного рас
крепления их из-за болезни или других причин), если каждый из
них имеет стаж работы менее года.

3.1. Дежурный по депо имеет право:

требовать от всех работников единой смены и локомотивных бригад выполнения их должностных обязанностей, правил и инструкций по кругу ведения, приказов и указаний, по обеспечению безопасности движения;

56

временно отстранять от выполнения обязанностей работников единой смены в случае неподготовленности их к работе, а также когда их действия угрожают безопасности движения, с последующим докладом об этом начальнику локомотивного депо или его заместителю;

принимать самостоятельно решения о замене в необходимых случаях локомотивов (МВПС) с целью своевременного выполнения сменно-суточного плана поездной работы.

3.2. Дежурный по депо несет ответственность за:

состояние трудовой и производственной дисциплины среди работников подчиненной ему смены;

обеспечение качественного выполнения сменно-суточных планов и оперативных плановых заданий;

выполнение установленных норм простоя локомотивов (МВПС) под техническими операциями;

своевременный вызов локомотивных бригад на работу, обеспечение установленной Особенностями регулирования рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с обеспечением безопасности движения поездов и обслуживанием пассажиров, продолжительности отдыха локомотивных бригад, предусмотренного законодательством о труде Российской Федерации;

своевременную постановку локомотивов (МВПС) в текущий ремонт или на техническое обслуживание;

сохранность локомотивов (МВПС), находящихся на территории депо;

выдачу локомотивов (МВПС) под поезда и другие виды работ в технически исправном состоянии;

обеспечение охраны труда и соблюдение техники безопасности работниками смены и локомотивными бригадами, находящимися на территории депо;

своевременное, качественное ведение настольных журналов формы ТУ-1, ТУ-2 и ТУ-1ВЦЕ.

Из Должностной Инструкции локомотивной бригаде

(утверждена МПС России 3 ноября 1993 г. № ЦТ-209)

1.15. Машинисту локомотива (МВПС) во время работы запрещается отлучаться с локомотива. В исключительных случаях, когда возни-

57

кает такая необходимость, машинист обязан остановить локомотив (поезд) в месте, обеспечивающем безопасность пропуска подвижного состава, затормозить и закрепить его от самопроизвольного ухода в соответствии с установленным на железной дороге порядком, оставить локомотив под наблюдением помощника машиниста.

При отсутствии помощника машинист может покинуть локомотив (МВПС) только после приведения его в нерабочее состояние, закрепления в установленном порядке от самопроизвольного ухода, изъятия ключей управления и запирания кабин машиниста.

В отсутствие машиниста другим работникам железнодорожного транспорта приводить локомотив (МВПС) в движение запрещается.

2. Обязанности работников локомотивных бригад:

- Являться на работу в подготовленном для этого состоянии, одетыми по форме и в сроки, определяемые графиком работы или по вызову дежурного по депо.

- При невозможности явки на работу к установленному сроку немедленно сообщать об этом дежурному по депо.

- Проходить в установленном порядке предрейсовый медицинский осмотр и проверку психофизиологического состояния по утвержденным МПС методикам, инструктаж по безопасности движения и технике безопасности. На железных дорогах, где это установлено, проходить медицинский осмотр в пунктах оборота, а также и после поездки.

- На работе иметь при себе:

машинист — свидетельство на право управления локомотивом (МВПС) или удостоверение личности (с отметкой о сдаче свидетельства на право управления локомотивом в отдел кадров, если такой порядок установлен в депо), маршрут и формуляр машиниста, технический формуляр, талон предупреждения, расписание движения поездов, выписки из ТРА станций, режимных карт и установленных скоростях движения поездов на обслуживаемом участке;

помощник машиниста — свидетельство помощника машиниста, технический формуляр, талон предупреждения, выписку об установленных скоростях движения поездов на обслуживаемом участке.

2.1.7.	При приемке и сдаче локомотивов (МВПС), а также на стоян
ках в пути следования производить техническое обслуживание локо
мотива (МВПС), строго соблюдая установленные требования норма
тивных документов и местных инструкций по этому вопросу.

2.3. После завершения поездки (смены) работники локомотивных бригад обязаны:

58

- Сдать дежурному по локомотивному депо в установленном порядке оформленный маршрут машиниста, формуляр машиниста, скоростемерную ленту за выполненную поездку (смену), бланки предупреждений об ограничении скоростей движения, справку о тормозах (за исключением случаев смены бригад без отцепки локомотива), ключи управления локомотивом и от кабин машиниста.

- О всех выявленных недостатках, угрожающих безопасности движения, произвести запись в Книгу замечаний машинистов.

- При допущенных случаях брака в поездной и маневровой работе, отказов узлов и агрегатов локомотива (МВПС), нарушений графика движения - представить начальнику депо письменный рапорт с отражением обстоятельств и причин происшедшего.

2.5. Помощник машиниста локомотива (МВПС) обязан:

- При следовании на запрещающий сигнал светофора стоя повторять машинисту показание сигнала, положение контроллера, величину давления в тормозной магистрали. При отсутствии действий со стороны машиниста к остановке поезда (локомотива) самому принимать меры по предотвращению проезда запрещающего сигнала.

- При внезапной утрате машинистом способности управлять локомотивом — остановить поезд (локомотив), закрепить его в установленном порядке от самопроизвольного ухода по радиосвязи передать сообщение об этом машинистам ближайших поездов, поездному диспетчеру или дежурному по станции.

Порядок дальнейших действий в таких случаях определяется поездным диспетчером исходя из конкретных условий.

Из указания МПС России от 25.05.97 г. № 615у

(дополнения в должностную инструкцию локомотивной бригаде от 3 ноября 1993 г. № ЦТ/209)

- Пункт 1.8 в четвертом абзаце дополнить «нарядчиков».

- Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«Машинисты 1-го класса квалификации преимущественно обслуживают скоростное, пассажирское движение, а также могут быть использованы в пригородном, грузовом движении и на маневровой работе.

Машинисты 2-го класса квалификации преимущественно обслуживают пассажирское, пригородное движение, а также могут быть использованы в грузовом движении и на маневровой работе.

Машинисты 3-го класса квалификации обслуживают грузовое движение и используются на маневровой работе.

59

В исключительных случаях (локомотивное депо, обслуживающее чисто пассажирское и пригородное движение) с разрешения заместителя начальника железной дороги по локомотивному хозяйству машинисты, не имеющие 1 или 2 класса квалификации могут допускаться к обслуживанию пассажирского и пригородного движения. В этом случае состав локомотивных бригад состоит:

а)	из машиниста, имеющего 3-й класс квалификации и помощника
машиниста со стажем работы не менее одного года;

б)	из машиниста, не имеющего класса квалификации, но имеющего
стаж работы помощником машиниста не менее 3-х лет, из них послед
ний год работы действующим помощником машиниста после получения
им свидетельства на право управления локомотивов и помощника ма
шиниста, имеющего свидетельство на право управления локомотивом.

Персональный состав локомотивных бригад для обслуживания пассажирских поездов утверждается начальником отделения железной дороги, а там, где нет отделений дорог, начальником службы локомотивного хозяйства по представлению начальника локомотивного депо к летнему и зимнему графикам движения, а также при необходимости обслуживания дополнительных пассажирских поездов».

3.	Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

«Для работы по обслуживанию локомотивов одним машинистом пассажирских и пригородных поездов на локомотивной тяге допускаются машинисты первого или второго класса квалификации.

При обслуживании одним машинистом поездных локомотивов в грузовом движении машинисты должны иметь стаж поездной работы не менее 2-х лет и квалификацию не ниже третьего класса.

При обслуживании одним машинистом маневрового локомотива стаж работы машинистом на маневровой работе должен быть не менее года, класс квалификации не ниже третьего. Для производства маневровой работы в одно лицо на тракционных путях депо машинисты могут назначаться после дачи заключения машинистом-инструктором.

4.	Пункт 1.12. после слов «учетом деловых и моральных качеств
работника» дополнить: «должны иметь медицинское заключение вра-
чебно-экспертной комиссии и пройти профессиональный психофизио
логический отбор в порядке, установленном МПС» и далее по тексту.

В конце пункта исключить слова «а в период его отсутствия у заместителя начальника депо по эксплуатации».

5.	Первый абзац пункта 2.1.6. изложить в редакции:

«На работе иметь при себе: машинист — служебное удостоверение личности с отметкой о сдаче свидетельства о присвоении класса квалификации машиниста (если оно имеется) в отдел кадров локомотив-

60

ного депо, маршрут и формуляр машиниста, технический формуляр, талон предупреждения, расписание движения поездов, выписки из ТРА станций обслуживаемого участка, режимных карт и установленных скоростях движения».

Из Положения о порядке применения предупредительных талонов

машинистов, помощников машинистов локомотивов,

моторвагонного подвижного состава, специального самоходного

подвижного состава и водителей, помощников водителей дрезин

(утверждено приказом МПС России 17 апреля 2000 г. № 9Ц)

- Наличие предупредительных талонов у машинистов (помощников) перед началом работы проверяют дежурные по депо (линейному пункту) или пункту смены локомотивных бригад, оперативные дежурные соответствующих предприятий, дежурные по железнодорожной станции.

- При отсутствии предупредительного талона машинист (помощник) допускается к работе на одну поездку с последующим выяснением причин отсутствия талонов.

3. Порядок лишения предупредительных талонов.

3.1.	Лишение предупредительных талонов №1 и №2 производится в
случае нарушения машинистом (помощником) положений норматив
ных, правовых и иных актов МПС России, железных дорог, отделений
железных дорог, других предприятий железнодорожного транспорта
по вопросам обеспечения безопасности движения поездов при усло
вии, что указанные нарушения не влекут за собой применения дисцип
линарных взысканий.

Нарушение положений нормативных правовых и иных актов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, машинистом (помощником), имеющим предупредительный талон №3, влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. При этом предупредительный талон №3 остается у машиниста (помощника).

3.2.	Одновременное наложение дисциплинарного взыскания и ли
шение предупредительных талонов №1 и №2 не допускается, за ис
ключением случаев, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Поло
жения.

3.4. Право лишения машиниста (помощника) предупредительных талонов №1 и №2 имеют: - машинисты-инструкторы;

61

- ревизоры по безопасности движения соответствующей службы железной дороги и отделения железной дороги;

- начальники предприятий и их заместители (главный инженер, заместитель начальника предприятия по эксплуатации, заместитель начальника предприятия по ремонту);

- начальники отделений железных дорог, их заместители и начальники соответствующих отделов отделений железных дорог;

- начальник соответствующих служб железной дороги и их заместители.

Не допускается лишение предупредительных талонов №1 и №2 во время работы (включая и время отдыха в пункте оборота) машинистов (помощников), а также перед началом их работы.

- Лица, имеющие право лишения предупредительного талона и принявшие такое решение, обязаны в трехсуточный срок направить рапорт (сообщение) начальнику соответствующего предприятия, на котором работает машинист (помощник), с кратким изложением причин лишения талона и ссылкой на конкретные пункты (параграфы) нормативных правовых и иных актов, нарушенных машинистом (помощником).

- Лишение предупредительных талонов производится в следующем порядке:

- Лица, принявшие решение о лишении предупредительного талона, производят соответствующую запись в формуляре машиниста (помощника). Датой лишения предупредительного талона считается день допущенного нарушения.

- При лишении предупредительных талонов №1 или №2 начальник предприятия в срок не позднее трех суток после нарушения обязан провести с машинистом (помощником) собеседование.

При лишении предупредительного талона №1 разрешается проведение указанного собеседования заместителем начальника предприятия.

По результатам собеседования устанавливается правомерность лишения предупредительного талона, о чем информируется соответствующий'выборный профсоюзный орган.

При несогласии с лишением предупредительного талона машинист (помощник) вправе в письменной форме обратиться к начальнику (заместителю) предприятия для повторного рассмотрения причин лишения предупредительного талона. Об итогах рассмотрения обращения начальник (заместитель) предприятия уведомляет машиниста (помощника) в письменной форме.

62

3.7.3. Результаты собеседования и дата выдачи талона отмечаются в формуляре машиниста (помощника). Рапорты (сообщения) о лишении предупредительного талона с резолюцией начальника (заместителя) предприятия хранятся в личном деле машиниста (помощника).

- В случае, если начальник предприятия считает, что решение вышестоящего должностного лица о лишении предупредительного талона машиниста (помощника) принято необоснованно, он вправе обратиться к нему с соответствующим ходатайством. В этом случае должностное лицо, принявшее решение о лишении предупредительного талона рассматривает ходатайство в трехдневный срок.

- Предупредительные талоны изымаются при лишении машиниста свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом, специальным самоходным подвижным составом, а водителя дрезины — свидетельства на право управления дрезиной; помощника машиниста локомотива, моторвагонного подвижного состава, специального самоходного подвижного состава — свидетельства помощника машиниста, а помощника водителя дрезины — удостоверения помощника водителя дрезины на срок до трех месяцев или до одного года с переводом на другую работу на тот же срок по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктом 16 Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации.

3.10.	Изъятые предупредительные талоны №1 и №2 возвращаются
машинистам (помощникам) по истечении 12-ти месяцев со дня по
следнего допущенного ими нарушения при условии безупречного ис
полнения ими служебных обязанностей.

Предупредительные талоны №1 и №2 могут возвращаться машинистам (помощникам) досрочно, через 6 месяцев после нарушения по ходатайству закрепленного машиниста-инструктора и при условии исполнения указанными работниками служебных обязанностей без замечаний или предотвращения ими нарушений безопасности движения поездов.

3.11.	Ответственность за соблюдение установленного срока и по
рядка возвращения предупредительных талонов и ведение соответст
вующей отчетности возлагается на заместителя начальника предпри
ятия по кадрам, начальника отдела кадров или специалиста по управ
лению персоналом предприятия.

63

Из указания МПС России от 30.07.1980 г. № Д-25450

Включение в составы пассажирских и почтово-багажных поездов вагонов, не предусмотренных схемами формирования, сверх установленной в книжках расписания нормы, осуществляется только в исключительных случаях и производится в пределах двух и более дорог по разрешению Главного пассажирского управления МПС, в пределах дороги — по разрешению начальника дороги или его первого заместителя.

Для прицепки с начального пункта отправления вагонов, следующих в пределах двух или более дорог, на имя начальников пассажирских служб дорог следования дается распоряжение главного пассажирского управления с указанием маршрута и станции переприцепки туда и обратно.

Об отправлении и следовании длинносоставного пассажирского или почтово-багажного поезда начальник пассажирской службы дороги отправления поезда дает телеграмму начальникам служб движения, пассажирской и локомотивного хозяйства всех дорог по пути следования поезда, а последние незамедлительно дают приказы о пропуске и приеме такого поезда начальникам отделений дорог и начальникам участковых станций.

Положение о Книге замечаний машинистов

(утверждено МПС России 23 мая 1997 г.)

- Книга замечаний машинистов формы ТУ-137 (далее — книга замечаний) предназначена для своевременной записи обнаруженных машинистами в пути следования и маневровой работе неисправности светофоров автоблокировки, повреждения пути, контактной сети, сооружений и устройств, неисправности в поездах, следующих по соседним путям, недостатков в системе организации движения поездов, а также невыполнения должностных обязанностей работниками железнодорожного транспорта и других нарушений правил безопасности движения, создающих угрозу жизни пассажиров и обслуживающего персонала.

- Книга замечаний машинистов находится постоянно у дежурного по основному, оборотному депо и подменному пункту.

- Начальник локомотивного депо своим приказом назначает ответственное лицо за ведение книги замечаний.

64

1.4. Начальник железной дороги может внести дополнения по порядку ведения книги замечаний с учетом местных условий по согласованию с ЦТ МПС.

2. Организация работы по устранению отмеченных недостатков в книге замечаний машинистов

- Машинисты локомотивов и моторвагонного подвижного состава обязаны после окончания поездки (смены) произвести соответствующую запись в книге замечаний в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Положения.

- Начальник локомотивного депо, через дежурный аппарат, незамедлительно телефонограммой в адрес причастных руководителей линейных предприятий передает эти замечания с указанием даты и времени передачи, а также фамилии должностных лиц, кто передал и принял эту информацию.

- Текст телефонограммы в суточный срок должен быть подтвержден телеграммой в адрес тех же руководителей.

- Руководители причастных линейных предприятий обязаны в 3-суточный срок произвести разбор допущенных нарушений, принять меры к их устранению и дать телеграфный ответ начальнику локомотивного депо, который обязан произвести запись в книге замечаний машинистов о принятых мерах и проинформировать локомотивные бригады на очередном планерном совещании по безопасности движения.

- Копии телефонограмм и телеграмм по передаче замечаний машинистов и ответов на них должны храниться в специальной папке.

- При отсутствии ответов на замечания машинистов в течение 10 дней начальник локомотивного депо телеграфирует об этом начальнику отделения железной дороги, а там, где их нет — региональному руководителю ревизорского аппарата по безопасности движения, начальнику службы локомотивного хозяйства.

3. Контроль за реализацией недостатков, отмеченных в книге замечаний машинистов

- Контроль за ведением книги замечаний, своевременную и точную информацию по замечаниям машинистов в адрес причастных руководителей линейных предприятий обеспечивает начальник локомотивного депо.

- Ежедневно заместитель начальника локомотивного депо по эксплуатации контролирует ход ведения книги замечаний.

3 Сборник материалов по безопасности движения...

65

- Еженедельно начальник локомотивного депо проверяет своевременность принятых мер но книге замечаний

- Ежедекадно начальник отделения железной дороги рассматривает итоги работы с книгой замечаний с докладом начальника отдела локомотивного хозяйства и отчетами начальников соответствующих отделов, а там, где нет отделений железной дороги — заместитель начальника железной дороги по локомотивному хозяйству с докладом начальника службы локомотивного хозяйства, отчетами руководителей соответствующих служб.

- Ежемесячно начальник локомотивного депо анализирует замечания машинистов и принятые по ним меры, письменно докладывает начальнику отделения железной дороги, а там, где их нет региональному руководителю ревизорского аппарата по безопасности движения, начальнику службы локомотивного хозяйства.

- Ежемесячно первый заместитель начальника железной дороги проводит разбор анализа замечаний машинистов, своевременность принятых мер со стороны начальников линейных предприятий и контроля причастных начальников служб с докладом начальника службы локомотивного хозяйства.

3.7.	Ежемесячно результаты работы по замечаниям машинистов
начальник службы локомотивного хозяйства железной дороги в уста
новленные сроки, письменно докладывает в Департамент локомотив
ного хозяйства.

Из перечня грубых нарушений дисциплины, за совершение которых может быть применено дисциплинарное взыскание

(утвержден приказом МПС России 25 декабря 2000 г. № ЗОЦ)

| №№ | Нарушение дисциплины | Категория работников |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проезд запрещающего сигнала, повлекший крушение, аварию поезда | Машинист локомотива, моторвагонного поезда, специального самоходного подвижного состава (для дрезины — водитель дрезины) |
| 2. | Превышение установленной скорости движения, повлекшее крушение, аварию поезда | Машинист локомотива, моторвагонного поезда, специального самоходного подвижного состава (для дрезины — водитель дрезины) |
| 3. | Нарушение порядка опробования тормозов и проверки их действия в пути следования, повлекшее крушение, аварию поезда | Машинист локомотива, моторвагонного поезда, специального самоходного подвижного состава (для дрезины — водитель дрезины), осмотрщик вагонов |

66

Из Типовой инструкции проводнику пассажирского вагона

(утверждена МПС России 2 октября 1989 г. № ЦЛ-4723)

При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним машинистом на станциях, где не предусмотрены осмотрщики вагонов и на перегонах по указанию машиниста, переданному по радиосвязи начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда проводники (головного, хвостового) вагонов обязаны выполнять операции по сокращенному опробованию тормозов (п. 15.41 ПТЭ).

При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним машинистом при вынужденной остановке поезда на перегоне, в том числе, при разъединении (саморасцепе) поезда, по указанию машиниста, переданному по радиосвязи начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда проводники вагонов обязаны выполнять операцию по закреплению и ограждению поезда (п. 16.43 ПТЭ).

67

2. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Из Инструкции по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации

(утверждена МПС Росси 27 сентября 1999 г. № ЦТ-685)

- ТО локомотивов во время нахождения их в эксплуатируемом парке (в эксплуатации) является неотъемлемой частью системы ТО и ремонта локомотивов железных дорог России. Основной целью проведения ТО локомотивов в эксплуатации является обеспечение безопасности движения за счет постоянного содержания их в исправном состоянии. Это достигается путем наблюдения за работой узлов и систем локомотивов, своевременного предупреждения, выявления и устранения неисправностей, а также выполнения требований пожарной безопасности.

- В эксплуатации проводятся следующие виды технического обслуживания локомотивов: ТО-1, выполняемое локомотивными бригадами, и ТО-2, выполняемое, как правило, персоналом ПТОЛ.

1.17. Начальником службы локомотивного хозяйства дороги устанавливается порядок и периодичность проверки технического состояния локомотивов приписного парка, находящихся в эксплуатации, их внешнего вида, обеспечения на них пожарной безопасности и соблюдения требований санитарных норм. При работе локомотивов на двух дорогах порядок и периодичность проверки устанавливается совместно начальниками служб локомотивного хозяйства этих дорог.

Начальник службы локомотивного хозяйства дороги, начальник отдела локомотивного хозяйства отделения дороги, начальник депо и их заместители обязаны периодически в соответствии с личными нормативами проверять качество выполнения ТО локомотивов в эксплуатации.

2. Техническое обслуживание ТО-1 локомотивов

2.1.1. Локомотивная бригада, помимо функций, непосредственно связанных с ведением поезда, должна выполнить работы по ТО-1 локомотива. ТО-1 выполняется при приемке-сдаче локомотивов, при остановках на станциях, при экипировке локомотивов.

2.2.1. По отметкам в журнале формы ТУ-152 принимающая локомотив бригада обязана убедиться в соблюдении установленной периодичности технического обслуживания ТО-2, проверки АЛСН, КЛУБ, САУТ и радиосвязи, ознакомиться с замечаниями локомотивной бригады, сдающей локомотив, и с записями о выполнении ремонта по этим замечаниям.

68

2.2.2. При приемке локомотива принимающая локомотивная бригада обязана осмотреть локомотив, в том числе:

проверить выполнение ТО-1 сдающей локомотивной бригадой и в случае, если работы не выполнены или выполнены с низким качеством, сделать об этом запись в журнал формы ТУ-152;

осмотреть механическую часть локомотива, обратив особое внимание на крепление и состояние бандажей колесных пар, рессорного подвешивания, автосцепных устройств, предохранительных устройств от падения деталей на путь;

выполнить работы, предусмотренные Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог;

осмотреть буксовые узлы колесных пар локомотива, обратив внимание на надежность болтовых креплений, состояние струнок, поводков, резинометаллических элементов, отсутствие трещин в корпусах и крышках букс, целостность наличников букс и их крепление, отсутствие признаков перегрева подшипникового узла (подгорание и изменение цвета его окраски, вытекание смазки и т.п.), проверить на ощупь температуру их нагрева;

осмотреть крышевое оборудование (для электровозов) без подъема на крышу;

убедиться в правильности работы электрических и пневматических
аппаратов, вспомогательных машин, четкости работы токоприемников
при их подъеме и опускании;	»

проверить работу звуковых приборов, прожектора, буферных фонарей, освещения;

проверить наличие песка и работу песочниц;

проверить наличие масла в компрессорах, воды и масла в системах дизеля (на тепловозе);

проверить показания счетчика электроэнергии (для электровозов) или топливомера (на тепловозе);

удалить конденсат из резервуаров, влагосборников, маслоотделителей пневматического оборудования, на тепловозе убедиться в отсутствии конденсата в картере дизеля открыванием вентиля на сливной трубе, произвести слив масла из воздухоохладителей при работающем дизеле;

убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп на пульте управления;

проверить наличие и исправность инструмента, инвентаря, запасных частей и материалов, приспособлений для сборки аварийных схем, сигнальных принадлежностей, тормозных башмаков (количество и номера их должны быть занесены в журнал формы ТУ-152), защитных средств,

69

обтирочных и смазочных материалов и при необходимости пополнить их (если локомотив принимается в депо или пункте оборота);

проверить после запуска работу дизель-генераторной установки (на тепловозе), обратив внимание на наличие посторонних шумов и повышенных вибраций;

произвести проверку АЛСН (КЛУБ), САУТ и других устройств обеспечения безопасности движения, радиостанции;

проверить работоспособность гребнесмазывателя и устройства контроля плотности тормозной магистрали;

проверить (в зимние время) исправность снегозащитных средств;

проверить наличие медикаментов в аптечке согласно перечню, установленному Департаментом здравоохранения МПС России.

2.2.3.	В целях обеспечения пожарной безопасности принимающая
локомотивная бригада обязана выполнить операции, предусмотренные
Инструкцией по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах
и моторвагонном подвижном составе, а также:

в доступных местах визуально убедиться в отсутствии признаков нарушения электрических контактов, отсоединенных, незаизолированных и незакрепленных проводов, проводов с обгоревшей или поврежденной изоляцией, нетиповых плавких предохранителей (жучков);

проверить состояние пожароопасных мест, не допуская скопления масла, тряпок, ветоши и других горючих предметов.

- Порядок действий локомотивной бригады при приемке локомотива определяется местной инструкцией, утверждаемой начальником депо.

- В случае, когда при приемке локомотива в депо или пункте оборота локомотивной бригадой обнаруживается неисправность, которая не может быть устранена за время, предусмотренное на приемку локомотива, машинист должен поставить об этом в известность дежурного по депо (пункту оборота), внести запись о неисправности в журнал формы ТУ-152, после чего по распоряжению дежурного по депо (пункту оборота) производится замена неисправного локомотива.

Дежурный по депо (пункту оборота локомотивов) обязан произвести запись о неисправности, в результате которой был отставлен локомотив, в соответствующий раздел настольного журнала дежурного по депо.

Начальник депо и его заместители должны производить детальный анализ причин каждого повторного ремонта локомотивов с принятием мер по предупреждению случаев замены локомотива при приемке локомотивной бригадой.

70

2.3.	Обязанности локомотивной бригады в пути следования

2.3.1.	В пути следования локомотивная бригада обязана:
контролировать работу устройств обеспечения безопасности дви
жения, тормозного оборудования, тяговых электродвигателей, дизеля,
вспомогательных машин, коммутационных аппаратов, периодически
сверять показания приборов в кабинах управления локомотивом;

визуально контролировать надежность крепления и состояние привода вспомогательных электрических машин и механизмов;

периодически осматривать помещения локомотива, обращая внимание на наличие повышенного шума или вибрации, искрения, вспышек света, запаха горелой изоляции или масла и т.п.;

периодически удалять конденсат из резервуаров, влагосборников и маслоотделителей пневматического оборудования;

периодически удалять масло из газовоздушного тракта дизеля (на тепловозах с двухтактными дизелями).

2.3.2.	При стоянках локомотивов на промежуточных станциях ло
комотивная бригада обязана проверить в доступных местах состояние
ходовых частей (надежность болтовых креплений, состояние резино-
металлических поводков, отсутствие трещин в корпусах и крышках
букс, целостность наличников букс и их крепление, отсутствие следов
проворота бандажа) и проверить на ощупь температуру буксовых уз
лов колесных пар.

При необходимости следует закрепить ослабшие соединения деталей и смазать отдельные узлы.

2.3.3.	При срабатывании аппаратов защиты машинист обязан выяс
нить и, по возможности, устранить причину срабатывания. Запрещает
ся отключать аппараты защиты, шунтировать и отключать их блоки
ровки, кроме случаев сборки аварийных схем, предусмотренных тех
нической документацией по эксплуатации данной серии локомотива.

Обо всех случаях срабатывания защиты машинист обязан сделать запись в журнале формы ТУ-152 с указанием всех обстоятельств.

2.4.	Сдача локомотива

2.4.1. Сдающая локомотивная бригада обязана:

произвести, если необходимо, дополнительную проверку неисправных устройств с целью уточнения характера их состояния и причин повреждения;

закончить выполнение очередного этапа ТО-1 и уборку локомотива в соответствии с утвержденным перечнем.

Машинист, кроме того, должен:

71

сделать подробную запись в журнале формы ТУ-152 обо всех замеченных отклонениях от нормальной работы узлов и систем локомотива, о работе АЛСН (КЛУБ), САУТ, и других устройств обеспечения безопасности движения, радиостанции, о расходе электрической энергии или дизельного топлива, показаниях счетчика защиты (при его наличии на локомотиве), указать свою фамилию, депо, работником которого он является, дату, время и заверить запись личной подписью;

при отсутствии инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей сделать запись в журнале формы ТУ-152, составить в установленном порядке акт формы ТУ-156 на утерю инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей и запасных частей, который подлежит передаче в депо приписки локомотива.

2.4.2. При смене локомотивных бригад без отцепки локомотива от поезда машинист, сдающий локомотив, помимо записи в журнале формы ТУ-152, должен устно подробно проинформировать принимающую локомотивную бригаду обо всех неисправностях и замеченных признаках ненормальной работы локомотива, включении в работу систем резервирования, применении аварийных схем.

- Локомотивная бригада несет ответственность за несвоевременную запись обнаруженных неисправностей и их сокрытие.

- При смене локомотивных бригад без отцепки локомотива от состава и наличии неисправностей, которые можно устранить своими силами, сдающая и принимающая локомотивные бригады обязаны совместно устранить выявленные неисправности и принять меры, чтобы не допустить срыва графика движения поездов.

Из Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи

1520 мм

(утверждена МПС России 14 июня 1995 г. №ЦТ-329 —

с изменениями и дополнениями, утвержденными указанием

МПС России 23 августа 2000 г. № К-2273у)

2.2. Каждая колесная пара должна иметь на оси четко поставленные знаки о времени и месте формирования, полного освидетельствования и клейма о приемке ее при формировании и полном освидетельствовании. Элементы колесной пары должны иметь знаки и клейма, установленные соответствующими стандартами, техническими условиями и настоящей Инструкцией. После ремонта в странах СНГ и Латвии допускается эксплуатация колесных пар и их отдельных элементов без клейма «Серп и молот» при наличии остальных предусмотренных клейм.

72

- Колесные пары должны подвергаться осмотру под ТПС, обыкновенному и полному освидетельствованию.

- Полное освидетельствование должно производиться на заводах и в локомотивных депо, имеющих разрешение МПС и обязательный минимум оборудования, приспособлений, средств измерений и контроля.

- Ответственность за содержание инструментов и средств измерений в исправном состоянии, а также за своевременную поверку (калибровку) средств измерений возлагается на начальника колесного цеха или мастера, руководящего ремонтом и формированием колесных пар.

3.2. Осмотр колесных пар под ТПС должны производить:

машинист — при каждой приемке ТПС (локомотивов в доступных местах, моторвагонного подвижного состава в доступных местах по доступной осмотру стороне); в эксплуатации при стоянках локомотивов на станциях и в пунктах оборота; при техническом обслуживании ТО-2 моторвагонного подвижного состава (в случае производства последнего локомотивными бригадами);

мастер — при техническом обслуживании ТО-3 ТПС;

мастер или бригадир (где смены слесарей возглавляет бригадир) — при техническом обслуживании ТО-2 ТПС (по мотор-вагонному подвижному составу — в случае производства ТО-2 ремонтными бригадами пункта технического обслуживания);

мастер и приемщик локомотивов — при техническом обслуживании ТО-4, ТО-5, текущих ремонтах ТР-1 и ТР-2 ТПС, при первой подкатке новых колесных пар.

3.4.	В соответствии с ПТЭ номинальное расстояние между внут
ренними гранями колес у ненагруженнои колесной пары должно быть
1440 мм. У локомотивов и вагонов, обращающихся в поездах со скоро
стью:

до 120 км/ч отклонения допускаются в сторону увеличения и уменьшения не более 3 мм;

от 120 км/ч до 140 км/ч отклонения допускаются в сторону увеличения не более 3 мм и в сторону уменьшения не более 1 мм.

3.5.	В соответствии с ПТЭ запрещается выпускать из ТО-2, ТО-3,
текущих ремонтов и допускать к следованию в поездах подвижной
состав с трещиной в любой части оси колесной пары, ободе, диске,
спице, ступице и бандаже, а также при следующих износах и повреж
дениях колесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути
и подвижного состава.

3.5.1. При скоростях движения до 120 км/ч:

73

при прокате по кругу катания у локомотивов, а также у моторва-гонного подвижного состава дальнего следования — более 7 мм, у мо-торвагонного подвижного состава в поездах местного и пригородного сообщения — более 8 мм;

при высоте гребня бандажа, измеряемого шаблоном УТ-1, более 37 мм или менее 27 мм для колес локомотивов с профилем по рисунку 15; более 35 мм или менее 27 мм для колес локомотивов с профилями ДМеТИ и МВПС дальнего сообщения; более 36 мм или менее 27 мм для МВПС местного и пригородного сообщения; более 39 мм или менее 27 мм для колес локомотивов с профилем Зинюка-Никитского;

при толщине гребня более 33 мм или менее 25 мм, измеряемой на расстоянии 20 мм от вершины гребня — для колес локомотивов;

при толщине гребня более 34 мм или менее 25 мм, измеряемой шаблоном УТ-1 в сечении гребня, расположенном на расстоянии 13 мм от поверхности круга катания колеса.

3.5.2.	При скоростях движения от 120 км/ч до 140 км/ч:

при прокате по кругу катания у локомотивов, моторвагонного подвижного состава более 5 мм;

при высоте гребня бандажа, измеряемого шаблоном УТ-1, более 35 мм или менее 27 мм для колес локомотивов с профилем по рисунку 15; более 33 мм или менее 27 мм для колес локомотивов с профилями ДМеТИ и МВПС; более 37 мм или менее 27 мм для колес локомотивов с профилем Зинюка-Никитского;

при толщине гребня более 33 мм или менее 25 мм, измеряемой на расстоянии 20 мм от вершины гребня — для колес локомотивов с чер-' тежной высотой гребня 30 мм и на расстоянии 18 мм от вершины гребня колес с чертежной высотой гребня 28 мм;

при толщине гребня более 34 мм или менее 25 мм, измеряемой шаблоном УТ-1 в сечении гребня, расположенном на расстоянии 13 мм от поверхности круга катания колеса.

- При вертикальном подрезе гребня высотой более 18мм. Контроль вертикального подреза гребня бандажа и опасной формы гребня производится специальным шаблоном и шаблоном ДО-1. Измерение опасной, формы гребня у ТПС производится универсальным измерительным шаблоном УТ-1.

- При ползуне (выбоине) на поверхности катания у локомотивов, моторвагонного подвижного состава более 1,0 мм.

При обнаружении в пути следования у прицепного вагона МВПС ползуна (выбоины) глубиной более 1,0 мм, но не более 2,0 мм, разрешается довести его без отцепки от поезда со скоростью не выше 100 км/ч до ближайшего локомотивного депо.

74

При наличии ползуна на колесных парах локомотивов и МВПС допускается их следование без отцепки от поезда до ближайшей станции со скоростью указанной в таблице 1, где колесные пары с ползунами должны быть заменены.

Таблица 1

| Колесная пара | Глубина ползуна, мм | Допускаемая скорость следования, км/ч |
| --- | --- | --- |
| локомотива и моторного вагона МВПС | 1—2 | 15 |
|  | 2—4 | 10 |
|  | более 4 | Передвижение локомотива (вагона) без качения колесных пар с ползунами по рельсам* |
| прицепного вагона МВПС | 2—6 | 15 |
|  | 6—12 | 10 |
|  | более 12 | Передвижение вагона без качения колесных пар с ползунами по рельсам* |
| * При этом колесные пары должны быть вывешены или транспортированы другим способом, обеспечивающим указанное передвижение. Локомотив должен быть отцеплен от поезда, тормозные цилиндры и тяговый электродвигатель (группа двигателей) поврежденной колесной пары (колесных пар) отключены. Транспортироваться до места смены колесной пары локомотив должен в одиночном следовании. Для вывода с перегона локомотивов с двухосными тележками следует использовать специальные транспортные тележки. Вывешивать колесные пары на локомотивах с такими тележками для вывода локомотива с перегона — запрещается. |  |  |

В таблице 2 приведена длина ползуна в зависимости от его глуби-

ны и диаметра колеса.

Таблица 2

| Диаметр колес по кругу катания | Длина ползуна при его глубине (в миллиметрах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1250 | 50 | 71 | 100 | 122 | 141 | 158 | 173 | 186 | 199 | 211 | 223 | 233 | 244 |
| 1220 | 49 | 70 | 99 | 121 | 139 | 156 | 171 | 184 | 197 | 209 | 220 | 231 | 241 |
| 1050 | 46 | 65 | 92 | 112 | 129 | 145 | 158 | 171 | 183 | 194 | 204 | 214 | 223 |
| 950 | 44 | 62 | 87 | 107 | 123 | 137 | 151 | 162 | 174 | 184 | 194 | 203 | 212 |

3.6. Запрещается выдавать в поезда ТПС с колесными парами, имеющими хотя бы один из следующих дефектов или отступлений:

выщербину, раковину или вмятину на поверхности катания глубиной более 3,0 мм и длиной: у локомотива и моторного вагона более 10,0 мм, а у прицепного вагона более 25,0 мм;

выщербину или вмятину на вершине гребня длиной более 4,0 мм;

75

разницу прокатов у левой и правой стороны колесной пары более 2 мм;

ослабление бандажа на колесном центре, зубчатого колеса на оси или ступице колесного центра, пальцев тягового привода в отверстиях приливов колесного центра, цельнокатаного колеса или колесного центра на оси;

опасную форму гребня (параметр крутизны — менее 6,0 мм для профилей с чертежной высотой гребня 30 мм и более; и менее 5,5 мм — для профилей с чертежной высотой гребня 28,0), измеряемую универсальным шаблоном У Т-1;

остроконечный накат гребня в зоне поверхности на расстоянии 2 мм от вершины гребня и до 13 мм от круга катания;

толщину гребня более 23 мм и менее 21 мм у 2-й и 5-й колесных пар электровозов ЧС2, ЧС2т, ЧС4, ЧС4т (до № 263) при измерении на расстоянии 16,25 мм от вершины гребня и более 24 мм и менее 19,5 мм при измерении шаблоном У Т-1;

острые поперечные риски и задиры на шейках и предиодступичных частях осей;

протертое место на средней части оси локомотива глубиной более 4,0 мм, а на оси моторвагонного подвижного состава — более 2,5 мм;

местное или общее увеличение ширины бандажа или обода цельнокатаного колеса более 6,0 мм;

ослабление бандажного кольца более чем в 3-х местах: по его окружности суммарной длиной ослабленного места более 30% общей длины окружности кольца — для локомотивов и более 20% для МВПС, а также ближе 100 мм от замка кольца;

толщину бандажей колесных пар менее (мм):

электровозов, кроме ВЛ22 в/и, ВЛ23, ВЛ8, ВЛ60 в/и — 45 (на ВЛ10, ВЛ11 в/и, ВЛ15, ВЛ80 в/и, ВЛ85 в бесснежное время по разрешению начальника дороги допускается — 40);

электровозов ВЛ 22 в/и, ВЛ 23, ВЛ8, ВЛ 60 в/и и тепловозов с нагрузкой на ось 23 т и выше — 40;

тепловозов с нагрузкой на ось менее 23 т — 36;

моторных вагонов моторвагонного подвижного состава— 35;

толщиной ободьев цельнокатаных колес менее (мм):

тепловозов ТГМ (ТГМ-3, ТГМ-4, ТГМ-6) — 30;

прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава — 25;

трещины в ободе, диске, ступице и бандаже колеса ТПС;

кольцевые выработки на поверхности катания у основания гребня глубиной более 1,0 мм, на конусности 1:3,5 более 2,0 мм и шириной более 15,0 мм.

76

При наличии кольцевых выработок на других участках поверхности катания бандажа нормы браковки — как для кольцевых выработок, расположенных у гребня.

- Обнаруженные дефекты при осмотре колесных пар под ТПС должны записываться в журнал технического состояния локомотива и в книгу записи ремонта.

- У колесных пар ТПС на каждом техническом обслуживании ТО-3 и плановом ремонте, но не реже одного раза в течение календарного месяца производить измерения проката (высоты гребня), толщины бандажей (ободьев цельнокатаных колес), толщины гребней, параметра крутизны (опасной формы) гребня и диаметра бандажей (колес). В случае, если конструкция ходовых частей ТПС не позволяет производить непосредственное измерение диаметра бандажей без их демонтажа, допускается вместо обмера производить оценку диаметров расчетным способом, исходя из толщины бандажа и диаметра колесного центра. В случае обточки бандажей без выкатки и перенодкатки колесных пар измерения обточенных и замененных колесных пар проводятся как до, так и после обточки (переподкатки). Результаты замеров следует заносить в книгу в соответствии с формой, утвержденной МПС России. Замеры должны выполняться работником, назначенным начальником депо, после сдачи им экзаменов комиссии депо на знание настоящей Инструкции.

Периодичность контрольных обмеров колесных пар начальниками депо, их заместителями и приемщиками локомотивов устанавливается начальником службы локомотивного хозяйства в зависимости от положения с износом гребней бандажей в различных депо дороги.

4. Виды, сроки и порядок освидетельствования колесных пар

- Колесные пары за время своей работы, помимо осмотров под ТПС, должны подвергаться обыкновенному и полному освидетельствованию.

- Все виды освидетельствования колесных пар должны производиться работниками, получившими право на выполнение этих работ, после соответствующей проверки знаний (экзаменов).

4.3.	Удостоверение на право производства освидетельствований
колесных пар обязаны иметь:

начальники, заместители начальников, технологи и мастера колесных цехов, начальники ОТК и мастера ОТК колесных цехов, заводские инспектора-приемщики и приемщики локомотивов в депо, заместите-

77

ли начальников депо по ремонту и главные инженеры заводов и депо, мастера цехов периодического ремонта в депо.

4.4.	Экзамены на право производства освидетельствования колес
ных пар должны производиться комиссиями в составе:

в депо, производящих ремонт колесных пар со сменой элементов, — дорожного ревизора по безопасности движения по локомотивному хозяйству и главного инженера службы локомотивного хозяйства. Эти же комиссии экзаменуют заводских инспекторов-приемщиков, начальников ОТК, главных инженеров локомотивостроительных и локо-мотиворемонтных заводов, а также приемщиков локомотивов всех локомотивных депо;

в остальных депо — ревизора отделения по безопасности движения поездов по локомотивному хозяйству, начальника или заместителя начальника локомотивного (технического) отдела отделения дороги.

Работники, имеющие право на освидетельствование колесных пар, должны подвергаться не реже, чем 1 раз в 2 года повторным экзаменам теми же комиссиями. Результаты экзаменов оформляются актом.

4.5.	Обыкновенное освидетельствование колесных пар производит
ся во всех случаях подкатки их под ТПС в депо, в том числе при ТР-2
колесных пар моторных вагонов электропоездов.

4.6.	Полное освидетельствование колесных пар ТПС производится:
при ремонте на заводах и в депо, выполняющих ремонт колесных

пар ТПС со сменой элементов (хотя бы одного элемента);

при неясности клейм и знаков последнего полного освидетельствования;

при наличии повреждений колесной пары после крушения, аварии, столкновения или схода с рельсов, а также любых видимых повреждений, выявленных при внешнем осмотре, кроме отклонений, выявленных на профиле бандажа, которые могут быть устранены обточкой.

- Колесная пара, выкаченная из-под ТПС до очистки и освидетельствования, должна быть осмотрена с целью выявления сдвига бандажей на колесных центрах, ступиц на оси, трещин на средней части оси, на центрах, бандажах или цельнокатаных колесах.

- При обыкновенном освидетельствовании колесных пар должны выполняться все проверки, предусмотренные осмотром колесных пар под ТПС и дополнительно проводиться:

очистка от грязи и смазки или обмывка в моечной машине;

проверка установленных клейм и знаков;

проверка магнитным дефектоскопом открытых, частей осей, зубьев зубчатых колес, пальцев тягового привода, у локомотивов с гидравлическими и механическими приводами, имеющими кожуха (корпуса),

78

не позволяющие выполнять магнитную дефектоскопию, проверку состояния зубьев прямозубых зубчатых колес провести ультразвуковой дефектоскопией (УЗД);

проверка ультразвуковым дефектоскопом шеек и подступичных частей осей моторвагонного подвижного состава. При отсутствии ультразвукового дефектоскопа демонтировать внутренние кольца подшипников и произвести магнитную дефектоскопию шеек;

проверка соответствия размеров всех элементов колесной пары установленным нормам допусков и износов;

проверка состояния пружинных пакетов и заклепок зубчатых колес, плотность насадки косозубых венцов, а также болтов, крепящих венцы зубчатых колес;

проверка состояния упругих элементов, дисков тарелок;

крепление стопорных колец упругих зубчатых колес тепловозов;

ревизия узлов с подшипниками качения в случаях, когда это предусмотрено Инструкцией по содержанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава;

проверка УЗД удлиненных ступиц колесных центров на электровозах серий ВЛ-8, ВЛ-10 в/и, ВЛ-11 в/и, ВЛ-15, ВЛ-23, ВЛ-60 в/и, ВЛ-65, ВЛ-80 в/и, ВЛ-85, ЧС2, ЧС2Т (кроме колесных пар с приваренными кольцами на внутренних торцевых поверхностях ступиц);

окраска открытых мест оси.

Обыкновенное освидетельствование колесных пар должны производить мастер, приемщик и дефектоскопист с записью результатов освидетельствования в книгу формы ТУ-21 (приложение 10) и паспорт колесной пары.

4.9. При полном освидетельствовании колесных пар должны выполняться все работы, предусмотренные обыкновенным освидетельствованием, и дополнительно производится:

замена забракованных элементов;

очистка колесной пары от краски (на литых необработанных поверхностях колесных центров допускается неполная очистка от краски, не мешающая визуальному контролю за наличием трещин);

осмотр пластин пакетов и пазов зубчатых колес электровозных колесных пар со снятием боковых шайб;

проверка магнитным дефектоскопом призонных болтов зубчатых колес (при их постановке);

проверка плотности посадки призонных болтов зубчатых колес ос-тукиванием двухсотграммовым молотком по головке болта, с отворачиванием гаек или с помощью специального устройства, определяющего по звуку плотность посадки болтов;

79

проверка ультразвуковым дефектоскопом закрытых частей осей (для движущих колесных пар дизель-поездов и автомотрис — только подступичных частей осей);

переформирование с проверкой неразрушающим контролем всех элементов колесных пар электровозов со сроком службы колесных пар более 8 лет;

постановка клейм и знаков полного освидетельствования.

Из распоряжения ОАО «РЖД» «О системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД»

(утверждено 17 января 2005 г. № Зр)

2.1. Система технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД» предусматривает следующие виды планового технического обслуживания и ремонта:

техническое обслуживание ТО-1;

техническое обслуживание ТО-2;

техническое обслуживание ТО-3;

техническое обслуживание ТО-4;

техническое обслуживание ТО-5а;

техническое обслуживание ТО-56;

техническое обслуживание ТО-5в;

техническое обслуживание ТО-5г;

текущий ремонт ТР-1;

текущий ремонт ТР-2;

текущий ремонт ТР-3;

средний ремонт СР;

капитальный ремонт КР.

- При производстве технического обслуживания ТО-1, а также при производстве технического обслуживания ТО-2 (в пределах установленных норм продолжительности) локомотивы учитываются в эксплуатируемом парке. Локомотивы, поставленные на остальные виды технического обслуживания и на ремонт, исключаются из эксплуатируемого парка и учитываются как неисправные.

- Техническое обслуживание ТО-1 выполняется локомотивной бригадой при приемке—сдаче и экипировке локомотива, при остановках на железнодорожных станциях. Техническое обслуживание ТО-2 выполняется, как правило, работниками пунктов технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ).

- Техническое обслуживание ТО-3 выполняется, как правило, в локомотивном депо приписки локомотива.

80

2.6.	Техническое обслуживание ТО-4 выполняется с целью поддержа
ния профиля бандажей колесных пар в пределах, установленных Инст
рукцией по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягово
го подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм, утверждённой
МПС России 14 июня 1995 г. № ЦТ-329. При техническом обслуживании
ТО-4 выполняется обточка бандажей колесных пар без выкатки из-под
локомотива. На техническое обслуживание ТО-4 локомотив зачисляется в
случае, если не производится иных операций по техническому обслужи
ванию и ремонту локомотива, кроме обточки бандажей колесных пар.

Если обточка бандажей колесных пар совмещается с операциями по техническому обслуживанию ТО-3, текущему ремонту ТР-1 или ТР-2, локомотив на техническое обслуживание ТО-4 не зачисляется, а учитывается как находящийся на техническом обслуживании ТО-3 (текущем ремонте ТР-1, ТР-2) с обточкой.

2.7.	Техническое обслуживание ТО-5а проводится с целью подготовки
локомотива к постановке в запас или резерв железной дороги. Техниче
ское обслуживание ТО-56 проводится с целью подготовки локомотива к
отправке в недействующем состоянии. Техническое обслуживание ТО-5в
проводится с целью подготовки к эксплуатации локомотива, прибывшего
в недействующем состоянии, после постройки, после ремонта вне локо
мотивного депо приписки или после передислокации. Техническое об
служивание ТО-5г проводится с целью подготовки локомотива к эксплуа
тации после содержания в запасе (резерве железной дороги).

2.13. Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов приведены в таблицах 1—3.

Таблица 1. Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов

| Серии | Техническое обслуживание |  | Текущий ремонт, тыс. км |  |  | Средний ремонт СР, тыс. км | Капитальный ремонт КР, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-2, ч, не более | ТО-3, тыс. км | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |  |  |
| ВЛ10,ВЛИ,ВЛ80иВЛ82 всех индексов, ВЛ15, ВЛ85 | 12 | - | 25 | 200 | 400 | 800 | 2400 |
| ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, ЧС7, ЧС8, ЧС6, ЧС200 | 48 | 12,5' | 25 | 180 | 360 | 720 | 2160 |
| ВЛ65, ЭШ | 48 | - | 25 | 200 | 600 | 1200 | 2400 |
| ВЛ60К, ВЛ60ПК | 48 | - | 18 | 180 | 360 | 720 | 2160 |
| Примечание. ' — допускается техническое обслуживание ТО-3 не производить, если норма периодичности текущего ремонта ТР-1 не превышает 20 тыс. км. |  |  |  |  |  |  |  |

81

Таблица 2. Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности

технического обслуживания и ремонта тепловозов магистральных

серий, использующихся в грузовом и пассажирском движении

| Серии | Техническое обслуживание |  | Текущий ремонт, тыс. км |  |  | Средний ремонт СР, тыс. км | Капитальный ремонт КР, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-2, ч, не более | ТО-3, тыс. км | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |  |  |
| Тепловозы типа ТЭ10 всех серий с дизель-генератором 1 ОД 100; тепловозы типа М62 всех серий с дизель-генератором 14Д40; ТЭП60 | 72 | 10 | 50 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
| Тепловозы типа ТЭ10 всех серий с дизель-генератором 1А-9ДГ; тепловозы типа М62 всех серий с дизель-генератором 5-26ДГ; 2ТЭ116 | 72 | 15 | 50 | 200 | 400 | 800 | 1600 |
| ТЭП70 | 48 | 15 | 50 | 200 | 400 | - | 1200 |
| ТГ16 | 72 | 10 | 55 | 120 | 240 | 480 | 960 |
| ТГ21.ТГ22 | 72 . | 15 | 75 | 150 | 300 | 600 | 1200 |

Таблица 3. Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности

технического обслуживания и ремонта магистральных локомотивов,

использующихся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном

и передаточном движении, а также маневровых тепловозов

| Серии | Техническое обслуживание |  | Текущий ремонт, мес. |  |  | Средний ремонт СР, лет | Капитальный ремонт КР, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-2,4, не более | ТО-3, сут. | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |  |  |
| Магистральные локомотивы, использующиеся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении • | 72 | 28 | 6 | 12 | 36 | 6 | 12 |
| ЧМЭЗ всех индексов с дизель-генераторами K6S310DR или 1-ПДГ4В, ТЭМ2 всех индексов с дизель-генераторами ПДП М или 1-ПДГ4А, ТЭМЗ,ТЭМ16, ТЭМ17, ТЭМ18 | 120 | 40 | 9 | 18 | 36 | 6 | 12 |

82

| ЧМЭЗ всех индексов с дизель-генератором 4-36ДГ, ТЭМ2 всех индексов с дизель-генератором 1-ПДГ4Д, ТЭМ7, ТЭМ7А | 120 | 40 | 12 | 24 | 48 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГМ7,ТГМП,ТГМПА | 96 | 30 | 5 | 15 | 30 | 7,5 | 15 |
| ТГМ1,ТГМЗ, ТГМ4Б, ТГМ23 всех индексов. ТГК2 | 100 | 20 | 6 | 12 | 24 | 4 | - |

- Дифференцированные нормы периодичности ремонта для отдельных локомотивных депо или групп локомотивов с учетом местных условий (профиля и плана пути, веса поездов и скоростей движения на участке обращения, протяжённости участка обращения, среднесуточного пробега локомотивов и др.) устанавливаются с отклонением не более 20 % от средних для ОАО «РЖД» норм.

- Для локомотивов, использующихся для вождения пассажирских (в том числе пригородных) поездов, периодичность ТО-2 не должна превышать 48 ч. Локомотивам, использующимся для вождения скоростных пассажирских поездов, техническое обслуживание ТО-2 необходимо производить каждый раз перед выдачей под поезд.

- Текущий ремонт ТР-1 магистральных локомотивов, использующихся в грузовом и пассажирском движении, необходимо производить не реже одного раза в шесть месяцев (если техническое обслуживание ТО-3 не производится — не реже одного раза в три месяца), текущий ремонт ТР-2 — не реже одного раза в два года, текущий ремонт ТР-3 — не реже одного раза в четыре года, средний ремонт — не реже одного раза в 8 лет, капитальный ремонт — не реже одного раза в 16 лет.

- Техническое обслуживание и ремонт магистральных локомотивов, использующихся в грузовом и пассажирском движении со среднесуточным пробегом менее 300 км, допускается производить в соответствии с нормами периодичности, указанными в таблице 3 для магистральных локомотивов, использующихся на маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении.

- Локомотивы, на которые распространяются гарантийные обязательства изготовителя после постройки или капитального ремонта (модернизации) с продлением срока службы, должны проходить техническое обслуживание и ремонт в соответствии с эксплуатационной документацией, сопровождающей конкретный локомотив.

- Система технического обслуживания и ремонта локомотивов железной дороги устанавливается начальником железной дороги по согласованию с Департаментом локомотивного хозяйства.

83

Начальник железной дороги устанавливает дифференцированные нормы периодичности технического обслуживания и ремонта для отдельных локомотивных депо или групп локомотивов, определяет порядок взаимодействия структурных подразделений и работников железной дороги при организации технического обслуживания и ремонта локомотивов.

- Вице-президентом ОАО «РЖД», в непосредственном ведении которого находится локомотивное хозяйство, как исключение, на срок не более одного года может устанавливаться для отдельных локомотивных депо или групп локомотивов система технического обслуживания и ремонта, отличающаяся от системы, указанной в пунктах 2.1— 2.19 настоящего Положения. По истечении указанного срока начальником железной дороги в Департамент локомотивного хозяйства должен предоставляться анализ результатов эксплуатации для принятия решения о продолжении опыта применения выбранной системы технического обслуживания и ремонта, прекращении опыта или распространении его на другие группы локомотивов (локомотивные депо, железные дороги).

- Независимо от периодичности технического обслуживания и ремонта параметры бандажей колесных пар должны измеряться не реже одного раза в 30 суток.

3. Порядок планирования и учёт технического обслуживания и ремонта локомотивов

3.1.	Планирование постановки локомотивов на капитальный, средний
ремонт и текущий ремонт ТР-3 осуществляется Департаментом локомо
тивного хозяйства с участием Дирекции по ремонту подвижного состава
на основании предложений железных дорог. Планы капитального и сред
него ремонта локомотивов (в том числе с продлением срока службы) ут
верждаются вице-президентом ОАО «РЖД», в непосредственном ведении
которого находится локомотивное хозяйство, а планы текущего ремонта
ТР-3 — начальником Департамента локомотивного хозяйства.

Модернизация и восстановительные работы для продления срока службы локомотивов проводятся по утвержденной конструкторской документации в сроки, установленные руководством ОАО «РЖД».

- Порядок планирования постановки локомотивов на текущий ремонт ТР-2, ТР-1 и техническое обслуживание определяется начальником железной дороги.

- Учет времени нахождения локомотивов на техническом обслуживании и ремонте осуществляется в соответствии с Инструкцией по

84

учету наличия, состояния и использования локомотивов и моторвагон-ного подвижного состава, утвержденной МПС России 6 апреля 1994 г. № ЦЧУ-250.

3.4. Средние для ОАО «РЖД» и дифференцированные по каждой железной дороге нормы процента неисправных локомотивов устанавливаются ежегодно начальником Департамента локомотивного хозяйства с учетом планов технического обслуживания и ремонта локомотивов на предстоящий год.

Дифференцированные по локомотивным депо нормы процента неисправных локомотивов устанавливаются ежемесячно начальниками служб локомотивного хозяйства железных дорог с учетом планов технического обслуживания и ремонта локомотивов на следующий месяц.

4. Нормирование продолжительности и трудоёмкости технического обслуживания и ремонта локомотивов в локомотивных депо

- Нормы продолжительности и трудоёмкости технического обслуживания и ремонта локомотивов устанавливаются начальником железной дороги дифференцированно по каждому локомотивному депо с учетом фактического уровня технологической оснащенности и других особенностей конкретного локомотивного депо на основании средних для ОАО «РЖД» норм продолжительности технического обслуживания и ремонта локомотивов, а также средних для ОАО «РЖД» норм трудоёмкости технического обслуживания и ремонта локомотивов и технически обоснованных норм времени, утверждаемых Департаментом локомотивного хозяйства.

- Для локомотивов с истекшим сроком службы устанавливается коэффициент увеличения норм трудоёмкости 1,10.

Для локомотивов, эксплуатирующихся на увеличенных участках обращения в пределах нескольких железных дорог, устанавливается коэффициент увеличения норм трудоёмкости 1,15.

4.3.	Нормы продолжительности технического обслуживания ТО-2
локомотивов устанавливаются в следующих пределах:

для пассажирских локомотивов — не более 2 ч; для двухсекционных грузовых тепловозов — не более 1,2 ч; для трехсекционных локомотивов, а также электровозов ВЛ85 и ВЛ15 — не более 1,5 ч;

для четырехсекционных локомотивов — не более 2 ч; для остальных локомотивов — не более 1 ч.

4.4.	Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности техниче
ского обслуживания ТО-3 и планового ремонта локомотивов в услови
ях локомотивных депо приведены в таблицах 4 и 5.

85

Таблица 4. Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта электровозов

| Серии | Техническое обслуживание ТО-3, ч | Текущий ремонт |  |  | Средний ремонт СР, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР-1,4 | ТР-2, сут. | ТР-3, сут. |  |
| ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ82, ВЛ60 всех индексов, ВЛ15. ВЛ85, ВЛ65, ЭП1 | - | 18 | 3 | 6 | 6 |
| ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200 | 12 | 18 | 3 | 6 | 6 |

Таблица 5. Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта тепловозов

| Серии | Техническое обслуживание ТО-3, ч | Текущий ремонт |  |  | Средний ремонт СР, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР-1,4 | ТР-2, сут. | ТР-3, сут. |  |
| Магистральные тепловозы всех серий, ТЭМ7, ТЭМ7А | 12 | 36 | 4 | 6 | 6 |
| ЧМЭЗ и ТЭМ2 всех индексов, ТЭМЗ, ТЭМ16, ТЭМ17, ТЭМ18, ТГМ7,ТГМ11,ТГМ11А | 12 | 24 | 3 | 6 | 6 |
| ТГМ1,ТГМЗ,ТГМ4Б, ТГМ23 всех индексов, ТГК2 | 5 | 24 | 8 | 16 | 20 |

- Средняя для ОАО «РЖД» норма продолжительности технического обслуживания ТО-4 для станков типа А-41 составляет 1,2 ч на каждую обтачиваемую колесную пару, для станков типа КЖ-20 — 2,0 ч на каждую колесную пару. Для станков других типов норма продолжительности технического обслуживания ТО-4 устанавливается в соответствии с документацией на станок.

- Дифференцированные нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта локомотивов для локомотивных депо устанавливаются по согласованию с Департаментом локомотивного хозяйства с отклонением не более 30% от средних для ОАО «РЖД» норм, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.

- Если с техническим обслуживанием ТО-3, текущим ремонтом ТР-1 или-ТР-2 совмещается обточка бандажей колесных пар, необходимо норму продолжительности технического обслуживания (текущего ремонта) увеличивать с учетом нормы продолжительности технического обслуживания ТО-4.

- При проведении вибродиагностики подшипников качения ко-лёсно-моторных блоков норма продолжительности технического обслуживания или ремонта увеличивается до 0,5 ч на каждый колёсно-

86

моторный блок. При проведении операций по диагностике других узлов норма продолжительности технического обслуживания или ремонта локомотивов увеличивается в соответствии с документацией на применяемое диагностическое оборудование.

Из Инструкции по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях

(утверждена МПС России 10 апреля 2001 г. № ЦТ-814)

1.5. В соответствии с Инструкцией по подготовке локомотивного хозяйств к работе в зимних условиях железные дороги Российской Федерации подразделяются на две группы:

Октябрьская, Горьковская, Северная, Приволжская, Куйбышевская, Свердловская, Южно-Уральская, Западно-Сибирская, Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная, Сахалинская железные дороги относятся к первой группе.

Калининградская, Московская, Северо-Кавказская, Юго-Восточная железные дороги относятся ко второй группе.

Мероприятия по подготовке электровозов к работе в зимних условиях должны быть выполнены:

для железных дорог первой группы — не позднее 1 октября,

для железных дорог второй группы — не позднее 1 ноября.

На железных дорогах первой группы в зависимости от погодных условий, с разрешения начальника службы локомотивного хозяйства железной дороги, допускается установка воздухоочистительных фильтров на боковые и крышевые воздухозаборные устройства электровозов до 15 октября.

Подготовка электровозов к работе в зимних и летних условиях должна, как правило, выполняться соответственно при осеннем и весеннем комиссионном осмотре на очередных текущих ремонтах ТР-1 и ТР-2, а также при выполнении текущего ремонта TP-J.

2.4.2. Токоприемники переводятся на зимние или летние условия работы. Статическое нажатие токоприемника на контактный провод (активное — на подъеме и пассивное — при опускании) должно соответствовать в пределах рабочей высоты токоприемника техническим данным. Для токоприемников, у которых в технических данных приводится диапазон величин нажатия на контактный провод при подъеме, а также при опускании, регулирование нажатия на контактный провод на зимние условия работы должно производиться по верхнему значению диапазона нажатия, а на летние условия работы — по нижнему значению диапазона нажатия.

87

Время подъема и опускания, максимальная высота подъема токоприемников должны соответствовать техническим данным.

2.4.10. На электровозах, оборудованных устройствами для электрического отопления пассажирских вагонов, проверяется комплектность оборудования, его техническое состояние, уставка срабатывания реле перегрузки. Измеряется сопротивление изоляции цепи отопления пассажирских вагонов. Сопротивление изоляции силовой цепи отопления пассажирских вагонов при выпуске электровозов с ТО-3, ТР-1, ТР-2 должно быть не менее 3 МОм, с ТР-3 — 5 МОм, в эксплуатации — 2 МОм.

2.5. Механическое и пневматическое оборудование.

При переходе на зимние (летние) условия работы:

- Заменяются потертые или порванные резиновые рукава песочниц. Концы рукавов песочных труб (наконечники) должны отстоять от головки рельса на 30—50 мм, от бандажа — на 15—35 мм и быть направлены в точку касания колеса с рельсом.

- В зависимости от рода службы электровоза, профиля пути и климатических условий регулируется подача песка каждой форсункой в пределах норм, устанавливаемых на железной дороге, но не более 1500 г/мин под первую по ходу поезда колесную пару и 900 г/мин под последующие колесные пары. Неисправные форсунки песочниц ремонтируются или заменяются.

2.5.6. Для предупреждения повреждения кожухов тяговой зубчатой передачи необходимо отремонтировать устройства местной очистки верхнего строения пути, установленные на путеочистителях электровозов серии ВЛ10, ВЛ80, ВЛ82, по чертежам заводов-изготовителей электровозов или ПКБ ЦТ МПС с заменой изношенных стальных тросов (щеток). Расстояние от головок рельсов до торца щеток должно быть в пределах 65—75 мм.

ЗЛ.2. При следовании с поездом или резервом, а также при стоянках на станциях и перегонах во время снегопадов и метелей на электровозах постоянного тока серий ВЛ и электровозах серии ВЛ80К до №352 на раструбы вентиляторов устанавливаются фильтры-круги, а фотокамеры вентиляторов МВ1, МВ2 на электровозах серий ВЛ80С, ВЛ80Т перекрываются фильтрами-шторами. На электровозах серий ВЛ80С, ВЛ80К и ЭП1 включаются устройства автоматического регулирования частоты вращения вентиляторов. Об установке фильтров-кругов на раструбы вентиляторов и перекрытии форкамер фильтрами-шторами должна быть сделана соответствующая запись в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152.

После окончания метели, снегопада фильтры-круги с раструбами вентиляторов снимаются, очищаются и закрепляются в установленных

88

для этого местах, фильтры-шторы форкамер МВ1, МВ2 электровозов серий ВЛ80С, ВЛ80Т очищаются от снега, складываются, освобождая форкамеры и увязываются.

3.1.9. При стоянке электровозов на станциях, перегонах, отстое в ожидании работы с поднятыми токоприемниками, при температуре окружающего воздуха — 35°С и ниже необходимо через каждые 5— 10 минут поочередно опускать и поднимать токоприемники при обесточенных силовых и вспомогательных цепях, цепи электроотопления вагонов пассажирских поездов. Для обеспечения нормальной работы электрических аппаратов с пневматическим приводом производится их включение и выключение при отключенном главном и быстродействующем выключателе.

3.2.4. При выдаче электровоза из отстоя в ожидании работы:

проверяется выборочно (где это возможно) через коллекторные люки состояние двух тяговых двигателей каждой секции электровоза на отсутствие снега или инея. При обнаружении снега (инея) на коллекторах он удаляется воздухом, вентилирующим тяговые двигатели, включением вентиляторов тяговых двигателей на высокую (или номинальную) частоту вращения не менее чем на 20—30 мин. Затем вторично осматривается коллектор и делается запись в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152: «тяговые двигатели провентилированы в течение ... мин.» Запрещается перемещать электровоз своим ходом или ставить под нагрузку тяговые двигатели при наличии снега (инея) на коллекторах;

проверяется выборочно отсутствие инея на коллекторах вспомогательных машин. Иней с коллекторов вспомогательных машин удаляется волосяной щеткой и чистой салфеткой, смоченной в спирте, денатурате или бензине;

измеряется сопротивление изоляции тяговых двигателей. Если сопротивление изоляции окажется ниже установленных норм, производится сушка изоляции обмоток в соответствии с разделом 6 настоящей Инструкции;

проверяется в отопительный сезон сопротивление изоляции электрических цепей отопления вагонов пассажирских поездов;

результаты измерения сопротивления изоляции электрических цепей заносятся в журнал технического состояния формы ТУ-152.

3.3.7. Запрещается использовать для работы со снегоуборочными машинами (снегоочистителями) электровозы, предназначенные для пассажирских перевозок.

3.4. Особенности технического обслуживания и эксплуатации электровозов при гололеде на токоприемниках и проводах контактной сети.

89

3.4.2.	После получения по данным метеослужбы централизованной
команды «гололед» сразу приступают к нанесению вручную смазки
ЦНИИ-КЗ слоем толщиной 1—2 мм на предварительно протертые су
хие подвижные рамы, боковые поверхности полозов токоприемников,
подъемные пружины, не закрытые кожухами. Расход смазки на один
токоприемник составляет 200—300 г. Выделение части масляной ос
новы смазки не является браковочным признаком. В этом случае
смазку перед нанесением на токоприемник следует тщательно пере
мешать. О нанесении смазки ЦНИИ-КЗ на токоприемники делается
запись в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 с
указанием даты, времени и пункта, где была нанесена смазка.

При появлении повышенного износа токосъемных материалов, бросках напряжения и вспышках электрической дуги работники депо, ПТОЛ должны безотлагательно ставить об этом в известность локомотивного диспетчера;

о следах ударов, подбоев на полозах токоприемников, работники, выполняющие ремонт и техническое обслуживание, локомотивные бригады незамедлительно сообщают энергодиспетчеру;

на ПТОЛ и в депо производят очистку от гололеда опорных изоляторов крышевого оборудования, разрядников, ограничителей перенапряжения, главных воздушных выключателей, дросселей, крышевых разъединителей, воздушных рукавов токоприемников. Изоляторы протираются насухо технической салфеткой.

3.4.3.	Локомотивные бригады выполняют следующие работы:
проверяют при приемке электровоза в депо, ПТОЛ, на стойлах эки
пировки   состояние   токоприемников,   наличие   противогололедной
смазки на подвижных рамах, подъемных пружинах, боковых поверх
ностях полозов;

удаляют гололед (иней) с подвижных рам токоприемников во время длительных стоянок электровозов периодическим (через каждые 5—10 мин.), поочередным, трехкратным подъемом и опусканием токоприемников при выключенных силовых и вспомогательных цепях, а также цепи отопления вагонов пассажирских поездов.

Если при этом ледяная корка с подвижных рам не отпадает, то докладывают об этом дежурному по станции или поездному диспетчеру. Энергодиспетчер дает приказ о снятии напряжения с контактной сети для механической очистки токоприемников и другого крышевого оборудования от гололеда с подъемом на крышу электровоза.

3.4.4.	Повреждения токоприемников расследуются в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке действий локомотивных бригад и

90

работников участков энергоснабжения при повреждениях токоприемников, контактной сети и комиссионном их рассмотрении.

Из Технических указаний по подготовке, эксплуатации и обслуживанию тепловозов и дизель-поездов в зимних условиях

(утверждены ЦТ МПС России 30 декабря 1997 г. № ЦТРТ-14/97)

1.2.	В соответствии с климатическими условиями железные дороги
Российской Федерации подразделяются на две группы. К дорогам пер
вой группы относятся Забайкальская, Приволжская, Горьковская, Куй
бышевская, Северная, Восточно-Сибирская, Свердловская, Южно-
Уральская, Западно-Сибирская, Красноярская, Дальневосточная, Саха
линская и северные участки Октябрьской железной дороги. Ко второй
группе относятся Московская, Калининградская, Северо-Кавказская,
Юго-Восточная и южные участки Октябрьской железной дороги.

План подготовки тепловозов и дизель-поездов к зиме составляется с расчетом окончания основных работ по дорогам первой ipynribi не позднее 1 октября, второй группы 1 ноября. Сроки выполнения работ по подготовке тепловозов и дизель-поездов каждого конкретного депо для работы в зимний период утверждается службой локомотивного хозяйства в зависимости от местных климатических условий. Перевод узлов локомотивов для работы в зимних условиях и монтаж снегозащитных устройств на вентиляционные окна тяговых двигателей тепловозов выполняются в зависимости от установившихся погодных условий (температуры воздуха, наличия снежного покрова, метелей и т.д.).

- План депо по подготовке тепловозов и дизель-поездов к зиме должен содержать график выполнения работ по каждой единице подвижного состава с указанием сроков проведения работ, вида ремонта, к которому они приурочиваются, и должностных лиц, отвечающих за их выполнение.

- Перечень и объем работ, приведенный в настоящих Указаниях является рекомендуемым и может быть расширен в зависимости от местных условий (климатических отличий, технологических возможностей, конструктивных особенностей инвентарного парка и др.).

- Порядок эксплуатации, обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-поездов в зимний период должен быть отражен в приказах по дороге, отделению, депо. Приказы доводятся до причастных должностных лиц и ответственных исполнителей под роспись, выписки из приказов и другой документации должны быть оформлены в виде наглядных пособий и находиться в учебных классах, ремонтных стойлах,

91

мастерских, помещении дежурного по депо, комнате инструкторов и других помещениях с учетом их назначения.

2. Подготовка тепловозов и дизель-поездов к работе в зимний период.

2.1.	Перевод тепловозов и дизель-поездов на зимние сорта смазоч
ных материалов и топлива.

- Замена летних смазочных материалов на зимние должна выполняться в соответствии с действующей Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе, а также руководством по эксплуатации подвижного состава соответствующей серии.

- Сроки замены смазок устанавливаются начальником депо в зависимости от климатических условий и утверждаются начальником службы локомотивного хозяйства дороги. В зависимости от погодных условий допускается корректировать сроки замены смазок.

- Замена смазок осуществляется на очередном текущем ремонте или техническом обслуживании ТО-3, ТО-2, как правило, в основном депо. Замена смазок организовывается таким образом, чтобы при техническом обслуживании подвижного состава на участке обращения исключить смешивание смазок разных марок.

- В журнале ТУ-152 и в книге ремонта ТУ-28 должны быть сделаны отметки о переводе узлов на зимнюю смазку. Отметки выполняются мастером. Отметка в книге ТУ-28 сопровождается подписью работника деповской химлаборатории.

- В зимнее время тепловозы и дизель-поезда в зависимости от температуры воздуха рекомендуется заправлять зимним или арктическим топливом (марки ДЗ и ДА). Смешение сортов топлива допускается.

2.2.	Утепление, уплотнение и проверка узлов тепловозов и дизель-
поездов.

2.2.1 Работы по утеплению, уплотнению и проверке узлов должны осуществляться на очередном текущем ремонте или техническом обслуживании ТО-3 и, как правило, приурочиваться к осеннему комиссионному осмотру. К выполнению работ на закрепленных тепловозах и дизель-поездах рекомендуется привлекать локомотивные бригады. О выполнении работ мастер делает запись в книге ремонта ТУ-28.

2.2.2. По кузову и его оборудованию необходимо выполнить следующие работы:

а) привести в исправное состояние двери, открывающиеся окна кабины управления и машинного помещения, проверить исправность замков и уплотнений. Заделать все щели и неплотности в кабине и кузове тепловоза.  Проверить плотность закрытия жалюзи вентиляции

92

машинного помещения, при необходимости установить картонн> заглушку. Уплотнить места прокладки труб через настильный лист стенки. На тепловозах 2ТЭ10Л уложить технический войлок на о шивку кузова под пультом в районе бункеров песочниц. Отремонтир вать и подогнать монтажные люки кузова (капота), поставить недо тающие замки;

б)	привести в исправное состояние межсекционные и межвагонн!
переходы на многосекционных тепловозах и дизель-поездах. Отремо
тировать двери, переходные мостики, суфле;

в)	проверить и при необходимости отремонтировать уплотнени
предотвращающие попадание снега в отсеки аккумуляторных батаре
Проверить и очистить вентиляционные отверстия. На тепловозах ТЭ
ТЭ10 и М63 всех индексов и дизель-поездах Д1 закрыть мешковине
вентиляционные каналы аккумуляторного отсека;

г)	восстановить неисправные ветрозащитные щитки (параваны);

д)	проверить и при необходимости отремонтировать стеклоочист
тели и антиобледенители окон кабины управления;

е)	слить воду из бака для обмыва лобовых стекол, промыть бак;

ж)	проверить работу отопительно-вентиляционной установки nj
заборе воздуха снаружи и изнутри.

2.2.3. По водяной, масляной, топливной системам и всиомогател ным механизмам необходимо выполнить следующие работы:

а)	проверить и при необходимости отремонтировать грелки ног
калориферы. Секции калориферов очистить, при необходимости — с
снятием с тепловоза;

б)	проверить и восстановить утепление трубопроводов, предусмо-
ренное чертежами. Особое внимание обратить на утепление топливш
го трубопровода от топливного бака до настильного листа рамы тепле
воза, а также водяного трубопровода от коллектора к калориферу
грелками ног, к автомату охлаждения. Перед утеплением проверит
отсутствие течи и подсоса воздуха в трубопроводах. Трубопровод
насухо протереть, обернуть техническим войлоком, стянуть шпагато.»*
обернуть тафтяной лентой и надежно забандажировать мягкой провс
локой. Во избежание пропитывания теплоизоляции маслом и топливо
покрыть утепленные участки труб эмалью ПФ68 или А12.

г) проверить работу котла-подогревателя на тепловозах ТЭП60 д № 0502, ТГ16, дизель-поездах типа Д1 и ДР1. Проверить эффектш ность прогрева дизеля при подаче извне горячей воды в водяную сие тему и включенном маслопрокачивающем агрегате от внешнего ис точника питания на тепловозах ТЭМ7, 2ТЭ10У (Ут) и других, обор> дованных  подобной   системой.   Проверить  эффективность   прогрев

93

остановленного дизеля от работающего на тепловозах, оборудованных подобной системой;

д)	проверить исправность топливоподогревателя;

е)	проверить исправность системы подофева резервуара пеногаси-
тельной установки и бака санузла;

ж)	провести очистку секции радиатора холодильника и всей водя
ной системы дизеля в целом;

з)	снабдить утеплительными чехлами и щитками весь парк тепло
возов и дизель-поездов;

и) привести в исправное состояние жалюзи холодильника, обратив особое внимание на плотность прилегания створок друг к другу и состояние войлочного уплотнения (если оно предусмотрено конструкцией);

к) установить щиты механического зачехления, предварительно очистив цепи и подвижные соединения от антикоррозионной смазки, и смазать их согласно карте смазки. Проверить легкость перемещения заслонок утеплительных щитов, натяжение канатов, цепей, исправность барабанов и роликов, механизма ограничения подъема заслонок;

л) проверить устройство перепуска теплого воздуха от холодильника дизеля для подогрева дизельного помещения и тамбуров;

м) отрегулировать автоматический привод гидромуфты вентилятора холодильника тепловозов типа ТЭ10 и М62 в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и обслуживанию;

н) на тепловозах ТЭП70 проверить состояние и надежность крепления брезентовых рукавов и патрубков в системе ЦВС;

о) проверить исправность механизма переключения забора воздуха изнутри и снаружи кузова для охлаждения главного генератора и тяговых электродвигателей. Очистить сетки на люках. Осмотреть трубопроводы воды, масла и топлива в местах расположения люков. При обнаружении течи — устранить.

2.2.4. По электрооборудованию необходимо выполнить следующие работы:

а)	Проверить работу термореле, электротермометров, электрома
нометров и других устройств, контролирующих температуру и давле
ние воды и масла. Осмотреть штепсельные разъемы этих устройств.
Неисправные заменить.

б)	Осмотреть тяговые и вспомогательные электромашины. Прове
рить (при необходимости отремонтировать или заменить):

уплотнение крышек смотровых люков тяговых электродвигателей, главных генераторов и вспомогательных электромашин, состояние их замков;

94

исправность гибких воздухоподводящих рукавов, плотность прилегания их к остову и к кузову, отсутствие складок, перекрывающих канал подвода воздуха;

наружную изоляцию (чехлы) кабелей.

Проверить качество изоляции выводных кабелей тяговых электромашин, наличие страховочных цепей подвески кабелей, надежность крепления в клицах. Закрепление в клицах не должно допускать натяжение кабелей и перетирание их изоляции.

в)	На многосекционных тепловозах, тепловозах, работающих по
системе многих единиц и дизель-поездах проверить состояние межте
пловозных и межвагонных соединений. Обратить внимание на состоя
ние штепсельных разъемов, изоляции кабелей, уплотнения клеммных
коробок.

г)	Проверить работу электропневматических приводов контакторов
и реверсоров на четкость срабатывания и отсутствие утечки воздуха.
Неисправные манжеты заменить.

д)	Провести очистку фильтра воздушной системы управления.

2.2.5.	По тормозному оборудованию необходимо выполнить сле
дующие работы:

а)	Проверить работу системы осушки воздуха.

б)	Провести ревизию спускных кранов главных воздушных резер
вуаров управления и влагосборников, а также концевых кранов.

2.2.6.	По механическому оборудованию необходимо выполнить
следующие работы:

а)	Проверить исправность песочных бункеров, уплотнение крышек,
наличие и исправность сеток. Отрегулировать подачу песка и распо
ложение песочных труб, наконечников.

б)	Проверить исправность уплотнений опорно-возвращающих уст
ройств кузова.

в)	Гидравлические гасители колебаний снять. При применении се
зонной жидкости гаситель разобрать, сменить жидкость на зимнюю,
собрать, испытать на стенде, установить на место. При применении
всесезонной жидкости (масло ВМГЗ и др.) гаситель испытать на стен
де, при удовлетворительных характеристиках установить на место. В
случае, если при испытаниях на стенде гаситель не дает удовлетвори
тельных характеристик, гаситель разобрать, отремонтировать, собрать,
испытать на стенде повторно.

2.2.7.	При подготовке дизель-поездов и автомотрис дополнительно
необходимо выполнить следующие работы:

95

а)	осмотреть обшивку стен, пола, потолка. Поврежденные панели,
листы пластика и линолеума заменить. Осмотреть, при необходимости
отремонтировать и уплотнить люки в полу и потолке;

б)	проверить окна пассажирских салонов, уплотнить рамы, заме
нить поврежденные стекла. Вставить и уплотнить зимние рамы.
У окон с двойным остеклением проверить плотность прилегания от
крывающейся части окна к неподвижной. На дизель-поездах Д1 про
чистить сливные каналы оконных карманов;

в)	выполнить ревизию механизма открывания автоматических две
рей. Заменить поврежденные стекла и резиновые уплотнения;

г)	осмотреть раздвижные двери пассажирских салонов. Заменить
поврежденные стекла и резиновые уплотнения. Отрегулировать двери
на закрывание под действием собственного веса;

д)	продуть сжатым воздухом чердачные помещения вагонов, пото
лочные и стеновые каналы, калориферы;

е)	выполнить ревизию отопительно-вентиляционной установки.
Особое внимание обратить на состояние межвагонных воздушных ру
кавов, электродвигателей вентиляторов, исправность термореле. Про
верить эффективность работы установки при летнем и зимнем режи
мах, а также при питании от внешнего источника тока и при работаю
щем котле-подогревателе.

2.3. Перевод узлов тепловозов и дизель-поездов на зимний режим работы.

- Перевод узлов тепловозов и дизель-поездов на зимний режим работы и обратно производится в зависимости от установившихся среднесуточных температур и иных погодных условий. Данные работы выполняются во время проведения текущего ремонта, технического обслуживания ТО-1, ТО-2 или (при необходимости) локомотивной бригадой самостоятельно. О выполнении работы делается отметка в журнале ТУ-152.

- При установлении среднесуточной температуры +15°С и ниже необходимо выполнить следующее:

а)	открыв вентиль, заполнить калорифер водой и удалить из него воз
дух через водоспускной кран, а также заглушить картоном канал забора
наружного воздуха, расположенный на передней стенке кабины;

б)	перевести на зимний режим работы систему обогрева салонов,
дизель-поездов, закрыть вентиляционные заслонки автоматических
дверей на дизель-поездах типа ДР1;

в)	включить в работу топливоподогреватели (кроме тепловозов с дизе
лями типа Д49), установить трехходовой кран или вентиль в положение,
обеспечивающее слив топлива в раструб заборного устройства.

96

- При установлении среднесуточной температуры +8°С и ниже необходимо, открыв подачу воды, включить в работу топливоподогре-ватели на тепловозах с дизелями типа Д49.

- При установлении среднесуточной температуры +5°С и ниже необходимо выполнить следующее:

а) установить утеплительные маты на жалюзи холодильника, предусмотренные конструкцией тепловоза;

в)	на тепловозах ТЭП70 и ТЭП60 выключить шесть секций холо
дильника дизеля второго контура, для чего на трубопроводе воды ус
тановить заглушки, предварительно слив воду из водяной системы и
раскрепив фланцевые соединения трубопровода, а также отключить
нижний ряд створок боковых жалюзи;

г)	на тепловозах типа ТЭ10, оборудованных безвойлочными жалю
зи холодильника, ограничить открытие створок жалюзи на угон не
более 30°, вставив фиксатор;

д)	включить подогрев бака санузла и резервуара установки пенного
пожаротушения;

е)	закрепить в открытом положении заслонки выпускного канала
главного генератора для выброса части нагретого воздуха в дизельное
помещение;

ж)	открыть люки на всасывающих каналах вентиляторов охлажде
ния тяговых электродвигателей для забора воздуха из кузова, предва
рительно убедившись в отсутствии течи масла и топлива в месте рас
положения люков, закрепить дверцы люков и рукоятки заслонок в по
ложении, обеспечивающем забор воздуха из кузова через полное сече
ние люков.

2.3.5.	При установлении среднесуточной температуры 0°С и ниже
необходимо выполнить следующее:

а)	на тепловозах типа ТЭ10 и М62 установить выход регулирующей
рейки гидромуфты 30 мм для снижения максимальной частоты враще
ния вентилятора холодильника;

б)	открыть люки для забора воздуха воздуходувкой из дизельного
помещения и закрепить их в полуоткрытом положении, исключающем
самопроизвольное закрытие;

в)	на дизель-поездах Д1 первых номеров закрыть верхнюю шахту
холодильника теплоизоляционным материалом.

2.4. Защита тяговых двигателей тепловоза от снега.

2.4.1. Установка снегозащитных устройств на вентиляционные окна тяговых двигателей выполняется для дорог первой группы до 20 ноября, для дорог второй группы до 10 декабря. Работы производятся на текущем ремонте, техническом обслуживании ТО-3 или ТО-2. Конкретные

4 Сборник материалов по безопасности	97

движения...

сроки работ про каждому депо устанавливаются в зависимости от климатических условий и могут корректироваться в соответствии с установившейся погодой: наличием снежного покрова, метелей и т.д.

- На фильтры охлаждающего воздуха тяговых двигателей необходимо установить предусмотренные конструкцией чехлы из льняной упаковочной ткани ГОСТ 5530-81 (далее — упаковочная ткань или мешковина). На дорогах первой группы установить чехлы из двух слоев упаковочной ткани. На дорогах второй группы, а также Восточно-Сибирской, Красноярской, Забайкальской, Дальневосточной разрешается устанавливать чехлы из одного слоя ткани. При этом окна на всасывающих каналах вентиляторов для забора воздуха из кузова должны быть открыты.

- На нижнее выпускное окно тяговых двигателей всех типов необходимо установить снегозащитный щиток (заглушку). На дорогах первой группы дополнительно установить на типовой козырек верхнего выпускного окна всех ТЭД шторки из брезента (хлопушки). На остальных дорогах оставить на верхних выпускных окнах защитные устройства — сетку и козырек. На боковой люк под металлическую сетку установить один слой упаковочной ткани.

- После установки снегозащитных устройств на всасывающие фильтры и выпускные окна тяговых двигателей необходимо проверить при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля величину статического напора воздуха в коллекторной камере, которая должна быть: для тяговых двигателей ЭДТ-200Б не менее 80 мм вод.столба, для тяговых двигателей ЭД-107А, ЭД-118А, ЭД-118Б — не менее 190 мм вод.столба. Результаты поверки напора регистрируются в книге ремонта тепловоза.

3. Эксплуатация тепловозов и дизель-поездов в зимних условиях.

3.2. При низких температурах воздуха необходимо перевести ото-пительно вентиляционную установку на забор воздуха из кабины. Во избежание температурных напряжений деталей дизеля не рекомендуется допускать понижение температуры воздуха в дизельном помещении ниже +5°С. С целью поддержания ее в рекомендованных пределах необходимо закрыть вентиляционные жалюзи и включить систему перепуска воздуха из шахты холодильной камеры. Для этого:

на тепловозах ТЭЗ снять заслонки диффузора вентилятора холодильника, обеспечив их сохранность;

на тепловозах типа М62 и 2ТЭ10Л,В,М,У открыть 4 лючка на диффузоре холодильной камеры, при этом дополнительно можно рычаг механического управления верхним жалюзи зафиксировать в верхнем положении, обеспечивающем удержание жалюзи в закрытом состоянии;

98

на тепловозах ТЭП70 открыть люки в районе диффузора на стенке задней шахты и боковых станках холодильника.

Во избежание замораживания жидкости дифференциального манометра приборов управления и трубопроводов вентиляторы калориферов должны быть включены во всех кабинах тепловоза (дизель-поезда).

3.3.	Отопление пассажирских салонов дизель-поездов должно
включаться при температуре окружающего воздуха +15°С и ниже. Пе
ред выдачей дизель-поезда под посадку пассажиров салоны следует
прогреть до температуры не ниже +13°С. Прогрев может осуществ
ляться от внешней электрической сети, от котла-подогревателя или
при запущенном дизеле. При этом прогрев салонов можно начинать
при температуре воды охлаждающей системы от +70°С.

3.4.	Особое внимание в пути следования, на стоянках, во время от
стоя в депо и пунктах оборота, а также во время экипировки должно
уделяться поддерживанию требуемого температурного режима дизеля.
Ответственность за правильное выполнение связанных с этим опера
ций в пути следования лежит на локомотивной бригаде, во время от
стоя и экипировки — на дежурных по депо, маневровых машинистах,
прогревальщиках и экипировщиках.

- В зимнее время экипировку тепловоза необходимо производить горячей водой и маслом непосредственно перед пуском дизеля. При этом вода должна быть подогрета до температуры 40—60°С, масло — до 60—90°С (нагревать масло свыше 100°С запрещается). Во время экипировки необходимо следить за заполнением системы, проверяя на ощупь нагрев ее частей: блока, насосов, трубопроводов, секций холодильника и т.д. Запускать дизель при неполном заполнении водяной или масляной системы категорически запрещается.

- Дизель разрешается запускать при температуре воды и масла не ниже +20°С. В случае, если температура воды или масла ниже установленного предела, необходимо систему прогреть котлом-прогревателем. При его отсутствии дизель необходимо прогреть наливом в систему и сливом из нее горячей воды. После запуска дизеля прогрев его должен осуществляться постепенно путем последовательного увеличения позиций контроллера. При прогреве следует избегать быстрого повышения температуры и длительной (более 20 минут непрерывно) работы на нулевой позиции, так как это приводит к повышенному износу узлов трения дизеля и закоксовыванию газовоздушного тракта и может вызвать повреждение турбокомпрессора.

- На тепловозе ТЭЗ перед запуском дизеля при температуре масла до холодильника ниже +40°С следует открыть перепускной вен-

99

тиль. После запуска дизеля при достижении температуры масла +40°С вентиль закрыть.

- Перед отправлением тепловоза с поездом температуру охлаждающей воды и масла необходимо довести до дизелей типа Д100 и Д50 до +40°С, для дизелей типа Д49 и Д45 — до +45°С, для дизеля 12VFE17/24 фирмы «Ганц-Маваг» и дизелей производства АО «Звезда» — до +.60°С.

- В пути следования и при работе без нагрузки температура воды и масла должна поддерживаться в пределах и способом, установленными руководством по эксплуатации тепловоза. При ручном регулировании температуры нельзя допускать снижения ее за один прием более, чем на 5°С. Зачехление холодильника, выключение из работы жалюзи и т.д. производить в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации тепловоза.

Во время работы и при остановках дизеля понижение температуры воды и масла ниже +20°С не допускается.

- При низкой температуре воздуха и сильном боковом ветре для предупреждения замораживания холодильника останавливать дизель разрешается только при смене локомотивных бригад. Прогрев дизелей должен осуществляться на позиции контроллера не ниже четвертой.

- В случае, если при работающем вентиляторе холодильника температура воды или масла не понижается, а растет, это может означать замерзание секций холодильника. В этом случае необходимо немедленно закрыть жалюзи, выключить вентилятор и убедиться в том, что секции действительно замерзли, а водяной насос исправен. Отогревание секций определяют на ощупь. Переходить на нормальный режим регулирования температуры можно лишь после полного отогревания секций холодильника.

- В аварийной ситуации, т.е. когда дизель невозможно запустить, а температура воды упала ниже +20°С, при отсутствии или неисправности на тепловозе (дизель-поезде) устройств для подогрева водяной и масляной системы необходимо произвести расхолаживание дизеля, для чего:

а) немедленно слить воду из охлаждающей системы дизеля порядком, предусмотренным руководством по эксплуатации тепловоза (дизель-поезда) и продуть ее сжатым воздухом, после чего оставить все вентили и краники открытыми;

б)разрядить установку пенного пожаротушения и продуть сжатым воздухом до удаления остатков жидкости из трубопроводов;

100

в)	слить воду из бака санузла;

г)	слить масло из масляных секций холодильника, открыть вентили
и атмосферные краники;

д)	перенести пенные огнетушители в работающую секцию, а при
невозможности этого - разрядить их.

Производить расхолаживание во время движения категорически воспрещается.

3.4.9. В случае отсутствия необходимости держать тепловоз в готовности к работе следует произвести расхолаживание в соответствии с п. 3.4.8. При этом слив воды из охлаждающей системы нельзя начинать, если ее температура выше +50°С.

3.5.	При температуре наружного воздуха -40°С и ниже, при снего
падах и метелях, а также в случае дождя, града, снежной, песчанной и
пылевой бури необходимо переходить на забор воздуха из кузова для
дизеля и для охлаждения главного генератора и тяговых двигателей.

В таких условиях во избежание попадания снега в тяговые двигатели запрещается остановка дизелей на стоянках, кроме случаев смены локомотивных бригад.

- При выдаче тепловоза под поезд после длительного отстоя необходимо проверить состояние изоляции и выборочно состояние коллекторов электрических машин. При необходимости прогреть электромашины и просушить изоляцию в соответствии с пунктами 4.6— 4.8 настоящих Указаний.

- При пересылке тепловозов и дизель-поездов из одного депо в другое необходимо руководствоваться действующей Инструкцией о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава. При пересылке в холодном состоянии необходимо закрыть все окна для забора воздуха, а также все выпускные окна на тяговых двигателях, вынуть щетки тяговых двигателей, а пенные огнетушители перенести в отапливаемую кабину. При пересылке тепловозов в рабочем состоянии каждый тепловоз должен сопровождаться лицом, обеспечивающим правильный тепловой режим дизелей и контроль за состоянием тепловоза.

- На тепловозах с моторно-осевыми подшипниками, имеющими шерстяную подбивку, для предотвращения затягивания подбивки в подшипники перед выездом под поезд тепловоз необходимо переместить на короткое расстояние вперед-назад 2—3 раза.

- Для предупреждения случаев отказа песочниц заправка песочных бункеров горячим песком не допускается. После набора песка крышки бункеров должны быть плотно закрыты.

101

ЗЛО. При приемке тепловоза (дизель-поезда) и смене направления движения следует проверить подачу песка под все колесные пары. Локомотивная бригада обязана прочищать наконечники песочных труб, обращая особое внимание на наконечники, встречные по ходу движения поезда.

- Для предупреждения повреждения стекла и зеркала прожектора перед включением яркого света следует прогреть прожектор при тусклом свете в течение 1—2 мин.

- Эксплуатация автоматических тормозов в зимних условиях должна осуществляться в соответствии с действующей Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог. Во время стоянок и при отстое тепловозов в пунктах оборота следует производить продувку главных резервуаров, влагосборников и концевых кранов не реже, чем через каждые 20 мин.

- При приемке тепловоза (дизель-поезда) следует обратить особое внимание на четкость работы регулятора давления (системы холостого хода или отключения тормозного компрессора) и исправность предохранительного клапана. В случае замерзания регулятора давления в пути следования следует перейти на ручное управление работой компрессоров или управление от другого регулятора, а при невозможности этого - приоткрыть кран отстойника компрессора для сброса излишнего воздуха в атмосферу и в зависимости от положения, в котором замерз регулятор, заглушить трубку подвода воздуха. На ближайшей станции необходимо устранить неисправность.

- Для предотвращения загустевания масла в систем пускового масляного насоса дизель-поездов Д1 при температуре ниже -10°С необходимо периодически прокачивать им масло.

- На дизель-поездах Д1 в пути следования следует периодически на один-два перегона включать водяной насос котла обогрева.

- На дизель-поездах и тепловозах с гидропередачей не рекомендуется начинать движение при холодном масле гидропередачи. Для подогрева масла необходимо пользоваться системой электроподогрева от внешнего источника. Допускается применять подогрев масла в стоповом режиме работы гидропередачи. Для этого применяют полное служебное торможение тепловоза (дизель-поезда) и включают гидропередачу в режим движения. Ступень гидропередачи и обороты дизеля устанавливают в соответствии с руководством по эксплуатации. Так, для прогрева масла гидропередачи дизель-поезда ДР1 включают второй гидротрансформатор, а обороты дизеля устанавливают не более 850 об/мин. Нагрев масла следует производить до 50-90°С.

102

5. Подготовка и содержание тепловозов, работающих со снегоочистителями

5.4. У тепловозов во время работы со снегоочистителями всасывающие фильтры кузова должны быть закрыты металлическими заслонками, двери кузова также необходимо закрыть. При этом забор воздуха для охлаждения тяговых двигателей и генератора производится из кузова.

5.6. После окончания работы тепловоза со снегоочистителем он должен быть отправлен резервом в ближайшее локомотивное депо, имеющее цеха ТО-3 или ТО-2, где необходимо произвести очистку его от снега, продувку сжатым воздухом тяговых электродвигателей, осмотр электрических цепей и электромашин с замером сопротивления изоляции. При необходимости следует выполнить сушку изоляции с доведением сопротивления до нормы, а также слив конденсата из шапок моторно-осевых подшипников с добавлением подогретой смазки. О выполненной работе мастер делает отметку в журнале формы ТУ-152.

Из Инструкции о порядке эксплуатации, технического

обслуживания и ремонта локомотивов, использующихся

в пассажирском движении

(утверждена МПС России 12 апреля 1999 г. № ЦТ-647)

2.	Вождение пассажирских и почтово-багажных поездов (далее — пас
сажирские поезда) должно выполняться, как правило, локомотивами пас
сажирских серий. Допускается использовать для вождения пассажирских
поездов специально подготовленные локомотивы грузовых и маневровых
серий (далее — грузовые локомотив) с нагрузкой на ось не более 24 тс.

Грузовые локомотивы, использующиеся в пассажирском движении должны иметь на бортах надпись «ПАССАЖИРСКИЙ», нанесенную белой (при светлом кузове — контрастной по отношению к кузову) краской с высотой букв 20—30 см.

3.	Локомотивы, предназначенные для использования в пассажир
ском движении, должны быть оборудованы в соответствии с требова
ниями к пассажирским локомотивам, которые установлены Правилами
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.
Электровозы, предназначенные для использования в пассажирском
Движении, должны быть оборудованы устройством электроснабжения
поезда.

6. В локомотивных депо, использующих в пассажирском движении грузовые локомотивы, дважды в год, перед комиссионным осмотром,

103

должен составляться список локомотивов грузовых и маневровых серий, предназначенных для использования в пассажирском движении в течение осенне-зимнего или весенне-летнего сезона. В этот список должны включаться локомотивы, имеющие лучшее техническое состояние и наименьшие пробеги от постройки или плановых ремонтов большого объема (капитального ремонта, текущего ремонта ТР-3, ТР-2). Не рекомендуется включать в список локомотивы с истекшим сроком службы, а также не прошедшие обкатку после капитального ремонта (до первого текущего ремонта ТР-1). Список локомотивов грузовых и маневровых серий, предназначенных для использования в пассажирском движении, должен быть утвержден начальником отделения железной дороги, при его отсутствии — начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги.

- Локомотивы пассажирских серий не допускается использовать для вождения грузовых поездов, за исключением специальных скоростных грузовых и рефрижераторных поездов. Порядок вождения таких поездов определяется специальными нормативными актами железных дорог. В маневровой работе локомотивы пассажирских серий допускается использовать только на начальных и конечных станциях участков обращения ля переформирования пассажирских поездов.

- При использовании в пассажирском движении локомотивов, у которых не истек установленный срок службы, периодичность технического обслуживания ТО-2 не должна быть более 48 час, если максимальная скорость движения на участке обращения не превышает 100 км/час. Если скорость движения на участке более 100 км/час, но не превышает 120 км/час, периодичность технического обслуживания ТО-2 не должна быть более 24 час. В случае, если максимальная скорость движения на участке превышает 120 км/час, локомотив должен проходить техническое обслуживание ТО-2 каждый раз перед выдачей под поезд.

- При техническом обслуживании ТО-3, текущем ремонте ТР-1 и ТР-2 локомотивов, использующихся в пассажирском движении, должна проводиться виброакустическая диагностика буксовых и якорных подшипников тяговых двигателей.

11. По истечении установленного срока службы локомотива, использующегося в пассажирском движении, он должен быть осмотрен комиссией под председательством начальника локомотивного депо. При включении локомотива с истекшим сроком службы в список локомотивов, предназначенных для использования в пассажирском движении, начальник депо обязан лично участвовать в работе комиссии при весеннем (осеннем) комиссионном осмотре.

104

12. При использовании в пассажирском движении локомотивов с истекшим сроком службы должны выполняться следующие дополнительные требования:

а)	не допускаются перепробеги между всеми видами планового ре
монта и техническим обслуживанием ТО-3;

б)	техническое обслуживание ТО-2 должно производиться перед
каждой выдачей под пассажирский поезд;

в)	руководители локомотивных депо обязаны лично контролиро
вать качество работ при текущем ремонте и техническом обслужива
нии ТО-3 и делать соответствующие отметки в книге ремонта локомо
тива формы ТУ-28, причем руководитель, принявший локомотив из
ремонта (технического обслуживания) несет персональную ответст
венность за его последующую безотказную работу.

Из Инструкции

по техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений,

устройств, подвижного состава и организации движения

на участках обращения скоростных поездов

(утверждена МПС России 19 июля 1996 г. № ЦРБ-393)

- Скоростное движение пассажирских поездов — движение пассажирских поездов со скоростями в интервалах, км/ч: 141—160 и 161—200.

- Скоростной пассажирский поезд — пассажирский поезд, обращающийся со скоростями, соответствующими скоростному движению пассажирских поездов.

- Скоростная линия — железнодорожная линия, на которой обращаются скоростные поезда.

- Скоростной участок железной дороги — участок железной дороги, на котором установлены скорости движения пассажирских поездов 141—160 и 161—200 км/ч.

- Совмещенное движение поездов — движение на одном участке железной дороги грузовых и пассажирских поездов.

5.5.3. Схемы питания системы тягового электроснабжения в период пропуска скоростного электроподвижного состава должны обеспечивать заданный уровень напряжения на токоприемниках, а именно:

при скоростях движения 141—160 км/ч:

на постоянном токе — не менее 2,7 кВ и не более 4,0 кВ;

на переменном токе — не менее 21 кВ и не более 29 кВ;

при скоростях движения более 160 км/ч:

105

на постоянном токе — не менее 2,9 кВ и не более 4,0 кВ. До проведения усиления тягового электроснабжения с разрешения МПС допускается снижение уровня напряжения до 2,7 кВ;

на переменном токе — не менее 24 кВ и не более 29 кВ.

Проверка уровня напряжения производится для нормальных схем питания и секционирования подвесок путей.

При пропуске скоростного подвижного состава не допускается изменение схем питания для проведения профилактических и ремонтных работ.

5.5.9. Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса на перегонах и станциях для скоростей движения более 140 км/ч должна быть не ниже 5750 мм, а на железнодорожных переездах (далее — переезды) — не ниже 6000 мм.

В исключительных случаях на существующих линиях это расстояние в пределах искусственных сооружений, расположенных на путях станций, на которых не предусматривается стоянка подвижного состава, а также на перегонах, с разрешения МПС России может быть уменьшено до 5675 мм при электрификации линии на переменном токе и до 5550 мм — на постоянном токе.

Высота подвески контактного провода не должна превышать 6500 мм.

5.6.3.	На участках, оборудованных автоблокировкой с трехзначной
или четырехзначной сигнализацией и АЛСН, движение пассажирских
поездов со скоростью более 140 до 160 км/ч должно осуществляться
по сигналам путевых и локомотивных светофоров с остановкой перед
закрытым светофором при применении служебного торможения после
смены зеленого огня локомотивного светофора на желтый. Движение
со скоростью более 160 км/ч должно осуществляться по сигналам пу
тевых светофоров и АЛСН.

До завершения реконструкции и оборудования железнодорожной линии Москва—Санкт-Петербург локомотивными устройствами АЛС-ЕН с использованием точечного радиоканала допускается обращение скоростных поездов, оборудованных магнито-рельсовым тормозом, со скоростью до 180 км/ч по сигналам автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) на участках, где обеспечивается

остановка поезда перед закрытым светофором при применении служебного торможения после смены зеленого огня локомотивного светофора на желтый.

5.6.4.	На участках с четырехзначной автоблокировкой допускается
передавать кодовый сигнал желтого огня как перед путевым светофо
ром с одним желтым огнем, так и перед светофором с одним желтым и

106

одним зеленым огнями, горящими одновременно. При этом длины блок-участков должны удовлетворять следующим требованиям:

- Суммарная длина трех смежных блок-участков должна быть не менее тормозного пути, определенного для данного места при служебном торможении и максимальной реализуемой скорости, а также не менее тормозного пути при экстренном торможении с учетом пути, проходимого поездом за время, необходимое для воздействия устройств АЛС-ЕН на тормозную систему поезда до остановки поезда перед светофором с запрещающим показанием. При этом в тормозном пути служебного торможения необходимо учитывать путь, проходимый поездом за время смены показания локомотивного светофора с зеленого на желтый, равное 6 секундам, и восприятие ее машинистом, равное 3 секундам, то есть суммарно — 9 секунд.

- Суммарная длина двух смежных блок-участков должна быть не менее тормозного пути служебного торможения, необходимого для снижения максимальной реализуемой скорости движения в данном месте пути до установленной скорости проследования светофора с одним желтым (немигающим) огнем с учетом расстояния, проходимого поездом за время 9 секунд.

5.6.4.3.	Длина каждого блок-участка должна быть не менее тормоз
ного пути автостопного и полного служебного торможения, опреде
ленного от установленной скорости проследования светофора с одним
желтым (немигающим) огнем до полной остановки поезда перед све
тофором с запрещающим показанием.

5.6.5. Для пассажирских поездов, обращающихся со скоростью более 140 км/ч, скорость проследования светофора с одним желтым (немигающим) огнем должна устанавливаться не более 100 км/ч.

- На скоростных участках пересечения железнодорожных путей с автомобильными дорогами в одном уровне (переезды) должны заменяться в плановом порядке пересечениями в разных уровнях.

- Устройство и оборудование переездов, не замененных до начала скоростного движения, должны соответствовать требованиям Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов, а также требованиям настоящего раздела.

- При несоответствии требованиям, изложенным в указанной инструкции, переезды должны переустраиваться до введения скоростного движения  пассажирских поездов,  включая установку загради-

- тельных устройств по проектам, утверждаемым МПС России.

5.9.4.	Все переезды, по которым осуществляется движение скоро
стных пассажирских поездов, должны оборудоваться автоматической

L107

переездной сигнализацией, автоматическими шлагбаумами, заградительными устройствами и обслуживаться дежурным работником.

- Дежурный по переезду или работник, выполняющий его обязанности, должен прекратить движение через переезд транспортных средств и закрыть шлагбаум за 5 минут до прохода скоростного пассажирского поезда.

- Пропуск через железнодорожный переезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств с грузом или без груза, тихоходных машин и автопоездов менее чем за 1 час до прохода скоростного поезда запрещается.

Прогон скота должен быть прекращен не менее чем за 20 минут до прохода скоростного пассажирского поезда.

- При пропуске скоростного пассажирского поезда дежурный по переезду должен находиться на расстоянии не менее 5 м от крайнего рельса.

- При необходимости на отдельных переездах в качестве дополнительной меры безопасности при пропуске скоростного поезда должны закрываться и запираться на замок запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы, расположенные на противоположной стороне от поста дежурного по переезду. Перечень таких переездов устанавливается начальником железной дороги.

6.1. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах и станциях производится в порядке, установленном Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ и Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ на контактной сети с изолирующих съемных вышек. При этом на участках со скоростями движения пассажирских поездов 161—200 км/ч расстояния А и Б принимаются равными:

на перегонах, где имеются руководящие спуски менее 0,006, соответственно, 1600 и 1800 м;

на перегонах, где имеются руководящие спуски 0,006 и круче, но не более 0,010, соответственно, 1700 и 1900 м.

На участках со скоростями движения 161—200 км/ч в дни пропуска электропоезда ЭР-200 расстояние Б принимается равным:

на перегонах, где имеются руководящие спуски менее 0,006 — 2300 м;

на перегонах, где имеются руководящие спуски 0,006 и круче, но не более 0,010 — 2400м.

108

Начинать выполнение плановых работ, требующих ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, если до прохода скоростного поезда остается менее 1 часа, запрещается.

6.2. Все работы на пути, сооружениях и устройствах, в том числе их осмотры и проверки, должны быть прекращены не менее чем за 10 минут до прохода скоростного пассажирского поезда. Путь, сооружения и устройства должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасный пропуск поезда, материалы и инструмент убраны с пути и не позднее, чем за 5 минут до прохода скоростного пассажирского поезда все работающие должны отойти на расстояние не менее 4 м от крайнего рельса при пропуске поезда со скоростью 141—160км/ч, и не менее 5 метров — при скорости 161—200 км/ч.

Работы на пути, соседнем с тем, по которому ожидается проследование скоростного пассажирского поезда, должны быть прекращены и работающие отойти на обочину этого пути за 5 минут до его прохода. Возобновлять работы на этих путях до проследования скоростного пассажирского поезда запрещается.

- На участках обращения скоростных пассажирских поездов для обеспечения безопасности людей, обслуживающих рабочие поезда и находящихся на открытом подвижном составе, руководитель работ обязан при следовании по перегону или при выполнении работ за 10 минут до прохода по соседнему пути скоростного пассажирского поезда прекратить работы, остановить рабочий поезд и за 5 минут все работники, кроме механиков путевых машин, должны уйти с пути и с открытого подвижного состава в сторону на безопасное расстояние.

- Механики путевых машин за 10 минут до прохода скоростного пассажирского поезда должны прекратить работы и привести рабочие органы машины со стороны соседнего пути в габаритное положение, принять необходимые меры к безопасному проследованию этого поезда, оставаясь в кабинах управления.

7.1.1. Для обслуживания скоростных пассажирских поездов назначаются специально выделенные и подготовленные локомотивы.

Для скоростей движения до 160 км/ч: электровозы — ЧС6, ЧС7, ЧС200 (постоянный ток), ЧС8 (переменный ток); тепловозы: — ТЭП70, ТЭП80.

Для скоростей движения до 200 км/ч: электровозы ЧС200, ЭШ00 (постоянный ток), ЭП200 (переменный ток).

Пробег электровозов и тепловозов от начала эксплуатации, после капитальных ремонтов КР-1, КР-2, текущего ремонта ТР-3 должен быть не менее пробега, установленного до второго текущего ремонта ТР-1, но не более 300 тыс. км.

109

7.1.2. Новые локомотивы и локомотивы после ремонтов КР-1, КР-2, ТР-3, которые выдаются для скоростного пассажирского движения, должны быть осмотрены и приняты комиссией в составе: начальника локомотивного депо (председатель), приемщика локомотивов и машиниста-инструктора. При этом должно производиться частичное техническое диагностирование оборудования в соответствии с Технологической инструкцией по проведению ТО-2, ТО-3, ТР-1 с применением средств технического диагностирования.

Признанные комиссией годными для следования со скоростными пассажирскими поездами локомотивы должны быть обкатаны на эксплуатационном участке одиночным следованием с достижением установленной для них максимальной скорости, в порядке, определяемом начальником железной дороги и обеспечивающем пропуск локомотива как скоростного пассажирского поезда, и с соблюдением требований настоящей Инструкции. При положительных результатах обкаточных поездок комиссией оформляется акт в 3-х экземплярах на пригодность локомотива для обслуживания скоростных пассажирских поездов. Один экземпляр акта постоянно хранится на локомотиве, вклеенный в журнал технического состояния формы ТУ-152, второй — в депо приписки локомотива, третий — в службе локомотивного хозяйства дороги.

Локомотивы, обслуживающие скоростные пассажирские поезда, после текущих ремонтов ТР-1 и ТР-2 принимаются комиссией под председательством заместителя начальника локомотивного депо с участием приемщика локомотивов и машиниста-инструктора. После технического обслуживания ТО-3 локомотивы принимаются комиссией, возглавляемой приемщиком локомотивов с участием мастера и машиниста-инструктора. После технического обслуживания ТО-2 локомотив должен быть лично осмотрен и принят мастером пункта технического обслуживания. В этих случаях факт приемки отмечается в журнале формы ТУ-152.

Начальники локомотивных депо и их заместители обязаны по графику, утвержденному начальником отделения железной дороги, производить проверку технического состояния локомотивов, выдаваемых под скоростные пассажирские поезда после ТО-2.

Осмотр и проверка действия приборов автоматической локомотивной сигнализации, комплексных локомотивных устройств в безопасности, поездной радиосвязи и скоростемеров должны производиться при каждой выдаче локомотивов под поезда на контрольном пункте АЛС или на пункте технического обслуживания локомотивов с отметкой в журнале формы ТУ-152.

110

- Техническое состояние локомотивов, обслуживающих скоростные пассажирские поезда, при выпуске из капитальных ремонтов КР-1, КР-2, текущих ремонтов ТР-1, ТР-2, ТР-3 и технического обслуживания ТО-2, ТО-3 должно полностью удовлетворять требованиям норм допусков и износов, соответствующих данному виду ремонта и обслуживания. Техническое состояние оборудования должно контролироваться с применением средств технического диагностирования.

- При скорости движения до 160 км/ч колесные пары должны удовлетворять требованиям Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм и следующим дополнительным требованиям: прокат бандажей должен быть не более 5 мм, толщина гребней — не более 33 мм и не менее 28 мм, разница проката у левого и правого колеса одной колесной пары не более 1,5 мм;

толщина бандажей электровозов не менее 50 мм, тепловозов — 45 мм. Толщина обода цельнокатанных колес не менее 40 мм;

разница диаметров бандажей колес по кругу катания у одной колесной пары при обточке ее с выкаткой и без выкатки не более 0,5 мм;

разница диаметров бандажей (колес) у комплекта колесных пар локомотива — не более 5 мм, в одной тележке — не более 3 мм;

в паспорте локомотива должны указываться диаметры колес по кругу катания каждой колесной пары при выпуске его из капитального ремонта и ремонта ТР-3, а также после обточки колесных пар без выкатки и одиночной их смене;

допускается ползун (выбоина) на поверхности катания глубиной не более 0,5 мм.

При скоростях движения 161—200 км/ч колесные пары электровозов ЧС200 должны удовлетворять вышеперечисленным требованиям, а также следующим дополнительным: прокат по кругу катания должен быть не более 2 мм; толщина обода цельнокатанных колес не менее 45 мм; ползуны не допускаются.

Все ежемесячные измерения колесных пар согласно Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм регистрируются в журналах ТУ-28 и ТУ-152.

В буксах колесных пар должна применяться смазка согласно техническим условиям «Смазка пластическая. Буксол». Применение другого типа смазки должно быть согласовано с Департаментом локомотивного хозяйства МПС России.

111

7.1.5.	При скоростях движения до 200 км/ч электровозы ЧС200
должны иметь продольные гидродемпферы «Кони» впредь до разра
ботки более совершенных по техническим параметрам.

Не допускается эксплуатация малой шестерни с пробегом более 1 млн. км и восстановленной способом электрошлакового переплава по технологии Запорожского электровозоремонтного завода.

7.1.6.	Электровозы ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200, ЭП100, ЭП200 должны
иметь исправный электрический тормоз. Техническое состояние тор
моза должно проверяться при ТО-2 и ТО-3 с применением стендового
оборудования или переносных средств контроля.

При скоростях движения до 160 км/ч с составами из пассажирских вагонов на тележках типа КВЗ-ЦНИИ, КВЗ-ЦНИИ-М с колодочным тормозом зарядное давление в тормозной магистрали локомотива при поездном положении ручки крана машиниста должно быть в пределах 0,55—0,56 МПа (5,5—5,6 кГс/кв.см).

7.1.7.	Локомотивы должны быть оборудованы:
скоростемерами, конструкция которых утверждена Департаментом

локомотивного хозяйства МПС России, со шкалой измерения не менее 200 км/ч;

поездной радиосвязью;

радиосвязью машиниста поездного локомотива с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда и помощником машиниста при выходе его из кабины;

устройствами автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН);

комплексными локомотивными устройствами безопасности с возможностью приема сигналов многозначной автоматической локомотивной сигнализации (АЛС-ЕН);

системой автоматического управления торможением поезда, в том числе с использованием точечного радиоканала;

электропневматическими тормозами;

краном машиниста №395 с выпускным клапаном без мягкого резинового уплотнения;

скоростным регулятором тормозного нажатия на каждой секции электровозов, которые разрешается не включать при обеспеченности тормозного нажатия поезда в соответствии с нормативами по тормозам к действующему графику движения;

гребневыми высокофосфористыми чугунными колодками на тепловозах без включения скоростного режима;

лобовыми и боковыми (ветровыми) стеклами кабины машиниста из высокопрочного стекла (на тепловозах допускается применение орг-

112

стекла) и зеркалами заднего обзора. Лобовые стекла должны быть с электроподогревом;

замком против самопроизвольного подъема токоприемников (кроме токоприемников TSP-6M);

устройствами для электроотопления пассажирских вагонов.

7.1.8. На электроподвижном составе должны применяться токоприемники с приведенной массой.

Таблица

| Объект применения токоприемника | Род тока | Наибольшая приведенная масса токоприемника, кг |
| --- | --- | --- |
| Электровоз, работающий на одном токоприемнике | Постоянный | 28 |
| Электровоз, работающий на двух токоприемниках, электропоезд | Постоянный | 26 |
| Электровоз или электропоезд | Постоянный | 22 |

Примечание. При оптимальном выборе демпфирующих устройств и подрессоривания контактных элементов (полозов), а также использования электрического запараллеливания рабочих токоприемников допускается увеличение приведенной массы токоприемников на 20%.

7.1.9.	Скоростной электроподвижной состав оборудуется следую
щими типами токоприемников:

2SLS-1 — электровозы переменного тока ЧС8:

17РР-2(5) — электровозы постоянного тока ЧС7, ЧС6;

TSP-6M — электровозы ЧС200 и электропоезда ЭР200;

ТАсС-2 — электровозы постоянного и переменного тока ЭП100 и ЭП200, впредь до разработки более совершенных по техническим параметрам.

7.1.10.	Конструкция подъемного механизма в рабочем диапазоне
токоприемника должна обеспечивать:

при ударе токосъемного узла токоприемника его самопроизвольное опускание;

для токоприемников переменного тока среднее статическое нажатие 70 Н (7 кГс), при этом активное (при подъеме) нажатие не ниже 60 Н (6 кГс), пассивное (при опускании) — не выше 80 Н (8 кГс);

для токоприемников постоянного тока эти показатели соответственно: 90, 75 и 100 Н (9, 7, 5 и 10 кГс).

Механизм токоприемников должен иметь возможность увеличения нажатия на 20Н (2 кГс) в осенне-зимний период эксплуатации.

113

- Два раза в год необходимо осуществлять регулировку скорости подъема и опускания токоприемников на стоянке в соответствии с действующими нормативами.

- Режимы съема токовых нагрузок на стоянке, при трогании и в движении должны соответствовать Инструкции о порядке работы токоприемников электроподвижного состава.

- Техническое обслуживание локомотивов ТО-2, ТО-3 и ремонт ТР-1, ТР-2, ТР-3 должны проводиться по разработанному начальником локомотивного депо и утвержденному начальником службы локомотивного хозяйства технологическому процессу. Объем обязательных работ устанавливается нормативными актами по обслуживанию локомотивов МПС России, и соответствующими инструкциями завода-изготовителя ЧС6, ЧС200, ЧС7, ЧС8, ЭШОО, ЭП200, ТЭП70, ТЭП80; по обслуживанию тормозного оборудования — Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог и Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава; по обслуживанию автосцепного оборудования — Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства; по обслуживанию устройств безопасности — соответствующими инструкциями по техническому обслуживанию устройств безопасности.

Объем обязательных работ конкретных серий локомотивов утверждает начальник службы локомотивного хозяйства.

7.1.14.	При технических осмотрах и ремонте обязательна полная
проверка технического состояния оборудования в соответствии с Тех
нологической инструкцией по проведению ТО-2, ТО-3, ТР-1 с приме
нением средств технического диагностирования. При этом средства
технической диагностики должны быть метрологически аттестованы и
иметь свидетельства (сертификаты) аттестации.

7.1.15.	При техническом обслуживании ТО-2 особо внимательно
должны быть проверены:

рамы тележек — на выявление трещин в сварных швах и других местах;

колесные пары — на выявление трещин видимых частей осей, центров, бандажей, цельнокатанных колес;

поверхности катания бандажных и цельнокатанных колес с целью выявления трещин, раковин, ползунов и других дефектов;

буксы и буксовые подшипники (по нагреву);

узлы и детали буксового рессорного подвешивания;

114

гидродемпферы буксового и кузовного рессорного подвешивания и узлы их крепления. Гидродемпферы, имеющие течь смазки, должны быть заменены исправными, проверенными на стенде;

люлечные болты, поводки, пружины и другие детали кузовного рессорного подвешивания;

боковые опоры кузова;

тяговой редуктор, его подвеска и детали тяговой передачи;

корпуса редукторов — на выявление трещин в сварных швах и других местах;

подшипники тяговой передачи (по нагреву);

заземляющие устройства и подходящие к ним провода;

узлы и детали сцепного устройства локомотивов;

крепление тяговых двигателей к раме тележки;

сцепка между секциями, горизонтальные и вертикальные упоры сцепки между секциями электровозов ЧС6, ЧС200 и ЧС8;

детали балансирной связи колесных пар с рамой тележки электровозов ЭШОО, ЭП200 и тепловоза ТЭП80;

крепление приемных катушек АЛС и антенных устройств радиосвязи;

предохранительные скобы, тросики и другие устройства, предотвращающие падение оборудования на путь;

наличие смазки в буксовых направляющих, корпусах тяговых редукторов, боковых опорах, ваннах шкворня;

состояние и действие пневматических и электропневматических тормозов;

скоростные регуляторы тормозного нажатия на электровозах;

сползание тормозных колодок с поверхности катания бандажей (колеса), которое не допускается;

тормозная рычажная передача и тормозные колодки (колодки тол-,иной менее 25 мм должны быть заменены);

щеточный аппарат, коллекторы и токосъемные устройства тяговых двигателей, вспомогательных машин, заземляющих устройств;

подшипники тяговых генераторов и электродвигателей (по нагреву), фупповые переключатели и их контакторные элементы, электромагнитные и электропневматические контакторы, высоковольтные контакторные элементы переключателей ступеней, целостность предохранительной мембраны переключателя ступеней;

статические преобразователи и устройства их охлаждения;

контролеры машиниста, промежуточные контролеры, защитная аппаратура, главные и быстродействующие выключатели, реле;

противобоксовочная защита;

115

устройства автоматической локомотивной сигнализации, комплексные локомотивные устройства безопасности, поездная радиосвязь, радиосвязь с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда, скоростемеры;

источники питания цепей управления;

прожектор, электрические цепи освещения и сигнализации;

крышевое оборудование и токоприемники со снятием характеристик;

компрессор и его соединение с электродвигателем;

состояние и крепление лобовых стекол, стеклоочистителей;

состояние и наличие инвентаря и инструмента.

Проверяется и регулируется работа песочниц.

- При техническом обслуживании ТО-3 подлежат тщательной проверке узлы, перечисленные в пункте 7.1.15 настоящей Инструкции. Кроме того, должны проверяться буксовые подшипники и подшипники редуктора при вывешенных вращающихся колесных парах с использованием средств и методов вибродиагностирования.

- При текущем ремонте ТР-1 подлежат тщательной проверке узлы, перечисленные в пунктах 7.1.15 и 7.1.16 настоящей Инструкции. Кроме того, должны производиться:

снятие с локомотивов гидродемпферов с их ревизией и проверкой на стенде до скоростей 0,6 м/с (производится через ТР-1). До разработки и оснащения депо соответствующим стендом проверку допускается производить со скоростями перемещения штока до 0,1 м/с;

проверка состояния корпусов редукторов и анализ в них смазки;

проверка работы группового переключателя, переключателя ступеней, промежуточного контролера с контролем развертки;

проверка крепления шкворней кузова и шкворня сцепки между секциями.

При ТР-1 должна производиться корректировка величины диаметра круга катания колес, вводимой в электронный скоростемер по данным замеров.

7.1.18.	При текущем ремонте ТР-2 помимо работ по пунктам 7.1.15,
7.1.16, 7.1.17 настоящей Инструкции должны производиться внешний
осмотр буксового подшипника, состояние смазки со снятием буксовой
крышки и упругого осевого упора и при необходимости ее добавление
согласно требованиям Инструкции по содержанию и ремонту узлов с
подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного
состава и Инструкции по применению смазочных материалов на локо
мотивах и моторвагонном подвижном составе.

116

7.1.19.	После выполнения технического обслуживания ТО-2, ТО-3
электровоз должен быть проверен под высоким напряжением.

После текущих ремонтов ТР-1 и ТР-2 производится обкатка локомотивов с обычными нескоростными поездами.

7.1.20.	На локомотивы скоростных пассажирских поездов должны
назначаться локомотивные бригады из числа машинистов первого
класса квалификации, имеющие предшествующий опыт работы не
менее одного года по обслуживанию скорых пассажирских поездов и
помощников машиниста с правом управления локомотивом. Локомо
тивные бригады, обслуживающие скоростные пассажирские поезда,
должны проходить в установленном порядке профессиональный от
бор и медицинские осмотры.

Изменения в составе локомотивных бригад, обслуживающих скоростные пассажирские поезда, могут допускаться, как исключение, только с личного разрешения начальника локомотивного депо.

- При приеме-сдаче локомотива в основном депо, в пунктах оборота, в пунктах смены локомотивных бригад, а также в пути следования на остановках локомотивная бригада обязана обратить особое внимание на состояние: колесных пар, подшипников букс и редуктора (по нагреву), подвески тяговых двигателей и редуктора, деталей тяговой передачи, гидроамортизаторов, деталей крепления катушек АЛС, тормозной рычажной передачи и рессорного подвешивания.

- Осмотр токоприемников производится специально выделенными работниками локомотивного депо, причем для электроподвижного состава, реализующего скорости движения 161—200 км/ч, перед каждым рейсом с обязательной проверкой наличия аэродинамических стабилизаторов (экранов) и предохранительных штифтов на авторегу-лируемых токоприемниках TSP-6M, и комиссионно работниками локомотивного депо и дистанции электроснабжения — еженедельно.

Одновременно с осмотром измеряется максимальное и минимальное статическое нажатие на контактный провод в диапазоне рабочей высоты; при этом должен производиться осмотр состояния полозов, кареток и демпфирующих устройств (при их наличии).

Разница между активной и пассивной составляющими нажатия (соответственно при подъеме и опускании токоприемника) должна быть не более 25 Н (2,5 кГс) для токоприемников 17РР-2(5) и не более 20 Н (2 кГс) для токоприемников других серий.

7.1.23.	Машинист обязан по прибытии в депо или пункт осмотра,
при постановке локомотива на техническое обслуживание или плано
вый ремонт, кроме записи в журнал ТУ-152 и ТУ-28, доложить масте
ру пункта технического обслуживания (цеха периодического ремонта)

117

о состоянии локомотива и обнаруженных в пути следования неисправностях.

7.2.1.	Вагон с радиокупе (штабной) оборудуется локомотивной ра
диостанцией и комплектуется носимой радиостанцией для связи на
чальника (механика-бригадира) пассажирского поезда с машинистом
локомотива, а при скоростях движения 161—200 км/ч носимой радио
станцией комплектуется и хвостовой вагон для связи проводника ва
гона с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда.

Как исключение, допускается разовая постановка в составы поездов, следующих со скоростями до 160 км/ч, служебно-технических вагонов, удовлетворяющих требованиям настоящей Инструкции, но имеющих автономное электроснабжение, и переходные площадки без баллонов резиновых суфле, генераторные приводы от оси колесной пары ЕЮК-160-1М, ВБА-32-4, ТК-2, ТРК. Вагоны с приводом типа ТРК или ТК-2 от торца оси колесной пары должны быть с узлом крепления ведущего шкива зубчатой фиксацией и иметь дополнительную предохранительную скобу в подвеске генератора или конструкцию крепления генератора с опиранием на кронштейны тележки.

Порядок следования скоростных пассажирских поездов, в состав которых включаются вагоны других государств, устанавливается соответствующими нормативными актами МПС России.

7.2.2.	Для скоростей движения 141—200 км/ч должны использоваться
колесные пары по ГОСТ 4835-РУ-1-950 с осями типа РУ-1, РУ-Ш-950 с
осями типа РУ-1Ш с торцевым креплением подшипников тарельчатой
шайбой и четырьмя болтами М20, удовлетворяющие требованиям Ин
струкции по осмотру, освидетельствованию и формированию вагон
ных колесных пар и следующим дополнительным требованиям:

оси должны быть точеные и накатанные по всей длине;

колесные пары должны подвергаться динамической балансировке;

значение допускаемого дисбаланса в плоскости каждого колеса относительно оси, проходящей через центры кругов катания колес должно быть не более 6 Нм (кгс м) — для скоростей движения 141—160 км/ч и 3 Нм (0,3 кгс м) — для скоростей движения 161—200 км/ч;

толщина гребней колес: в эксплуатации не менее 30 мм и не более 33 мм, при текущем отцепочном ремонте 31—33 мм, при капитальном и деповском ремонтах 32—33 мм;

толщина ободов колес: в эксплуатации не менее 40 мм, при текущем отцепочном ремонте не менее 42 мм, при деповском ремонте не менее 45 мм и капитальном ремонте не менее 55 мм;

118

равномерный прокат всех колесных пар при выпуске из капитального и деповского ремонтов должен быть нулевым, из текущего отце-почного ремонта не более 3 мм, в эксплуатации не более 5 мм;

неравномерный прокат колесных пар при отправлении с пунктов формирования и оборота: для скоростей 141—160 км/ч — не более 1,5 мм, редукторных колесных пар — не более 1 мм; для скоростей 161—200 км/ч — не более 1 мм; при выпуске вагонов из текущего от-цепочного ремонта у колесных пар не выкатываемых из-под вагона:

для скоростей 141—160 км/ч — не более 1 мм, для скоростей 161— 200 км/ч — не более 0,5 мм; подкатываемых под вагон: для скоростей 141—160 км/ч — не более 0,5 мм, для скоростей 161—200 км/ч — не более 0,3 мм;

ползуны на поверхности катания колес при отправлении вагонов из пункта формирования и оборота не допускаются;

при обнаружении в пути следования ползуна глубиной не более 1,0 мм разрешается такой вагон без отцепки от поезда довести со скоростью не более 140 км/ч до ближайшего пункта технического обслуживания ПТО, имеющего средства для смены колесных пар;

при обнаружении ползуна глубиной свыше 1 мм — руководствоваться требованиями пункта 10.3 ПТЭ.

При выпуске вагонов из всех видов ремонтов не допускается подкатывать под вагоны или оставлять под ними колесные пары с разницей диаметров колес по кругу катания:

при скоростях движения 141—160 км/ч у двух тележек четырехосного вагона более 20 мм, а у одной тележки — более 10 мм;

при скоростях движения 161—200 км/ч у двух тележек четырехосного вагона более 15 мм, а у одной тележки — более 7,5 мм.

Остальные требования должны удовлетворять Инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар.

В соответствии с Инструктивными указаниями по осмотру, ремонту и эксплуатации буксовых узлов с роликовыми подшипниками на правых верхних болтах крепительной крышки буксы правой шейки оси колесных пар, отвечающих настоящим требованиям, дополнительно устанавливается бирка, на которой для скоростей движения до 160 км/ч и до 200 км/ч должно быть выбито соответственно: «160 км/ч» и «200 км/ч». Бирка должна сохраняться на весь период эксплуатации вагонов с указанными скоростями.

7.2.3. Тормозное оборудование для скоростей 141—200 км/ч должно иметь:

119

электропневматический тормоз с воздухораспределителем 292.001 и электровоздухораспределителем 305.000;

противоюзное устройство (у вагонов с дисковыми тормозами);

рычажную передачу, имеющую автоматический регулятор, необходимые поддерживающие и предохранительные устройства от падения деталей на путь, чеки тормозных колодок, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1203-75 с клеймом завода-изготовителя, закрепленные шплинтом, установленным в верхнюю часть тормозного башмака. Шарнирные соединения рычажной передачи должны быть оборудованы втулками, изготовленными согласно Техническим условиям «Втулки из порошкового легированного материала»;

тройник 573П воздушной магистрали;

тормозные композиционные колодки шифра 328-303 на всех осях (на торце красная полоса).

7.2.6.	Автосцепное устройство вагонов для скоростей 161—200 км/ч
должно:

иметь автосцепку жесткого типа, исключающую возможность относительных перемещений сцепленных автосцепок в вертикальной плоскости. До внедрения автосцепки жесткого типа допускается применение автосцепки СА-3 с нижним ограничителем вертикальных перемещений с разрешения МПС России;

иметь центрирующее устройство с эластичной опорой хвостовика автосцепки;

иметь резинометаллический поглощающий аппарат типа Р-5П;

иметь передний упор и ударную розетку, обеспечивающие возможность установки центрирующего устройства как для автосцепки жесткого типа, так и серийных устройств по чертежу 518.00.020-0 и 2.12.70.03, и допускать максимальный ход поглощающего аппарата не менее 100 мм;

иметь расцепной привод, предотвращающий расцепление автосцепок при их изломе, при утере соединительного клина или в других случаях, когда одна из автосцепок удерживается на другой (исправной) за счет ограничителя вертикальных перемещений;

обеспечивать возможность его замены на серийное автосцепное устройство СА-3 нежесткого или полужесткого типа с центрирующей балочкой жесткого типа по чертежу 2.12.70.03;

буфера должны обеспечивать полный ход не менее 198 мм и суммарное усилие распора буферов и упругих площадок при сцепленных автосцепках 20+2 кН (2+0.2 тс).

7.2.7.	Гидравлические гасители колебаний должны быть конструк
ции АО ТВЗ двухстороннего действия с ходом поршня не менее

120

190 мм (по чертежу 45.30.045). Допускается применение других гидрогасителей, коэффициенты демпфирования которых должны удовлетворять требованиям норм МПС России.

- Для обеспечения скоростей движения до 200 км/ч предназначены электропоезда ЭР200, срок службы которых от начала эксплуатации не превышает 20 лет.

- Тормозные средства электропоезда ЭР200 должны обеспечивать при скорости 200 км/ч тормозной путь при экстренном торможении не более:

на спуске до 0,006 — 2300 м;

на спуске от 0,006 (включительно) до 0,010 — 2400 м.

- На электропоезда должны назначаться локомотивные бригады из машинистов первого класса квалификации и помощников машиниста с правом управления, имеющие опыт обслуживания электропоездов, прошедших профотбор и медосвидетельствование для работы с интенсивными технологиями. Поезд сопровождает мастер электропоезда с бригадой слесарей.

- Нормативные межремонтные периоды, объемы работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а также нормы допусков и износов основных узлов электропоездов устанавливаются МПС России.

- Текущие ремонты и техническое обслуживание всех видов производятся в локомотивных депо, определенных приказом начальника железной дороги, и имеющих необходимые производственные площади и технологическое оборудование в соответствии с требованиями, установленными МПС России.

- Локомотивные депо должны иметь специализированные пути, оборудованные системами электро- и водоснабжения и позволяющие обеспечивать возможность подъезда спецтранспорта для откачки накопительных баков туалетов. Пути отстоя депо должны быть оборудованы средствами пожаротушения и мусоросборниками. Должна быть обеспечена охрана электропоездов.

- В процессе эксплуатации электропоездов локомотивное депо должно обеспечивать:

выполнение технического обслуживания и текущего ремонта в установленные сроки;

осмотр, проверку действия и ремонт автоматической локомотивной сигнализации, устройств безопасности, скоростемеров, поездной радиосвязи, тормозов, автотормозных устройств в объеме инструкций по техническому обслуживанию и ремонту указанных технических средств;

121

проверку характеристик гидравлических гасителей колебаний в соответствии с требованиями, установленными МПС России;

проверку характеристик токоприемников согласно пунктам 7.1.8— 7.1.12 настоящей Инструкции;

обмывку, очистку, оттаивание снега (наледи);

очистку, промывку и заправку дезинфицирующим раствором накопительных баков туалетов.

7.3.8.	При техническом обслуживании ТО-1, ТО-2, ТО-3 особое
внимание должно быть уделено состоянию:

элементов буксового подвешивания и пневмоподвешивания тележек;

буксовых узлов и подшипниковых узлов тягового привода;

гидравлических гасителей колебаний;

колесных пар и элементов тягового привода: резино-кордной

муфты, подвески редуктора и тягового двигателя. Уровень смазки в редукторе контролируется с помощью щупа;

заземляющих устройств и подводящих к ним проводов;

крепления датчиков пути и скорости, приемных катушек автоматической локомотивной сигнализации, устройств безопасности и антенных устройств;

несущих элементов тележек (отсутствие в них трещин, отколов, из-носов, превышающих нормы);

узлов крепления статического преобразователя на поперечных балках рамы кузова, а также узлов крепления тиристорного регулятора на раме кузова;

узлов крепления кронштейнов гидродемпферов и кронштейнов крепления тяговых поводков на кузове (отсутствие в них трещин, отколов);

тормозных дисков, накладок, очищающих колодок;

противоюзного устройства;

токоприемников;

стеклоочистителей.

7.3.9.	Колесные пары должны удовлетворять требованиям Техноло
гической инструкции ТИ 730 — Техническое обслуживание и текущий
ремонт электропоезда ЭР200 и следующим дополнительным требова
ниям:

толщина гребня должна быть не менее 28 мм, толщина обода колеса не менее 40 мм, прокат по кругу катания не более 3 мм;

разница диаметров колес по кругу катания у одной колесной пары при обточке с выкаткой колесной пары — не более 0,5 мм, без выкатки — не более 1,0 мм;

122

разница диаметров колес у комплекта колесных пар вагона — не более 5 мм, а у одной тележки — не более 3 мм.

При наличии ползунов (выбоин) на поверхности катания глубиной до 0,5 мм скорость движения не должна превышать 160 км/ч.

7.3.10.	Перед выдачей электропоезда из основного и оборотного
депо должно быть проверено его тормозное оборудование, произведе
но опробование тормозов в соответствии с Инструкцией по эксплуата
ции тормозов подвижного состава железных дорог и действие проти
вогазных устройств.

Устройства автоматической локомотивной сигнализации и устройства безопасности, поездная радиосвязь и скоростемеры должны проверяться каждый раз по прибытию электропоезда в депо и при выдаче его под поезд.

- После производства текущего ремонта ТР-2 и ТР-3 должна быть произведена обкатка электропоезда на главных путях.

- После производства технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1 должно быть произведено опробование работы оборудования под высоким напряжением с обкаткой электропоезда на деповских путях.

- Из текущего ремонта ТР-1, ТР-2, ТР-3 электропоезд принимается в соответствии с Правилами текущего ремонта и технического обслуживания электропоездов.

- Электропоезд перед выдачей из технического обслуживания ТО-2 должен быть осмотрен и принят мастером цеха и приемщиками локомотивов.

Проверка качества производства технического обслуживания ТО-2 осуществляется один раз в 15 дней руководителями депо по графику, утвержденному начальником локомотивного отдела отделения дороги. Результаты осмотра записываются в книге формы ТУ-152.

9.1. При отправлении со станции скоростного пассажирского поезда, сформированного из вагонов, двери которых автоматически закрываются при трогании поезда, проводники вагонов обязаны закрыть боковые двери вагонов, о чем начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда докладывает машинисту поезда по радиосвязи в момент проверки машинистом радиосвязи с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда, и в соответствии с пунктом 4.7 Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации наблюдать через тамбурное окно за возможной подачей сигналов при следовании вдоль пассажирской платформы. При этом требование пункта 4.7 указанной Инструкции, обязывающее проводников пассажирских вагонов с радиокупе (штабного) и хвостового (кроме

123

случаев отправления поездов с тупиковых путей) показывать в сторону пассажирской платформы (до конца платформы): днем — свернутый желтый флаг; ночью — ручной фонарь с прозрачно-белым огнем, не применяется.

При пропуске скоростных пассажирских поездов по станциям маневровая работа с выходом на маршрут приема и отправления поезда должна быть прекращена ко времени выхода скоростного поезда с соседней станции, а руководитель маневров должен убедиться и доложить дежурному по станции, что вагоны, оставленные на путях, где производились маневры, закреплены от ухода в соответствии с нормами, установленными ТРА станции.

9.2.	Все операции, связанные с приготовлением маршрутов для
пропуска скоростных пассажирских поездов, должны быть закончены
не менее, чем за 10 минут до прохода поезда.

Перевод стрелок, входящих в маршрут сквозного пропуска скоростного пассажирского поезда, для установки новых маршрутов может производиться только после проследования поездом станции.

- Дежурные по станции, сигналисты и другие работники станции, в обязанность которых входит встречать и провожать поезда, не позже, чем за 3 минуты до проследования скоростного пассажирского поезда должны находиться в установленных для встречи местах и при этом не приближаться к крайнему рельсу пути, по которому следует этот поезд, на расстояние менее 5 м.

- Выгруженные или подготовленные к погрузке багаж и почта, почтово-багажные тележки, а также другие грузы или предметы, находящиеся на пассажирских платформах, расположенных у пути, по которому пропускается скоростной пассажирской поезд, перед его проходом должны быть размещены на расстоянии не менее 2 м от края платформы этого пути, а тележки, кроме того, закреплены.

- Не менее, чем за 10 минут до прохода скоростного пассажирского поезда все съемные подвижные единицы (ремонтные вышки, путевые вагончики, съемные дефектоскопные тележки) должны быть сняты с путей, входящих в маршрут следования этого поезда, а так же с путей, имеющих выход на этот маршрут, и закреплены.

Запрещается выезд на перегон съемных единиц, а также моторно-рельсового транспорта несъемного типа, если до прохода скоростного пассажирского поезда остается менее 30 минут.

9.6.	На пассажирских платформах станций и остановочных пунк
тов, у билетных касс, переходах через пути, на переездах должны быть
вывешены объявления о времени проследования скоростного пасса
жирского поезда и предупреждения людей об особой осторожности

124

при их проходе. При этом дежурные работники, а также пассажиры, ожидающие поезда на платформах, должны отходить от края платформы на безопасное расстояние (не менее 2 м).

- Дежурные по станциям, вокзалам, платформам заблаговременно оповещают пассажиров, проводников стоящих поездов, работников станций о приближении скоростного пассажирского поезда и запрещении нахождения людей в опасной зоне. Оповещение осуществляется по связи для информации пассажиров за 15 минут до прохода скоростного пассажирского поезда путем трехкратного повторения сообщения с интервалом 5 минут. При отсутствии или неисправности на станции устройств связи для информации пассажиров извещение о проследовании скоростных пассажирских поездов должно осуществляться с помощью мегафонов.

- Проводники стоящих на станциях пассажирских поездов перед проходом по смежному пути скоростного пассажирского поезда обязаны закрыть с этой стороны двери вагонов и предупредить пассажиров о следовании такого поезда.

- На двухпутных и по смежному пути на многопутных перегонах не разрешается скрещение скоростных пассажирских поездов с грузовыми, в составе которых имеются: вагоны с грузами всех степеней боковой негабаритности, полувагоны, платформы, думкары с сыпучими грузами (песок, щебень, уголь и другие сыпучие грузы), а также с окатышами.

9.10.	При сквозном пропуске по станции скоростные пассажирские
поезда должны следовать по главным путям. В исключительных слу
чаях пропуск такого поезда по боковому приемо-отправочному пути
станции, а также по неправильному пути на перегоне, может быть раз
решен начальником отделения железной дороги или его заместителем.

Скорость поезда при следовании по неправильному пути не должна превышать 120 км/ч, а при проходе переезда, если он оборудован автоматическими устройствами сигнализации и заграждения только по правильному пути, скорость поезда не должна быть более 40 км/ч. Об отправлении скоростного пассажирского поезда по неправильному пути или с отклонением от расписания, дежурные по переездам должны быть извещены по телефону.

Порядок пропуска скоростных пассажирских поездов по станциям, на которых расстояния между осями главных и смежных с ними путей менее 6850 мм, устанавливается техническо-распорядительными актами станций.

9.11.	Поездной диспетчер при вступлении скоростного пассажирского
поезда на диспетчерский участок должен сообщить машинисту о порядке

125

пропуска поезда по участку. В случае невозможности передачи по радиосвязи сообщения машинисту локомотива скоростного пассажирского поезда о предстоящем пропуске его по боковому приемо-отправочному пути поезд по указанию поездного диспетчера останавливается на предыдущей станции. После остановки машинисту локомотива по радиосвязи, а при неисправности — через работника станции, должно быть передано сообщение о предстоящем пропуске его на соседней станции по боковому пути. В таком же порядке (после остановки поезда на станции) машинистам локомотивов всех скоростных пассажирских поездов передаются сообщения о непредвиденно возникших предупреждениях. При возникновении необходимости пропуска скоростного пассажирского поезда по боковому приемо-отправочному пути, когда он уже находится на прилегающем к станции перегоне, поезд должен быть остановлен у запрещающего входного сигнала, а после открытия его принят на станцию.

- При необходимости остановки скоростного пассажирского поезда на станции, не предусмотренной расписанием, поездной диспетчер или дежурный по станции, где намечается остановка, заблаговременно предупреждает об этом машиниста по поездной радиосвязи.

- При отклонении скоростного поезда от расписания разрешается пропуск его только с межпоездными интервалами, не менее заложенных в графике движения поездов для данного поезда. В случае отказа локомотивных устройств АЛС машинист сообщает об этом по радиосвязи дежурному по станции, поездному диспетчеру и до восстановления работы устройства АЛС следует со скоростью не более 120 км/ч, руководствуясь показаниями путевых светофоров и требованиями, предусмотренными в Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации.

При неисправности радиосвязи машинист обязан остановить поезд на ближайшей станции и доложить об этом поездному диспетчеру через дежурного по станции.

- Скоростные пассажирские поезда должны сопровождаться уполномоченными работниками отделения железной дороги, локомотивных и вагонных депо, дистанций пути, электроснабжения, сигнализации и связи по графикам, утвержденным начальниками отделений железных дорог. Проезд в передней кабине локомотивов скоростных пассажирских поездов лиц, имеющих право проезда на локомотиве, разрешается не более 2-х человек (включая машиниста-инструктора).

- При встречном движении скоростных пассажирских поездов или скоростного пассажирского поезда с другими пассажирскими или грузовыми поездами боковые окна кабины машиниста обоих поездов со стороны встречи должны быть закрыты.

126

Из Инструкции осмотрщику вагонов

(утверждена МПС России 10 декабря 1996 г. № ЦВ-ЦЛ-408)

3.2. Колесные пары.

3.2.1. Запрещается выпускать в эксплуатацию и допускать к следованию в поездах вагоны после сходов, с трещиной в любой части оси колесной пары или трещиной в ободе, диске и ступицы колеса, при наличии остроконечного наката на гребне колесной пары, а также при следующих износах и повреждениях колесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути и подвижного состава:

1)	при скоростях движения свыше 120 км/ч до 140 км/ч;
прокат по кругу катания более 5 мм у пассажирских вагонов;
толщина гребня более 33 мм и менее 28 мм при измерении на рас
стоянии 18 мм от вершины гребня;

2)	при скоростях движения до 120 км/ч;

прокат по кругу катания у пассажирских вагонов в поездах дальнего следования более 7 мм; у пассажирских вагонов в поездах местного и пригородного сообщения более 8 мм; у вагонов рефрижераторного парка и грузовых вагонов более 9 мм;

толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм — при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня.

У колесных пар с приводом редуктора от торца шейки оси в вагонах, обращающихся со скоростью свыше 120 км/ч, равномерный прокат допускается не более 4 мм.

В пунктах формирования и оборота пассажирских поездов, а также на ПТО промежуточных станций колесные пары с неравномерным прокатом более 2 мм, а колесные пары с редуктором от торца шейки оси и шкивами ТРКП, ТК-2 более 1,0 мм должны быть выкачены для обточки и полного освидетельствования. Для подтверждения наличия неравномерного проката вагоны следует перекатить и произвести дополнительные замеры.

При обнаружении на ПТО в грузовых вагонах колесных пар с неравномерным прокатом свыше 3 мм вагон также отцепляют для смены колесных пар.

Неравномерный прокат проверяют путем измерения его в сечении с максимальным износом и с каждой стороны от этого сечения на расстоянии до 500 мм;

- вертикальный подрез гребня высотой более 18 мм, измеряемый специальным шаблоном;

- ползун (выбоина) более 1 мм на поверхности катания колес.

127

При обнаружении в пути следования вагона ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда до ближайшего ПТО, имеющего средства для смены колесных пар: пассажирский со скоростью не выше 100 км/ч, грузовой — не выше 70 км/ч.

При глубине ползуна от 2 до 6 мм разрешается следование поезда со скоростью 15 км/ч, а при ползуне от 6 до 12 мм — со скоростью 10 км/ч до ближайшей станции, где колесная пара должна быть заменена.

При ползуне свыше 12 мм разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии исключения возможности вращения колесной пары (с применением тормозных башмаков или ручного тормоза);

- протертость средней части оси глубиной более 2,5 мм;

- следы контакта с электродом или электросварочным проводом в любой части оси;

- сдвиг или ослабление ступицы колеса на подступичной части оси. Признаком ослабления ступицы колеса на оси является выделение из-под ступицы ржавчины или масла с внутренней стороны колеса по всему периметру в месте сопряжения. Признаками сдвига ступицы колеса на оси служит полоска ржавчины или блестящая полоска на поверхности металла с внутренней стороны ступицы (при сдвиге колеса наружу), полоска ржавчины или блестящая полоска на оси с противоположной стороны ступицы (при сдвиге колеса внутрь).

При наличии хотя бы одного из указанных признаков необходимо заменить колесную пару и отправить ее в ремонт;

- выщербина на поверхности катания колеса глубиной более 10 мм или длиной более 50 мм у грузовых вагонов и более 25 мм у пассажирских вагонов. Трещина в выщербине или расслоение, идущее вглубь металла, не допускаются. Толщина обода колеса в месте выщербины не должна быть менее допускаемой. Выщербины глубиной до 1 мм не бракуются независимо от их длины;

- кольцевые выработки на поверхности катания колеса глубиной у основания гребня более 1 мм, на уклоне 1:7 — более 2 мм или шириной более 15 мм.

При наличии кольцевых выработок на других участках поверхности катания, имеющих уклон 1:20, нормы браковки их такие же, как для кольцевых выработок, расположенных у гребня;

- местное уширение обода колеса (раздавливание) более 5 мм;

- поверхностный откол наружной грани обода колеса, включая местный откол кругового наплыва, глубиной (по радиусу колеса) более 10 мм, или ширина оставшейся части обода в месте откола менее

128

120 мм или наличие в поврежденном месте независимо от размеров откола трещины, распространяющей в глубь металла;

12)	повреждение поверхности катания, вызванное смещением ме
талла, («навар») высотой у колесных пар пассажирских вагонов более
0,5 мм, грузовых вагонов более 1 мм.

При обнаружении на промежуточной станции вагонов с колесными парами, имеющими «навар» более указанных размеров, порядок следования вагона такой же, как в п.4;

- выступ металла по круговому периметру гребня в месте перехода его изношенной поверхности к вершине (остроконечный накат);

- толщина обода колеса по кругу катания менее 22 мм у грузовых вагонов, менее 30 мм у пассажирских вагонов, менее 35 мм в поездах, следующих со скоростью свыше 120 км/ч, но не более 140 км/ч.

3.2.2.	У колесных пар пассажирских вагонов, включаемых в пунк
тах формирования в поезда, следующие до пункта оборота на расстоя
ние более 5000 км, кроме того, не допускаются:

прокат по кругу катания более 6 мм;

толщина гребня менее 26 мм, измеряемая на расстоянии 18 мм от его вершины.

- Осмотр колесных пар производить с остукиванием молотком поверхности катания колес.

- Особое внимание должно обращаться на техническое состояние колесных пар, крышки букс которых окрашены красным цветом (наплавленные гребни).

3.3. Буксовый узел.

3.3.1. Запрещается постановка в поезд и следование в нем вагонов, у которых буксовый узел имеет хотя бы одну из следующих неисправностей:

ослабление болта крепления смотровой или крепительной крышки буксы;

повышенный нагрев верхней части корпуса буксы.

Температура верхней части букс по всему составу должна быть примерно одинаковой.

Сравнение температуры букс должно производиться с одной стороны вагона или состава.

5 Сборник материалов по безопасности движения...

129

Таблица 3.1.

| Признаки неисправных буксовых узлов с подшипниками качения | Возможные неисправности |
| --- | --- |
| При встрече поезда с ходу |  |
| Буксы пассажирских и грузовых вагонов |  |
| Колесная пара идет юзом при отжатых тормозных колодках, слышно пощелкивание. | Подшипник разрушен, ролики заклинены и не вращаются. |
| Выброс смазки хлопьями на диск и обод колеса. | Подшипник разрушен. |
| Сильные потеки в зоне смотровой и крепительной крышек. | Подшипник может быть разрушен. |
| Букса у пассажирского вагона перемещается вдоль шейки оси, а у грузового боковая рама тележки вместе с буксой смещены вдоль шейки оси, цвета побежалости, окалина на смотровой или крепительной крышке, деформация крышек. | Подшипник разрушен, повреждение торцового крепления, гайка Ml 10 полностью сошла с шейки оси или оборваны головки болтов М20. |
| Выброс искр пучком со стороны лабиринта. | Проворот внутреннего кольца или разрушение заднего подшипника. |
| Буксы пассажирских вагонов |  |
| Между колесной парой и буксой, а также рамой тележки и колесной парой видны искры, слышен скрежет, пощелкивание. | Излом шейки оси колесной пары. |
| Тележка вибрирует, один ее конец трясет, букса имеет частые вертикальные колебания, слышен резкий стук рычажной передачи, разработаны отверстия в кронштейне для валика подвески башмака, выпали валики рычажной передачи. | Разрушен сепаратор, ролики сгруппировались в нижней части буксы. |
| Буксы грузовых вагонов |  |
| Корпус буксы имеет наклон по отношению к шейке оси; боковая рама тележки опирается на корпус буксы одним краем. | Проворот внутреннего кольца переднего подшипника на шейке оси. |
| При осмотре вагонов во время стоянки поезда |  |
| Буксы пассажирских и грузовых вагонов |  |
| Следы выброса смазки через лабиринтное уплотнение на диск и обод колеса, наружную обшивку пола вагона, детали рычажной передачи. В смазке видны металлические включения (латунь, сталь), потеки смазки в зоне смотровой и крепительной крышек. На задней (лабиринтной) части корпуса буксы имеется валик смазки черного цвета с металлическими включениями (латунь, сталь). | Подшипник разрушен из-за заклинивания роликов, проворота внутреннего кольца, излома перемычек сепаратора, обводнения смазки, излома борта внутреннего кольца, повреждения торцового крепления. Износ центрирующей поверхности сепаратора и изломы перемычек сепаратора, излом борта внутреннего кольца, обводнение смазки, заклинивание роликов. |
| На задней (лабиринтной) части корпуса буксы имеется валик смазки, покрытый пылью, корпус буксы у пассажирского | Повреждено торцовое крепление, сорвана резьба на гайке Ml 10 и шейке оси или оборваны головки болтов М20. |

130

| вагона и боковая рама тележки с буксой у грузового вагона смещены относительно лабиринтного кольца и видна блестящая полоска металла лабиринтного кольца. |  |
| --- | --- |
| Повышенный нагрев в пределах температуры рабочего нагрева любой части буксы в сравнении с другими буксами состава. | Начало разрушения буксы, излишнее количество смазки. |
| На смотровой или крепительной крышке видна окалина, крышка деформирована в виде кругов, либо отдельных выпуклых полос, потертостей, пробоин. | Повреждено торцовое крепление (оборваны болты стопорной планки, изломана планка, гайка отвернулась, или на ней сорвана резьба, или оборваны головки болтов М20 торцовой шайбы). |
| При обстукивании смотровой (крепительной) крышки ниже ее центра слышны дребезжащие звуки или двойные удары (отбои). | Повреждено торцовое крепление (оборваны болты стопорной планки, изломана планка, гайка отвернулась, или на ней сорвана резьба, или оборваны головки болтов торцовой шайбы). |
| Верхняя часть корпуса буксы в сравнении с другими буксами этого состава имеет повышенный равномерный нагрев, из лабиринтного уплотнения вытекает смазка. | В буксе имеются излишки смазки (имеет место непосредственно после ремонта или ревизии буксы). Нагрев может прекратиться после пробега 500—600 км. |
| Передняя часть корпуса буксы нагрета больше задней. | Разрушен передний подшипник. |
| Задняя часть корпуса буксы нагрета больше передней. | Отсутствует зазор между лабиринтной частью корпуса буксы и лабиринтным кольцом или разрушен задний подшипник. |
| Напыление смазки на ступицу колеса, ослабление болтов или появление ржавчины под шайбами болтов крепительной крышки. | Нарушение торцового крепления. |
| Вздутие краски на корпусе буксы сверху, течь смазки коричневого или зеленого цвета. | Разрушение или износ сепаратора. |
| Буксы пассажирских вагонов |  |
| Ослабли болты крепления основания шпинтона, видна ржавчина между рамой тележки и шпинтоном, в основании пружин и рессор, на горизонтальных скользунах. | Может быть разрушен сепаратор, ролики сгруппировались в нижней части буксы. |
| Разработана втулка в кронштейне для валика подвески башмака, валик выпал из отверстия подвески башмака, изломана пружина буксового подвешивания, наличие свежей ржавчины на пружинах центрального подвешивания в месте контакта с над-рессорной балкой, на элементах эллиптической рессоры и в месте контакта пружин буксового подвешивания и основания шпинтона. | Один или оба подшипника могут быть разрушены. |

131

Выделение дыма, появление запаха из
буксы (при приеме с ходу и после останов-
ки поезда в пути следования).

Неисправность полиамидного сепаратора подшипника буксового узла.

3.4. Тележки

3.4.1. Запрещается постановка в поезда и следование в них вагонов, в тележках которых имеется хотя бы одна из следующих неисправностей:

грузовые вагоны

трещина в литой боковой раме, надрессорной балке литой конструкции (вырубки пороков стального литья, произведенные после изготовления надрессорных балок, не служат основанием для браковки); трещина в балансире, соединительной или шкворневой балке трехосной тележки; трещины в консолях соединительной балки четырехосных тележек; трещина в подпятнике, пятнике в видимой для осмотрщика вагонов при осмотре зоне;

трещина в верхнем скользуне, отсутствие или излом колпака скользу-на тележки типа ЦНИИ-ХЗ или планки скользуна трехосных тележек; отсутствие болта крепления колпака скользуна тележки ЦНИИ-ХЗ;

суммарный минимальный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у всех типов четырехосных вагонов, включая хоппер-дозаторы типа ЦНИИ-ДВЗ, более 20 и менее 4 мм, кроме хопперов для перевозки угля, горячего агломерата, апатитов и хоппер-дозаторов ЦНИИ-2 и 1ДНИИ-3, думпкаров ВС-50, у которых зазор должен быть не более 12 и не менее 6 мм, и у думпкаров ВС-80, ВС-82, ВС-85 — не более 20 и не менее 12 мм. Допускается отсутствие зазоров между скользунами одной стороны тележки. Отсутствие зазоров между скользунами по диагонали вагона не допускается; при этом суммарный зазор между скользунами должен быть в пределах, указанных выше;

у восьмиосных цистерн суммарный зазор между скользунами соединительной и шкворневой балок с обеих сторон одного конца цистерны менее 4 и более 15 мм; между соединительной и надрессорной балками с обоих концов одной двухосной тележки — менее 4 и более 20 мм. Не допускается отсутствие зазоров: в двух любых скользунах одной четырехосной тележки с одной стороны цистерны; по диагонали цистерны между скользунами соединительной и шкворневой балок; по диагонали четырехосной тележки между скользунами надрессорной и соединительной балок;

обрыв заклепки фрикционной планки, излом или трещина в клине амортизатора, излом упорного бурта клина амортизатора, наличие трещин в сварном шве приварного упорного ребра клина амортизатора тележки ЦНИИ-ХЗ;

132

обрыв (отсутствие) хотя бы одного болта, соединяющего шкворне-ую балку с поперечными или надрессорными балками трехосных те-ежек;

отсутствие хотя бы одного из валиков, соединяющих балансиры с оботами боковин трехосных тележек или подкаток боковин;

трещина в корпусе фрикционного гасителя колебаний тележек типа КВЗ-1, КВЗ-1М, УВЗ-9М;

обрыв одной заклепки или болта, укрепляющих пятник или подпятник, трещина в верхнем или нижнем поясах и в зоне крайних пятников соединительной балки тележки восьмиосного вагона в кронштейнах тормозного оборудования;

у цистерн для перевозки газов суммарные зазоры в скользунах менее 4 и более 16 мм. При отсутствии зазоров хотя бы с одной стороны одной тележки вагон должен быть отцеплен для проверки износов пятника и подпятника. Зазоры проверяются грузовладельцами перед и после загрузки газовых цистерн;

свободные (ненагруженые) подклиновые пружины и клинья в порожних грузовых вагонах и завышение хотя бы одного клина относительно нижней опорной поверхности надрессорной балки более 10 мм;

пассажирские вагоны

трещины в балках, в сварных швах рамы;

трещины в деталях рессорного и люлечного подвешивания, доступных для визуального контроля при осмотре вагонов или в видимой зоне, трещины предохранительных скоб и неисправности их крепления, трещины поддонов центрального подвешивания тележек КВЗ-5, КВЗ-ЦНИИ и ТВЗ-ЦНИИ-М;

трещины в пятниках, подпятниках, скользунах, неисправность их крепления, трещины в продольных поводках тележек КВЗ-ЦНИИ;

суммарный зазор между горизонтальными скользунами с обеих сторон тележки (кроме тележки КВЗ-ЦНИИ) более 6 или менее 2 мм;

суммарный зазор между вертикальными скользунами (с одной стороны тележки): у тележки типа ЦВМ более 16 мм; у тележки типа КВЗ-5 более 8 мм; у тележек типов КВЗ-ЦНИИ и ТВЗ-ЦНИИ-М более 30 мм, при этом зазор между вертикальными скользунами поперечной балки и рамы надрессорной балки должен быть не менее 5 мм;

превышение кромки чугунного вкладыша-скользуна над кромкой коробки надрессорной балки тележек КВЗ-ЦНИИ менее 11 мм;

зазор между упорной кромкой подпятника и пятником в тележках КВЗ-ЦНИИ менее 9 мм;

133

наличие зазора между втулкой шпинтона и затянутой корончатой гайкой, ослабление крепления фрикционных гасителей и отсутствие или неправильная установка тарельчатых пружин между втулкой и корончатой гайкой, отсутствие корончатой гайки или ее шплинта;

зазор между надрессорной балкой и рамой тележки или планкой на раме тележки КВЗ-5, КВЗ-ЦНИИ менее 20 и более 100 мм;

зазор между рамой тележки КВЗ-5, КВЗ-ЦНИИ и ТВЗ-ЦНИИ-М и потолком буксы менее 56 мм, у тележки типа ЦМВ менее 43 мм;

отсутствие зазора между опорной шайбой предохранительного болта и сферой для поддона тележек КВЗ-ЦНИИ и ТВЗ-ЦНИИ-М;

зазор между опорной балкой и подвеской надрессорной балки тележек типа ЦВМ менее 20 мм;

ослабление крепления или разрушение резиновых пакетов поводков тележек КВЗ-ЦНИИ и ТВЗ-ЦНИИ-М;

зазор между корпусом гасителя колебаний и кронштейном надрессорной балки менее 7 мм;

зазор между накладкой продольной балки рамным и опорным листом надрессорного бруса у тележек ТВЗ-ЦНИИ-М менее 25 мм;

разность зазоров, относящихся к одной продольной балке, более 6 мм;

зазор в тележке ТВЗ-ЦНИИ-М между верхней накладкой (скользуном) на продольной балке и скользуном на надрессорном брусе менее 35 мм (суммарный зазор должен быть 90+5 мм);

Примечание: Все зазоры следует проверять под тарой вагона, перед постановкой его в поезд, на прямолинейном участке пути;

выпуклость резины в креплении поводка по отношению к металлической армировке пакета более 6 мм;

зазор между корпусом генератора типа 2ГВ и основными, а также дополнительными предохранительными скобами менее 5 или более 8 мм;

ослабевшее резьбовое соединение или отсутствие болтов, шплинтов крепления подвески;

трещины в лапах крепления генераторов, трещины балок рамы подвески, плиты крепления плоскоременного привода вагонного генератора вала, кронштейнов крепления подвески, предохраниетльных скоб;

сдвиг редуктора на оси колесной пары;

изношенные или треснувшие тарели, просевшие, изношенные или разорванные вкладыши амортизатора подвески генератора;

высота «А» амортизаторов подвески генераторов DUGG-28B и RGA-4-32 в сжатом состоянии менее:

40 мм для амортизаторов;

89 мм для втулочной подвески генератора 2ГВ.003;

134

37,5 мм для безвтулочной подвески генератора 2ГВ.003;

3.4.2.	Запрещается постановка в поезда и следование в них вагонов,
у которых тележки с гидравлическими гасителями колебаний имеют:

- трещины, обрывы или погнутость кронштейнов крепления гасителей, отсоединение штока от верхней крепительной головки гасителя;

- трещины, смятие и изломы корпуса или защитного кожуха гасителя;

- отсоединение защитного кожуха от верхней головки;

- заклинивание гасителя.

При обнаружении на промежуточной станции в вагоне неисправностей, указанных в п.1 (при условии, если трещины и обрывы кронштейнов не выходят на надрессорную балку), разрешается следование такого вагона до ближайшего пункта технического обслуживания без ограничения маршрутной скорости для следования в составе поезда. Неисправный гаситель и гаситель с поврежденных кронштейнов должны быть сняты.

3.4.3.	В пунктах формирования и оборота также не допускается по
становка в поезд вагона с тележками, гидравлические гасители коле
баний, у которых имеют следующие неисправности:

просроченные или заканчивающиеся в пути следования сроки ревизии гасителей колебаний;

утечка масла из гасителей колебаний (в виде капель или сильного замасливания корпуса);

отсутствие или сильный износ резиновых и металлических втулок в головках гасителей колебаний;

протертость корпуса гасителей колебаний более 2 мм;

перекос головки гасителя колебаний свыше 5 мм.

3.5. Рессорное подвешивание.

Запрещается постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых рессорное подвешивание имеет хотя бы одну из следующих неисправностей:

излом хомута или листа рессоры или отсутствие хотя бы одной пружины; трещины хомута, листа рессоры или пружины;

сдвиг или перекос эллиптической рессоры, листа эллиптической рессоры, планок и пружин рессорного комплекта;

смыкание витков пружин;

излом или трещина наконечника эллиптической рессоры;

излом или трещина в надбуксовой пружине, серьге и пружине центрального люлечного подвешивания.

135

3.6. Автосцепное устройство.

3.6.1. Запрещается постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей, в том числе трещины, выявляемые в видимой для осмотра вагонов зоне:

трещина в корпусе автосцепки, излом деталей механизма;

износ или другие повреждения деталей механизма авосцепки, при которых возможен саморасцеп;

уширение зева, износы рабочих поверхностей по контуру зацепления автосцепки сверх допускаемых (проверяются шаблонами в концевых вагонах состава);

отсутствие валика подъемника автосцепки, не закрепленный от выпадания или закрепленный нетиповым способом валик подъемника, недействующий предохранитель замка от саморасцепа;

трещина тягового хомута, трещина или излом клина или валика тягового хомута. Излом клина тягового хомута может быть выявлен по следующим признакам: изгиб болтов, поддерживающих клин (ближний к концевой балке болт изогнут больше); блестящая намятина за-плечика клина; наличие крупнозернистой металлической пыли на тяговом хомуте; наличие двойного удара (отдача) при ударе молотком снизу по клину; увеличенный (уменьшенный) выход автосцепки, провисание автосцепки;

излом или трещина центрирующей балочки, маятниковой подвески (или направляющей рейки центрирующего прибора безмаятникового типа), неправильно поставленные маятниковые подвески (широкими головками вниз);

неисправное или нетиповое крепление клина или валика тягового хомута;

наличие клина с заплечиками, отсутствие предохранительной планки в узле крепления тягового хомута поглощающего аппарата Ш-6 ТО-4;

трещина или сквозная потертость корпуса поглощающего аппарата, повреждение поглощающего аппарата, вызывающее потерю упругих свойств (неприлегание его одновременно к задним и передним через упорную плиту упорам);

расстояние от упора головы автосцепки до наиболее выступающей части розетки менее 60 и более 90 мм, у 8-осных вагонов указанное расстояние менее 100 и более 140 мм. У вагонов, оборудованных укороченными ударными розетками, расстояние от упора головы автосцепки до ударной розетки должно быть не менее 110 и не более 150 мм;

136

расстояние от упора головы корпуса автосцепки до ударной розетки у вагонов, оборудованных поглощающим аппаратом Ш-6-ТО-4, менее 110 или более 150 мм;

ослабление болтов или нетиповое крепление планки, поддерживающей тяговый хомут, трещина или излом планки кронштейна или державки расцепного привода, ударной розетки, упорной плиты или упоров; погнутый расцепной рычаг;

длинная цепь расцепного привода, если при постановке рукоятки расцепного рычага на горизонтальную полочку кронштейна нижняя часть замка выступает за ударную стенку зева автосцепки; коротка цепь расцепного привода, если нельзя положить плоскую часть расцепного рычага на горизонтальную полочку кронштейна; оборванная или прикрепленная нетиповым способом цепь расцепного рычага;

не прикрепленные проволокой к кронштейнам рукоятки расцепных рычагов при перевозке общего груза на двух вагонах;

высота оси автосцепки над уровнем головки рельсов: у пассажирских порожних вагонов более 1080 мм и у вагонов с пассажирами менее 980 мм; у грузовых порожних вагонов более 1080 мм и у груженых 4-осных вагонов менее 950 мм; у шести и восьмиосных вагонов менее 990 мм;

разность по высоте между продольными осями сцепленных автосцепок более 100 мм (кроме локомотива и первого грузового вагона, у которых разность допускается 110 мм). В пассажирских поездах, курсирующих со скоростью не более 120 км/ч, разность между продольными осями автосцепок смежных вагонов более 70 мм, а в поездах, курсирующих со скоростью свыше 120 км/час, более 50 мм, между локомотивом и первым вагоном более 100 мм. Запрещается отправлять из пунктов формирования и оборота пассажирские вагоны без типовых исправных ограничителей вертикальных перемещений головок автосцепки;

вагоны с изломанными или отсутствующими стяжными болтами, отвинченными гайками, с изломом витков и потерей начальной затяжки пружин подпружиненного центрирующего устройства с выбитыми или отсутствующими торсионами автосцепного устройства 8-осных цистерн;

зазор между потолком розетки и хвостовиком корпуса автосцепки менее 25 мм;

выход вкладышей крепления крышки поглощающего аппарата Ш6-ТО-4 за наружные плоскости боковых стенок корпуса.

137

нами — не более четырех осей. Последние два вагона в поезде должны быть с включенными действующими автоматическими тормозами.

В случае возникновения неисправности автоматического тормоза одного или двух хвостовых вагонов в пути следования и невозможности ее устранения на первой станции выполнить маневровые работы, обеспечивающие наличие в хвосте поезда двух вагонов с исправными автоматическими тормозами.

В грузовых (кроме поездов, у которых установлено зарядное давление 6,0 кгс/см2) и грузо-пассажирских поездах допускается совместное применение воздухораспределителей грузового и пассажирского типов, причем воздухораспределители грузового типа требуется включать все без ограничения, воздухораспределители №292 включать на длинносоставный режим.

Если в грузовом поезде не более двух пассажирских вагонов, то их воздухораспределители следует выключить (кроме двух хвостовых вагонов).

У грузовых вагонов, оборудованных чугунными тормозными колодками, воздухораспределители необходимо включать на груженый режим при загрузке вагона более 6 тс на ось, на средний — от 3 до 6 тс на ось (включительно), на порожний — менее 3 тс на ось.

У грузовых вагонов, оборудованных композиционными колодками, воздухораспределители следует включать на порожний режим при загрузке на ось до 6 тс включительно, на средний — при загрузке на ось более 6 тс.

В груженом состоянии вагонов-хопперов для перевозки цемента, оборудованных композиционными колодками, воздухораспределители включать на груженый режим торможения.

Включение воздухораспределителей в грузовых поездах на горный режим необходимо перед затяжными спусками крутизной 0,018 и более, а переключение на равнинный режим — после прохода поездом этих спусков в пунктах, установленных приказом начальника железной дороги. Допускается в грузовых груженых поездах применять горный режим по местным условиям и на спусках меньшей крутизны (устанавливает начальник железной дороги). В поездах с составом из порожних вагонов при наличии и исправном действии электрического тормоза на локомотиве по разрешению МПС России допускается использовать равнинный режим воздухораспределителей на затяжных спусках крутизной до 0,025.

У вагонов, оборудованных авторежимом, или на кузове трафарет «Однорежимный», воздухораспределитель включать при чугунных колодках на груженый режим, при композиционных — на средний

140

режим или на груженый режим при нагрузке на ось более 6 тс, у груженых вагонов-хопперов для перевозки цемента — в соответствии с отдельным указанием МПС или приказом начальника железной дороги. Включение на этих вагонах воздухораспределителей на порожний режим запрещается.

У воздухораспределителей рефрижераторных вагонов режимы включать в следующем порядке. Автотормоза всех вагонов с чугунными тормозными колодками, в том числе грузовых вагонов со служебным отделением в пятивагонной секции, включать в порожнем состоянии на порожний режим, при загрузке до 6 тс (включительно) — на средний и более 6 тс на ось — на груженый режим торможения. Автотормоза служебных, дизельных и машинных вагонов, в том числе грузовых вагонов с дизельным отделением пятивагонной секции, включать на средний режим с закреплением переключателя.

Из Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог

(утверждена МПС России 16 сентября 1997 г. № ЦВ-ВНИИЖТ-494)

- Разница между высотами осей автосцепок по обоим концам вагона, тепловоза или электровоза (одной секции), вагона электро- или дизель-поезда при выпуске из капитального ремонта должна быть не более 15 мм, а при выпуске из других видов ремонта должна быть не более 20 мм (для грузового вагона — не более 25 мм).

- Положение автосцепки относительно горизонтали определяют по разности между значениями ее высоты от головок рельсов до литейного шва, измеренной в двух местах: по линии зацепления и у входа хвостовика в ударную розетку. Отклонение автосцепки вниз (провисание) допускается у вагонов и локомотивов he более чем на 10 мм, а отклонение вверх — не более чем на 3 мм.

У вагонов моторвагонного подвижного состава провисание допускается не более чем на 3 мм, а отклонение вверх — не более чем на 5 мм.

141

Таблица 2.2.

| Подвижной состав | Высота оси автосцепки над головками рельсов, мм, при выпуске из ремонта |  |
| --- | --- | --- |
|  | капитального | вагонов из деповского; тепловозов, электровозов и вагонов электро- и дизель-поездов из текущих ТР-2, ТР-3, паровозов из подъемочного |
| Грузовые вагоны | 1080—1020 | 1080—1000 |
| Пассажирские вагоны на тележках: |  |  |
| КВЗ-5, КВЗ-ЦНИИ | 1080—1030 | 1080—1020 |
| остальных типов | 1080—1020 | 1080—1010 |
| Рефрижераторные вагоны | 1080—1030 | 1080—1020 |
| Электровозы | 1080—1000 | 1080—990 |
| Тепловозы, паровозы, тендеры, дизель-поезда серий Д1, ДР1 | 1080—1020 | 1080—1010 |
| Вагоны электропоездов серий Сд, Ср,С. | 1167—1097 | 1167—1090 |
| Вагоны электропоездов остальных серий: |  |  |
| промежуточные | 1160—1090 | 1160—1080 |
| головные | 1070—1000 | 1070—990 |

Примечание: у паровозов и тендеров с полным запасом воды и топлива при выпуске из ремонта высота автосцепки допускается не менее 990 мм.

2.8.5.	При центрирующем приборе с маятниковым подвешиванием
зазор между верхней плоскостью хвостовика и потолком ударной розет
ки на расстоянии 15—20 мм от наружной ее кромки должен быть не
мене 25 мм и не более 40 мм, а между этой же плоскостью хвостовика
и верхней кромкой окна в концевой балке — не менее 20 мм.

При центрирующем приборе с подпружиненной опорой для хвостовика автосцепки указанный зазор не контролируется.

- Автосцепка должна свободно перемещаться из среднего положения в крайнее от усилия, приложенного человеком и возвращаться обратно под действием собственного веса. Проверку этого требования выполняют, когда аппарат плотно прилегает дном корпуса к задним упорам и через упорную плиту к передним упорам.

- Длина цепи расцепного привода должна быть отрегулирована. Рукоятка расцепного рычага должна укладываться на полочку фик-

142

сирующего кронштейна так, чтобы нижняя часть замка не выступала наружу от вертикальной стенки зева.

Перед регулированием длины цепи предварительно проверяют длину короткого плеча рычага от оси стержня от центра отверстия, которая должна составлять 190+10 мм.

3. Наружный осмотр.

3.2.	При наружном осмотре необходимо проверить:

а)	действие механизма автосцепки;

б)	износ тяговых и ударных поверхностей большого и малого зубь
ев, ширину зева корпуса, состояние рабочих поверхностей замка;

в)	состояние корпуса автосцепки, тягового хомута и других деталей
автосцепного устройства (наличие в них трещин и изгибов);

г)	состояние расцепного привода и крепление валика подъемника
автосцепки;

д)	крепление клина тягового хомута;

е)	прилегание поглощающего аппарата к упорной плите и задним
упорным угольникам (упору);

ж)	зазор между хвостовиком автосцепки и потолком ударной ро
зетки;

з)	зазор между хвостовиком автосцепки и верхней кромкой окна в
концевой балке;

и) высоту продольной оси автосцепки пассажирских вагонов от головок рельсов;

к) положение продольной оси автосцепки относительно горизонтали;

л) состояние валика, болтов, пружин и креплений паровозной розетки.

В случае выявления неисправности действия механизма автосцепки, а также при единой технической ревизии пассажирских вагонов механизм автосцепки разбирают, карманы корпуса осматривают, при необходимости очищают, неисправные детали заменяют исправными и после сборки проверяют действие механизма в установленном порядке.

3.3.	Пе разрешается выпускать подвижной состав в эксплуатацию
при наличии хотя бы одной из следующих неисправностей:

а)	автосцепка не отвечает требованиям проверки комбинированным
шаблоном 940р;

б)	детали автосцепного устройства с трещинами;

в)	разница между высотами автосцепок по обоим концам вагона
более 23 мм, провисание автосцепки подвижного состава более 10 мм;
высота оси автосцепки пассажирских вагонов от головок рельсов бо-

143

лее   1080   мм   и   менее   1010   мм   у  вагонов   на  тележках  КВЗ-5, КВЗ-ЦНИИ и менее 1000 мм на тележках остальных типов;

г)	цепь расцепного привода длиной более или менее допустимой;
цепь с незаваренными звеньями или надрывами в них;

д)	зазор между хвостовиком автосцепки и потолком ударной розет
ки менее 25 мм; зазор между хвостовиком и верхней кромкой окна в
концевой балке менее 20 мм (при жесткой опоре хвостовика);

е)	замок автосцепки, отстоящий от наружной вертикальной кромки
малого зуба более чем на 8 мм или менее чем на 1 мм; лапа замкодер-
жателя, отстоящая от кромки замка менее чем на 16 мм (у замкодержа-
телей, не имеющих скоса — менее чем на 5 мм);

ж)	валик подъемника заедает при вращении или закреплен нетипо
вым способом;

з)	толщина перемычки хвостовика автосцепки, устанавливаемой
вместо неисправной на вагон, выпускаемый из текущего отцепочного
ремонта, менее 48 мм;

и) поглощающий аппарат не прилегает плотно через упорную плиту к передним упорам (для аппарата 73ZW допускается наличие суммарного зазора между передним упором и упорной плитой или корпусом аппарата и задним упором до 5 мм);

к) упорные угольники, передние и задние упоры с ослабленными заклепками;

л) планка, поддерживающая тяговый хомут, толщиной менее 14 мм, либо укрепленная болтами диаметром менее 22 мм, либо без контргаек и шплинтов на болтах (допускается крепление поддерживающей планки болтами диаметром 20 мм, но в количестве 10 шт.);

м) нетиповое крепление клина (валика) тягового хомута;

н) неправильно поставленные маятниковые подвески центрирующего прибора (широкими головками вниз);

о) ограничительный кронштейн автосцепки с трещиной в любом месте, износом горизонтальной полки или изгибом более 5 мм;

п) отсутствие предохранительного крюка у паровозной автосцепки; валик розетки, закрепленный нетиповым способом; ослабшие болты розетки; болты без шплинтов или со шплинтами, не проходящими через прорези корончатых гаек.

3.4. Порядок проверки автосцепки комбинированным шаблоном 940р:

а) проверка исправности действия предохранителя замка. Прикладывают шаблон и одновременно нажимают рукой на замок, пробуя втолкнуть его в карман корпуса автосцепки. Уход замка полностью в карман корпуса указывает на неправильное действие предохранителя

144

замка. Если предохранитель действует правильно (верхнее его плечо упирается в противовес замкодержателя путем нажатия на лапу ребром комбинированного шаблона), то замок должен уходить от кромки малого зуба автосцепки не менее чем на 7 мм и не более чем на 18 мм (измеряют в верхней части замка);

б)	проверка действия механизма на удержание замка в расцеплен
ном положении. Шаблон прикладывают, затем поворотом до отказа
валика подъемка уводят замок внутрь полости кармана и освобождают
валик, продолжая удерживать шаблон в зеве автосцепки. Если замок
опускается обратно вниз, значит механизм неисправен;

в)	выявление возможности преждевременного включения предо
хранителя замка при сцеплении автосцепок. Шаблон устанавливают
так, чтобы его откидная скоба стороной с вырезом 35 мм нажимала на
лапу замкодержателя, а лист шаблона касался большого зуба. Авто
сцепка считается годной, если при нажатии на замок он беспрепятст
венно уходит в карман на весь свой ход;

г)	проверка толщины замыкающей части замка. Прикладывают
шаблон. Если шаблон одновременно прилегает к боковым сторонам
малого зуба и замка, значит замок негоден (тонок);

д)	проверка ширины зева автосцепки (без замка). Шаблон прикла
дывают одним концом к углу малого зуба, а другим подводят к носу
большого зуба. Если шаблон проходит мимо носка большого зуба в
зев, то корпус автосцепки негоден. Проверка производится по всей
высоте носка большого зуба;

е)	проверка износа малого зуба. Прикладывают шаблон. Если шаб
лон соприкасался с боковой стенкой малого зуба, то автосцепка негод
на. Проверку выполняют на расстоянии 80 мм вверх и вниз от про
дольной оси корпуса;

ж)	проверка износа тяговой поверхности большого зуба и ударной
поверхности зева. Шаблон устанавливают. Если шаблон входит в зев,
то автосцепка негодна. Проверку выполняют в средней части большо
го зуба по высоте на 80 мм вверх и вниз от середины (проверка боль
шого зуба против окна для лапы замкодержателя не производится).

Из Инструкции о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава

(утверждена МПС России 6 февраля 1995 г. № ЦТ-310)

1.9. Все локомотивы, в том числе принадлежащие другим ведомствам, предприятиям и организациям, перед отправкой в недействующем состоянии подвергаются техническому обслуживанию ТО-5 и комис-

145

сионному осмотру на стойлах со смотровой канавой с оформлением акта проверки технического состояния локомотива формы ТУ-2, в котором указывается разрешаемая скорость следования локомотива.

Локомотивы, отправляемые с локомотиворемонтных заводов в депо железных дорог в недействующем состоянии, осматриваются комиссией в составе начальника отдела технического контроля завода или его заместителя (председатель), старшего контрольного мастера сборочного цеха и проводников локомотивов. В случае, если по каким-либо причинам локомотив возвращается в депо без производства ему капитального ремонта, в состав комиссии по осмотру локомотива включается и инспектор-приемщик ЦТ МПС.

1.15. Скорость следования недействующего локомотива во всех случаях не должна превышать скорости, указанной в акте формы ТУ-25. Не допускается в акте формы ТУ-25 безосновательно занижать разрешаемую скорость следования локомотива.

2. Пересылка одиночных электровозов, тепловозов, мотовагоного подвижного состава.

2.2.	Электровозы и тепловозы, отправляемые в недействующем со
стоянии по двум и более железным дорогам, могут ставиться в грузо
вом поезде вслед за ведущим локомотивом не более двух односекци-
онных или одного трехсекционного (двухсекционного), а в пределах
одной железной дороги — в количестве, устанавливаемом начальни
ком железной дороги.

4. Пересылка локомотивов сплотками.

4.1. При пересылке по указаниям МПС значительного числа локомотивов разрешается отправлять локомотивы с нагрузкой не более 8,1 т на погонный метр сплотками в количестве от 3 до 10 двухсекционных,

7 трехсекционных или 20 односекционных локомотивов (не считая ведущего локомотива) в сопровождении не менее 3 проводников локомотивов на каждые пять локомотивов. Ведущим локомотивов при этом может быть один из локомотивов сплотки, если эта серия допущена к обращению на данном участке, или участковый локомотив.

4.3.	Пересылка электровозов и тепловозов в порядке регулировки
парка на участках их обращения осуществляется не более пяти в
сплотке без сопровождения локомотивной бригады при температуре
наружного воздуха для:

электровозов — при плюсовой температуре и отсутствии снежного покрова;

тепловозов — не ниже +10°С.

146

Во всех остальных случаях пересылка осуществляется не более трех электровозов в сплотке с поднятыми токоприемниками и с обязательным включением мотор-вентиляторов электровозов и дизель-генераторной установки тепловозов в сопровождении каждого не участвующего в тяге локомотива одним машинистом или помощником машиниста с правом управления локомотивом.

Из Инструкции

по постановке, консервации и содержанию локомотивов

и моторвагонного подвижного состава в запасе МПС России

и резерве железной дороги

(утверждена МПС России 26 августа 2000 г. № ЦТ-775)

- Локомотивы отставляются в запас МПС России и вводятся в эксплуатацию из запаса МПС России по указанию Министерства путей сообщения Российской Федерации, а в резерв дороги (РД) — по указанию начальника железной дороги или его первого заместителя.

- Срок содержания локомотивов в запасе МПС России не должен превышать трёх лет, после чего они должны быть введены в эксплуатацию в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

- Срок содержания локомотивов в РД обуславливается условиями эксплуатационной работы.

- Локомотивы запаса МПС России должны быть законсервированы и содержаться в исправном состоянии. В этих целях они размещаются на специализированных базах запаса МПС России (далее — база запаса), имеющих необходимые обустройства, помещения, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также укомплектованный штат обслуживающего персонала в соответствии с Положением о базах запаса (раздел II) настоящей Инструкции.

- Локомотивы РД для длительного содержания также размещаются на базах запаса или, по указанию начальника железной дороги или его первого заместителя, — на железнодорожных станциях расположения основных локомотивных депо, на железнодорожных путях, выделенных для этих целей приказом начальника отделения железной дороги, а в случае его отсутствия — заместителя начальника железной дороги, ведающего этими вопросами. При этом подразделениями военизированной охраны должна обеспечиваться охрана и пожарная безопасность локомотивов, а также близлежащих объектов железнодорожного транспорта.

1.10. Локомотивы, отставляемые в РД на срок до трёх суток в период с октября по март (включительно) и до 10 суток в период с апреля

147

по сентябрь (включительно), не подлежат специальной подготовке и консервации, на них не составляются акты формы ТУ-124. Они осматриваются приёмщиком локомотивов локомотивного депо и мастером локомотивного депо. О результатах осмотра производятся записи в журналах формы ТУ-152 и ТУ-28.

На каждый локомотив, признанный комиссией годным по своему техническому состоянию к постановке в запас МПС России либо РД, составляется акт формы ТУ-124:

- Каждый локомотив, отставленный в запас МПС России, должен быть укомплектован наборами сигнальных и светомаскировочных принадлежностей, инструмента, инвентаря и запасных частей. Сигнальные и светомаскировочные принадлежности, инвентарь, инструмент, запасные части должны храниться в кладовых баз запаса. Кочегарный инструмент хранится на паровозах.

- Для локомотивов, отставленных в РД, перечень инструмента, инвентаря и запасных частей и порядок их хранения устанавливается службой локомотивного хозяйства железной дороги.

- Локомотивы передаются на базы запаса с журналами формы ТУ-152 и актами формы ТУ-124, в которые вносятся пробеги от постройки, последних капитальных и текущих ремонтов, технических обслуживании ТО-3. Технические паспорта, журналы формы ТУ-28 хранятся в локомотивном депо приписки локомотивов.

- Учёт начального и конечного моментов подготовки и нахождения локомотивов в запасе МПС России и РД производятся в соответствии с инструкцией по учету наличия, состояния и использования локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

- Время на подготовку (с момента начала подготовки) локомотивов для постановки в запас МПС России и РД и ввода в эксплуатацию из запаса МПС России и РД (с момента получения в локомотивном депо и на базе запаса приказа), устанавливается приказом начальника железной дороги или его первого заместителя в зависимости от местных условий, но не должно превышать для:

одно-двухсекционного тепловоза — 48 часов;

одно-двухсекционного электровоза — 36 часов;

секции'электропоезда — 24 часа;

секции дизель-поезда и автомотрисы — 36 часов;

паровоза — 5 суток.

При большем количестве секций в единице подвижного состава, время его подготовки увеличивается на 12 часов для каждой дополнительной секции.

148

В случае необходимости одновременного отставления в запас МПС России, РД и ввода в эксплуатацию из запаса МПС России и РД нескольких локомотивов, порядок и сроки их подготовки устанавливаются приказом начальника железной дороги или его первого заместителя исходя из производственной возможности локомотивного депо (базы запаса).

2. Комплектование, технические требования к локомотивам запаса МПС России и резерва железной дороги

- Количество и серии локомотивов, находящихся в запасе МПС России для каждой железной дороги устанавливает МПС России, а в РД для каждого отделения железной дороги и локомотивного депо -начальник железной дороги или его заместитель, ведающий вопросами локомотивного хозяйства.

- В запас МПС России и РД должны отставляться локомотивы в исправном техническом состоянии, удовлетворяющие требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

Колёсные пары отставляемых в РД локомотивов должны удовлетворять требованиям инструкции по формированию, ремонту и содержанию колёсных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм, а пассажирских локомотивов, обращающихся со скоростными поездами, кроме того, — инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, устройств, подвижного состава и организации движения на участках обращения скоростных пассажирских поездов.

Запрещается ставить в запас МПС России паровозы, у которых до наступления срока полного освидетельствования котла осталось менее двух лет, а в РД — менее 1 года, и размеры подшипников отличаются от альбомных: буксовые — более чем на 3 мм и дышловые — на 1 мм.

2.3.	Локомотивы, находящиеся в запасе МПС России и РД на базах
запаса, не реже одного раза в год подвергаются комиссионному осмот
ру на месте их стоянки.

Локомотивам, находящимся в РД на путях железнодорожных станций, локомотивных депо, производится комиссионный осмотр в период сезонного комиссионного осмотра подвижного состава. Осмотр локомотивов запаса МПС России и РД производится комиссией в составе заместителя начальника службы локомотивного хозяйства, ведающего вопросами ремонта, начальника базы запаса, начальника локомотивного депо, специалистов службы локомотивного хозяйства и

149

локомотивного депо. Персональный состав комиссии утверждается начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги.

Результаты осмотра оформляются актом произвольной формы, в котором указываются выводы комиссии, сроки устранения обнаруженных недостатков. Акты осмотра хранятся: у начальников базы запаса, локомотивного депо, и в службе локомотивного хозяйства железной дороги.

В целях проверки качества содержания локомотивов на базах запаса ежегодно должна производиться обкатка локомотивов запаса МПС России, необходимость которой определяется указанной выше комиссией. При обкатке пробег локомотива должен составлять не менее 200 км в поездной работе или 3-х суток — в маневровой. В период обкатки локомотивы учитываются по соответствующему роду работы и виду движения.

По всем выявленным при осмотре недостаткам и нарушениям руководители железной дороги и отделения железной дороги, начальниками локомотивных депо и базы запаса принимаются меры по их устранению.

II. Положение о базах запаса МПС России

3.2. Базы запаса разделяются на два типа:

- Первый тип — оснащённые для самостоятельного выполнения консервации, длительного содержания, подготовки к эксплуатации отставляемых в запас МПС России и РД локомотивов. На этих базах запаса, как правило, должно размещаться 50—120 единиц локомотивов. Базы запаса первого типа находятся в ведении начальника железной дороги. Приказом начальника железной дороги к ним прикрепляются локомотивные депо, обеспечивающие им техническую помощь в содержании локомотивов, выделении контингента для подготовки и ввода локомотивов в эксплуатацию.

- Второй тип — обеспечивающие отстой и содержание в исправном состоянии отставленных в запас МПС России и РД локомотивов, хранение инвентаря, инструментов, материалов. Эти базы запаса указанием начальника железной дороги вводятся в состав основного локомотивного депо, в котором выполняется подготовка, консервация, расконсервация и ввод в эксплуатацию локомотивов, содержащихся в запасе МПС России, причём в составе локомотивного депо может быть несколько баз запаса, если расстояние от них до локомотивного депо не превышает 100 км. На такой базе запаса может размещаться до 100 единиц локомотивов.

150

- На базе запаса сцепленные локомотивы расставляются группами (сплотками) по 5 единиц, вагоны электро- и дизель-поездов — по 10—12 вагонов, с разрывом между группами не менее 5 метров. Запрещается ставить локомотивы на железнодорожных путях, ведущих на базу запаса. Стрелки на этих железнодорожных путях должны быть заперты, а ключи от них храниться у начальника базы.

- На каждую базу запаса составляется схематический план с указанием расположения длины железнодорожных путей, размещения зданий, подсобных помещений, кладовых, постов охраны, линий водоснабжения, освещения и связи, противопожарных постов и гидравлических колонок. Один экземпляр плана должен находиться у начальника базы запаса, второй — в службе локомотивного хозяйства. Схематический план базы запаса пересматривается в случае возникновения изменений.

3.10. Начальник базы запаса назначается приказом начальника железной дороги и непосредственно подчиняется следующим лицам:

начальник базы первого типа — начальнику отделения железной дороги, а при его отсутствии — начальнику службы локомотивного хозяйства железной дороги;

начальник базы второго типа — начальнику локомотивного депо приписки базы запаса.

10. Проведение комиссионных осмотров, обкаток и технического обслуживания локомотивов

- Локомотивы, находящиеся в запасе МПС России или РД, подвергаются комиссионному осмотру и обкатке.

- В период нахождения локомотивов в запасе МПС России и РД производятся периодические технические обслуживания с выполнением следующих работ.

10.2.1. На тепловозах, дизель-поездах и автомотрисах через 15 суток производится проворот коленчатого вала дизеля вручную на 1—2 оборота. На дизелях, у которых вкладыши подшипников коленвала залиты сплавом БК-2, через каждые 6 месяцев производится прокачка ингибированным маслом через подшипники при помощи отдельного насоса. Один раз в месяц по графику, разрабатываемому службой локомотивного хозяйства железной дороги, проводится выборочная проверка дизелей тепловозов базы запаса на предмет выявления коррозии с открытием люков блока. График проверок должен быть составлен с таким условием, чтобы каждый дизель был проверен на предмет выявления коррозии не реже, чем через 3 месяца. Если детали-недостаточно

151

смазаны, то следует их дополнительно смазать тем же маслом, которое применялось при антикоррозионной обработке.

10.2.3. Локомотивы, находящиеся в запасе МПС России или РД, следует передвигать по железнодорожным путям не реже одного раза в два месяца на расстояние не менее 3 м с целью изменения точек контакта роликов и беговых дорожек подшипников, а также проворачивать вручную все вспомогательные электрические машины и агрегаты с подшипниками качения, не имеющие связь с дизелем. При установке локомотивов на место дальнейшего отстоя необходимо следить, чтобы колёсные пары находились в положении, отличном от первоначального.

Из Инструкции по эксплуатации электрического

и комбинированного отопления вагонов пассажирских

и почтово-багажных поездов

(утверждена ЦЛ и ЦТ МПС России 1 августа 1996 г. № ЦЛ/64-ЦТ/14)

2. Электроотопление вагонов пассажирских поездов должно осуществляться на железных дорогах в следующие сроки:

Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Забайкальской, Западно-Сибирской, Красноярской, Северной, Свердловской, Южно-Уральской — с 5 сентября по 15 мая;

Горьковской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской — с 20 сентября по 5 мая;

Приволжской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной — с 1 октября по 5 мая.

В отдельных случаях, исходя из местных погодных условий, сроки электроотопления пассажирских поездов, обращающихся в пределах одной железной дороги, могут быть изменены приказом начальника железной дороги.

- Проверка комплектности и приведение в исправное состояние оборудования электрического и комбинированного отопления вагонов и электровозов при подготовке их к зимним перевозкам должны заканчиваться не позднее, чем за двадцать суток до начла сезона электроотопления вагонов пассажирских поездов. Для поездов, следующих по нескольким железным дорогам, срок окончания подготовки высоковольтного электрооборудования вагонов и электровозов устанавливается по наиболее раннему сроку готовности устройств электроотопления вагонов и электровозов, установленному для одной из железных дорог, по которой следует поезд.

- В локомотивных депо, пунктах технического обслуживания локомотивов должно быть необходимое количество ключей отопления,

152

которые предназначены для использования при ремонте, техническом обслуживании и проверке исправности устройств электроотопления (централизованного электроснабжения) электровозов.

- На ключе отопления должны быть четко нанесены надписи: индекса железной дороги, условного обозначения предприятия, которому принадлежит ключ и порядкового номера ключа.

- На каждом пассажирском поезде (составе вагонов), сформированном из вагонов с высоковольтным электрическим или комбинированным отоплением, централизованным электроснабжением, должен быть только один ключ отопления, который должен находиться у поездного электромеханика (далее по тексту ПЭМ) или у начальника поезда. Проводникам вагонов запрещается иметь и использовать ключи отопления.

Категорически запрещается выдавать электровозы в эксплуатацию с ключами отопления, принадлежащими локомотивным депо или пунктам технического обслуживания локомотивов.

10.	Соединять и рассоединять высоковольтные соединения между
головным вагоном и электровозом должен ПЭМ, а в случае его отсут
ствия — начальник поезда в диэлектрических перчатках в обязатель
ном присутствии машиниста электровоза, у которого должны нахо
диться блокирующие ключи выключателей пульта управления элек
тровозом и реверсивная рукоятка контроллера машиниста. Указанные
лица должны визуально убедиться, что на электровозе полностью
опущены все токоприемники.

ПЭМ или начальник поезда для обеспечения своевременного выполнения технологических операций по рассоединению и соединению высоковольтных соединений между головным вагоном и электровозом должен находиться в головном вагоне к моменту прибытия поезда на станцию смены локомотива, прицепки или отцепки вагонов в поезде.

11.	Высоковольтная магистраль между вагонами должна соеди
няться двумя высоковольтными соединениями, для чего штепсель ка
ждого из соединяемых вагонов вставляется в розетку другого вагона.

Высоковольтная магистраль между головным вагоном поезда электровозом должна соединяться одним высоковольтным соединением при числе вагонов в составе до 20 единиц включительно, для чего штепсель вагона вставляется в высоковольтную розетку электровоза. При большем числе вагонов в поезде соединение высоковольтной магистрали головного вагона и электровоза должно осуществляться двумя высоковольтными соединениями, для чего дополнительно к указанному штепсель электровоза вставляется в высоковольтную розетку головного вагона.  При соединении высоковольтных соединений их

153

штепселя должны быть плотно вставлены в розетки. Крышки розеток и холостых приемников должны быть заперты ключом отопления.

12.Максимальное количество вагонов, которое можно подключать на электроснабжение от электровоза, должно быть нанесено белой не-смывающейся краской с высотой букв 40 мм на обеих лобовых частях кузова электровоза над высоковольтными розетками.

Запрещается подключать к электровозу на электроснабжение количество вагонов больше указанного на кузове электровоза.

13. В случае, если в поезде будет постоянно эксплуатироваться большее число вагонов, чем допустимое для электроснабжения от электровозов, выдаваемых под данный поезд по маршруту его следования, суммарная мощность отопительных приборов вагонов поезда должна быть снижена до минимальной номинальной мощности устройств централизованного электроснабжения одной из серий электровозов, которые предусмотрены служебным расписанием движения поездов для вождения поезда по маршруту его следования или часть вагонов поезда должна быть переведена на угольное отопление.

В маршруте машиниста ПЭМ или начальник поезда производят отметку о фактическом количестве вагонов в поезде, которые централизованно обеспечиваются электроэнергией от электровоза.

16. После соединения высоковольтной магистрали поезда с электровозом ПЭМ или начальник поезда должен передать ключ отопления машинисту электровоза. С момента передачи ключа отопления машинисту электровоза высоковольтная магистраль поезда считается под высоким напряжением. Ключ отопления должен находиться у машиниста электровоза до возникновения необходимости отцепки электровоза, отцепки и прицепки вагонов, проверки исправности действия и ремонта высоковольтного электрооборудования вагонов.

Перед отцепкой или прицепкой вагонов в поезде с высоковольтным электрическим отоплением или централизованным электроснабжением, ремонтом высоковольтного электрооборудования вагонов, рассоединением и соединением в поезде, в том числе между электровозом и головным вагоном, осмотром с пролазкой с ходовых частей вагонов поезда, производимых по заявке ПЭМ или начальника поезда, машинист обязан:

отключить питание высоковольтной магистрали;

отключить силовые и вспомогательные цепи, быстродействующий или главный выключатель;

опустить все токоприемники (убедиться визуально, что они опущены);

после выполнения указанных действий передать ключ отопления ПЭМ или начальнику поезда.

154

Осмотр ходовых частей вагонов поезда с пролазкой должен производиться только при полностью опущенных токоприемниках электровоза.

21. Сопротивление изоляции высоковольтной магистрали состава вагонов, подготовленного в пункте формирования и после проведения ТО-2 до 24 вагонов включительно, должно быть не менее 1,6 МОм.

Минимальное сопротивление изоляции высоковольтной электрической цепи устройств электроотопления на электровозе должно быть в эксплуатации не ниже 2 МОм.

24. После подключения высоковольтной магистрали поезда к электровозу переменного тока машинист должен вначале произвести запуск вспомогательных машин электровоза, а затем включить электроотопление поезда. Выключать электроотопление поезда на электровозах переменного тока машинист должен при включенных вспомогательных машинах.

26.	В случае повреждения устройств электроотопления (централи
зованного электроснабжения) вагонов на электровозе машинист элет-
ровоза должен отключить электроотопление поезда и проинформиро
вать об этом начальника поезда, который в зависимости от оставшего
ся времени следования в пункт назначения или до смены электровоза
(где это предусмотрено служебным расписанием движения поездов),
наружной температуры воздуха принимает решение о необходимости
перевода вагонов на угольное отопление или возможности следования
поезда без отопления.

О необходимости замены локомотива с неисправными устройствами электроотопления вагонов машинист электровоза по согласованию с начальником поезда должен безотлагательно сообщить по радиосвязи через работников станции или поездного диспетчера на ближайшую станцию, где возможно заменить электровоз.

27.	В случае срабатывания аппаратов защиты устройств электро
отопления на электровозе машинисту разрешается включить электро
отопление еще раз. Если произойдет повторное срабатывание аппара
тов защиты, последующее включение электроотопления должно про
изводиться после выявленияи устранения причины срабатывания за
щиты по устной заявке ПЭМ или начальника поезда

О каждом случае срабатывания аппаратов защиты электрической цепи высоковольтного электроотопления, повреждениях высоковольтных устройств электроотопления машинист и ПЭМ или начальник поезда должны информировать друг друга по УКВ радиосвязи «начальник поезда — машинист».

29. Запрещается при наличии напряжения в высоковольтной магистрали поезда (составе вагонов) выполнять какие-либо работы по тех-

155

^^л1риоиорудования высокого напряжения и связанного с ним электрооборудования низкого напряжения. Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного оборудования и связанного электрооборудования низкого напряжения вагонов поезда (состава вагонов) должно осуществляться только при отсоединении высоковольтной магистрали от электровоза.

30. Каждый случай срыва высоковольтного отопления (централизованного электроснабжения) пассажирского поезда должен быть расследован работниками пассажирского и локомотивного хозяйств отделения (управления) железной дороги, где допущен срыв электроотопления с принятием соответствующих организационно-технических мер.

О каждом случае срыва централизованного электроснабжения вагонов в пассажирском поезде должен быть составлен акт в двух экземплярах за подписями ПЭМ или начальника поезда и машиниста электровоза. В акте должна быть указана причина срыва электроснабжения вагонов поезда.

Один экземпляр акта остается у начальника поезда, второй — у машиниста электровоза. После окончания поездки машинист сдает акт в депо приписки локомотивной бригады.

Из указания МПС России от 20 июня 1994 г. № 495у

Начальникам железных дорог и отделений:

запретить выдачу электросекций с непланового ремонта без соответствующей записи в книге ремонта ТУ-2 8 и книге готовности электросекций;

в каждом депо назначить ответственных лиц за ремонт резино-кордовых муфт с заведением журналов регистрации их ремонта;

на плановых видах ремонта и отцепках вагонов по неисправности муфт производить дефектировку с замерами втулок и отверстий во фланцах муфт, в случаях отклонений от норм допусков производить ремонт и замену изношенных деталей;

при выдаче электропоездов с плановых видов ТО и ТР производить проверку работоспособности цепей сигнализации и реле боксования с отметками в журнале ТУ-152 и книге ремонта ТУ-28;

запретить эксплуатацию электропоездов с выключенными из тяги моторными вагонами.

156

Из указания ЦТ МПС России от 31 июля 1986 г. № ЦТтеп-48

- Ввести с 01.09.86 г. обязательное прослушивание при вывешенных колесных парах работу буксовых и якорных подшипников тяговых электродвигателей грузовых и пассажирских тепловозов на текущих ремонтах ТР-2, ТР-1 и комиссионных осмотрах.

- Проверку состояния подшипниковых узлов производить приборами, изготовленными согласно технологической инструкции ПКБ ЦТ № ТИ-91, или средствами диагностики, имеющимися в распоряжении депо.

- Выполнение прослушивания якорных и буксовых подшипников фиксировать в книге ремонта формы ТУ-28 отдельной строкой.

- При выявлении повышенных повреждений этих узлов оперативно принимать меры по ужесточению периодичности прослушиваний, устанавливая ее специальными приказами служб и депо.

Из указания МПС России от 22 сентября 1986 г. № Н-3818у

- Запретить замену вкладышей моторно-осевых подшипников без разборки колесно-моторных блоков: электровозов — в случаях, вызванных нагревом подшипников, тепловозов — независимо от причин.

- Как исключение разрешить один раз между освидетельствованиями колесной пары выполнять под электровозом замену вкладышей моторно-осевых подшипников по износу после осмотра состояния шейки заместителем начальника депо с записью разрешения о замене в книге ремонта ТУ-28 и расследования причин преждевременного износа. Вторичная замена вкладыша на этой шейке оси по любой причине должна производиться с выкаткой колесной пары.

- Приказами по депо назначить в цехах текущего ремонта и на пунктах технического обслуживания ответственных лиц по контролю за уровнем смазки в моторно-осевых подшипниках.

- Установить порядок проверки ведения паспортов и другой технической документации по ремонту колесных пар при каждом выезде в депо работников службы локомотивного хозяйства.

157

3. АВТОТОРМОЗА

Из Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог

(утверждена МПС России 16 мая 1994 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ-277)

3.2.3. Проверка тормозного оборудования локомотивной бригадой при приемке локомотива:

плотности уравнительного резервуара у кранов машиниста №222, 222М, 328, 394 и 395, для чего зарядить тормозную сеть локомотива до нормального зарядного давления, ручку крана машиниста перевести в IV положение. Плотность считается достаточной, если падение давления в уравнительном резервуаре не превышает 0,1 кгс/см2 в течение 3 мин. Завышение давления равнительном резервуаре при этом не допускается;

на чувствительность воздухораспределителей к торможению. Воздухораспределители грузового типа проверить на равнинном режиме, а на локомотивах, у которых отпуск автоматического тормоза обеспечивается выпуском сжатого воздуха из рабочей камеры воздухораспределителей, — на горном режиме. Проверку производить снижением давления в уравнительном резервуаре краном машиниста в один прием на 0,5—0,6 кгс/см , а при воздухораспределителе, действующем через кран №254, — на 0,7—0,8 кгс/см2. При этом воздухораспределители должны сработать и не давать самопроизвольного отпуска в течение 5 мин. При срабатывании воздухораспределителей должна загореться, а после наполнения тормозных цилиндров погаснуть сигнальная лампа «ТМ» сигнализатора разрыва тормозной магистрали поезда. После торможения убедиться в том, что штоки поршней вышли из тормозных цилиндров и тормозные колодки прижаты к колесам;

на чувствительность воздухораспределителей к отпуску постановкой ручки крана машиниста в поездное положение, при котором тормоз должен отпустить, а колодки должны отойти от колес;

темпа ликвидации сверхзарядки. Для этого после отпуска тормоза при кране машиниста со стабилизатором ручку крана перевести в I положение, выдержать ее в этом положении до давления в уравнительном резервуаре 6,5—6,8 кгс/см" с последующим переводом в поездное положение. Снижение давления в уравнительном резервуаре с 6,0 до 5,8 кгс/см2 должно происходить за 80—120 с; на локомотиве, оборудованном сигнализатором разрыва тормозной ма-

158

гистрали с датчиком №418, сигнализатор в процессе перехода с повышенного давления на нормальное срабатывать не должен;

вспомогательного тормоза на максимальное давление в тормозных цилиндрах. Это давление должно быть 3,8—4,0 кгс/кв.см.

- Толщина чугунных тормозных колодок в эксплуатации допускается не менее: безгребневых на тендерах — 12 мм, гребневых и секционных на локомотивах (в том числе и тендерах) — 15 мм, на маневровых и вывозных локомотивах — 10 мм. Выход тормозных колодок за наружную грань поверхности катания бандажа (обода колеса) в эксплуатации допускается не более 10 мм. Колодки заменять при достижении предельной толщины, наличии по всей ширине колодки трещин, распространяющихся до стального каркаса, при клиновидном износе, если наименьшая допускаемая толщина находится от тонкого торца колодки на расстоянии 50 мм и более.

- Зарядное давление в тормозной магистрали ведущего локомотива и моторвагонного поезда при поездном положении ручки кран машиниста должно соответствовать нормам, указанным в табл.3.2.

- При ведении пассажирских и грузо-пассажирских поездов воздухораспределители локомотивов включать: №270, 483 — на груженый равнинный режим, №292 в пассажирских поездах с составом до 20 вагонов включительно — на режим «К» короткосос-тавного поезда и поезда нормальной длины, а в пассажирских с составами более 20 вагонов и грузопассажирских поездах — на режим «Д» поезда повышенной длины. Включение воздухораспределителей №292 на короткосоставный режим «К» в пассажирских поездах с составами более 20 до 25 вагонов разрешается специальным указанием МПС.

При одиночном следовании грузового локомотива воздухораспределитель включать на груженый режим, а пассажирского или грузо-пассажирского воздухораспределитель №292 включать на режим «К».

159

Таблица 3.1. Выход штока тормозного цилиндра на локомотивах

и моторвагонном подвижном состава при полном служебном

торможении

| Вид подвижного состава | Выход штока тормозного цилиндра, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормы нижнего и верхнего пределов | Максимально допустимый в эксплуатации |
| Электровозы, тепловозы (кроме ТЭП60), грузовые паровозы серий ТЭ и ТО, пассажирские паровозы. | 75-100 | 125 |
| Тепловозы серии ТЭП60, грузовые паровозы (кроем ТЭ. ТО) | 50-75 | 100 |
| Тендеры паровозов всех серий | 125-140 | 170 |
| Вагоны электропоездов ЭР2, ЭР9, ЭР9П: | 50-75 | 100 |
| моторные | 75-100 | 125 |
| головные и прицепные (вт.ч. ЭР22) | 40-50 | 60 |
| моторные вагоны ЭР22 | 50-75 | 100 |
| головные, прицепные и моторные вагоны электропоездов ЭР2Т, ЭР2Р, ЭР29, ЭТ2, ЭД2Т, ЭД9Т, ЭД4, ЭД4М |  |  |
| Вагоны электропоездов остальных серий: |  |  |
| моторные | 75-100 | 130 |
| головные и прицепные | 100-125 | 150 |
| Моторные и прицепные вагоны дизель-поездов: |  |  |
| с дисковыми тормозами | 5-8 | 25 |
| с колодочными тормозами | 125-140 | 150 |

Примечания: 1. Выход штока тормозных цилиндров электропоездов при ступени торможения принимать менее указанного на 30% при расположении тормозных цилиндров на кузове вагона и на 20% при расположении тормозных цилиндров на тележке.

- При наличии норм выходов штоков, установленных заводскими инструкциями и согласованных с МПС, руководствоваться этими нормами. Максимальный допускаемый в эксплуатации выход штока устанавливать на 25% больше, чем верхний предел.

- При выпуске локомотивов и моторвагонных поездов после ремонта и технического обслуживания (кроме ТО-1) рычажная передача должна быть отрегулирована с обеспечением минимально допускаемой нормы выхода штока.

160

Таблица 3.3.

| Тип вагона | Выход штока тормозных цилиндров вагона, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | при отправлении с пунктов технического обслуживания | максимально допустимый при полном торможении в эксплуатации (без авторегулятора) |
| Грузовой: с чугунными колодками с композиционными колодками | 75—125 40—100 50—100 40—80 | 175 130 |
| Пассажирский: с чугунными и композиционными колодками с воздухораспределителями КЕ, Эрликон, Дако | 130—160 80—120 105—115 50—70 | 180 125 |

Примечания: 1. В числителе — при полном служебном торможении, в знаменателе — при первой ступени торможения. 2. Выход штока тормозного цилиндра при композиционных колодках на пассажирских вагонах указан с учетом длины хомута (70 мм), установленного на штоке. 3. Нормы выхода штоков тормозных цилиндров у грузовых вагонов перед крутыми затяжными спусками устанавливаются начальником железной дороги. 4. При регулировании рычажных передач грузовых вагонов на пунктах технического обслуживания и пунктах подготовки к перевозкам вход штока тормозных цилиндров устанавливать по минимально допустимому размеру или на 20—25 мм меньше верхнего предела; на вагонах, оборудованных авторегуляторами рычажной передачи, их привод регулируется на поддержание выхода штока на нижнем пределе установленных нормативов.

Таблица 3.2. Зарядное давление в тормозной магистрали

| Характеристика поезда | Зарядное давление в тормозной магистрали ведущего локомотива, моторвагонного поезда, кгс/см2 |
| --- | --- |
| 1. Электропоезда; поезд с составом из недействующих вагонов электропоездов; грузовой, в составе которого имеются порожние тендеры с включенными автотормозами. | 4,5—4,8 |
| 2. Грузовой с составом из порожних вагонов; пассажирский в составе которого имеются вагоны с включенными автотормозами КЕ, Эрликон, ДАКО; грузовой, в составе которого имеются вагоны моторвагонного подвижного состава; маневровый состав. | 4,8—5,0* |

6 Сборник материалов по безопасности	161

движения...

| 3. Пассажирский; грузо-пассажирский; грузовой, в составе которого имеются груженые вагоны с воздухораспределителями, включенными в средний режим; сплотка с составом из недействующих локомотивов; грузовой, в составе которого имеются пассажирские локомотивы и вагоны с включенными автотормозами; моторвагонный. | 5,0—5,2 |
| --- | --- |
| 4. Грузовой, в составе которого имеются груженые вагоны с воздухораспределителями, включенными на груженый режим; грузовой с составом из порожних вагонов на затяжных спусках крутизной 0,018 и более; дизель-поезда ДР1; ДРШ. | 5,3—5,5 |
| 5. Дизель-поезда ДР1 А. | 5,5-5,6 |
| 6. Грузовой, в составе которого имеются груженые вагоны на затяжных спусках крутизной 0,018 и более; грузовой, в составе которого имеются груженые вагоны с воздухораспределителями №388 жесткого типа. | 5,6—5,8 |

* При наличии вагонов моторвагонного подвижного состава в грузовом поезде норма зарядного давления 4,8 кгс/см .

На затяжных спусках крутизной менее 0,018 по местным условиям, исходя из опытных поездок, приказом начальника железной дороги может устанавливаться зарядное давление:

5,6—5,8 кгс/см2 для грузового поезда с составом из груженых вагонов, воздухораспределители которых включены на груженый режим;

5,3—5,5 кгс/см2 для грузового поезда с составом из груженых вагонов, воздухораспределители которых включены на средний режим.

6.2. Не допускается оставлять на грузовых вагонах тормозные колодки, если они выходят с поверхности катания на наружную колеса более, чем на 10 мм. На пассажирских и рефрижераторных вагонах выход колодок с поверхности катания за наружную грань колеса не допускается.

7.1.7. В пассажирских поездах с составом до 20 вагонов включительно воздухораспределители №292 включать на короткосоставный режим «К», скородействующие тройные клапаны включать с ускорителем экстренного торможения. При формировании пассажирских поездов с составом более 20 вагонов воздухораспределители №292 включать на длинносоставный режим «Д». Включение воздухораспределителей №292 на короткосоставный режим «К» в поездах с составом более 20 до 25 вагонов допускается отдельными указаниями МПС.

9.2. Полное опробование тормозов в поездах.

9.2.1. Полное опробование автоматических тормозов в поездах производить;

на станциях формирования и оборота перед отправлением поезда; после смены локомотива;

162

на станциях, разделяющих смежные гарантийные участки следования грузовых поездов, при техническом обслуживании состава без смены локомотива;

на станциях, предшествующих перегонам с затяжными спусками, где остановка поезда предусмотрена графиком движения; перед затяжными спусками крутизной 0,018 и более полное опробование производить от локомотива с выдержкой автотормозов в заторможенном состоянии в течение 10 мин. Перечень таких станций устанавливает начальник дороги. При определении затяжных спусков надлежит руководствоваться следующими значениями:

|  | Крутизна | Протяженность |
| --- | --- | --- |
|  | от 0,008 до 0,010 | 8 км и более |
|  | более 0,010 до 0,014 | 6 км и более |
|  | более 0,014 до 0,017 | 5 км и более |
|  | более 0,017 до 0,020 | 4 км и более |
|  | 0,020 и круче | 2 км и более |

Затяжные спуски крутизной 0,018 и более считаются крутыми затяжными.

9.2.4. Для поездов с локомотивом в голове наименьшее допустимое время снижения давления при проверке плотности тормозной сети в зависимости от серии локомотива, длины состава и объема главных резервуаров указано в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Время снижения давления на 0,5 кгс/см" в главных резервуарах при проверке плотности тормозной сети поезда.

Серия локомотива

ВЛ22М, ВЛ23, ТЭ10, ТГ106, ТГМЗ, ТГМ5, ТЭМ1, ТЭМ2, ЧМЭ2, ЧМЭЗ, ФД, ЛВ, Л, С, ТЭ, Э (всех индексов), Е (всех индексов)

ВЛ60 (всех индексов), ТЭ1, М62, ТЭМ7

ВЛ8, ТЭ2, ВЛ10 (с № 19), ВЛ11

ВЛ80 (всех индексов), ВЛ82, ВЛ10

.(№1-18)

2ТЭ10, 2ТЭ116, 2ТЭ121, ТЭЗ, ТП6, ТГ20, ТГ102, ВЛ1Ш, ВЛ85, 2М62, 2М62У

ВЛ15, 2ТЭ10У

ЗМ62У

Примечания: 1. Время снижения давления в главных резервуарах для локомотивов серий, не указанных в таблице, а также в резервуарах стационарных компрессорных установок ПТО принимать по графе локомотивов с соответствующим объемом главных резервуаров.

- При работе по системе многих единиц, когда главные резервуары локомотивов соединены в общий объем, указанное время увеличивать пропорционально изменению объема главных резервуаров.

- При проверке плотности тормозной сети грузового поезда с зарядного давления 5,6—5,8 кгс/см" нормы времени уменьшить на 20%, а при зарядном давлении 5,3—5,5 кгс/см2 — уменьшить на 10%.

9.3. Сокращенное опробование тормозов в поездах.

9.3.1. Сокращенное опробование автотормозов с проверкой состояния тормозной магистрали по действию тормозов двух хвостовых вагонов в поездах производить:

после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно на станции было выполнено полное опробование автотормозов от компрессорной установки (станционной сети) или локомотива;

после смены локомотивных бригад, когда локомотив от поезда не отцепляется;

после всякого разъединения рукавов в составе поезда или между составом и локомотивом (кроме отцепки подталкивающего локомотива, включенного в тормозную магистраль), соединения рукавов вследствие прицепки подвижного состава, а также после перекрытия концевого крана в составе;

в пассажирских поездах после стоянки поезда более 20 мин, при падении давления в главных резервуарах ниже 5,5 кгс/см2, при смене кабины управления или после передачи управления машинисту второго локомотива на перегоне после остановки поезда в связи с невозможностью дальнейшего управления движением поезда из головной кабины;

в грузовых поездах, если при стоянке поезда произошло самопроизвольное срабатывание автотормозов или в случае изменения плотности более чем на 20% от указанной в справке формы ВУ-45;

в грузовых поездах после стоянки поезда более 30 мин, где имеются осмотрщики вагонов или работники, обученные выполнению операций по опробованию автотормозов, и на которых эта обязанность возложена.

При стоянке грузовых поездов более 30 мин на перегонах, а также на разъездах, обгонных пунктах и станциях, где нет осмотрщиков вагонов или работников, обученных выполнению операций по опробованию автотормозов (перечень должностей устанавлива-

164

ется начальником железной дороги), должна производиться проверка автотормозов.

Сокращенное опробование электропневматических тормозов производить в пунктах смены локомотивов и локомотивных бригад по действию тормозов двух хвостовых вагонов и при прицепке вагонов с проверкой действия тормоза на каждом прицепленном вагоне, а также после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно на станции было произведено полное опробование электропневматических тормозов от станционного устройства или локомотива.

14.2.	Полное опробование тормозов в МВПС.

14.2.1.	Полное опробование тормозов в моторвагонных поездах
производится перед выпуском поезда в рейс из депо после ремонта и
технического обслуживания или после отстоя без бригад на станции
или в депо в течение времени, установленного начальником дороги.
В случае отстоя в течение времени, менее установленного, произво
дить сокращенное опробование тормозов.

В процессе полного опробования электропневматического и автоматического тормозов локомотивная бригада проверяет действие тормозов на торможение и отпуск у каждого вагона.

14.2.2.	После каждого полного опробования тормозов в журнале
формы ТУ-152, хранящемся в поезде, машинист в журнал вносит сле
дующие записи:

номер моторвагонного поезда;

дату и время полного опробования электропневматических и автоматических тормозов;

пределы давления в главных резервуарах, поддерживаемого регулятором давления, а также давление в тормозной магистрали при поездном положении ручки крана машиниста;

величину утечки воздуха из тормозной сети;

фамилии и подписи машиниста и помощника, а при выпуске моторвагонного поезда из депо после планового ремонта или технического обслуживания (кроме ТО-1) — мастера (бригадира) и машиниста.

14.3.	Сокращенное опробование тормозов в МВПС.

14.3.1. Сокращенное опробование тормозов с проверкой состояния тормозной магистрали по действию тормоза хвостового вагона производить:

после перемены кабины управления;

после всякого разъединения рукавов или перекрытия концевых кранов в поезде;

165

после стоянки поезда более 20 мин или при падении давления в главных резервуарах ниже 4,5 кгс/см ; после смены локомотивных бригад.

14.3.2.	Сокращенное опробование электропневматических тормо
зов производить:

после перемены кабины управления;

после всякого разъединения электрической цепи элекгропневматиче-ского тормоза;

после смены локомотивных бригад.

- Сокращенное опробование автоматического и электропневматического тормозов производить также после отстоя без локомотивной бригады в течение времени, менее установленного начальником дороги.

- При сокращенном опробовании локомотивная бригада обязана из рабочей кабины зарядить тормозную сеть до установленного давления и проверить работу сначала электропневматических, а затем автоматических тормозов по действию тормоза хвостового вагона.

9.2.6. При зарядном давлении в тормозной магистрали ведущего локомотива грузового поезда 4,8—5,2 кгс/см2 или 5,3—5,5 кгс/см2 давление в тормозной магистрали хвостового вагона должно быть при длине состава до 300 осей включительно соответственно не менее 4,5 кгс/см2 или 5,0 кгс/см2, а при длине состава более 300 осей — не менее 4,3 кгс/см или 4,8 кгс/см2, при зарядном давлении на локомотиве 5,6—5,8 кгс/см — не менее 5,0 кгс/см2.

10.1.11. При обнаружении в пути следования у пассажирского или грузового вагона (кроме моторного вагона мотовагонного подвижного состава (МВПС) или тендера с буксами с роликовыми подшипниками) ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон (тендер) без отцепки от поезда до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар со скоростью не свыше 100 км/час в пассажирском поезде и не свыше 70 км/час в грузовом поезде.

При глубине ползуна от 2 до 6 мм у вагонов, кроме моторного вагона МВПС, и от 1 до 2 мм у локомотива и моторного вагона МВПС допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/час, а при глубине ползуна соответственно свыше 6 до 12 мм и свыше 2 до 4 мм — со скоростью 10 км/час. На ближайшей станции колесная пара должна быть заменена. При глубине ползуна свыше 12 мм у вагона и тендера, свыше 4 мм у локомотива и моторного вагона МВПС разрешается следование со скоростью 10 км/час при условии вывешивания или исключения возможности вращения колесной пары.

166

Локомотив при этом должен быть отцеплен от поезда, тормозные цилиндры и тяговый электродвигатель (группа двигателей) поврежденной колесной пары должны быть отключены.

Глубину ползуна измерять абсолютным шаблоном. При отсутствии шаблона допускается на остановках в пути следования глубину ползуна определять по его длине с использованием данных, указанных в табл. 10.1

Таблица 10.1

| Глубина ползуна, мм | Длина ползуна, мм. на колесах диаметром, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1250 | 1050 | 950 |
| 0,7 | 60 | 55 | 50 |
| 1,0 | 71 | 65 | 60 |
| 2,0 | 100 | 92 | 85 |
| 4,0 | 141 | 129 | 120 |
| 6,0 | 173 | 158 | 150 |
| 12,0 | 244 | 223 | 210 |

10.2.1.5. Время с момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до приведения поезда в движение должно быть:

при длине поезда до 20 вагонов включительно после ступени торможения — не менее 15 сек, после полного служебного торможения — не менее 30 сек, после экстренного — не менее 1,5 мин.

при длине поезда более 20 вагонов после ступени торможения — не менее 40 сек, после полного служебного торможения — не менее 1 мин, после экстренного — не менее 3 мин.

10.3.13. После остановки поезда с применением автотормозов необходимо выждать время с момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до приведения локомотива в движение;

после ступени — не менее 1,5 мин при воздухораспределителях, включенных на равнинный режим, и не менее 3,5 мин при воздухораспределителях, включенных на горный режим;

после экстренного торможения в поездах длиной до 100 осей — не менее 4 мин, более 100 осей — не менее 6 мин.

18.4. Особенности управления тормозами зимой.

18.4.1. В зимний период, устанавливаемый по местным условиям приказом начальника дороги, торможение при проверке действия автотормозов производить снижением давления в уравнительном резервуаре в грузовых груженых поездах на 0,8—0,9 кгс/см2, в порожних — на 0,6—0,7 кгс/см2.

При снегопадах, снежных заносах, перед проверкой действия автотормозов поездов с композиционными тормозными колодками или с диско-

167

выми тормозами выполнять торможение для удаления снега и льда с поверхности трения колодок или накладок. Если такое торможение до проверки действия невозможно, то отсчет расстояния, проходимого поездом в процессе снижения скорости на 10 км/час, или времени этого снижения производить с начала снижения скорости, но не позже проследования поездом расстояния 200—250 м после начала торможения.

18.4.2. Время с момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска до приведения грузового поезда в движение после его остановки должно быть увеличено в 1,5 раза.

При снегопаде, свежевыпавшем снеге, уровень которого превышает уровень головок рельсов, пурге, снежных заносах до торможения перед входом на станцию или перед следованием по спуску выполнять торможение для проверки работы автотормозов, если время следования поезда без торможения до этого превышает 20 мин.

19.2. Контрольная проверка тормозов на станции

- Произвести полное опробование тормозов, фиксируя при этом число тормозов, не пришедших в действие или самопроизвольно опустивших, и время, по истечении которого произошел самопроизвольный отпуск. Воздухораспределители пассажирских и грузовых типов на равнинном режиме не должны самопроизвольно отпускать в течение не менее 5 мин, а грузовых на горном режиме — не менее 10 мин.

- В грузовых поездах произвести первую ступень торможения при включенных на равнинный режим воздухораспределителях, и, выдержав ее в течение 2 мин, дать повторную ступень торможения снижением давления в магистрали на 0,3 кгс/см2; через 2 мин проверить, нет ли отпуска тормозов в составе вследствие дутья отдельных воздухораспределителей.

19.2.4.	На тормозной цилиндр вагона, на котором произошло за
клинивание колесных пар, установить манометр и зарядить тормозную
сеть грузового поезда до максимального давления, зафиксированного
на скоростемерной ленте перед торможением, плюс 0,3 кгс/см2, при
отсутствии скоростемерной ленты — до 6,5 кгс/см2, а пассажирского
поезда — до 5,2 кг/см". Затем произвести служебное торможение сни
жением давления в магистрали до 3,5 кгс/см" и проверить у этого ваго
на давление в тормозных цилиндрах по манометру, выход штока и
прилегание колодок к колесам.

Давление в тормозных цилиндрах грузовых вагонов на груженом режиме торможения должно быть не более 4,5 кгс/см", на среднем — не более 3,5 кгс/см2, на порожнем — не более 2,0 кгс/см2, а в цилиндрах пассажирских вагонов — не более 4,2 кгс/см .

168

19.2.7.	Время отпуска тормозов у контролируемых вагонов с закли
ниванием колесных пар на равнинном режиме должно быть не более:
50 сек — в грузовом поезде с числом осей до 200; 80 сек — с числом
осей более 200; 25 сек — в пассажирском поезде с числом осей до 80;
40 сек — с числом осей более 80. У вагонов с воздухораспределителя
ми №270, 483, включенными на горный режим, указанное время уве
личивать в 1,5 раза.

Увеличенное время отпуска тормоза принимается во внимание как возможная причина заклинивания колесных пар, если приведение вагона в движение могло происходить до окончания отпуска тормоза.

19.2.8.	В пассажирском поезде с электропневматическими тормозами
проверить их действие, исправность междувагонных электрических со
единений и напряжение переменного и постоянного тока на локомотиве и
в электрической цепи хвостового вагона при нахождении ручки крана
машиниста в положениях поездном, перекрыши и тормозном.

Из Инструкции по техническому обслуживанию,

ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов

и моторвагонного подвижного состава

(утверждена МПС России 27 января 1998 г. № ЦТ-533)

2.23. Все тормозное оборудование после ремонта должно быть испытано и принято на локомотиве и моторвагонном подвижном составе соответственно: на локомотиворемонтных заводах — работниками отдела технического контроля (ОТК) и инспектором-приемщиком локомотивов, в депо — приемщиком локомотивов, а после текущего ремонта ТР-1 электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава — мастером и периодически приемщиком локомотивов, но не реже 1 раза в месяц.

4.4. Воздухораспределитель.

Проверяется работа воздухораспределителя на чувствительность к торможению и отпуску, а также на 5-минутную выдержку в заторможенном состоянии на равнинном режиме с последующей проверкой предельного давления в тормозных цилиндрах локомотива и моторвагонного подвижного состава при полном служебном торможении.

6.3.16. После ремонта и сборки крана машиниста испытывается на стенде. При испытании крана машиниста проверяется:

6.3.16.1. перемещение ручки кран машиниста между положениями.

При давлении воздуха на золотник крана машиниста 8,0 кгс/см перемещение ручки крана должно происходить под усилием не более

169

6 кгс, при этом точка приложения динамометра на ручке должна находиться на расстоянии 200 мм от оси стержня золотника. Ручка через выступы и впадины фиксации положений должна перемещаться под усилием не более 8 кгс.

6.3.16.6.	темп служебной и экстренной разрядки.

При служебном торможении в V положении ручки кран машиниста время снижения давления в тормозной магистрали с 5,0 до 4,0 кгс/см2 должно быть в пределах 4,5+0,5 с в V положении ручки крана машиниста время снижения давления в уравнительном резервуаре с 5,0 до 4,5 кгс/см2 должно быть в пределах 15—20 с. При экстренном торможении в VI положении ручки крана машиниста время снижения давления в тормозной магистрали с 5,0 до 1,0 кгс/см" должно быть не более 3 с.

6.3.16.7.	время ликвидации сверхзарядного давления.

Время снижения давления в уравнительном резервуаре с 6,0 до 5,8 кгс/см2 должно происходить за 80—ПО с. Снижение давления в замеряемых пределах должно быть равномерным и не иметь скачкообразного характера;

6.3.16.8.	чувствительность уравнительного поршня.

При снижении давления в уравнительном резервуаре на 0,15—0,2 кгс/см2 должна произойти соответствующая разрядка тормозной магистрали;

6.3.16.9.	плотность уравнительного резервуара.

В IV положении ручки крана машиниста падение давления в уравнительном резервуаре (давление в тормозной магистрали 5,0 кгс/см ) не должно превышать 0,1 кгс/см в течение 3 мин;

6.3.16.10.	завышение давления в тормозной магистрали.

После разрядки уравнительного резервуара V положением на 1,5 кгс/см2 и переводе ручки крана машиниста в IV положение завышение давления в тормозной магистрали не должно быть более 0,3 кгс/см2 в течение 40 с.

6.5.11.2. Работу на торможение и отпуск:

6.5.11.2.1. В тормозных положениях крана вспомогательного тормоза проверяется давление в тормозном цилиндре, которое должно быть в пределах:

- при! ступени 1,0—1,3 кгс/см";

- при II ступени 1,7—2,0 кгс/см2;

- при III ступени 2,7—3,0 кгс/см2;

- при IV ступени торможения 3,8—4,0 кгс/см2, а на тепловозах ТЭ7 и 2ТЭ10Л при передаточном числе рычажной передачи 10,77 — в пределах 5,0—5,2 кгс/см2.

170

6.7.10. Допускается проверять работу пневмоэлектрического датчика №418 непосредственно на локомотиве (из обеих кабин управления) в следующем порядке:

- при полностью заряженной тормозной магистрали произвести краном машиниста снижение давления в тормозной магистрали на 0,2 кгс/см2. При этом сигнальная лампа на пульте управления должна загореться и гореть непрерывно, а цепь включения тягового режима не должна собираться.

- произвести дальнейшую разрядку тормозной магистрали на величину 0,5—0,6 кгс/см", сигнальная лампа должна погаснуть.

- отпуск тормоза локомотива производится первым положением ручки крана машиниста с завышением давления в уравнительном резервуаре до 6,0—6,5 кгс/см2.

В процессе перехода с завышенного на нормальное зарядное давление сигнализатор не должен приходить в действие. 13.1. Действие и противодействие компрессора.

- Перед запуском компрессора проверяется уровень масла в картере. После запуска компрессоров необходимо убедиться в нормальной их работе и давлении масла.

- Проверяются пределы давлений в главных резервуарах при автоматическом возобновлении работы каждого компрессора и их отключении регулятором давления.

Пределы этих давлений должны быть на электровозах 7,5— 9,0 кгс/см2, на тепловозах — 7,5—8,5 кгс/см2, на моторвагонном подвижном составе — 6,5—8,0 кгс/см" с отклонением +0,2 кгс/см .

Из Инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов

(утверждена МПС России 27 июня 2003 г. № ЦВ-ЦЛ-945)

5.1.4. Все резиновые детали, входящие в тормозное оборудование вагона при всех видах планового ремонта и технического обслуживания должны ставиться в зависимости от состояния и с учетом сроков годности.

Установленные сроки годности:

рукава резинотекстильные — 6 лет;

кольца уплотнительные — 3 года;

манжеты тормозных цилиндров — 5 лет;

манжеты всех типов и диафрагмы в тормозных приборах — 3 года;

прокладки (уплотнения) всех типов в тормозных приборах — 5 лет;

Срок службы резиновых деталей исчисляется от даты изготовления (рельефный оттиск на детали), не считая год изготовления.

171

Прокладки и уплотнения, не имеющие клейма-оттиска с датой изготовления, необходимо ставить в тормозные приборы в зависимости от состояния. Подрезы, расслоения не допускаются.

Резиновые детали, срок годности которых истекает в гарантийный межремонтный период, при плановых ремонтах должны быть заменены новыми.

Таблица 1. Выход штока тормозного цилиндра на вагонах

| Тип вагона и колодок | Выход штока при полном служебном торможении, мм |
| --- | --- |
| Грузовые и рефрижераторные с чугунными колодками | от 75 до 125 |
| Грузовые и рефрижераторные с композиционными колодками | от 50 до 100 |
| Пассажирские с чугунными и композиционными колодками | от 130* до 160* |
| Пассажирские международного сообщения габарита 03-Т (РИЦ) с тормозом КЕ с чугунными колодками | от 105 до 115 |
| Пассажирские ВЛ РИЦ на тележках ТВЗ ЦНИИ «М» с композиционными колодками | от 25 до 40 |

* Выход штока тормозного цилиндра при композиционных колодках указан с учетом длины хомута (70 мм), установленном на штоке.

7.11. Установленные на пассажирский вагон тормозные колодки не должны выступать за кромки наружных граней колес. При отпущенном тормозе каждая колодка должна отходить от поверхности катания колес.

- Поступивший в ремонт запасный резервуар вагона необходимо продуть сжатым воздухом под давлением (6,0±0,5 кгс/см2), после чего он должен быть подвергнут полному техническому освидетельствованию и испытанию на герметичность.

- Полное техническое освидетельствование производится в соответствии с правилами надзора за воздушными резервуарами подвижного состава железных дорог Российской Федерации. При этом:

на запасном резервуаре Р7-78 допускается наличие не более трех вмятин глубиной не более 5 мм, расположенных вне сварных швов на расстоянии друг от друга не менее 45 мм, и коррозионные повреждения общей площадью не более 0,24 м" и глубиной до 0,3 мм;

на запасном резервуаре Р7-135 допускается наличие не более трех вмятин глубиной не более 5 мм, расположенных вне сварных швов на расстоянии друг от друга не менее 60 мм, и коррозионные повреждения общей площадью не более 0,32 м2 и глубиной до 0,3 мм;

172

давление гидравлического испытания резервуара должно быть равным (10,5±0,5) кгс/см~, время испытаний не менее 10 минут'.

Результаты гидравлического испытания признаются удовлетворительными, если не обнаружено:

течи, трещин в основном металле и сварных соединениях;

падения давления в резервуаре за время проведения испытания.

9.4.	После полного технического освидетельствования резервуар
необходимо испытать на герметичность сжатым воздухом под давле
нием (6,0±0,5) кгс/см2 в течение 3 минут. Проверка герметичности ре
зервуара производится одним из следующих способов:

по наличию пузырей в ванне с водой при помещении в нее испытываемого резервуара;

по падению давления в испытываемом резервуаре.

При этом за время испытания наличие пузырей и падение установившегося в испытываемом резервуаре давления не допускается.

9.5.	При удовлетворительных результатах испытаний на цилиндри
ческой части запасного резервуара наносится надпись, содержащая да
ту и пункт осмотра и испытания резервуара. Надпись должна быть на
несена белой краской шрифтом высотой 21 мм согласно альбому зна
ков и надписей на вагонах грузового парка колеи 1520 мм. Кроме того,
результаты испытания фиксируются в книге формы ВУ-68.

11.3. После сборки тормозной цилиндр необходимо испытать на прочность сжатым воздухом под давлением (4,0±0,1) кгс/см2 при выходе штока (100± 10) мм в течение 3 минут. При этом падение установившегося давления в испытываемом тормозном цилиндре допускается не более чем на 0,1 кгс/см2 за время проверки.

18.8. При установке авторежима на вагоне с тарой более 27 тонн необходимо использовать только композиционные колодки.

На раме вагонов после выполненной регулировки авторежима рядом с надписью «АВТОРЕЖИМ» наносится величина расчетного нажатия колодок (в тоннах силы) на ось и величина давления в тормозном цилиндре порождено вагона в следующем виде:

«порожний — 4,5 тс/1,5—1,7» — на вагонах с тарой от 27 до 32 т;

«порожний — 5,0 тс/1,8—2,0» — на вагонах с тарой от 32 до 36 т;

«порожний — 6,5 тс/2,1—2,3» — на вагонах с тарой от 36 до 45 т.

19.2. Отремонтированные магистральные и главные части, срок хранения которых превышает 6 месяцев со времени их ремонта, могут быть установлены на вагон только после их испытания, при условии удовлетворительных результатов. При этом на приборы должны быть установлены бирки с указанием клейма АКП и даты испытания (число,

173

месяц и две последние цифры года) с сохранением бирок, поставленных при ремонте.

25.5. Проверка действия тормоза грузовых и рефрижераторных вагонов

25.5.1. Для проверки действия тормоза грузовых и рефрижераторных вагонов (далее — тормоз) следует включить воздухораспределитель вагона на равнинный режим.

На вагонах, не оборудованных авторежимом, режимный валик воздухораспределителя необходимо установить на порожний режим.

На вагонах, оборудованных авторежимом, следует закрепить режимный валик воздухораспределителя при композиционных колодках на среднем режиме, при чугунных — на груженом, на вагоне-хоппере для перевозки цемента с композиционными колодками режимный валик воздухораспределителя должен быть установлен на груженый режим.

Следует зарядить тормозную систему вагона до давления (5,4±0,1) кгс/см2, после чего снизить давление в магистрали вагона на 0,5—0,6 кгс/см , при этом тормоз должен прийти в действие и не отпускать в течение 5 мин. Затем повысить давление в тормозной магистрали вагона до зарядного — тормоз должен полностью отпустить за время не более 70 с.

После зарядки тормозной системы вагона следует снизить давление в магистрали вагона до (3,5±0,1) кгс/см (производится полное служебное торможение). При этом:

тормоз должен прийти в действие;

установившееся давление в тормозном цилиндре должно соответствовать величинам, приведенным в таблице 16;

падение установившегося в тормозном цилиндре давления после того как тормоз пришел в действие, не должно превышать при деповском и капитальном ремонтах 0,1 кгс/см" за 3 мин., а при текущем от-цепочном ремонте — за 2 мин.

Затем необходимо повысить давление в магистрали вагона до (4,5±0,1) кгс/см2, при этом должен произойти полный отпуск тормоза.

Таблица 16. Давление в тормозном цилиндре при полном служебном торможении на порожнем вагоне

| Наличие авторежима | Режим работы воздухораспределителя | Давление в тормозном цилиндре кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Без авторежима | Порожний | 1,4 - 1,8 |
| С авторежимом (для вагонов с тарой до 27 т) | Средний груженый | 1,2-1,6 1,4-2,0 |

174

| С авторежимом (для вагонов с тарой от 27 т до 32 т) | Средний | 1,5-1,7 |
| --- | --- | --- |
| С авторежимом (для вагонов с тарой от 32 т до 36 г) |  | 1,8-2,0 |
| С авторежимом (для вагонов с тарой от 36 т до 45 т) |  | 2,1 -2,3 |

25.5.2. После зарядки тормозной системы вагона до (5,4±0,1) кгс/см2 воздухораспределитель следует переключить на горный режим.

На вагонах, не оборудованных авторежимом, режимный валик воздухораспределителя необходимо переключить при композиционных колодках на средний режим, при чугунных — на груженый режим. У дизельного вагона 5-вагонной рефрижераторной секции, вне зависимости от типа колодок, режимный валик воздухораспределителя необходимо закрепить на среднем режиме.

У вагонов, оборудованных авторежимом, под упор вилки авторежима необходимо подложить металлическую прокладку толщиной (32±1) мм.

После чего следует снизить давление в тормозной магистрали с (5,4±0,1) до (3,5±0,1) кгс/см2 (производится полное служебное торможение.

При этом:

тормоз должен прийти в действие;

установившееся давление в тормозном цилиндре вагона должно соответствовать величинам, приведенным в таблице 17;

выход штока тормозного цилиндра должен находиться в пределах, приведенных в таблице .

Затем следует повысить давление в тормозной магистрали вагона до (5,4±0,1) кгс/см , при этом должен произойти полный отпуск тормоза.

По окончании испытания необходимо переключить воздухораспределитель на равнинный режим.

На вагонах, не оборудованных авторежимом, режимный валик воздухораспределителя необходимо переключить на порожний режим.

У дизельного вагона 5-вагонной рефрижераторной секции, вне зависимости от типа колодок, режимный валик воздухораспределителя необходимо оставить закрепленным на среднем режиме.

У вагонов, оборудованных авторежимом, необходимо извлечь' прокладку, поставленную под упор вилки авторежима.

175

Таблица 17. Давление в тормозном цилиндре при полном служебном

торможении при работе воздухораспределителя и авторежима

в режиме, соответствующем полной загрузке вагона

| Режим работы воздухораспределителя | Давление в тормозном цилиндре, кгс/см2, при камере: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 295.001 | 295М.001.295М.002 |
| Средний | 2,8—3,3 | 3,0—3,4 |
| Груженый | 3,9-4,5 | 4,0-4,5 |

25.5.3. Для проверки действия тормоза при текущем отцепочном ремонте на груженом вагоне необходимо:

включить воздухораспределитель на равнинный режим;

проверить положение режимного валика воздухораспределителя, который должен быть установлен в полном соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог;

зарядить тормозную систему вагона до давления (5,4±0,1) кгс/см2, после чего снизить давление в магистрали вагона на 0,5—0,6 кгс/см2, при этом тормоз должен прийти в действие и не отпускать в течение 5 мин;

повысить давление в тормозной магистрали вагона до зарядного — тормоз должен полностью отпустить за время не более 70 с;

после зарядки тормозной системы вагона снизить давление в магистрали вагона до (3,5±0,1) кгс/см (производится полное служебное торможение). При этом тормоз должен прийти в действие, выход штока тормозного цилиндра должен находиться в установленных пределах, падение установившегося в тормозном цилиндре давления после того, как тормоз пришел в действие, не должно превышать 0,1 кгс/см2 за 2 мин, у вагонов, не оборудованных авторежимом, установившееся давление в тормозном цилиндре в зависимости от режима работы воздухораспределителя должно соответствовать величинам, приведенным в таблицах 16 или 17, у вагонов, оборудованных авторежимом, при полной их загрузке установившееся давление в тормозном цилиндре должно соответствовать величинам, приведенным в таблице 17. У вагонов, оборудованных авторежимом, при неполной их загрузке действие тормоза при торможении должно оцениваться по выходу штока тормозного цилиндра и плотному прижатию всех тормозных колодок к колесам;

повысить давление в магистрали до (4,5±0,1) кгс/см2, при этом должен произойти полный отпуск тормоза.

27.2. Проверка плотности воздухопровода.

176

- Плотность магистрального воздухопровода необходимо проверять при заглушённой головке соединительного рукава и открытом концевом кране на противоположном подсоединенному к испытательной установке конце воздухопровода вагона или группы вагонов.

- Для проверки плотности воздухопровода следует зарядить магистральный воздухопровод вагона сжатым воздухом до давления (5,0±0,2) кгс/см2 при выключенном воздухораспределителе. Затем необходимо отключить воздухопровод от магистрального резервуара разобщительным краном, при этом падение давления, наблюдаемое по манометру ТМ, не должно превышать 0,1 кгс/см2 в течение 5 мин при начальном давлении не менее 5,0 кгс/см2.

27.5. Проверка действия ручного тормоза.

Проверка действия ручного тормоза производится на отрегулированной тормозной рычажной передаче.

Из учебного пособия «Локомотивные скоростемеры» ,

(автор: преподаватель Московской ДТШ Венцевич Л.Е., 2002 г.)

Примеры тормозных расчетов при расшифровке скоростемерных лент Расчет тормозного пути.

Тормозной путь ST — это расстояние, пройденное поездом от момента поворота ручки крана машиниста в тормозное положение до остановки поезда.

Тормозной путь при расчетах принимается равным сумме подготовительного тормозного пути Sn и действительного пути торможения Бд:

Sx = Sn + Бд

Подготовительный тормозной путь:

Sn = 0,278 • v0 tn, м,

где 0,278 — коэффициент пересчета скорости из км/ч в м/с;

v0 — скорость поезда в момент начала торможения, км/ч;

tn — время подготовки тормозов к действию, с, определяется по формулам:

а) для грузовых составов длиной 200 осей и менее при автоматических тормозах и одиночно следующих грузовых локомотивов

177

10/с

tu~ ~   looo »p ф,,,

б)	для грузовых составов длиной более 200 осей (до 300 осей) при
автоматических тормозах

15 /с
к	1000 9рФкр

в)	для грузовых поездов длиной более 300 осей при автоматических
тормозах

18 /с '"        "   1000 0Р Фкр

г)	для пассажирских поездов при пневматических тормозах и оди
ночно следующих пассажирских локомотивов

5 /с *""   "     1000 9рФкр

д)	для пассажирских поездов при электропневматических тормозах.

- ->	3 гс

tn~   ~     1000ЭрФкр

При срабатывании автостопа время подготовки автоматических тормозов к действию tn, определяемое по формулам а—д, следует увеличивать на 14 с (где 7 с — время на смену сигнала на локомотивном светофоре и еще 7 с — время на разрядку камеры выдержки времени ЭПК-150).

Действительный тормозной путь

500 (vH2 - vK2) 5,1"       Ш000&рфкр+\уох±г'с)

где 500 — численный коэффициент, учитывающий размерность входящих в формулу величин; vH, vK — начальная и конечная скорости в расчетном интервале, км/ч; ie — сопротивление от спрямленного (в профиле и плане) уклона, для которого производятся расчеты (при спуске значения со знаком минус), кгс/т.

Для с, приняты следующие значения (в км/ч2):

Грузовые и пассажирские поезда	 120

Одиночно следующие:

электровозы	107

пассажирские тепловозы	 118

178

грузовые тепловозы	112

электропоезда	119

дизель-поезда	116

Основное удельное сопротивление движению поезда oJ'ox на холостом ходу локомотива

^'ох = 	°   ntpX	' кгс/т

Основное удельное сопротивление движению грузовых вагонов о)'т (в составе поезда) на звеньевом пути определяют по формулам:

а)	четырехосные вагоны на подшипниках скольжения и шестиос
ные вагоны на роликовых подшипниках (q0 > 6 т)

„      Л„      8 + 0,1у + 0,0025у2

аУт = 0,7 +	'-—-1	;

<7о

б)	четырехосные вагоны на подшипниках скольжения (q0 < 6 т)

d'ox = 1,5 + 0,45v + 0,00027v2;

в)	четырехосные вагоны на роликовых подшипниках и вагоны реф
рижераторных поездов (<7о > 6 т)

3+0,1у + 0,0025у2

й/'ох = 0,7+	;    ,

Ча

г)	четырехосные и шестиосные вагоны на роликовых подшипниках
(q0 < 6 т)

oi'm = 1,0 + 0,44v + 0,00024v2;

д)	восьмиосные вагоны на роликовых подшипниках

А -,      6 + 0,038v+ 0,0021 у2
оГт = 0,7 +	'-	—	;

где q0 — масса, приходящаяся на ось колесной пары, т.

Основное удельное сопротивление движению грузовых, вагонов (в составе поезда) на бесстыковом пути определяют по формулам:

а) четырехосные вагоны на подшипниках скольжения и шестиосные вагоны на роликовых подшипниках (<7о > 6 т)

8 + 0,008v + 0,002v2

d'm = 0,7 +	!	'	;

<7о

179

б)	четырехосные вагоны на подшипниках скольжения (q0 < 6 т)

аГт = 1,5 + 0,042 v + 0,00018 v2;

в)	четырехосные вагоны на роликовых подшипниках и вагоны реф
рижераторных поездов (</о > 6 т)

3+0,lv +0,0025 у2
со ох - 0,7 +	-

<7о

г)	четырехосные и шестиосные вагоны на роликовых подшипниках
(<7о<6т)

аГ0 * 1,0 * 0,042v + 0,00016v2;

д)	восьмиосные вагоны на роликовых подшипниках

6 + 0,026v+0,0017v2

cd'0 = 0,7 +

<7о

Основное удельное сопротивление движению пассажирских вагонов, цельнометаллических, на роликовых подшипниках (в составе поезда) для скоростей движения до 160 км/ч определяют по формулам:

а)	на звеньевом пути

,     п _ .    8+0,18v + 0,003v2
ft/о = 0,7 +	,

Чо

б)	на бесстыковом пути

8+0,16у + 0,0023у2
ft/ о = 0,7 +	,

<7о

где q0 — масса, приходящаяся на ось колесной пары, т.

Основное удельное сопротивление движению локомотивов (со'0< сох) определяют по формулам:

а)	электровозы и тепловозы на звеньевом пути

ft/0 = 1,9+ 0,01у +0,0003 у2; ftx = 2,4 +0,01 1у + 0,00035у2;

б)	электровозы и тепловозы на бесстыковом пути

ft/0 = 1,9 + 0,008v + 0,00025у2;

180

со, = 2,4 + 0,009v + 0,00035v2;

Основное удельное сопротивление движению электропоездов ЭР1, ЭР2, ЭР9 определяют по формулам:

а)	на звеньевом пути

d0 = 1,1 + 0,012v + 0,000267v2; Ј% = 1,24 + 0,020v + 0,000267 v2;

б)	на бесстыковом пути

а/0= 1,1+ 0,01 v + 0,000227v2; o\ = 1,24 + 0,018v + 0,000227 v2;

где d0 — основное удельное сопротивление движению локомотива, электропоезда, дизель-поезда при движении с тягой, кгс/т;

со^ — основное удельное сопротивление движению локомотива на холостом ходу, кгс/т.

Расчетный коэффициент трения ф,ф зависит от скорости и типа тормозных колодок:

а)	стандартные чугунные колодки

б)	чугунные колодки с повышенным содержанием фосфора

„,п   v+100 Фкр = 0,30  5v+1()0  ;

в)	композиционные колодки

п.г    у+150 Фкр = 0,36   2у+150  ;

Для расчетного коэффициента трения ф^ используем таблицу.

181

| Скорость, км/ч | То | рмозные колодки |  | Скорость, км/ч | Тормозные колодки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чугунные стандартные | с повышенным содержанием фосфора | композиционные |  | чугунные стандартные | с повышенным содержанием фосфора | ком-пози-цион- ные |
| 5 | 0,227 | 0,252 | 0,348 | 60 | 0,108 | 0,120 | 0,280 |
| 10 | 0,198 | 0,220 | 0,339 | 70 | 0,102 | 0,114 | 0,273 |
| 15 | 0,178 | 0,197 | 0,330 | 80 | 0,097 | 0,108 | 0,267 |
| 20 | 0,162 | 0,180 | 0,322 | 90 | 0,093 | 0,104 | 0,262 |
| 25 | 0.149 | 0,166 | 0,315 | 100 | 0,090 | 0,100 | 0,257 |
| 30 | 0,140 | 0,156 | 0,308 | ПО | 0,087 | 0,097 | 0,253 |
| 35 | 0,132 | 0,147 | 0,303 | 120 | 0,085 | 0,094 | 0,249 |
| 40 | 0,126 | 0,140 | 0,297 | 130 | 0,083 | 0,092 | 0,246 |
| 45 | 0,120 | 0,134 | 0,292 | 140 | 0,081 | 0,090 | 0,242 |
| 50 | 0,116 | 0,129 | 0,288 | 150 | 0,079 | 0,088 | 0,240 |

Спрямление участка профиля пути

Спрямление участка профиля пути производится на участке, равном длине поезда /„:

. ш     hli + i2l2+ ■■■ iJ„

где 4 — приведенное значение уклона с учетом сопротивления в кривой; /„ — длина поезда, /п = 1Х + /2 +...+ /„.

Пример 31. Определение тормозного пути

Определим тормозной путь грузового поезда, следующего со скоростью 80 км/ч.

Участок пути прямой, на площадке i = 0, путь бесстыковой. Поезд следует с электровозом ВЛЮ, в составе 50 крытых груженых вагонов, масса вагона 80 т. Вагоны на роликовых подшипниках. Все тормозные приборы включены, тормозные колодки чугунные, стандартные. Масса электровоза Р = 184 т. Длина электровоза /э = 2,42 усл. вагона, крытого вагона /„ = 1,05 усл. вагона, длина условного вагона 14,0м.

Длина состава /э + /„ • 50 = 2,42 + 1,05 • 50 = 54,92 усл. в. = 769 м * * 770 м. Расчетное тормозное нажатие электровоза 8 • 14 = = 112 тс, где 14 тс — расчетное тормозное нажатие на ось локомотива, расчетные тормозные нажатия вагонов 50 • 4 ■ 7 = 1400 тс, где 7 тс — расчетное тормозное нажатие на ось груженого вагона.

Расчетный тормозной коэффициент

182

_   1400+112 =0361тс/с Ур" 4000+184     U'36lTC/c

Для экстренного торможения Эр принимается равным полному значению.

Для определения основного удельного сопротивления движению поезда расчет ведется по формулам, приведенным в начале этого раздела.

Необходимые для дальнейших расчетов величины в различных интервалах скорости представлены в таблице.

| Скорость, км/ч | Доф, кгс/т | дох, кгс/т | ОУОХ, кгс/т | Фкр | 6т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1,85 | 5,36 | 2,0 | 0,097 | 35,0 |
| 70 | 1,66 | 4,75 | 1,79 | 0,102 | 36,82 |
| 60 | 1,48 | 4,2 | 1,6 | 0,108 | 38,98 |
| 50 | 1,33 | 3,73 | 1,44 | 0,116 | 41,87 |
| 40 | 1,19 | 3,32 | 1,28 | 0,126 | 45,48 |
| 30 | 1,08 | 2,98 | 1,16 | 0,140 | 50,5 |
| 20 | 0,98 | 2,72 | 1,06 | 0,162 | 58,48 |
| 10 | 0,91 | 2,52 | 0,98 | 0,198 | 71,47 |
| 5 | 0,88 | 2,45 | 0,95 | 0,227 | 81,95 |

-=9,56 с

15 ■ L

tn = Ю -

1000 -Эр фкр

S„= 0,278-80-9,56 = 212,6 м

Действительный тормозной путь вычисляется суммированием тормозных путей, определяемых по интервалам скоростей, при условии постоянства тормозной силы, удельного сопротивления движению и уклона в принятом интервале скорости при максимальном значении скорости на данном интервале.

169,0 м

= 140,4 м

113,0 м

эд1

3дЗ'

| 500 (802 - | -702) |
| --- | --- |
| 120 (35,0 + 2 ± 0) |  |
| 4,17 (702- | -602) |
| 36,82+1,79 |  |
| 4,17 (602- | -502) |
| 38,98+ 1,6 |  |

183

_        4,17(502-402)
Ьд4~	41,87+1,44      ~86'6м

8д5 -

4,17(402-302)
45,48+1,28	'

4,17(302-202)
>*б =     	50,5 + 1,16       =4°'ЗМ

>д7-

4,17(202-102) 58,48 + 1,06

= 21,0м

s   -	4,17(102-52)

Ьд8~	71,47 + 0,98      ~4'JM

4,17 (52-0)

-=1,3м

Зд9

81,95+0,9

Sa = Sai + .. .+8д9 = 638,3 м, ST = S„ + Бд= 212,6 + 638,3 = 850,9 м

Пример 32. Определение тормозного пути.

Определим тормозной путь пассажирского поезда при экстренном торможении на пневматическом управлении тормозами.

Поезд следует с электровозом ЧС7, в составе поезда 18 ЦМВ. Участок с переломным профилем пути, прямой, путь бесстыковой. Скорость в начале торможения 80 км/ч. Масса вагона Q = 60 т. Тормозные колодки чугунные, стандартные, все тормозные приборы вагонов включены. Профиль пути: спуск — 0,006 на 350 м, затем спуск — 0,002, т.е. экстренное торможение произведено на шеститысячном спуске за 350 м до перехода на двухтысячный спуск.

Масса ЧС7 Р = 172 т, длина /э = 2,44 усл. вагона, /„ = 1,75 усл. вагона. Расчетное тормозное нажатие вагона 4 • 10 = 40 тс, где 10 тс — расчетное тормозное нажатие на ось вагона, расчетное тормозное нажатие электровоза 8 • 12 = 96 тс, где 12 тс — расчетное тормозное нажатие на ось электровоза. Длина состава поезда /п = 2,44 +18 • 1,75 = = 33,94 усл. вагона. Принимаем длину поезда ~ 480 м, масса поезда Q + P= 1252 т.

Расчетный тормозной коэффициент

184

9 „    (18 "IP-4)+ (8

(18-60)+ 172

12)

0,651 тс/т

При экстренном торможении принимается полное значение 9Р. В соответствии с условиями примера производим расчеты по ранее приведенным формулам и составляем таблицу необходимых для расчетов величин в зависимости от скорости в различных интервалах. Зная длину поезда /„ = 480 м, определяем приведенную величину уклона j'c по формуле:

!,=

к ' In + h ' h

In

где i2 — уклон ожидаемой длины тормозного пути в интервале скорости; /2 — длина ожидаемого тормозного пути.

| Скорость, км/ч | (й"о, КГС/Т | юх, кгс/т | (Оох, кгс/т | фкр | 6, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 3,07 | 5,36 | 3,38 | 0,097 | 63,22 |
| 70 | 2,73 | 4,75 | 3,1 | 0,102 | 66,48 |
| 60 | 2,43 | 4,20 | 2,67 | 0,108 | 70,39 |
| 50 | 2,15 | 3,73 | 2,37 | 0,116 | 75,60 |
| 40 | 1,91 | 3,32 | 2,1 | 0,126 | 81,12 |
| 30 | 1,69 | 2,98 | 1.87 | 0,140 | 91,25 |
| 20 | 1,51 | 2,72 | 1,68 | 0,162 | 105,59 |
| 10 | 1,26 | 2,52 | 1.51 | 0,198 | 129,05 |
| 5 | 1,13 | 2,45 | 1.31 | 0,227 | 147,77 |

= 4,47 с.

5 • (-6)

5д4

■=4-

1000 • Јр • Фкр	63,22

S„ = 0,278 • 80 • 4,47 = 99,4 м 500   (802-702)

= 102,3 м

85,4 м

Sfl2 =

68,4 м

8дз ~

51,8м

| 120 • (63 | ,22 + 3,38- | 6) |
| --- | --- | --- |
| 4,17 | (702 - 602) |  |
| 66,48 + 3,1-6 |  |  |
| 4,17 | (602 - 502) |  |
| 70,39 + 2,67 - 6 |  |  |
| 4,17 | (502 - 402) |  |

75,6 + 2,37-5,5

185

с   -	4,17-(402-302)

Ьд5~	81,12 + 2,1-5,2      ~37'4М

„	4,17-(302-202)

Ья6~	91,25+1,87-4,8     ~23'бМ

Sa7	105,59+1,68-4,8

4Д7-(202-Ю2)	12>2

^      <г2ч

s   -	4,17 -(10z- 5-)

Ьд8~        129,5+1,51-4,7      ~^М

-А

S   .	4,17 ■ (5--0Z)

Ь*	147,77-4,6	°'7М

Sa=Sfl, + ...+Sa9 = 385,2 м ST= 99,4+ 385,2 = 484,6 м.

Пример 33. Определение тормозного пути.

Определим тормозной путь грузового поезда с тепловозом ЧМЭЗ и 20 гружеными 4-осными вагонами на роликовых подшипниках.

Поезд следует по спуску г = 0,004, участок пути прямой, путь звеньевой. Масса вагона 80 т. Все тормозные приборы вагонов включены, тормозные колодки чугунные, стандартные. Экстренное торможение произведено при скорости 70 км/ч. Масса тепловоза Р = 123 т, длина тепловоза /т = 17м, расчетное тормозное нажатие 6-11= 66 тс. Масса состава Q = 20 ■ 80 = 1600 т. Длина поезда /,=(20-14,7)+17 = 311м.

Расчетный тормозной коэффициент

66 + (20-4-7) =03бтс/т
Ур	123 + 1600        °»J0TC'T

186

Таблица необходимых для расчетов величин.

| Скорость, км/ч | ш"о, кгс/т | ш„ кгс/т | (Box, КГС/Т | фкр | Ьг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 1,81 | 4,89 | 2,03 | 0,102 | 37,02 |
| 60 | 1,6 | 4,32 | 1,79 | 0,108 | 39,20 |
| 50 | 1,41 | 3,83 | 1,58 | 0,116 | 42,11 |
| 40 | 1,25 | 3,4 | 1,40 | 0,126 | 45,74 |
| 30 | 1,11 | 3,05 | 1,23 | 0,140 | 50,82 |
| 20 | 1,0 | 2,76 | 1,12 | 0,162 | 58,80 |
| 10 | 0,91 | 2,54 | 1,02 | 0,198 | 71,87 |
| 5 | 0,88 | 1,96 | 0,95 | 0,227 | 82,40 |

/„=7-

Ю ■ (-4)

Ю • L

1 ■

1000 • Эр • фкр      '	37,02

S„ = 0,278 -70 -8,08= 157,2 м

= 8,08 с.

5Л1

500 ■ (702 - 602) 120(37,02 + 2,03-4)

4,17-(602-502) 39,2 + 1,79-4

146,4 м

■=124м

$дЗ = 5д4 -Sfl5 =

■- 94,6 м

67,6 м

-- 43,4 м

-= 22,4 м

Зд7"

S.™s —

4,17-(502-402) 42,11 + 1,58-4

4,17-(402-302)

45,74+1,4-4

4,17-(302-202) 50,82 + 1,23-4

4,17 - (202- 102)

58,80+1,12-4

4,17 - (102- 52)

-=4,5 м

71,87+1,02-4

4,17-(52-О2)

1,3 м

82,40+0,95 - 4

Sa=Sal + ...+Sfl8= 504,2 м

187

ST= 157,2+504,2= 661,4 м.

Пример 34. Определение тормозного пути.

Определим тормозной путь при экстренном торможении электропоезда ЭР2Т, следовавшего на пневматическом управлении тормозами.

Электропоезд в составе из 10 вагонов (5 прицепных массой Q = 5 • 51,5 = 257,5 т, 5 моторных массой Р = 5 70 = 350 т).

Расчетное тормозное нажатие (5 ■ 10) + (5 • 9) = 380 тс.

Расчетный тормозной коэффициент

380 °р= 350 + 257,5 =°'652ТС/Т

Поезд следует со скоростью 100 км/ч, все тормозные приборы вагонов включены, тормозные колодки из фосфористого чугуна. Путь звеньевой, прямой, в начале торможения поезд следует по спуску i = -0,002, через 200 м после начала торможения поезд переходит на спуск i = -0,003 длиной 200 м, затем на спуск i = 0,004, где и происходит остановка.

Спрямление профиля производится на участке, равном длине поезда плюс ожидаемая длина тормозного пути в определенном интервале скорости.

Руководствуясь ранее приведенными формулами, определяем необходимые величины в различных интервалах скорости.

| Скорость, км/ч | Шх, кгс/т | Ф*р | ы |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5,91 | 0,100 | 62,5 |
| 90 | 5,20 | 0,104 | 65,0 |
| 80 | 4,55 | 0,108 | 67,5 |
| 70 | 3,95 | 0,114 | 71,2 |
| 60 | 3,40 | 0,120 | 75,0 |
| 50 | 2,91 | 0,129 | 80,6 |
| 40 | 2,47 | 0,140 | 87,5 |
| 30 | 2,08 | 0,156 | 97,5 |
| 20 | 1,75 | 0,180 | 112.5 |
| 10 | 1,47 | 0,220 | 137,5 |
| 5 | 1.35 | 0,252 | 157,5 |

,=4.   	5-±	=4-    5-(-2)=416с

IOOO-VPkp	62>5

188

S„ = 0,278 • 100-4,16= 115,6 м

= 120,1 м

-= 104,9 м -= 90,8 m -= 75,9 m -= 43,4 m -=47,5 m -= 34,2 м -=21,8m -= 11,4 m -=2,3 м

500-(1002-902) 119(62,5 + 5,91-2)

4,2 • (902 - 802) 65,0 + 5,2-2,2

8д2 =

5дз =

5д4 =

5д5 -

4,2 ■ (802 - 702) 67,5 + 4,55 - 2,7

4,2 • (702 - 602) 71,2 + 3,95-3,3

4,2 • (602 - 502) 75,0 + 3,4-3,6

4,2 • (502 - 402) 80,6 + 2,91-4

sj6-

4,2 • (402 - 302) 87,5 + 2,47-4

Sfl7 =

8дп =

4,2 • (302 - 202) 97,5+2,08 - 4

4,2-(202-102) 112,5 + 1,75-4

4,2-(102-52) 137,5+1,47-4

4,2-(52-0) 157,5+1,35-4

= 0,7m

Sa=Sai + ...+Sa)1 = 570,7 m

ST = 115,6 + 570,7 = 686,3 м.

189

Из указания МПС России от 29 марта 1995 г. № Н-4083

В случае необходимости проведения контрольной проверки тормозов машинист поездного локомотива обязан заявить об этом поездному диспетчеру непосредственно или через дежурного по станции.

Требование о проведении контрольной проверки тормозов записывается поездным диспетчером в журнал движения поездов с указанием времени поступления заявки, номера поезда и фамилии машиниста.

С учетом профиля пути и обеспечения безопасности движения машинист и поездной диспетчер совместно определяют станцию, на которой будет проводится контрольная проверка, порядок следования поезда до этой станции на основе регистрируемого приказа, передаваемого машинисту по поездной радиосвязи.

Если до пункта проведения контрольной проверки тормозов поезду необходимо проследовать более одного перегона, то поездной диспетчер обязан передать всем попутным ДСП регистрируемый приказ об особом режиме следования этого поезда.

Для организации проведения контрольной проверки тормозов поездной диспетчер вызывает причастных работников локомотивного и вагонного хозяйства, ревизорского аппарата, перечень лиц которых устанавливается приказом начальника дороги.

Из указания МПС России от 3 декабря 1994 г. № Г-971у

Начальникам железных дорог для контроля за соблюдением правил управления тормозами, состоянием тормозного оборудования на подвижном составе, обобщения и распространения передового опыта обеспечить систематически, не реже одного раза в три месяца, проведение опытных поездок по всем основным линиям дороги по утвержденному графику с использованием тормозоиспытательного вагона.

190

4. РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕГОВОРОВ

РЕГЛАМЕНТ

переговоров при поездной и маневровой работе

на железнодорожном транспорте общего пользования

(утвержден распоряжением МПС России 26 сентября 2003 г. № 876р)

- Регламент переговоров при поездной и маневровой работе (далее — Регламент) устанавливает порядок переговоров между машинистом и помощником машиниста локомотива, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава (далее — локомотив), а также переговоров машиниста и помощника машиниста локомотива (далее — машинист и помощник машиниста) по радиосвязи с работниками хозяйства перевозок во время движения по участкам и железнодорожным станциям железной дороги, а также при производстве маневровой работы.

- Настоящий Регламент обязателен для исполнения всеми работниками локомотивных бригад и хозяйства перевозок организаций железнодорожного транспорта общего пользования.

П. Регламент переговоров и действий машиниста и помощника машиниста при отправлении поезда с железнодорожной станции

2.1. Перед отправлением поезда с железнодорожной станции (далее — станция) при разрешающем показании выходного (маршрутного) светофора машинист и помощник машиниста обязаны выполнить регламент «Минута готовности» в виде диалога, при котором помощник машиниста задает машинисту вопросы о состоянии и показании приборов локомотива, наличии необходимых для следования поезда документов. Во время выполнения регламента «Минута готовности» машинист и помощник машиниста обязаны проверить и доложить друг другу:

о наличии поездных документов и бланка предупреждений (на промежуточных станциях регламент «Минута готовности» выполняется для сборных и вывозных поездов в случае изменения количества вагонов поезда). Машинист должен проверить наличие бланка предупреждений у помощника машиниста;

о включении приборов безопасности и радиостанции;

о положении ручного тормоза;

о наличии справки формы ВУ-45 об обеспечении поезда тормоза
ми, времени стоянки от последнего опробования тормозов (для грузо
вых поездов — о плотности тормозной магистрали поезда	сек.);

191

о соответствии номера хвостового вагона поездным документам (кроме моторвагонного подвижного состава (МВПС), специального самоходного подвижного состава (ССПС) и резервного локомотива);

о положении ручки крана машиниста, давлении в тормозной и на
порной магистралях	кгс/см2;

о показании локомотивного светофора или блока индикации КЛУБ (далее — локомотивный светофор);

о показании выходного (маршрутного) светофора с пути отправления;

об установленной скорости следования по маршруту отправления
	км/час.

Машинист, убедившись в соответствии разрешающих показаний выходного (маршрутного) и локомотивного светофоров с пути отправления, и при отсутствии сигналов остановки, подаваемых с пути и поезда, приводит поезд в движение.

- После приведения поезда в движение машинист и помощник машиниста обязаны, поочередно открывая боковые окна или с помощью зеркал заднего вида, проверить и доложить друг другу об отсутствии (наличии) сигналов остановки, а также о состоянии поезда.

- Помощник машиниста обязан доложить машинисту о правильном приготовлении маршрута следования поезда по некодированным путям станции в пределах видимости по следующей форме: «Маршрут приготовлен правильно с ... пути на ... путь». Машинист, убедившись в правильном приготовлении маршрута, обязан повторить: «Вижу, маршрут приготовлен правильно». Помощник машиниста обязан доложить машинисту показание выходного (маршрутного) светофора при его проследовании (за 10-—15 метров до выходного (маршрутного) светофора) по следующей форме: «Маршрутный (выходной) сигнал с ... пути (называет показание сигнала)». Машинист, убедившись в показании выходного (маршрутного) светофора, обязан ответить «Вижу, выходной (маршрутный) с ... пути (называетпоказание сигнала)».

III. Регламент переговоров между машинистом и помощником машиниста в пути следования

- После проследования поездом станции помощник машиниста обязан доложить машинисту об установленной скорости движения по перегону, а также о наличии постоянных и временно действующих ограничениях скорости.

- В пути следования помощник машиниста обязан докладывать машинисту о сигналах, подаваемых светофорами (кроме проходных светофоров при автоблокировке, сигнализирующих зеленым огнем),

192

показаниях локомотивного светофора (при отсутствии видимости напольного светофора), а также об изменениях показаний локомотивного светофора, сигналах остановки, подаваемых с пути и поезда, сигналах ограждения мест производства работ.

Машинист, убедившись в правильности информации, обязан повторить ее.

3.3.	Помощник машиниста обязан предупреждать машиниста о
приближении:

к местам проверки действия автоматических тормозов в поезде с указанием километра, пикета и скорости начала торможения;

к железнодорожным переездам;

к местам действия предупреждения об ограничении скорости (за 1,5—2 км), дефектоскопным тележкам, лейтерам, модеронам.

При проследовании места ограничения скорости движения помощник машиниста обязан стоять на своем рабочем месте.

- При следовании поезда по кривым участкам пути, при приближении к искусственным сооружениям (тоннели, мосты, виадуки) и станциям машинист и помощник машиниста обязаны поочередно через боковые окна или с помощью зеркал заднего вида осматривать поезд и докладывать друг другу о состоянии поезда в пределах видимости.

- На двухпутных и многопутных участках железной дороги помощник машиниста обязан осматривать встречный поезд и докладывать машинисту о результатах осмотра, а в случае обнаружения в проследовавшем поезде неисправностей или нарушений, угрожающих безопасности движения, — по радиосвязи сообщить об этом машини-

[ сту проследовавшего поезда, дежурному по станции (далее — ДСП) или поездному диспетчеру (далее — ДНЦ).

- При дублировании показаний светофоров машинист и помощник машиниста обязаны называть их назначение (проходной, предупредительный, входной, маршрутный, повторительный, выходной, маневровый), а на станциях и многопутных участках — также принадлежность по номеру пути.

- При приближении к светофору с горящим желтым огнем помощник машиниста обязан доложить машинисту установленную скорость его проследования.

- При приближении локомотива к входному светофору станции помощник машиниста в пределах его видимости обязан доложить машинисту о показании входного светофора и установленную скорость движения по станции. Машинист, убедившись в правильности информации, обязан повторить ее.

7 Сборник материалов по безопасности	*] Q3

движения...

3.9.	При проследовании станции машинист и помощник машиниста
обязаны следить за правильностью приготовленного маршрута, свободно
стью пути и показанием выходного (маршрутного) светофора, обмени
ваться между собой информацией о маршруте следования поезда и скоро
сти движения по следующей форме: «Стрелки по маршруту, выходной
светофор с (номер пути) пути — (называет показание светофора), ско
рость ... км/час». Помощник машиниста при проследовании поездом
станции обязан наблюдать за показаниями светофоров и свободностью
пути стоя на своем рабочем месте.

3.10.	При вступлении поезда на блок-участок с запрещающим пока
занием светофора помощник машиниста обязан приблизиться к рабо
чему месту машиниста и проверить положение контроллера машини
ста и ручек крана машиниста, давление в тормозной и напорной маги
стралях, напомнить машинисту о необходимости снижения скорости
до 20 км/час за 400—500 метров до светофора с запрещающим показа
нием. После этого помощник машиниста обязан стоять на своем рабо
чем месте и наблюдать за показанием светофора и свободностью пути.
При этом машинист и помощник машиниста при каждой подаче при
бором безопасности звукового сигнала, либо при наличии на локомо
тиве устройства САУТ через каждые 30—40 секунд обязаны доклады
вать друг другу о приближении к светофору с запрещающим показа
нием и обеспечить остановку поезда перед этим светофором. В случае
невыполнения машинистом настоящего Регламента при следовании на
запрещающий сигнал светофора и непринятия машинистом мер к ос
тановке поезда помощник машиниста обязан остановить поезд (локо
мотив).

3.11.	Помощнику машиниста в целях исключения случаев невы
полнения настоящего Регламента запрещается покидать кабину управ
ления локомотивом в следующих случаях:

при проследовании станции;

при приближении к светофорам, показания которых требуют снижения скорости или остановки;

при горящем белом огне на локомотивном светофоре (кроме участков, не оборудованных автоблокировкой);

при следовании по некодированным путям;

в пределах искусственных сооружений;

при выключенных устройствах АЛСН и в местах действия предупреждений.

3.12.	По разрешению машиниста помощник машиниста обязан при
следовании по зеленым огням проходных светофоров осматривать ма
шинное (дизельное) отделение локомотива, вагоны МВПС. По возвраще-

194

нии в кабину управления локомотивом помощник машиниста обязан проверить показания путевого и локомотивного светофоров, доложить машинисту об их показаниях. Машинист, убедившись в правильности информации, обязан повторить ее. После этого помощник машиниста обязан доложить машинисту о результатах осмотра машинного (дизельного) отделения. При осмотре локомотива помощник машиниста обязан, в зависимости от вида тяги, проверить работу электрического оборудования и аппаратов, вспомогательных машин, состояние дизель-генераторной установки, вспомогательных агрегатов и холодильных устройств, показания измерительных приборов, наличие (отсутствие) постороннего стука и скрежета в ходовых частях, наличие (отсутствие) задымленности.

- В случае приема поезда на станцию и отправления со станции при запрещающем показании светофора или погасшем основном огне светофора по одному из разрешений, установленных Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации, утвержденной МПС России 16 октября 2000 г. № ЦЦ-790 (далее — ИДП), помощник машиниста обязан докладывать машинисту о положении каждой стрелки по маршруту следования поезда.

- При остановке одиночного локомотива (сплотки из нескольких локомотивов) с применением песка на участке с автоблокировкой или на станции, оборудованной электрической централизацией, помощник машиниста обязан напомнить машинисту о необходимости съехать на чистые рельсы для обеспечения шунтирования рельсовой цепи.

IV. Регламент переговоров и действий при маневровой работе

4.1. После прибытия поезда на станцию, отцепки локомотива по команде ДСП и получения от ДСП указания на производство маневровой работы, машинист обязан сообщить помощнику машиниста план предстоящей маневровой работы. При разрешающем показании маневрового светофора, и переходе с поездной на маневровую работу помощник машиниста обязан доложить машинисту:

«Переходим на маневровые передвижения, скоростемерная лента протянута; маневровый светофор (...литер) ... с ... пути (номер пути) лунно-белый; стрелки по маршруту (в пределах видимости)».

Машинист обязан ответить:

«Вижу лунно-белый с ... пути, маршрут готов». После этого машинист приводит локомотив в движение.

195

- В начале маневровой работы или после смены кабины управления локомотивом и приведения его в движение помощник машиниста обязан доложить машинисту о необходимости проверки действия вспомогательного тормоза локомотива при скорости 3—5 км/час до полной остановки.

- При осуществлении маневровой работы машинист и помощник машиниста обязаны сообщать друг другу о показаниях каждого маневрового светофора, положении стрелок по маршруту следования, контролировать свободность пути, по которому следует локомотив и установленную скорость движения.

V. Регламент переговоров по поездной радиосвязи

При ведении переговоров по каналам поездной радиосвязи лица, указанные в пункте 1.1. настоящего Регламента, обязаны соблюдать следующие формы обращения и последовательность их передачи:

5.1.	Вызов требуемого абонента: «Дежурный по станции (название
станции)». Если вызываемый абонент не ответил, следует повторить
вызов.

В тех случаях, когда необходимо обратить внимание всех абонентов, находящихся в зоне действия вызывающей радиостанции, передают: «Внимание, все!».

- Ответ вызываемого абонента: «Я, дежурный по станции (название станции, фамилия), слушаю»; «Я, поездной (локомотивный, энерго-) диспетчер, фамилия, слушаю»; «Я, машинист (фамилия) поезда (номер), слушаю». Во всех случаях абоненты обязаны называть свои должности и фамилии.

- Вызывающий абонент называет себя: «Я, машинист поезда (.. .номер)» и далее следует текст сообщения, вопроса или приказа.

5.4.При следовании поезда на запрещающий сигнал входного, маршрутного или выходного светофора ДСП (ДНЦ) разрешается вызывать машиниста по радиосвязи только в случае необходимости передачи ему сообщения об изменении порядка приема или пропуска поезда по станции.

5.5. В случае возникновения аварийной либо нестандартной ситуации машинист (помощник машиниста) обязан начинать передачу сообщений словами: «Внимание, все!» (сообщение при необходимости повторяется несколько раз). При получении указанного сообщения машинисты всех поездов (локомотивов), находящихся в зоне действия радиосвязи, ДНЦ и ДСП обязаны прекратить переговоры по радиосвя-

196

зи, внимательно выслушать сообщение и, при необходимости, принять меры к обеспечению безопасности движения поездов.

- При обнаружении неисправности тормозов в поезде машинист или помощник машиниста обязаны сообщить об этом ДНЦ, ДСП станций, ограничивающих перегон, и машинистам других поездов, находящихся на перегоне по следующей форме: «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер), следую по перегону ... километру ..., вышли из строя тормоза. Примите меры» (вызов по каналу радиосвязи действует 12—15 секунд, после чего его нужно повторять до получения ответа от ДНЦ или ДСП).

- При проследовании сигнальных знаков «Газ» и «Нефть», указывающих место пересечения железнодорожных путей нефте- и газо-продуктопроводами машинист и помощник машиниста обязаны открыть окно кабины локомотива и следовать к месту пересечения с повышенной бдительностью, по возможности без применения автотормозов. В случае обнаружения специфического запаха или разлива неф-те-газопродукта машинист обязан немедленно сообщить об этом ДНЦ или ДСП.

- При остановке поезда в связи с падением давления в тормозной магистрали машинист обязан немедленно передать сообщение по радиосвязи по следующей форме:

«Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер) остановился по падению давления в тормозной магистрали на ... километре четного (нечетного) пути перегона ..., сведений о нарушении габарита не имею. Будьте бдительны!»

5.9.	При остановке поезда в связи со сходом железнодорожного
подвижного состава с рельсов машинист обязан немедленно передать
сообщение по радиосвязи по следующей форме:

«Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер). На ... километре четного (нечетного) пути перегона ... нарушен габарит вследствие схода подвижного состава. Будьте бдительны!».

- Сообщения в случаях, указанных в пунктах 5.8. и 5.9. настоящего Регламента, должны передаваться машинистам поездов, находящихся на перегоне, начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда, ДНЦ и ДСП станций, ограничивающих перегон, до получения подтверждения восприятия сообщения от ДНЦ или ДСП, машиниста идущего вслед поезда и машиниста поезда, движущегося по соседнему пути.

- Машинист и помощник машиниста обязаны сообщать по радиосвязи ДНЦ или ДСП о случаях обнаружения посторонних предметов  на верхнем строении пути,  повреждения сооружений или уст-

197

роиств железнодорожного транспорта, нахождения посторонних лиц на путях или вблизи железнодорожного полотна.

5.12. После прицепки локомотива к составу пассажирского поезда на станции отправления поезда и в пунктах смены локомотивных бригад должна проверяться радиосвязь между начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда и машинистом локомотива. При этом следует придерживаться следующих форм регламента переговоров:

Начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда вызывает машиниста: «Машинист поезда (номер)». После получения ответа машиниста начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда обязан продолжить: «Я, начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда (номер), фамилия» и далее текст вопроса или сообщения.

Машинист вызывает начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда: «Начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда (номер)». После получения ответа начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда машинист обязан продолжить: «Вызывает машинист вашего поезда (фамилия)» и далее текст вопроса или сообщения.

198

Приложение № 1

Регламент переговоров машиниста и помощника машиниста

| Условия | Доклад помощника машиниста | Повторение доклада машинистом с выполнением соответствующих действий |
| --- | --- | --- |
| В начале маневровой работы или после смены кабины управления и приведения локомотива в движение. | Проверка вспомогательного тормоза до полной остановки. | Выполняю. |
| При прицепке локомотива к составу поезда. | Остановка за 5—10 м, скорость прицепки не более 3. | Выполняю |
| При отправлении поезда с бокового пути станции при разрешающем показании выходного светофора. | Выходной с « » пути « »(называет показание сигнала), скорость по съезду « ». | Вижу выходной с « » пути « », скорость по съезду « ». |
| При наличии повторительного светофора. | Повторительный (маршрут ного, выходного) по « » пути зеленый (не горит). | Вижу повторительный (маршрутного, выходного) по « » пути зеленый (не горит). |
| Отправление при неисправности выходного светофора. | Выходной станции (название станции) с « » пути лун но-белый мигающий (крас ный), имеется приказ на его проследование (письменное разрешение), маршрут от правления с « » пути в пределах видимости готов, скорость не более 20. | Машинист убеждается в правильности выданных разрешений, повторяет доклад помощника машиниста. |
| После проследования выходного светофора. | Скорость по перегону « ». | По перегону скорость « ». |
| При наличии предупреждений об ограничении скорости на перегоне. | На « » км, пк « » ог раничение скорости до « ». | Ограничение скорости на « » км, пк « » до « ». |
| После проверки действия автотормозов поезда. | Тормозной путь составил « » м, норма « » м. | Тормозной путь « » м. |
| При подъезде к сигналу уменьшения скорости. | Желтый щит (диск), « » км, пк « », скорость « ». | Вижу желтый щит (диск), на « » км, пк« » ско рость « ». |

199

При подъезде к сигнальному знаку «Начало опасного места».

Начало опасного места, ско
рость «	».

Выполняю скорость «	».

При проследовании сигнального знака «Конец опасного места».

Конец опасного места.

Конец опасного места.

При подъезде к зеленому щиту (диску).

Зеленый щит (диск), скорость
по перегону «	».

Скорость «	».

При приближении к месту проверки действия автотормозов.

На «	» км проба тормозов,

скорость «	».

На «	» км проба тормо
зов, скорость «	».

При наличии желтого огня на проходном светофоре.

Желтый, скорость не более
«	».

Вижу желтый, скорость не
более «	».

При вступлении поезда на блок-участок с запрещающим показанием светофора.

Впереди красный, скорость за 400 м не более 20.

Вижу красный.

При проследовании проходного светофора с красным огнем, после остановки перед ним, не- горящего или с непонятным показанием.

Скорость не более 20, сигнал бдительности.

Скорость не более 20, подает сигнал бдительности.

После проследования в установленном порядке проходного светофора с красным огнем, а также с непонятным показанием или погасшего и появлении на локомотивном светофоре разрешающего показания.

Скорость не более 40 до следующего светофора.

Скорость не более 40.

При внезапном появлении белого огня на локомотивном светофоре на кодируемом участке.

На локомотивном белый, пу
тевой светофор «	», особая

бдительность, скорость не более 40.

Вижу белый на локомо
тивном, путевой «	»,

скорость не более 40.

При проследовании встречного поезда (при наличии замечаний)

По встречному без замечаний, (характер замечаний).

При наличии замечаний передает информацию об этом машинисту встречного поезда, в случае необходимости — ДСП (ДНЦ).

После окончания осмотра по-езда в кривом участке пути

По поезду без замечаний (или
характер замечаний).

200

При наличии замечаний лично убеждается в этом.

| При следовании к переезду в пределах видимости. | Внимание, впереди переезд. | Вижу переезд. |
| --- | --- | --- |
| При приближении к переезду. | Переезд свободен. | Переезд свободен. |
| При зеленом огне на входном светофоре. | Зеленый входной (на много путных участках номер пути). Скорость по станции « ». | Вижу зеленый входной по « » пути. Скорость по станции « ». |
| При желтом огне на входном светофоре. | Желтый входной (на много путных участках номер пути). Скорость не более « ». | Вижу желтый входной по « » пути, скорость не более « ». |
| При двух желтых огнях на входном светофоре. | Входной два желтых (на многопутных участках номер пути). Скорость не более « ». | Вижу два желтых на вход ном по « » пути. Ско рость не более « ». |
| При пропуске поезда по He-кодированному пути. | Локомотивный белый, путе вой светофор « ». | Белый локомотивный, пу тевой светофор « ». |
| Прием поезда на станцию при неисправности входного светофора | Входной станции (название станции) по « » пути лунно-белый мигающий (красный), имеется приказ на его проследование (письменное разрешение), маршрут приема на « » путь готов, скорость не более 20. | Машинист убеждается в правильности выданных разрешений, повторяет доклад помощника машиниста. |

201

Приложение №2

Регламент переговоров дежурного по станции (ДСП) с машинистами поездов (ТЧМ) при приеме,

отправлении и пропуске поездов по станции

| Кто передает | Кому передает | Когда (где) передает | Что передает (наименование передаваемого текста) | Форма передачи текста (приказа, указания, сообщения) | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Безостановочный пропуск поезда по главному пути станции при открытых входном, (маршрутных) и выходном светофорах на однопутный перегон или по правильному пути двухпутного перегона при нормальном действии автоблокировки (полуавтоматической блокировки) и отсутствии необходимости в передаче дополнительных предупреждений. |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | Переговоры ДСП с машинистом не ведутся. |  | п.6.1 ПТЭ |
| ДСП | ТЧМ пасс, поезда в «одно лицо» | На 2-м участке приближения (дальнем) | Сообщение | Машинист поезда (...номер) на приближении к станции ... Маршрут на проход по (...номер) главному пути готов. Входной и выходной (маршрутный и выходной) светофоры открыты. ДСП ... (фамилия) (сообщения передаются только машинистам пассажирских поездов, работающим в одно лицо). |  | П.9.10ИДП |
| Примечание: Во всех случаях машинист повторяет текст, переданный ДСП, а последний подтверждает: приказ и указание — словами: «Верно, выполняйте», сообщение и предупреждение — словом «Верно». |  |  |  |  |  |  |
| 2. Прием пассажирского поезда на путь, не предусмотренный техническо-распорядительным актом станции (далее — ТРА), (неспециализированный путь), а также на боковой путь, когда графиком движения предусмотрен пропуск поезда без остановки по главному пуги: |  |  |  |  |  |  |
| ДСП | ТЧМ | На 2-м участке приближение (дальнем) | Сообщение (предварительная информация) | Машинист поезда (...номер) следующего к станции .... Принимаю Вас на (...номер пути) неспециализированный (или боковой) путь по открытому входному светофору (по пригласительному сигналу или регистрируемому приказу) с остановкой (или без остановки) на станции. ДСП ... (фамилия). |  | П.9.10ИДП |

| 3. Прием поезда по пригласительному сигналу на входном (маршрутном) светофоре. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДСП | ТЧМ | На 1-м участке приближения (ближнем) | Сообщение | Машинист поезда (...номер) на подходе к станции .... Вам открыт пригласительный сигнал на входном (маршрутном) светофоре литер ... на (...номер) свободный путь. Маршрут приема готов. ДСП ... (фамилия). |  |
| 4. Прием поезда по регистрируемому приказу ДСП. |  |  |  |  |  |
| ДСП | ТЧМ | На 2-1-м участках приближения (без остановки поезда) | Регистрируемый приказ | а) Приказ №... время ... (час, мин). Машинисту поезда (...номер). Я, де журный по станции ... (наименование станции), разрешаю Вам следовать на (...номер) путь при запрещающем показании входного (маршрутно го) светофора литер .... Маршрут приема готов. ДСП ... (фамилия). б) Приказ № ... время ... (час, мин). Машинисту поезда (...номер) Я, де журный по станции ... (наименование станции), разрешаю Вам с (...номер) неправильного пути следовать на (...номер) путь. Маршрут приема готов. ДСП ... (фамилия). | п.9.32 ИДП |
| 5. Переговоры при изменении показания предупредительного светофора к входному светофору на менее разрешающее (с зеленого на желтый). |  |  |  |  |  |
| ТЧМ | ДСП | На 2-м участке приближение (дальнем) | Запрос | Дежурный по станции .... Я, машинист поезда (...номер) ... (фамилия). Предупредительный (...литер) перекрылся с зеленого на желтый. Объясните причину. |  |
| ДСП | ТЧМ | Немедленно после вызова ДСП машинистом | Ответ | Машинист поезда (...номер). По указанию диспетчера будете приняты на (...номер) боковой путь станции ... с остановкой. Входной (...литер). Вам открыт на два желтых. ДСП ... (фамилия). (текст изменяется в зависимости от причины перекрытия светофора на менее разрешающее показание). |  |
| Примечание: В случае изменения показания предупредительного светофора к входному светофору с зеленого на желтый ДСП должен вызвать машиниста и объяснить причину. При отсутствии вызова ДСП машинист обязан сам вызвать ДСП и выяснить причину. |  |  |  |  |  |

ДСП

тчм

6. Передача непредвиденных

Предупрежде-

На приближении поезда к станции (по возможности на большем удалении)

предупреждений по станции или впереди лежащему перегону.

5

Машинист поезда (.. .номер), следующего к станции ... По входной стрелке (...номер), на(...номер) главном пути скорость не более ... км/ч. ДСП ... (фамилия).

Только после подтверждения машинистом предупреждения ДСП может открыть входной светофор (если предупреждение действует на станции) или выходной светофор (если предупреждение действует на впереди лежащем перегоне).

п.12.7 ИДП

Примечание: ДСП обязан вызывать машиниста поезда, находящегося на приближении к станции, во всех случаях отклонения от порядка приема и пропуска поезда по станции, установленного графиком движения, технологическим процессом и ТРА станции, и убеждаться в правильности восприятия машинистом соответствующих изменений, как правило, без специальной остановки поезда для этой цели.

ДСП

ТЧМ

Отравление поезда при запрещающем показании выходного светофора по регистрируемому приказу ДСП.

Приказ №... время ... (час, мин). Разрешаю поезду (...номер), отправиться с (...номер) пути по (...номер) главному пути при запрещающем показании выходного светофора (...литер) и следовать до первого проходного светофора, а далее руководствоваться сигналами автоблокировки. ДСП ... (фамилия).

Регистрируемый приказ

На пути отправления перед выходным светофором.

П.1.14ИДП

ДСП

Отправление поезда при запрещающем показании маршрутного светофора по регистрируемому приказу ДСП

ТЧМ

Приказ №... время ... (час, мин). Разрешаю поезду (...номер), отправиться с (...номер) пути по (...номер) пути при запрещающем показании маршрутного светофора (...литер) и следовать до выходного (маршрутного) светофора (...литер), а далее руководствоваться сигналами автоблокировки. ДСП ... (фамилия).

Регистрируемый приказ

На пути отправления перед маршрутным светофором.

п.п.1.17, 1.14 ИДП

9. Указание об отправлении поезда по письменному разрешению.
4	I	5

ДСП

ТЧМ

На пути отправления перед выходным или маршрутным светофором.

Указание ДСП по радиосвязи

Машинист поезда (...номер) на (...номер) пути станции... (наименование). По имеющемуся у Вас письменному разрешению (путевой записке ф.ДУ-50, разрешениям ф.ДУ-54, 56, 64) разрешаю отправиться. Маршрут готов. ДСП ... (фамилия).

п.16.18 ПТЭ п.9.24 ИДП

ДСП

Информация машиниста

ТЧМ

На пути отправления перед выходным или маршрутным светофором.

10. Отправление поезда по пригласительному сигналу.

Машинист поезда (...номер) на (...номер) пути станции... (наименование). Вам открыт пригласительный сигнал для отправления на станцию ... по (...номер) пути. Маршрут готов. ДСП ... (фамилия).

ДСП

11. Отправление поезда по открытому групповому светофору при неисправности маршрутного указателя пути отправления (из лампочек зеленого цвета) или повторителя группового светофора на пути отправления.

ТЧМ

На пути отправления

Регистрируемый приказ

Приказ №... время ... (час, мин). Машинист поезда (...номер) на (...номер) пути. Групповой светофор (...литер) открыт Вам. Разрешаю отправиться. ДСП ... (фамилия).

п. 1.7 ИДП

ДСП

12. Отправление поезда по открытому выходному (маршрутному) светофору, когда ведущий локомотив находится головой впереди

светофора, и машинисту из кабины не видно показание светофора.

ТЧМ

На пути отправления

Регистрируемый приказ

Приказ № ... время ... (час, мин). Машинист поезда (...номер) на (...номер) пути станции... (наименование). Выходной (маршрутный) светофор (...литер) Вам открыт. Разрешаю отправиться. ДСП ... (фамилия).

п. 1.8 ИДП

13. Отправление поезда по открытому выходному (маршрутному) светофору при неисправности маршрутного указателя направления
	(из лампочек белого цвета).

ДСП

ТЧМ

На пути отправления

Сообщение

Машинист поезда {...номер) на (...номер) пути. Маршрутный указатель направления на светофоре (...литер) неисправен. Маршрут готов в направлении станции ... ДСП ... (фамилия).

П.1.20ИДП

14. Отправление (проследование) пассажирского поезда при неисправности повторителя выходного (маршрутного) светофора.

П.1.9ИДП

а) Машинист поезда (...номер) на (...номер) пути. Повторитель выходного (маршрутного) светофора (...литер) неисправен, основной светофор открыт. ДСП ... (фамилия).

Сообщение

а)	На пути от
правления пе
ред повтори
тельным све
тофором

б)	На 1-м уча
стке прибли
жения
(ближнем)

ДСП

ТЧМ

б) Машинист поезда (...номер) следующего к станции ... Повторитель выходного (маршрутного) светофора (...литер) неисправен, основной светофор открыт. ДСП ... (фамилия).

Сообщение

15. Отравление поезда по неправильному пути, оборудованному устройствами для движения по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН).

Машинист поезда (...номер) на (...номер) пути (или следующего к станции ...). Будете отправлены (проследуете станцию) на станцию ...по (...номер) главному неправильному пути по открытому выходному светофору, далее— по сигналам АЛСН. На ... км ... пикете скорость не более ... км/ч (или другое действующее предупреждение). ДСП ... (фамилия).

п.16.25

ПТЭ

П.1.5ИДП

ТЧМ

При графиковой стоянке поезда на пути отправления.

При безостановочном пропуске — на 2—1 участках приближения к станции.

Предупреждение

ДСП

Примечание: Поезда, не имеющие графиковой стоянки, пропускаются по станции без остановки. Отправление (проследование) поездов
производится только по разрешающему показанию выходного светофора: один желтый мигающий и один лунно-белый огонь (п.1.15
ИДП, п.2.11 Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, угвержденной МПС России 26 мая 2000 г.
№ЦРВ-757 — далее ИСИ).

16. Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора на перегон, оборудованный АЛС,
	как самостоятельным средством сигнализации и связи (АЛСО).

ДСП

ТЧМ

На пути отправления

Регистрируемый приказ

Приказ № ... время ... (час, мин). Разрешаю поезду (...номер) отправиться с (...номер) пути по (...номер) главному пути при запрещающем показании выходного светофора (...литер) и следовать до выхода на перегон со скоростью не более 20 км/ч, а далее руководствоваться сигналами локомотивного светофора. ДСП ... (фамилия).

П.1.34ИДП

ДСП

п.3.6 ИДП

17. Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора на перегон, оборудованный полуавтоматической блокировкой, по приказу ДСП, автоматически записываемому системой регистрации переговоров, вместо выдачи машинисту

письменного разрешения ф.ДУ-52.

ТЧМ

Приказ №... время ... (час, мин). Разрешаю поезду (.. .номер) отправиться с (.. .номер) пути по (.. .номер) главному пути и следовать до станции (блок-поста)... Перегон свободен. ДСП ... (фамилия).

На пути отправления

Регистрируемый приказ

ДСП

При нахождении поезда на перегоне.

Если поезд остановился, не освободив первый блок-участок.

ТЧМ

18. Возвращение поезда на станцию отправления путем осаживания ведущим локомотивом.

а)	Приказ № ... время ... (час, мин). Перегон ... (или путь перегона)
для движения всех поездов закрыт. Поезд (...номер) разрешается
осадить до входного сигнала (или сигначьного знака «Граница
станции»). ДСП ... (название станции и фамилия).

Регистрируемый приказ

б)	Машинисту поезда (.. .номер) разрешаю осадить поезд до вход
ного сигнала (до сигнального знака «Граница станции»). ДСП ...
(название станции и фамилия).

Указание (разрешение)

П.7.15ИДП

Примечания: прием возвращаемых с перегона поездов на станцию производится по открытому входному светофору или при запрещаю-щем его показании в порядке, установленном в п.9.30 ИДП. Текст приказа — согласно п.9.32 ИДП (п.4 настоящего приложения).

Сообщения ДСП машинисту о срабатывании устройств автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава на ходу поезда передаются в соответствии с инструкциями по эксплуатации этих устройств.

Сообщения машиниста поезда о возникновении аварийной и опасной ситуации, включая вынужденную остановку поезда на перегоне, должны начинаться со слов: «Внимание, все!».

Приложение № 3

Регламент переговоров машиниста, ДСП и составителя поездов при маневровой работе

|  |  |  |  |  | . —1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кто передает 1 | Кому передает 2 | Когда (где), в каких случаях передает 3 | Наименование передаваемого текста (команда, указание, сообщение) 4 | Форма передаваемого текста и действия работников 5 | Примечание 6 |
| составитель | ДСП | По готовности состава к маневровому передвижению | 1. Перестановка вагонов с пути на путь. Запрос ДСП о «Дежурный, с 5-го на 12 путь 10 вагонов», приготовлении маршрутов для маневровых передвижений |  |  |
| ДСП | составителю |  | Подтверждение восприятия запроса составителя | «Понятно, с 5-го на 12 путь 10 вагонов». I отовит маршрут с 5-го пути на вытяжку и открывает попутные маневровые светофоры (первый полурейс — читягивяниеУ |  |
| составитель | машинисту | После открытия маневрового светофора для выезда с 5 пути | Команда на движение | «Машинист ... {фамилия или номер локомотива). Поехали вперед на вытяжку за М22, Н5 белый». | не видно сигнала (находится на хвостовом вагоне), он дает команду на движение, а машинист докладывает ему показание светофора. |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 \ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| машинист | составителю | После убеждения в открытии светофора | Подтверждение восприятия команды составителя | «Понятно, еду на вытяжку за М22, Н5 белый». Подает один длинный свисток, приводит состав в движение. | П.11.27ИДП |
| составитель | машинисту | После заезда состава хвостом за светофор М22. | Команда на остановку | «Машинист ... {фамилия), остановка». |  |
| машинист | составителю | По команде составителя | Подтверждение восприятия и исполнения команды | Подает три коротких свистка, останавливает состав. | П.11.27ИДП |
| ДСП |  |  |  | Готовит маршрут с вытяжки на 12 путь, открывает попутные маневровые светофоры (второй полурейс — осаживание). |  |
| составитель | машинисту | После открытия светофора М22 для обратного движения состава | Команда на движение вагонами вперед | «Машинист ... (фамилия), поехали назад на 12 путь на вагоны. М22 белый, я на подножке справа». | П.11.25ИДП |
| машинист | составителю | По получении команды составителя | Подтверждение восприятия команды составителя | «Понятно, осаживаю на 12 путь на вагоны, М22 белый» Подает два длинных свистка, начинает движение состава вагонами вперед. | пп.11.25,11.27 идп |
| составитель | машинисту | После проезда головой состава светофора М22 (первого по ходу движения) | Сообщение о положении следующего попутного маневрового светофора | «Машинист ... {фамилия), М24 белый». | п.11.25 ИДП |
| машинист | составителю | Немедленно по получении сообщения составителя | Подтверждение восприятия | «Понятно, М24 белый». | п.11.25 ИДП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| составитель | машинисту | После проезда головой состава светофора М24 | Сообщение о положении следующего светофора | «Машинист ... (фамилия), М26 белый». | П.11.25ИДП |
| машинист | составителю | Немедленно по получении сообщения составителя | Подтверждение восприятия | «Понятно, М26 белый». | П.11.25ИДП |
| составитель | машинисту | При вступлении головы состава на путь назначения | сообщение | «Машинист ... (фамилия), заезжаем на 12 путь, места на 20 вагонов». |  |
| машинист | составителю | Немедленно по получении сообщения составителя | Подтверждение восприятия | «Заезжаем на 12 путь, места на 20 вагонов». | П.11.27ИДП |
| составитель | машинисту | При уменьшении расстояния до стоящих вагонов | сообщение | «Машинист ... (фамилия), места на 10 вагонов». |  |
| машинист | составителю | Немедленно по получении сообщения составителя | Подтверждение восприятия | «Места на 10 вагонов». | П.11.27ИДП |
| составитель | машинисту | При подходе к стоящим вагонам | Сообщение-команда | «Машинист ... (фамилия), места на 5 вагонов, тише». |  |
| машинист | составителю | Немедленно по получении сообщения-команды составителя | Подтверждение восприятия и исполнения | «Места на 5 вагонов». Подает два коротких свистка, снижает скорость до 3 км/час. | п. 11.27 ИДИ |
| составитель | машинисту | Непосредственно перед соединением вагонов | Команда | «Машинист ...(фамилия) остановка». |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 \ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| машинист | составителю | Немедленно по получении команды | Подтвержден ие восприятия и исполнения | Подает три коротких свистка, останавливает состав. | П.11.27ИДП |
| 2. Выезд маневрового состава с пути при запрещающем показании светофора. |  |  |  |  |  |
| ДСП | машинисту, составителю | При выезде с пути маневрового состава при запрещающем показании светофора | Указание | Готовит маршрут для выезда с пути порядком, установленным ТРА, до первого попутного светофора, далее — открывает последующие попутные маневровые сигналы. По готовности маршрута передает указание: «Машинист ..., составитель ..., разрешаю выезжать с 5-го пути при запрещающем Н5 до М28, далее по сигналам. Маршрут готов. ДСП ... (фамилия)». | П.11.5ИДП |
| машинист | ДСП | По получении указания ДСП | Подтверждение восприятия указания ДСП | «Машинист ... (называет свою фамилию). Разрешаете выезжать с 5 пути при запрещающем Н5 до М28, далее по сигнапам, маршрут готов». | П.11.27ИДП |
| составитель | ДСП | После подтверждения восприятия указания машинистом. | Подтверждение восприятия указания ДСП. | «Верно. Составитель ...» (или полное повторение указания ДСП). |  |
| ДСП | Машинисту, составителю | Выслушав повторение своего указания машинистом и составителем. | Подтверждение указания. | «Верно, выполняйте». |  |
| составитель | машинисту | После подтверждения ДСП своего указания | Команда на движение | «Машинист ... (фамилия), поехали вперед на вытяжку под запрещающий Н5 до М28 — по разрешению дежурного, далее — по сигналам». | П.11.5ИДП |
| машинист | составителю | По получении команды составителя на движение | Подтверждение восприятия и исполнения команды. | «Понятно, еду на вытяжку под запрещающий Н5 до М28 — по разрешению дежурного, далее — по сигналам». Подает один длинный свисток, приводит состав в движение. | П.11.27ИДП |

| 12 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Движение по маршруту, приготовленному не на весь маневровый полурейс (вагонами вперед). |  |  |  |  |  |
| ДСП | машинисту, составителю | До открытия первого по ходу светофора для начала движения | Предупреждение | «Машинист ... (фамилия), составитель ... (фамилия), открываю Вам светофор М22 до М24: с 10 пути выпускаю тепловоз. М24 синий. ДСП .... | П.11.5ИДП |
| составитель | ДСП | По получении предупреждения ДСП | Подтверждение восприятия | «Понятно, светофор М22 открываете до М24 с синим огнем. С 10 пути выпускаете тепловоз. Составитель ... (фамилия)». | П.11.5ИДП |
| ДСП | составителю | - | Подтверждение предупреждения | «Верно. ДСП ... (фамилия)». Открывает светофор М22 до М24. | П.11.5ИДП |
| составитель | машинисту | После открытия светофора для начала движения. | Команда на движение | «Машинист ... (фамилия), поехали назад до светофора М24 запрещающего. М22 белый, я на подножке справа». | П.11.5ИДП |
| машинист | составителю | По получении команды на движение | Повторение команды и ее исполнение | «Понятно, еду назад до М24 запрещающего, вагонами вперед, М22 белый». Подает два длинных свистка, приводит состав в движение вагонами вперед. | П.11.27ИДП |
| составитель | машинисту | При подходе головного вагона состава к светофору М24 | Команда на остановку | «Машинист ... (фамилия), остановка». |  |
| машинист | составителю | По получении команды на остановку | Подтверждение восприятия команды и ее исполнение | Подает три коротких свистка, останавливает состав. | П.11.27ИДП |
| 4. Прекращение маневров перед приемом или отправлением поезда. |  |  |  |  |  |
| ДСП | составителю, машинисту | До открытия сигнала поезду | Распоряжение | «Машинист ... (фамилия), составитель ... (фамилия), на 5 пути прекратите маневры, на 6 путь принимаю поезд. ДСП ...». | п.9.1 ИДП |
| составитель | машинисту | Немедленно по получении распоряжения ДСП | Команда | «Машинист... (фамилия), остановка». | п.9.1 ИДП |

| 1 | о | 3 | 4 | 5 | о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| составитель и машинист | ДСП | После остановки маневрового состава | Доклад о прекращении маневров | «Дежурный! На 5 пути маневры прекращены, стоим. Составитель ... (фамилия)». «На 5 пути маневры прекращены, стоим. Машинист ... (фамилия)». | п. 9.1 ИДП |
| Примечание: В процессе маневровой работы переговоры по маневровой радиосвязи могут вестись и по другим вопросам в нерегламен-тированной форме. В целях предотвращения случаев столкновений при осаживании маневровых составов вперед вагонами на занятые железнодорожные пути (далее — путь), в соответствии с пунктом 11.20 ИДП в приложении к ТРА станции «Регламент переговоров по радиосвязи при маневровой работе» должен соблюдаться следующий порядок производства маневров: 1. При заезде на занятый путь руководитель маневров, следующий на передней по ходу движения специальной подножке (переходной площадке, в тамбуре, лестнице цистерны) первого по направлению движения вагона или пешком по междупутью (обочине пути) обязан: при вступлении на путь первого вагона немедленно сообщить об этом по радиосвязи машинисту маневрового локомотива с указанием остающегося расстояния до стоящих на этом пути вагонов. При отсутствии такого сообщения машинист обязан вызвать составителя поездов по радиосвязи, а в случае отсутствия ответа - немедленно остановить состав; в процессе сближения состава со стоящими вагонами, с интервалами времени в зависимости от остающегося до них расстояния и скорости движения, информировать машиниста, указывая расстояние в вагонах, например: «Места на 10 вагонов», а затем подавать команды: «Тише» и, непосредственно перед соединением вагонов, «Остановка!»; машинист маневрового локомотива обязан повторять сообщения руководителя маневров и регулировать соответственно скорость осаживания состава, а после получения команды «Тише» — уменьшить скорость до 3 км/ч. В случае отсутствия такой команды — самостоятельно снизить скорость до 3 км/ч и запросить руководителя маневров по радиосвязи, при отсутствии ответа — немедленно остановить состав. 2. Руководитель маневров в случае неподтверждения машинистом восприятия сообщения (команды) на любом этапе движения обязан принять меры к остановке состава: по радиосвязи через дежурного по станции; ручными сигналами с привлечением работников, находя щихся на путях; при нахождении в тамбуре пассажирского вагона — применить стоп-кран; при угрозе столкновения — сойти с вагона в наиболее безопасном месте, войти в зону видимости локомотивной бригады и подавать сигнал остановки. |  |  |  |  |  |

Приложение №4

Регламент переговоров при выполнении операций по закреплению железнодорожного подвижного состава

на станционных путях

| п/п |  | Указание ДСП о закреплении железнодорожного подвижного состава (вагонов), изъятии тормозных башмаков. Подтверждение правильности восприятия и исполнения | Подтверждение восприятия распоряжения исполнителем и доклад об исполнении | Доклад машиниста о прицепке локомотива к составу (вагонам) (п. 11.41 ИДП) | Сообщение машинисту о произведенном закреплении и передача разрешения на отцепку локомотива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Закрепление железнодорожного подвижного состава (вагонов) и отцепка локомотива |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Составитель ... (или другой работник согласно ТРА станции), на ... пути закрепите состав (... вагонов)... тормозными башмаками со стороны .... ДСП ... (фамилия)». |  | «Понятно, на ... пути закрепить состав (... вагонов) ... башмаками со стороны Составитель (или другой работник) ... (фамилия)». | - | - |
| 1.2. | «Верно, выполняйте». |  | - | - | - |
| 1.3. | - |  | «Дежурный, на ... пути состав ( ... вагонов)закрепил ... башмаками со стороны Составитель (или другой работник) ... (фамилия)». | - | - |
| 1.4 | «Понятно, на ... пути состав (... вагонов) закреплен ... башмаками со стороны ... ДСП ... (фамилия)». |  | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 \ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 |  |  |  | ДСП: «Машинист ... (поезда, маневрового локомотива) состав (... вагонов)закреплен ... башмаками с ... стороны. Отцепляйтесь (при маневрах говорится составителю: «Разрешаю отцепить локомотив»)». Машинист: «Вас понял, состав (... вагонов). Закреплен ... башмаками со стороны ..., отцепляюсь, (при маневрах говорится: « Разрешаете отцепляться»).» Составитель при маневрах: «Понятно, отцепляю локомотив (... вагонов)». |
| 2. Прицепка локомотива и изъятие тормозных башмаков |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | «Дежурный, (при поездной работе указывается наименование станции) на ... пути (при поездной работе указывается также номер локомотива) к составу(вагонам) прицепился, автотормоза включены. Машинист...» (фамилия). |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | ДСП: « Понятно, на ...пути к составу (вагонам) прицепились, автотормоза включены, машинист. .. (фамилия)». «Составитель...(или другой работник). На ... пути снимите ... башмака (ков) с ... стороны. ДСП .... (фамилия)». | «Понятно, на ...пути снять ... башмака (ков) со стороны .... Составитель (или другой работник) ...»(фамилия). | - | - |
| ~тт^ | Верно, выполняйте. |  |  |  |
| 2.4. |  | «Дежурный, на ... пути ... башмака (ков) со стороны ... сняты. Составитель (или другой работник) ...»(фамилия). |  |  |
| 2.5. | «Понятно, на ... пути ... башмака (ков) со стороны ... сняты. ДСП ... (фамилия)». |  | - | - |

Примечание: При закреплении железнодорожного подвижного состава (вагонов) с накатом колес на тормозные башмаки или укладке тормозных башмаков под определенные вагоны (в соответствии с приложением №2 к ИДП) в содержание указания и ответ исполнителя добавляются слова: «с накатом» или соответственно «башмаки уложить (уложены) под вагоны . » (указывается инвентарный или порядковый номер вагона).

Подробный регламент переговоров по вопросам закрепления на станционных путях устанавливается в «Регламенте выполнения операций по закреплению железнодорожного подвижного состава на станционных путях», являющемся обязательным приложением к ТРА станции.

5. ДЕЙСТВИЯ В НЕСТАНДАРТНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Из Регламента

действий работников, связанных с движением поездов,

в аварийных и нестандартных ситуациях

(утвержден МПС России 22 декабря 1987 г. № Г-6435у)

- Порядок действий работников при возникновении экстремальных погодных условий должен быть разработан на железных дорогах для конкретных участков с учетом местных особенностей и отражен в дорожных Инструкциях — при необходимости в техническо-распорядительных актах станций.

- Для ускорения передачи информации при возникновении аварийной и нестандартной ситуации вводится единый сигнал: «Внимание, внимание! Слушайте все!», который передается по всем средствам связи — радиосвязи, селектору или телефону.

С получением такого сигнала немедленно прекращаются другие переговоры по указанным средствам.

2. Порядок взаимодействия работников в случае,

когда эксплуатационная обстановка осложнена нарушением графика

движения поездов

- Поездной диспетчер при нарушении на участке графика движения поездов, что вызвало опоздание пассажирских поездов, сообщает дежурным по станциям порядок их пропуска.

- Дежурный по станции при приеме опаздывающих более чем на 5 мин. пассажирских поездов на станцию с остановкой, а также в случаях их задержки у входного, маршрутного или выходного сигнала с запрещающим показанием, при появлении поезда на первом участке приближения вызывает по радиосвязи машиниста и передает ему информацию о порядке приема, следования по станции и отправления поезда.

Машинист поезда подтверждает полученную информацию.

2.3.	Машинисты всех поездов при подходе к станции и следовании
по станции в условиях нарушения графика движения поездов вызыва
ют по радиосвязи дежурного по станции в случаях, когда необходимо
уточнить дальнейший порядок следования.

Дежурный по станции отвечает машинисту и сообщает необходимую информацию о следовании поезда.

217

3. Порядок взаимодействия работников в случае пропуска

пассажирского поезда по участку, не предусмотренному

расписанием движения

- Поездной диспетчер, получив сообщение о пропуске такого поезда, намечает на графике время проследования по станциям участка и доводит его до дежурных по станциям и машиниста поезда.

- Дежурный по станции доводит необходимые сведения о порядке пропуска пассажирского поезда до причастных работников станции, локомотивного и вагонного депо.

Дежурный по депо при необходимости выделяет проводника из числа машинистов локомотива, имеющих заключение машиниста-инструктора о знании профиля пути и условий вождения поездов на данном участке.

3.3.	При приеме или пропуске пассажирского поезда дежурный по
станции вызывает по радиосвязи машиниста поезда и сообщает ему
путь приема и порядок следования по станции.

Машинист подтверждает полученную информацию.

3.4.	Машинист пассажирского поезда информирует по радиосвязи
начальника поезда, а он в свою очередь проводников вагонов о поряд
ке следования. Если поезд не оборудован радиосвязью, то на станции,
с которой начинается следование поезда по новому маршруту, помощ
ник машиниста передает информацию проводнику первого вагона, а
тот — остальным проводникам и начальнику поезда.

4. Порядок взаимодействия работников в случае, когда поезд,

следующий на станцию, в т.ч. с перегона, имеющего затяжной спуск,

потерял управление тормозами

4.1. При обнаружении неисправности тормозов машинист локомотива немедленно применяет экстренное торможение с подачей песка и включением прямодействующего тормоза. С учетом вида тяги и скорости движения применяется электрический тормоз на тепловозе — контрток кратковременным набором продолжительностью 0,5 сек. на первой позиции.

Одновременно об отказе тормозов локомотивная бригада по радиосвязи сообщает поездному диспетчеру, дежурным по станциям, ограничивающим перегон и машинистам других поездов, находящихся на перегоне по форме: «Внимание, внимание! Слушайте все! Я, машинист ... поезда №..., следующий по перегону ... км, потерял управле-

218

ние тормозами. Принимайте меры». Машинист должен помнить, что вызов по каналу радиосвязи действует 12—15 сек после этого вызов надо повторить до получения ответа от поездного диспетчера и дежурного по станции.

4.2.	Дежурный по станции, получив сообщение о следовании поез
да, потерявшего управление тормозами должен:

в зависимости от поездной обстановки и при наличии свободного пути на станции незамедлительно приготовить маршрут приема поезда на свободный путь;

по согласованию с поездным диспетчером принимать одно из следующих решений:

организовать всеми возможными средствами остановку поезда (установка тормозных башмаков, использование локомотива и др.);

в случае невозможности остановки поезда обеспечить его пропуск на следующий перегон, если на нем нет пассажирского поезда;

направить поезд в улавливающий, предохранительный тупик или на другие пути, на которых можно остановить поезд или уменьшить вероятность тяжелых последствий.

В случае отсутствия свободных путей, улавливающих, предохранительных тупиков и подъездных путей, а также невозможности остановки поезда с помощью тормозных башмаков или локомотива направить поезд на один из занятых подвижным составом путей, на котором нет вагонов с людьми, разрядными и другими опасными грузами. При этом используя все виды связи, информировать работников, находящихся на территории станции и, особенно, в зоне надвигающейся опасности, связанной с приемом неуправляемого поезда.

При пропуске поезда на свободный перегон (или путь многопутного участка) стрелки противоположной горловины станции должны быть установлены по соответствующему маршруту.

- Независимо от возможной остановки поезда на перегоне действия работников на последующей станции, куда следует неуправляемый поезд, аналогичны перечисленным.

- Если на перегоне (или пути многопутного участка) оказался поезд встречного направления, то поездной диспетчер и дежурный по станции обязаны довести сложившуюся ситуацию до машиниста этого поезда любыми возможными способами. В этом случае машинист поезда должен остановиться, затормозить поезд, отцепиться от состава, отъехать от него на возможно большее расстояние и принять меры по остановке неуправляемого поезда, соблюдая при этом меры личной безопасности.

219

5. Порядок взаимодействия работников в случае ухода вагонов со станции на перегон

- Дежурный по станции, получив информацию об уходе вагонов, должен немедленно сообщить всем работникам, находящимся на путях, а последние принять меры к задержанию вагонов.

- Если задержать ушедшие вагоны не удалось, то дежурный по станции обязан незамедлительно поставить в известность об этом поездного диспетчера, дежурного по соседней станции, и сообщать машинистам поездов, находящихся на перегоне.

- Дежурный по станции, в сторону которой ушли вагоны, получив сообщение должен приготовить маршрут для приема вагонов на наиболее безопасный путь (в предохранительный тупик, вытяжной путь, в направлении сбрасывающего устройства), приготовить тормозные башмаки для задержания вагонов, предупредить работников станции и дежурных по переездам.

Не допускать выхода вагонов на путь, занятый пассажирским поездом, используя для этой цели все средства вплоть до отправления навстречу движущимся вагонам локомотива или локомотива с вагонами.

5.4.	Машинист грузового поезда, получив сообщение о следовании
на его поезд вагонов, останавливает свой поезд экстренным торможе
нием и принимает меры к закреплению своего состава.

Помощник машиниста сразу после остановки с башмаками следует навстречу движущимся вагонам.

Машинист, закрепив состав и отцепив локомотив, следует навстре-
•	чу движущимся вагонам.

Если в зоне видимости показались вагоны, локомотив останавливается, помощник машиниста следует навстречу вагонам и укладывает тормозные башмаки. Машинист приводит в нерабочее положение локомотив (опускает токоприемники, заглушает дизель) и покидает его.

5.5.	Машинист пассажирского поезда, если имеется связь с брига
диром поезда, дает команду о приведении в действие ручных тормо
зов. В остальном — действия аналогичны вышеуказанному.

При отсутствии связи помощник машиниста, отцепив локомотив, остается у пассажирского поезда для закрепления состава и контроля за приведением в действие ручных тормозов.

Машинист с локомотивом следует навстречу движущимся вагонам. При появлении их в зоне видимости останавливает локомотив, приводит его в нерабочее положение и покидает его.

220

5.6. Машинист моторвагонного подвижного состава немедленно затормаживает состав и принимает меры к безопасной эвакуации пассажиров.

6. Порядок взаимодействия работников в случае вынужденной

остановки на перегоне из-за самопроизвольного срабатывания

тормозов, в т.ч. на затяжных подъемах, с угрозой ухода подвижного

состава в сторону станции отправления

- Машинист локомотива при вынужденной остановке из-за самопроизвольного срабатывания тормозов немедленно сообщает по радиосвязи машинистам следующих за ним поездов и дежурным по станциям, ограничивающих перегон.

- Помощник машиниста по указанию машиниста направляется к месту разъединения, проверяет наличие хвостовой части и принимает меры к ее закреплению.

При обрыве автосцепки хомута и хребтовой балки устанавливает неисправность и сообщает машинисту причину разъединения состава.

- Машинист локомотива сообщает поездному диспетчеру и дежурному по станции о возможности следования поезда или вывода с перегона.

- При саморасцепе автосцепки в пассажирском поезде помощник машиниста обязан проверить действие механизма автосцепки и при ее исправности произвести сцепление вагонов.

При неисправности механизма автосцепки заменить его за счет снятия с хвостового вагона или локомотива. При обрыве головки автосцепки помощник машиниста вместе с поездной бригадой организует замену ее за счет снятия головки автосцепки с хвостового вагона или локомотива. Пополнение вагона или локомотива автосцепками производится на ближайшем ПТО.

6.5.	При саморасцепе в грузовом поезде помощник машиниста обя
зан проверить действие механизма автосцепки и при ее исправности
произвести сцепление вагонов, предварительно приняв меры от ухода
хвостовой части. При неисправности механизма автосцепки принять
меры к устранению неисправности. Если неисправность устранить не
возможно, провести сцепление состава и заклинить сигнальные отро
стки замков автосцепок деревянным клином. Доложить машинисту о
соединении состава, соединить тормозные рукава, открыть концевые
краны и сделать сокращенное опробование тормозов.

221

- Машинист поезда по радиосвязи извещает дежурного по станции, поездного диспетчера о наличии неисправности в поезде, а последний — работников близлежащих ПТО, — и следует до ПТО с установленной скоростью.

- Дежурный по станции, получив сообщение об обрыве автосцепки или смаорасцепе на затяжном подъеме при угрозе ухода хвостовой части поезда с перегона на станцию, должен обеспечить безопасность движения поездов на станции порядком, изложенным выше.

7. Порядок взаимодействия работников при сходе вагонов на перегоне с выходом за габарит

7.1.	После остановки поезда по причине схода подвижного состава
машинист обязан немедленно сообщить по радиосвязи по форме:
«Внимание, внимание! Слушайте все! Я, машинист ... поезда №... ос
тановился головой на .... км четного (нечетного) пути перегона ...
вследствие схода подвижного состава. Габарит нарушен. Будьте бди
тельны».

Сообщение передается по радиосвязи машинистам следующих по перегону поездов, поездному диспетчеру и дежурным по станциям, ограничивающих перегон, до получения ответа. Особое внимание обратить на ответ машиниста вслед идущего поезда и движущегося по соседнему пути. Одновременно машинист включает буферные фонари красного цвета. Помощник машиниста отправляется ограждать место схода подвижного состава порядком, предусмотренным в Инструкции по сигнализации на железных дорогах Союза ССР. Все машинисты поезда, находящиеся в зоне действия радиосвязи на данном перегоне, услышав сообщение, начатое словами: «Внимание! Слушайте все!» должны внимательно его выслушать и принять меры к обеспечению безопасности ведения поезда, т.е. снизить скорость и остановиться не менее, чем за один блок-участок перед остановившимся поездом.

7.2.	Дежурные по станциям, ограничивающим перегон, и машини
сты поездов должны ответить машинисту, передавшему сообщение, и
немедленно доложить о случившемся поездному диспетчеру.

Поездной диспетчер немедленно вызывает машиниста вслед идущего поезда и движущегося по соседнему пути и дополнительно сообщает об остановке поезда вследствие схода подвижного состава.

7.3.	Машинист остановившегося поезда при появлении встречного
поезда по соседнему пути вызывает его по радиосвязи и сообщает об
опасности. Одновременно подает сигналы кратковременным миганием
прожектора до получения ответственного аналогичного сигнала. Ма-

222

щинист встречного поезда при обнаружении подаваемых поездом сигналов прожектором или вызова по радиосвязи применяет экстренное торможение, подает ответный сигнал прожектором, дальнейшие свои действия согласовывает с машинистом остановившегося поезда.

8. Порядок взаимодействия работников при внезапном повреждении контактной сети или других устройств электроснабжения

8.1.	Машинист поезда, остановившегося на перегоне из-за повреж
дения контактной сети или других устройств электроснабжения, обя
зан немедленно сообщить по радиосвязи по форме: «Внимание, вни
мание! Слушайте все! Я, машинист ... поезда №... остановился голо
вой на ... км четного (нечетного) пути перегона ... вследствие повреж
дения контактной сети». При нарушении габарита соседнего пути до
полнительно сообщает: «Габарит нарушен. Будьте бдительны».

Сообщение передается машинистам следующих по перегону поездов, поездному диспетчеру и дежурным по станциям, ограничивающих перегон, до получения ответа. Дальнейший порядок действий аналогичен действиям при предыдущей ситуации.

8.2.	При обнаружении любым работником железнодорожного
транспорта (хозяйства электроснабжения, пути, сигнализации и связи,
движения, вагонного, локомотивного и др.) неисправности контактной
сети: провисание провода, разрушение изолятора, наклон фиксатора,
обрыв струны, наклон опоры и т.п., не входящей в пределы габариты
подвижного состава, необходимо оградить этот участок и машинистам
электровозов и электропоездов, проходящих по этому пути, подавать
сигналы «Опустить токоприемник».

При обнаружении неисправности контактной сети: обрыв провода, падение фиксатора, консоли, опоры и т.п. с нарушением габарита для движения поездов необходимо немедленно оградить место повреждения, как внезапно возникшее препятствие.

При обнаружении неисправности в линиях электроснабжения: обрыв проводов, наклон опор, возгорание и т.п. необходимо оградить место повреждения.

О повреждении сообщить энергодиспетчеру, дежурному по станции, машинистам проходящих поездов; при этом указать: км, пикет, номер опоры, характер повреждения, принятые меры.

Обнаруживший повреждение работник должен оставаться на месте, обеспечить ограждение поврежденного участка контактной сети или линии электроснабжения до прибытия восстановительной бригады района электроснабжения или контактной сети.

223

8.3. При одновременном отключении электроснабжения устройств контактной сети и СЦБ на одном перегоне или станции энергодиспетчер уведомляет поездного диспетчера и производит восстановление электроснабжения в следующей очередности:

электропитание устройств СЦБ (основное или резервное, в т.ч. включение ДГА);

электроснабжение устройств контактной сети;

электроснабжение устройств СЦБ от второго источника питания (по утвержденной схеме).

9. Порядок взаимодействия работников в случае обнаружения неисправности(«толчка»)в пути

- Машинист поезда при обнаружении «толчка» в пути обязан снизить скорость, чтобы проследовать опасное место без угрозы схода подвижного состава, а при необходимости и остановить поезд. Немедленно сообщить на поездной радиосвязи машинистам следующих за ним поездов, дежурному по ближайшей станции или поездному диспетчеру по форме: «Внимание, внимание! Слушайте все! Я, машинист ... поезда №... остановился головой на ... км пикета обнаружил «толчок» (боковой, вертикальный или стук и т.д.) при скорости ... км/час.

- Дежурный по станции получив сообщение от машиниста о наличии «толчка» в пути, прекращает отправление очередных поездов на этот перегон, сообщает о толчке машинистам всех нечетных (четных) поездов и дорожному мастеру (бригадиру пути).

- Машинисты вслед идущих поездов, получив сообщение о наличии «толчка», обязаны проследовать указанное место со скоростью не более 25 км/час с особой бдительностью и готовностью остановиться, о выявленных на месте препятствия недостатках сообщать по радиосвязи машинистам за ними идущих поездов и дежурному по станции, а при обнаружении исправности, угрожающей безопасности движения, остановить поезд и возобновить движение только после устранения этой неисправности.

- Дорожный мастер, а при его отсутствии — бригадир пути на первом отправляемом со станции поезде, выезжает на перегон и принимает необходимые меры по устранению неисправности.

Если «толчок» был заявлен в темное время суток и работники, проверявшие путь, не обнаружили неисправности, то ограничение скорости движения продолжает действовать до повторной проверки в светлое время суток.

224

10. Отдельные особенности действия работников при пропуске поездов по перегону, имеющему затяжной спуск

- Дежурный по станции после отправления на перегон, имеющий затяжной спуск, пассажирского, грузо-пассажирского, почтово-багажного и людского поезда открывает выходной сигнал следующему поезду только при свободности двух блок-участков и предупреждает машиниста о том, что он следует за пассажирским поездом.

- Машинист поезда, следующего по перегону с затяжным спуском, в случае увеличения перегонного времени хода на 10 мин и более обязан сообщить об этом дежурному по станции отправления и поездному диспетчеру.

- На станциях, предшествующих затяжному спуску, где предусмотрено полное опробование тормозов с десятиминутной выдержкой, производить его после полного убеждения, что тормозная магистраль в поезде не имеет перекрытий концевого крана или пробок, путем замера давления в хвосте поезда манометром после снижения давления машинистом на 0,5—0,7 атм. Хвостовой осмотрщик вагонов должен убедиться в свободном проходе воздуха, с натуры записать номер вагона, величину выхода штока, лично вписать эти данные в справку ВУ-45 и расписаться.

Из Инструкции по размещению, установке и эксплуатации средств

автоматического контроля технического состояния подвижного

состава на ходу поезда

(утверждена 30 декабря 1996 г. № ЦВ-ЦШ-453)

- Поезда, в которых с помощью средств контроля обнаружены неисправные вагона (локомотивы) останавливаются на станции (при выработке сигнала «Тревога» аварийного уровня) или на подходе к станции (при выработке сигнала «Тревога» критического уровня), где расположены эти средства контроля, для осмотра, устранения неисправностей или отцепки вагона (локомотива).

- В момент обнаружения средствами контроля неисправных подвижных единиц соответствующие сигналы об этом со станционного оборудования передаются на сигнальный световой указатель, установленный между перегонным оборудованием и входным сигналом станции, или на речевой информатор для извещения машиниста поезда, и на сигнализирующее оборудование для извещения дежурного персонала станции. Сигнализирующее оборудование средств контроля выдает звуковые и световые сигналы тревоги. При этом, в зависимости от

8 Сборник материалов по безопасности	225

Движения...

степени аварийности, вида неисправности подвижного состава и типа средства контроля выдаются сигналы тревоги нредаварийного уровня «Тревога 0» (не требующие остановки поезда), аварийного уровня «Тревога 1» (требующие остановки поезда на станции или перегоне в зависимости от типа средств контроля) и критического уровня «Тревога 2»» (требующие остановки поезда на перегоне).

7.3. При обнаружении в поезде с помощью средств контроля неисправных вагонов (локомотивов) дежурный по станции (при диспетчерской централизации поездной диспетчер) обязан закрыть входной сигнал, сообщить машинисту о наличии в поезде неисправных вагонов или локомотивов, о виде неисправности и необходимости остановки поезда на перегоне при обнаружении неисправной буксы вагона системой ПОНАБ-3, при обнаружении системой ДИСК неисправной буксы с высокой температурой корпуса, волочащейся детали или отклонений верхнего габарита подвижного состава по сигналу «Тревога 2») или закрыть входной сигнал и сообщить машинисту о необходимости остановки поезда на станции (при обнаружении системой ДИСК неисправной буксы, неисправного колеса по кругу катания, заторможенных колес или перегруза вагонов по сигналу «Тревога 1»).

При этом дежурный по станции (поездной диспетчер) принимает дополнительные меры, обеспечивающие безопасный пропуск поездов: информирует машинистов поездов, следующих по смежным путям и при необходимости задерживает отправление поездов со станции до момента выяснения ситуации по докладу машиниста остановленного по показаниям средств контроля поезда.

7.5. Машинист поезда, руководствуясь показаниями сигнального светового указателя или сообщением речевого информатора, полученным им указанием по радиосвязи от дежурного по станции (поездного диспетчера) и показанием выходного (или входного) сигнала станции о возможности следования поезда на станцию (или необходимости немедленной его остановки на перегоне), обязан соответственно:

принять меры к снижению скорости до 20 км/ч служебным торможением и следовать с особой бдительностью, наблюдая за составом, на путь приема станции с остановкой поезда;

остановить поезд служебным торможением на перегоне, проследовав хвостовой частью напольные устройства средств контроля, сообщить об остановке поезда машинистами поездов, находящихся на перегоне, осмотреть неисправные вагоны (локомотивы) и доложить дежурному по станции (поездному диспетчеру) о возможности следования с поездом на станцию или затребования к поезду осмотрщиков вагонов (при наличии их на станции прибытия поезда) или необходимо-

226

сти получения консультации от осмотрщиков вагонов ПТО о возможности дальнейшего следования в поезде неисправного вагона. В случае остановки пассажирского поезда машинист обязан сообщить об этом начальнику поезда и совместно с ним осмотреть неисправные вагоны и в зависимости от состояния узлов и деталей начальник поезда принимает решение о возможности их следования с поездом, о чем докладывает дежурному по станции (поездному диспетчеру).

7.6. Конкретный порядок приема поездов с неисправными вагонами на станцию отражается в техническо-распорядительном акте станции и местной Инструкции.

7.9. Осмотрщики-ремонтники вагонов (локомотивная бригада) после остановки поезда по показаниям средств контроля на станции или на перегоне обязаны произвести осмотр неисправных вагонов (при обнаружении неисправных букс или заторможенных колес и осмотре их на станции не позднее 20 мин после остановки поезда). Осмотр локомотивов и вагонов электропоездов осуществляется локомотивной бригадой.

Если в результате осмотра будет установлено, что в показанных средствами контроля вагонах отсутствуют неисправные узлы (показания средств контроля по сигналам «Тревога 1» и «Тревога 2») должны быть осмотрены по два смежных вагона в каждую сторону от зафиксированного. При отсутствии неисправностей в осмотренных пяти вагонах и наличии информации о сбоях средств контроля в счете вагонов на этот поезд производится осмотр всех вагонов с указанной стороны поезда.

При остановке поезда на станции по показаниям средств контроля или по графику движения поездов осмотрщики-ремонтники (локомотивная бригада) обязаны также осмотреть вагоны с предаварийным уровнем нагрева буксового узла, шкива привода генератора или дефекта колеса по кругу катания, если они были показаны средствами контроля с выдачей сигнала «Тревога 0». Ремонт вагонов на станции осуществляют осмотрщики-ремонтники. При необходимости ими дается уведомление ДСП об отцепке неисправных вагонов.

В случае остановки поезда по показаниям средств контроля на перегоне и осмотра подвижного состава локомотивной бригадой, ремонт неисправных вагонов должен производиться осмотрщиками-ремонтниками на перегоне (при их затребовании локомотивной бригадой или по прибытию поезда на станцию.

После окончания осмотра и ремонта вагонов или локомотивов осмотрщики-ремонтники (локомотивная бригада) извещают дежурного

227

по станции или лицо, снимающее показания с регистрирующего устройства, о готовности поезда к отправлению.

7.10. Если при осмотре вагонов (локомотивов), показанные средствами контроля на линейных пунктах участка движения поездов, будет установлено, что их ремонт не требуется и поезд может быть отправлен со станции, то сведения об этом, а также о номере вагона (локомотива), месте его расположения в поезде, виде неисправности передаются через оператора центрального поста средств контроля или оператора ПТО на последующий линейный пункт контроля для усиления бдительности осмотрщиков-ремонтников, а при остановке поезда для осмотра таких вагонов. Аналогичные сведения передаются и в случае, когда буксовые узлы или шкивы привода генератора с предаварийным уровнем нагрева не осматривались на данном пункте контроля из-за отсутствия остановки поезда на станции.

7.13. Каждый случай остановки поезда на промежуточной станции участка или на перегоне перед входным сигналом станции по показаниям средств контроля должен быть расследован, а при увеличении количества остановок на станции по сравнению с предыдущим месяцем или наличии частых повторных остановок по показаниям средств контроля одного и того же неисправного вагона на нескольких последовательно расположенных пунктах контроля, руководством вагонного депо и дистанции сигнализации и связи организуется комиссионный разбор этих задержек. По результатам такого разбора разрабатываются и осуществляются конкретные меры по улучшению работы ПТО, улучшению технического обслуживания средств контроля.

Каждая задержка поезда по показаниям средств контроля должна отражаться на графике исполненного движения с указанием конкретных причин, вызвавших ее. При анализе графика исполненного движения грузовых и пассажирских поездов, электропоездов по проследованию конкретные задержки относятся на вину соответствующих служб:

на службу локомотивного хозяйства — задержки грузовых, пассажирских поездов и электропоездов по показаниям неисправностей локомотивов и вагонов электропоездов.

Задержки поездов из-за воздействия на средства контроля стихийных бедствий (гроза, наводнение), аварийного отключения электропитания, солнечного излучения, горячего груза (налив, битум) относятся к прочим причинам, не учитываемым за определенной службой.

228

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ОТДЫХА ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

Из указания МПС России от 21 ноября 1995 г. № Г-918у

Начальникам железных дорог обеспечить постоянство персонального состава локомотивных бригад с учетом деловых, моральных качеств и психологической совместимости как основы обеспечения безопасности движения. В случае вынужденной необходимости изменения состава локомотивной бригады, вновь сформированная локомотивная бригада должна быть согласована с начальником локомотивного депо или его заместителем по эксплуатации с регистрацией в специальном журнале. Каждый такой случай должен быть проанализирован начальником депо и приняты меры по стабилизации спаренной езды.

Из Положения об особенностях режима рабочего времени

и времени отдыха, условий труда отдельных категорий

работников железнодорожного транспорта, непосредственно

связанных с движением поездов

(утверждено приказом МПС России 5 марта 2004 г. №7)

3. Для работников, занятых на круглосуточных непрерывных работах, а также на других видах работ, где по условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени в соответствии со статьей 104 Трудового кодекса Российской Федерации допускается введение суммированного учета рабочего времени с учетным периодом — месяц, квартал и другие, но не более года. При этом сумма отработанных в этот период часов не может превышать нормального числа рабочих часов в учетном периоде.

В соответствии со статьей 104 Трудового кодекса Российской Федерации порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

Квартальный, полугодовой и годовой учет рабочего времени допускается только при наличии утвержденного графика сменности, включающего режим работы и отдыха на весь квартал, полугодие и год соответственно.

5. Общее количество сверхурочных часов работы для каждого работника не должно превышать 24 часов в месяц и в соответствии со статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации 120 часов в год.

229

6. Продолжительность рабочего времени при сменной работе устанавливается работодателем с учетом мнения представительного органа работников, но не более 12 часов.

Работа более двух календарных дней подряд в период ночного времени (с 22 часов до 6 часов) не допускается.

Время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов.

9. Время начала работы — время явки работника к постоянному месту работы, время окончания работы — время освобождения работника от выполнения трудовых обязанностей в часы, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

14.	Работа локомотивных бригад организуется по именным графи
кам сменности или по безвызывной системе. В других случаях, а также
в случаях нарушения работы по графикам сменности, локомотивные
бригады назначаются на работу по вызову. Способы вызова устанав
ливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

Для обеспечения своевременной сменяемости и предотвращения переработки сверх нормальной продолжительности смены бригад маневровых локомотивов и локомотивов с вывозными и передаточными поездами не допускается отправление этих бригад на другие железнодорожные станции, если время окончания поездки превысит установленное время смены.

- По каждому пункту явки локомотивных бригад работодателем с учетом мнения представительного органа работников устанавливается предельно допустимое время нахождения локомотивных бригад на работе с момента явки, по истечении которого отправление их в поездку запрещается.

- Продолжительность непрерывной работы локомотивных бригад более 7 часов при 6-дневной рабочей неделе, но не более 12 часов, при работе с двукратным обращением локомотивных бригад с проездом мимо основного пункта (основное депо, пункт подмены локомотивных бригад по месту их жительства), а также при изменении режима работы локомотивных бригад в период действия графика сменности, утверждается работодателем (начальником железной дороги) с учетом мнения представительного органа работников. В случае доведения поезда до железнодорожной станции для смены локомотивной бригады, при необходимости, продолжительность непрерывной работы с согласия ее работников может быть увеличена работодателем, но не должна превышать 12 часов.

230

Продолжительность непрерывной работы локомотивных бригад устанавливается в соответствии с графиком движения поездов и вариантными графиками движения поездов, разрабатываемыми в связи с представлением «окон» в движении поездов в границах участка обслуживания во всех видах движения поездов с учетом затрат рабочего времени, принятых к расчету при разработке норм выработки.

Продолжительность непрерывной работы машинистов поездного движения, обслуживающих локомотивы без помощников, не может превышать 7 часов.

- Продолжительность непрерывной работы локомотивных бригад пригородных поездов, как правило, не может превышать 10 часов. При работе с ночным отдыхом в пункте оборота локомотивных бригад суммарная продолжительность рабочего времени не должна превышать 12 часов, а непрерывной работы после отдыха — 6 часов. Режим работы с большей продолжительностью рабочего времени устанавливается в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Положения.

- Для локомотивных бригад запрещаются поездки более двух календарных дней подряд в период с 0 часов до 5 часов местного времени. Это требование не распространяется на локомотивные бригады, возвращающиеся из пункта подмены локомотивных бригад в качестве пассажиров.

32. Рабочее время проводников по сопровождению локомотивов и специального подвижного состава в недействующем состоянии из депо, дистанций в другие депо, дистанции, а также на заводы и обратно, включается в рабочее время по 12 часов в сутки, а при следовании свыше 12 часов применяется суммированный учет рабочего времени с назначением на каждую единицу подвижного состава (сплотку локомотивов, группу вагонов) по два проводника. Время следования в качестве пассажира включается в рабочее по 7 часов за каждые 24 часа нахождения в пути (при 6-дневной рабочей неделе).

При сопровождении локомотива в ремонт в действующем состоянии в составе поезда (вторым локомотивом) рабочее время каждого члена локомотивной бригады отмечается в маршруте машиниста и должно быть не более 12 часов в сутки.

39. Работникам локомотивных бригад выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) предоставляется в различные дни недели равномерно в течение месяца путем добавления 24 часов к расчетному времени отдыха, положенному после очередной поездки в рабочей неделе. В соответствии со статьей 110 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не должна составлять менее 42 часов. Продолжительность еженедельного непрерыв-

231

ного отдыха не может сокращаться, если по расчету она получается больше установленной. Дни еженедельного непрерывного отдыха указываются в графиках сменности (нарядах). Для еженедельного отдыха работникам локомотивных и кондукторских бригад предоставляются только в основном пункте работы и объявляются в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

42.	Работникам локомотивных бригад после каждой поездки в оба
конца основном пункте работы (основное депо, подмены локомотив
ных бригад по месту жительства членов бригады) предоставляется
междусменный отдых. Допускается уменьшение продолжительности
междусменного отдыха в основном пункте работы, но не более чем на
четверть от полагающегося по расчету, с соответствующим увеличе
нием междусменного отдыха после последующих поездок в учетном
периоде. После двух ночных поездок подряд не допускается предос
тавление сокращенного междусменного отдыха. Междусменный от
дых менее 16 часов (для бригад пригородных поездов — 12 часов) не
допускается.

Продолжительность междусменного отдыха определяется следующим образом:

Пример 1. Время работы локомотивной бригады за поездку составляет 20 часов, отдых в пункте подмены локомотивных бригад составляет 10 часов. Включаемое в рабочее время число часов за поездку в оба конца умножается на коэффициент 2,6 и из полученного произведения вычитаются часы отдыха в пункте подмены локомотивных бригад за время поездки (коэффициент 2,6 образуется путем деления недельной нормы часов отдыха за неделю в рабочие дни на недельную норму часов рабочего времени 104 : 40 = 2,6). Расчетный междусменный отдых составляет 20 х 2,6 = 42 часа. Минимально допустимый отдых, уменьшенный на четверть, составляет 42 х 3 : 4 = 31,5 часов.

Пример 2. Время работы локомотивной бригады за поездку составляет 8 часов, отдых в пункте подмены локомотивных бригад составляет 4 часа. Расчетный междусменный отдых составляет 8 х 2,6 = 16,8 часа. Уменьшенный на четверть междусменный отдых составляет 16,8 х 3 : 4 = = 12,6 часа. Предоставляемый в этом случае междусменный отдых должен быть не менее 16 часов.

С учетом мнения представительного органа работников при сменном графике работы допускается предоставление междусменного отдыха в основном пункте постоянной работы работникам локомотивных бригад продолжительностью не менее 12 часов.

43.	При обслуживании пригородных поездов с продолжительно
стью работы работников локомотивных бригад до конечного пункта

232

следования до четырех часов представляется междусменный отдых в основном пункте работы в соответствии с графиком сменности продолжительностью, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 42 Положения.

При многократном обороте пригородного поезда в течение смены работникам локомотивных бригад может предоставляться перерыв для отдыха и питания в пункте оборота или конечной железнодорожной станции следования поезда, а также в основном пункте работы (рассматриваемом как пункт оборота). Перерыв для отдыха и питания может составлять менее половины времени предшествующей работы, но не менее 1 часа. Время нахождения работников локомотивных бригад в пункте оборота (подмены) локомотивных бригад или в основном пункте работы локомотивных бригад до 1 часа включается в рабочее время.

44.	Работникам локомотивных бригад предоставляется отдых в
пункте оборота (подмены), когда время непрерывной поездки (в оба
конца) превышает установленную продолжительность непрерывной
работы. Продолжительность отдыха (не более одного за поездку)
должна составлять не менее половины отработанного времени, но не
менее трех часов, и не должна превышать времени работы с момента
явки в основной пункт работы локомотивных бригад до сдачи локомо
тивов в пункте оборота (подмены).

Минимальная продолжительность отдыха в пунктах оборота (подмены) может увеличиваться работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

45.	Допускается возвращение в основной пункт работы работников
локомотивных бригад пассажирами без предоставления отдыха в
пункте освобождения их от работы.

Если работники локомотивной бригады следовали в пункт оборота локомотивов или подмены локомотивных бригад пассажирами в вагоне пассажирского поезда, то при их согласии, они могут быть отправлены в поездку без отдыха.

Из Инструкции по составлению отчетности о выполнении

установленной продолжительности непрерывной работы

локомотивных бригад грузового движения

(утверждена МПС России 9 сентября 1997 г. № ЦЧУ-493)

1.7. Увеличение продолжительности непрерывной работы локомотивных бригад свыше установленной допускается при стихийных бедствиях и чрезвычайных обстоятельствах.

233

К стихийным бедствиям относятся: снежные и песчаные заносы, обвалы, оползни, ураганы, смерчи, бури, ливневые дожди, наводнения и землетрясения.

К чрезвычайным обстоятельствам относятся: крушения поездов, аварии, пожары, пропуск внеочередных восстановительных, пожарных поездов, снегоочистителей, локомотивов без вагонов, автомотрис и дрезин несъемного типа, назначенных для восстановления нормального движения и для тушения пожаров, а также поездов, назначаемых по особым требованиям, очередность которых устанавливается при назначении.

В указанных случаях увеличение продолжительности непрерывной работы локомотивных бригад сверх установленных норм производится приказом начальника отделения железной дороги (НОД), а в его отсутствие — лицом, исполняющим обязанности начальника отделения, а на железных дорогах с единым автоматизированным диспетчерским центром — первым заместителем начальника железной дороги, а в его отсутствие — заместителем начальника дороги, ведающим перевозками, причем с оформлением на каждую поездку приказа в специальной книге. При безотделенческой структуре управления приказы подписываются должностными лицами, определенными начальником железной дороги.

Такие приказы издаются только для тех локомотивных бригад, которые находились в движении на участках работы, где произошли эти случаи, а также для тех бригад, которые в момент стихийного бедствия или чрезвычайного обстоятельства находились на непосредственно прилегающих к месту событий участках обслуживания локомотивных бригад.

В отдельных случаях для доведения поезда до станции смены локомотивной бригады непрерывная продолжительность работы может быть увеличена с согласия работников локомотивной бригады приказом НОД.

При этом во всех случаях непрерывная продолжительность работы локомотивных бригад не должна превышать 12 часов.

1.8. Приказы, изданные на продление режима работы локомотивных бригад в связи с причинами, не относящимися к стихийным бедствиям или чрезвычайным обстоятельствам, считаются необоснованными, а поездки следует учитывать как поездки с нарушениями. С нарушениями считаются также поездки, по которым приказы на продление режима работы подписаны должностными лицами, не имеющими на то права.

234

I

7. МЕДИЦИНСКОЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Из Положения

о порядке проведения обязательных предварительных,

при поступлении на работу и периодических медицинских

осмотров на федеральном железнодорожном транспорте

(утверждено приказом МПС России 29 марта 1999 г. № 6Ц)

2.	Работники федерального железнодорожного транспорта (далее
— железнодорожный транспорт), непосредственно связанные с дви
жением поездов, подвергающиеся воздействию опасных и вредных ус
ловий труда и занятые на тяжелых работах, подлежат обязательным
медицинским осмотрам для определения их пригодности к выполне
нию поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболе
ваний и производственного травматизма.

3.	Обязательные медицинские осмотры на железнодорожном
транспорте проводятся с целью медицинского обеспечения безопасно
сти движения поездов, сохранению здоровья и трудоспособности ра
ботников.

4.	Обязательным медицинским осмотрам подлежат:

4.1. Лица, поступающие на работу и работники железнодорожного транспорта непосредственно связанные с движением поездов:

- Обеспечивающие движение поездов.

- Осуществляющие профессиональную деятельность в условиях повышенной опасности.

2. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров

7. Проведение обязательных медицинских осмотров осуществляют врачебно-экспертные комиссии лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения МПС России (далее — ЛПУ МПС России), к которым прикрепляются организации и учебные заведения железнодорожного транспорта в соответствии с приказами начальников железных дорог.

9. Решение о профессиональной пригодности лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, принимает врачебно-экспертная комиссия ЛПУ МПС России (далее — ВЭК), которая выдает заключение о соответствии состояния их здоровья требованиям, необходимым для выполнения работы, в том числе предусмотренной

235

производственной практикой в период обучения учащихся учебных заведений железнодорожного транспорта.

Лица, не прошедшие обязательные медицинские осмотры или имеющие заключения ВЭК о профессиональной непригодности, к работе (производственной практике) не допускаются.

10.	Обязательные медицинские осмотры работников железнодо
рожного транспорта проводятся:

10.1. Работников, непосредственно связанных с движением поездов с учетом профессии и возраста со следующей периодичностью:

- Машинистов локомотивов, работающих без помощников машинистов на поездной и маневровой работе, машинистов и помощников машинистов, обслуживающих скоростные поезда — ежегодно.

- Иных машинистов, водителей и их помощников в возрасте до 50 лет — каждые 2 года, после 50 лет — ежегодно.

- Других работников, непосредственно связанных с движением поездов, 1 раз в год.

11.	Досрочные обязательные медицинские осмотры работников же
лезнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением
поездов, поводятся:

- По решению ВЭК об индивидуальных сроках проведения обязательных медицинских осмотров для отдельных работников в связи с наличием медицинских показаний.

- По совместному решению лечащего врача и врача-терапевта участкового цехового врачебного участка в случаях заболеваний работников болезнями, влияющими на профессионально значимые функции организма.

Из Инструкции

о порядке организации и проведения предрейсовых медицинских

осмотров работников локомотивных бригад

(утверждена МПС России 1 мая 1998 г. № ЦУВС-552)

- Машинисты и помощники машинистов локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава (далее — работники локомотивных бригад) подлежат обязательным предрейсовым медицинским осмотрам (далее — ПРМО).

- Работники локомотивных бригад, в том числе прибывшие по обороту и заступающие на работу после   отдыха в пункте оборота,

236

проходят ПРМО на общих основаниях. Работники других профессий, При необходимости (наличии признаков состояния опьянения или заболевания), проходят наркологический контроль или медицинский осмотр в полном объеме только по распоряжению администрации локомотивного депо.

1.3.	Целью ПРМО является комплексная оценка физического, пси
хоэмоционального и, при необходимости, психологического состояния
работников локомотивных бригад для предотвращения допуска к рей
су лиц в состоянии нетрудоспособности или пониженной работоспо
собности, устанавливаемых в утвержденном порядке.

1.4.	В организации и проведении ПРМО участвуют:
локомотивные депо;

лечебно-профилактические учреждения железнодорожного транспорта, в структуру которых входят фельдшерские здравпункты, имеющие кабинеты ПРМО; обеспечивающие медицинское обслуживание локомотивных депо по цеховоучастковому принципу и (или) осуществляющие медицинское освидетельствование на употребление алкоголя (состояние опьянения).

2.1. Начальники локомотивных депо обеспечивают:

2.1.1.	совместно с главными врачами амбулаторно-
поликлинических учреждений железнодорожного транспорта органи
зацию на территории основного локомотивного депо и в удаленных от
основного депо пунктах заступления на работу работников локомо
тивных бригад фельдшерских здравпунктов, имеющих в своем составе
кабинеты ПРМО с круглосуточным или ежедневным режимом работы,
в том числе:

выделение помещений, оснащение их необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с Требованиями к помещению и примерным табелем оснащения кабинета предрейсовых медицинских осмотров локомотивных бригад (приложение 1 к настоящей Инструкции) и техническое содержание медицинских приборов;

текущее содержание здравпунктов, включая уборку и ремонт.

- Организацию проведения обязательных предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад.

- Организацию проведения послерейсовых медицинских осмотров работников, по состоянию здоровья и заключению цехового врача временно нуждающихся в более строгом динамическом наблюдении.

- Организацию проведения рейдов наркологического контроля с участием  машинистов-инструкторов  или других уполномоченных

237

начальником локомотивного депо и медицинских работников здравпунктов локомотивного депо.

- Соблюдение графиков работы локомотивных бригад, обеспечивающих нормы времени непрерывного отдыха между сменами (12 часов).

- Участие психологов локомотивного депо в решении вопроса допуска или отстранения от рейса работников с предполагаемым нарушением профессионально значимых психологических функций.

- Трудоустройство работников локомотивных бригад, отстраненных от рейса по заключению психолога.

2.1.8.	Постоянное взаимодействие с руководителями лечебно-
профилактических учреждений по вопросам:

привлечения врача-нарколога к работе по обучению работников локомотивного депо, участвующих в работе бригад наркологического контроля, методам индикации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, симптоматике алкогольного (наркотического) опьянения и действиям, необходимым при выявлении лиц с признаками употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ (состояния опьянения);

участия в рейдах наркологического контроля работников локомотивных бригад врачей (наркологов или специалистов других профилей поликлиник железнодорожного транспорта, прошедших обучение в наркологическом диспансере по программе, дающей право на проведение медицинского освидетельствования на употребление алкоголя (состояния опьянения);

проведения медицинского освидетельствования на установление факта употребления:

алкоголя (осуществляется в лечебно-профилактических учреждениях МПС России или системы Минздрава России);

наркотических средств или психотропных веществ в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, (осуществляется только в лечебно-профилактических учреждениях системы Минздрава России: наркологических диспансерах, токсикологических центрах, бюро судебно-медицинской экспертизы, имеющих необходимую материально-техническую базу для идентификации указанных химических веществ).

2.1.9.	Взаимодействие, в соответствии с Федеральным законом от
08.01.98. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще
ствах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №2,
ст.219), с органами прокуратуры, дознания, следствия и суда, уполно
моченных выносить постановление о проведении медицинского осви-

238

детельствования на употребление наркотических средств и психотроп-ных веществ (состояние наркотического опьянения).

- Информирование работников, участвующих в рейдах наркологического контроля, и работников здравпунктов локомотивного дело о местонахождении учреждений здравоохранения системы Минздрава России, привлекаемых для установления факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ (состояния опьянения), а также для оказания заболевшим или пострадавшим от травм экстренной медицинской помощи.

- Сопровождение работника с признаками употребления алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ (состояния опьянения), и доставку его в возможно короткие сроки (при признаках употребления алкоголя — не позже 2 часов вследствие быстрого расщепления этилового спирта в организме) в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение, уполномоченное проводить медицинское освидетельствование и выдавать соответствующее заключение.

2.1.12.	Своевременное информирование руководителей железной
дороги (отделения железной дороги) об установленных фактах упот
ребления алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ
(состояния опьянения), мерах воздействия, принятых к нарушителям
трудовой дисциплины, а также о случаях острых массовых заболева
ний и травм.

2.2. Главные врачи лечебно-профилактических учреждений железнодорожного транспорта обеспечивают:

- Методическое руководство и контроль за деятельностью здравпунктов локомотивных депо, осуществляющих проведение ПРМО.

- Утверждение по согласованию с начальниками локомотивных депо режима работы фельдшерских здравпунктов (и в их составе — кабинетов ПРМО).

- Организацию и функционирование наркологических кабинетов (в составе отделенческих и узловых поликлиник МПС России).

- Обучение на базе наркологических диспансеров врачей различных специальностей по программе, дающей право на проведение медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя (состояния алкогольного опьянения) и выдачу соответствующих заключений (число подготовленных врачей должно обеспечить возможность медицинского освидетельствования круглосуточно); необходимое материально-техническое и документальное обеспечение Данной врачебной деятельности.

239

- Участие (приказом по лечебно-профилактическому учреждению) врачей-наркологов или врачей других специальностей в рейдах наркологического контроля работников локомотивных бригад.

- Повышение квалификации по вопросам проведения ПРМО цеховых врачей, врачей-наркологов, заведующих здравпунктами локомотивного депо и медицинских работников кабинетов ПРМО.

- Наличие бланков учетно-отчетной документации.

- Архивное хранение форм ведомственной учетной документации. Сроки хранения учетных форм, утвержденных МПС России, 3 года, утвержденных Минздравом СССР — 5 лет.

2.2.9.	В установленном порядке представление во врачебно-
санитарные службы железных дорог отчетов о медицинских осмотрах
работников железнодорожного транспорта, связанных с движением
поездов.

2.3.	Цеховые врачи осуществляют:

- Постоянное взаимодействие с медицинским персоналом кабинета ПРМО по вопросам динамического наблюдения за состоянием здоровья работников локомотивных бригад, включая определение индивидуальных рекомендаций по обследованию и допустимых параметров основных функциональных показателей каждого работника записываются в индивидуальной карте предрейсовых медицинских осмотров работника локомотивной бригады.

- Взаимодействие с психологами локомотивного депо по вопросам, связанным с оценкой профессионально значимых психологических функций работников локомотивных бригад.

- Контроль за деятельностью медицинских работников здравпункта в пределах своей компетенции: выполнения ими необходимых объемов и качества обследования согласно индивидуальным рекомендациям, своевременности и правильности ведения учетно-отчетной документации.

- Анализ результатов ПРМО и причин отстранения от рейса и, при необходимости, подготовку предложений по совершенствованию условий и режима труда и оздоровлению работников локомотивных бригад.

2.4.	Медицинские работники кабинета ПРМО осуществляют:
2.4.1. Медицинские осмотры работников локомотивных бригад с

целью выявления заболевших, лиц с признаками употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ (состояния опьянения), а также обстоятельств, имеющих большую вероятность утом-

240

ления организма и нарушения профессионально значимых психических функций.

- Контроль за выполнением работниками локомотивных бригад рекомендаций специалистов врачебно-экспертных комиссий и лечащих врачей, являющихся условием допуска к работе в данных профессиях.

- Оформление допуска к рейсу.

2.4.4.Своевременное информирование начальника локомотивного депо (его заместителя, ответственного дежурного) о случаях отказа от осмотра, отстранения работников от рейса при заболевании, травме, выявлении признаков употребления алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ (состояния опьянения) и о результатах соответствующего медицинского освидетельствования.

- Оформление медицинской документации утвержденного образца.

- Подведение итогов деятельности кабинета ПРМО (функции заведующего здравпунктом) и представление в установленным порядке статистических данных по разделу «Предрейсовые осмотры машинистов и помощников машинистов» отчетной формы НО-21 МПС России.

2.5. Психологи локомотивного депо участвуют в ГТРМО при установлении медицинскими работниками кабинета ПРМО обстоятельств, имеющих большую вероятность нарушения у работников локомотивных бригад профессионально значимых психологических функций.

- ПРМО проводится не ранее, чем за 1 час перед рейсом при одновременной явке всех членов локомотивной бригады, по предъявлении ими маршрутного листа или наряда и (по требованию медицинского работника) удостоверения личности работающего.

- При необходимости выполнения нескольких рейсов в течение дня ПРМО проводится однократно, перед первым рейсом. В случаях отмены или задержки выезда из депо порядок проведения повторных осмотров устанавливается начальником локомотивного депо.

- ПРМО включают:

- определение наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе приборами индикации алкоголя (АГ-1200, ППС-1 или «Алкотестер»); при положительном результате привлечение двух свидетелей для подтверждения показаний приборов и повторное исследование через 20— 30 минут с применением индикаторных трубок «Набор для контроля трезвости» или Мохова-Шинкаренко, либо прибора другого образца;

- проведение осмотра, опроса и необходимого обследования Работников локомотивных бригад:

Сборник материалов по безопасности	241

Движения...

- оценку внешнего вида, походки, позы обследуемого, адекватности поведения и эмоциональных реакций, связанности и четкости речи, мимики, сознания, кожных покровов и видимых слизистых, окраски склер, величины зрачков, особенностей дыхания и др.;

- выявление жалоб, психотравмирующих ситуаций на производстве и в семье, продолжительности межрейсового отдыха и сна, уточнение переносимости лекарственных препаратов и других данных (при необходимости активно уточняется наличие головных или сердечных болей, одышки, головокружения, слабости, тошноты, шума в ушах, нарушения зрения и других изменений состояния здоровья).

- измерение и оценку артериального давления, частоты и качественных характеристик пульса (при необходимости определяются повторно через 5 минут в состоянии покоя обследуемого), а также проведение других исследований в соответствии с индивидуальными рекомендациями цехового врача, предъявляемыми жалобами и выявляемой клинической симптоматикой: измерение температуры тела, осмотр зева, пальпация лимфатических узлов, живота, определение устойчивости в позе Ромберга, точности выполнения пальце-носовой и других координационных проб.

3.4. При получении положительных результатов индикации алкоголя приборами двух видов (независимо от выраженности клинических признаков употребления алкоголя) или выявлении симптомов употребления наркотических средств или психотропных веществ (результаты индикации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе отрицательные):

- оформляется Карта регистрации признаков употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ (состояния опьянения) (форма ТУ-6 МПС России), которая выдается лицу, сопровождающему работника в лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее медицинское освидетельствование на употребление алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ.

- направляется соответствующая информация начальнику локомотивного депо (его заместителю, ответственному дежурному) с целью организации:

3.4.2.1. взаимодействия с органами прокуратуры, дознания, следствия или суда, уполномоченных выносить постановление о проведении медицинского освидетельствования на употребление наркотических средств или психотропных веществ и выдавать соответствующее направление;

242

3.4.2.2. сопровождения и доставки работника в лечебно-профилактическое учреждение для проведения медицинского освидетельствования:

на употребление алкоголя (осуществляется в лечебно-профилактических учреждениях МПС России или системы Минздрава России согласно Временной инструкции о порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения, утвержденной Минздравом СССР 01.09.88 № 06-14/33-14, и приказу Минздрава СССР от 08.09.88. №694 «О мерах по дальнейшему совершенствованию медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения»);

на употребление наркотических средств или психотропных веществ в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, (осуществляется по постановлению органов, указанных в пункте 3.4.2.1, в лечебно-профилактических учреждениях системы Минздрава России);

3.4.3. направляется сообщение начальнику локомотивного депо (его заместителю) о результатах медицинского освидетельствования только соответствующее заключение протокола медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения (форма № 155/у), является основанием для увольнения работника или применения к нему других дисциплинарных взысканий; без указанного заключения факт употребления алкоголя не является достоверным);

3.5. При травмах или выявлении признаков острого (обострения хронического) заболевания (повышении артериального давления более, чем на 10 мм рт.ст. выше нормальных или индивидуально допустимых параметров, брадикардии менее 55, тахикардии более 85 ударов в 1 минуту, симптомах гипертонического криза, острого инфекционного заболевания, болевом синдроме, обмороке и других нарушениях состояния здоровья):

3.5.1.	работники направляются на прием к цеховому врачу или дру
гому специалисту (по профилю выявленного заболевания) для лечения
и экспертизы нетрудоспособности; при необходимости обеспечивается
вызов машины скорой медицинской помощи;

3.5.2.	в случаях установления признаков временной нетрудоспо
собности в нерабочее для амбулаторно-поликлинических учреждений
время (вечерние и ночные часы, выходные и праздничные дни) забо
левшему оказывается необходимая медицинская помощь и оформляет
ся направление к цеховому врачу или иному специалисту с обязатель-

243

ным указанием даты, времени осмотра, предполагаемого диагноза, признаков утраты трудоспособности и оказанной помощи (данное направление, заверенное подписью медицинского работника, согласно пункту 2.6. Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной приказом Минздравмедпрома России — постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 19.10.94. № 206/21 (зарегистрировано Минюстом России 28.10.94., регистрационный №7IS), является основанием для выдачи врачом листка нетрудоспособности).

- При недостаточном отдыхе (продолжительности времени между сменами менее 12 часов или продолжительности сна менее 7 часов), а также при выяснении других обстоятельств, имеющих большую вероятность утомления организма и снижения профессионально значимых психологических функций (готовности к экстренным действиям, скорости переключения внимания, надежности работы в состоянии утомления, стрессоустойчивости), работник направляется к психологу локомотивного депо и (или) ответственному дежурному для решения вопросов отстранения от рейса и временного трудоустройства.

- Осуществляется контроль за ношением очков или контактных линз (в том числе за наличием запасных оптических средств), лекарственных препаратов для постоянного приема и выполнения других медицинских условий допуска к работе.

- При отсутствии признаков утраты трудоспособности или пониженной работоспособности и соблюдении условий, указанных в пункте 3.7, оформляется допуск к рейсу: в маршрутном листе работника локомотивной бригады проставляется штамп или другая отметка о допуске к рейсу, личная подпись медицинского работника и время окончания осмотра.

- Оформляется Индивидуальная карта предрейсовых медицинских осмотров работника локомотивной бригады (форма № НУ-3 МПС России), Ведомость учета предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад (форма № НУ-4 МПС России) и Журнал регистрации случаев отстранения от рейса работников локомотивных бригад форма № НУ-5 МПС России).

244

3. Кабинет ПРМО должен быть обеспечен:

Инструкцией от 01.05.1998 г. № ЦУВС-552, другими нормативными актами МПС России и Минздрава России, приказами главного врача лечебно-профилактического учреждения по вопросам функционирования здравпунктов;

формами учетной медицинской документации МПС России и Минздрава России, применяющихся в работе здравпунктов (кабинетов ПРМО);

информацией о реквизитах (адрес, телефон) ближайших вневедомственных лечебно-профилактических учреждений алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и привлекаемых для оказания экстренной медицинской помощи работникам локомотивного депо.

Из Положения

о психофизиологической службе и системе реабилитации

работников локомотивного хозяйства железных дорог

Министерства путей сообщения Российской Федерации

(утверждено МПС России 4 декабря 2002 г. №759)

- Психофизиологическая служба Министерства путей сообщения Российской Федерации (далее — ПФС) предназначена для проведения комплекса психофизиологических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения поездов путем совершенствования профессионального отбора работников локомотивных бригад, динамического психофизиологического контроля за их функциональным состоянием в процессе профессиональной деятельности, психофизиологической и медицинской реабилитации с целью поддержания их высокой работоспособности, обеспечения профессиональной надежности, сохранения профессионального здоровья и активного долголетия.

- Для повышения эффективности и качества деятельности ПФС в интересах работников локомотивных бригад на федеральном железнодорожном транспорте (далее — работники локомотивных бригад) в службах локомотивного хозяйства железных дорог и локомотивных (моторвагонных) депо создаются специальные психофизиологические и реабилитационные подразделения (далее — подразделения ПФС), являющиеся структурными подразделениями локомотивного хозяйства железных дорог.

- К подразделениям ПФС относятся:

1.3.1. Психофизиологические лаборатории служб локомотивного хозяйства железных дорог.

246

- Психофизиологические лаборатории локомотивных (мотор-вагонных) депо.

- Кабинеты профессионального психофизиологического отбора работников локомотивных бригад.

- Кабинеты психофизиологической разгрузки и мобилизации функционального состояния работников локомотивных бригад.

- Кабинеты функциональной реабилитации работников локомотивных бригад при домах отдыха локомотивных бригад.

3.1. Психофизиологическая лаборатория службы локомотивного хозяйства железной дороги.

3.1.2 Основными задачами психофизиологической лаборатории службы локомотивного хозяйства железной дороги являются:

3.1.2.1 Организация работ психофизиологических лабораторий локомотивных (моторвагонных) депо, руководство и контроль за их деятельностью.

- Контроль за качеством и полнотой проводимых мероприятий по профессиональному психологическому отбору, психофизиологическому сопровождению профессиональной деятельности и психофизиологической реабилитации работников локомотивных бригад.

- Анализ особенностей профессиональной деятельности работников локомотивных бригад и разработка психофизиологических рекомендаций по оптимизации режима труда и отдыха.

- Организация и проведение мероприятий по оценке психофизиологической совместимости работников локомотивных бригад и формированию слаженности их коллективов.

- Анализ причин ошибочных действий, допущенных работниками локомотивных бригад и связанных с индивидуальными психологическими особенностями машинистов и их помощников, разработка практических рекомендаций по их предотвращению.

- Анализ и обобщение результатов работы психофизиологических лабораторий локомотивных (моторвагонных) депо в целях повышения эффективности их деятельности.

247

8. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ РАБОТНИКОВ

Из приказа «О порядке проверки знаний Правил

технической эксплуатации железных дорог

Российской Федерации, других нормативных актов МПС России»

(утвержден МПС России 17 ноября 2000 г. № 28Ц)

3. Установить, что:

испытания производятся при приеме на работу, восстановлении в должности и переводе на другую работу, связанную с движением поездов и маневровой работой, а также периодически с 1 февраля по 1 июня в соответствии с установленными в этом приложении сроками для каждой должности и профессии;

не выдержавшие испытания работники допускаются к повторной проверке знаний только после соответствующей подготовки в течение срока, установленного комиссией, но не более одного месяца;

в том случае, если работник дважды не выдержал установленные испытания, он переводится с его согласия на другую работу, а при отказе от перевода может быть уволен в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5. Возложить ответственность за организацию изучения и проведение испытаний в знании нормативных актов:

в Министерстве путей сообщения Российской Федерации — на руководителей соответствующих департаментов и управлений;

на железных дорогах — на главных инженеров железных дорог;

в службах, отделениях железных дорог и на предприятиях — на главных инженеров, а при отсутствии таких должностей — на руководителей.

Приложение 1

Состав комиссий и по проведению испытаний

| Наименование и состав комиссий по испытаниям | Наименование должностей и профессий работников, подлежащих испытаний | Периодичность испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. Комиссия при департаменте локомотивного хозяйства,: начальник департамента или заместитель начальника департамента (председатель), главный специалист де- | Начальники отделов департамента и их заместители, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты аппарата департамента, заводские инспекторы-приемщики на | Один раз в 5 лет |

248

| партамента, ведающий вопросами безопасности движения, главный специалист отдела контроля за обеспечением безопасности движения Департамента безопасности движения и экологии, представитель Управления охраны труда, представитель соответствующего выборного профсоюзного органа. | заводах по производству и ремонту подвижного состава МПС России (по перечню, утверждаемому руководителем департамента). Начальники: Главного вычислительного центра, Центральной станции связи, их заместители и главные инженеры. Начальник отдела электросвязи ЦСС МПС России, его заместитель, старший инспектор-ревизор ЦСС МПС России. Директора (начальники) проектно-конструкторско-технологических и проектно-конструкторских бюро департамента. Директора заводов по ремонту подвижного состава, производству запасных частей и средств сигнализации, их заместители и главные инженеры. Руководители и специалисты предприятий и организаций, непосредственно подчиненных департаменту, в том числе и не упомянутых по перечню, утверждаемому начальником департамента. |  |
| --- | --- | --- |
| 13. Комиссия при отделе локомотивного хозяйства отделения железной дороги: начальник отдела локомотивного хозяйства (председатель), ревизор отделения железной дороги по безопасности движения по локомотивному хозяйству, инженер отдела локомотивного хозяйства, ревизор движения, представитель предприятия (подразделения), работники которого испытываются, инженер отдела (сектора) охраны труда отделения железной дороги, представитель соответствующего выборного профсоюзного органа. | Машинисты-инструкторы локомотивных бригад, машинисты-инструкторы бригад специального самоходного подвижного состава, машинисты специального самоходного подвижного состава и их помощники (водители дрезин и их помощники), машинисты кранов (крановщики) (всех служб, кроме восстановительных поездов) и их помощники, инструкторы крановых бригад. Главные энергетики локомотивных депо. Помощники начальника отдела, инженеры и техники отдела. Начальники: баз топлива, баз нефтепродуктов, пунктов экипировки локомотивов, баз запаса локомотивов. | Один раз в 3 года |
| 25. Комиссия при локомотивном депо: начальник депо или главный инженер (председатель), ведущий инженер (инженер) депо, машинист-инструктор локомотивных бригад, инженер по охране труда локомотивного депо, представи- | Машинисты локомотивов и мотор-вагонных поездов, их помощники, кочегары паровозов, машинисты локомотивов дорожных строительных организаций и заводов по ремонту подвижного состава и производству запасных частей, дефектоскописты по магнитному и ультразвуковому | Один раз в 2 года |

249

| тель соответствующего выборного профсоюзного органа. При необходимости в комиссию включается заместитель начальника локомотивного депо. | контролю, техники по расшифровке лент скоростемеров, дежурные локомотивного депо, пункта оборота локомотивов и пунктов подмены локомотивных бригад. Главные механики, начальники производственно-технических отделов, главные технологи, инженеры-технологи, старшие диспетчеры и диспетчеры локомотивных депо, ведущие инженеры, инженеры, старшие техники, техники, старшие мастера, мастера депо, помощники мастеров, бригадиры комплексных и специализированных бригад. | Один раз в 3 года |
| --- | --- | --- |

Из Положения

о порядке проведения испытаний, выдачи свидетельств

на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным

составом на российских железных дорогах

(утверждено МПС России 11 ноября 1997 г. № 23Ц)

2.	К теоретическим испытаниям на право управления локомотивом
(электровоз, тепловоз, паровоз, газотурбовоз) и моторвагонным под
вижным составом (электропоезд, дизель-поезд), далее именуемых ло
комотивом, на путях общего пользования допускаются лица не моложе
18 лет при наличии:

квалификации слесаря по ремонту локомотива, моторвагонного подвижного состава (далее локомотив) не ниже 3-го разряда;

стажа работы в качестве действующего помощника машиниста локомотива, установленного настоящим Положением;

свидетельства о присвоении профессии машиниста локомотива установленного образца, которое выдается по окончании специализированного учебного заведения.

3.	Лица, допущенные к теоретическим испытаниям в дорожной
квалификационной комиссии при службе локомотивного хозяйства,
должны знать:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации и Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации;

- устройство, работу, управление локомотивом, а также установленный порядок содержания и ухода за ним в эксплуатации;

250

- устройство, действие и управление тормозами локомотива;

- основные положения Правил текущего ремонта и технического обслуживания локомотивов;

- основные свойства и характеристики видов топлива, применяемых на локомотивах, методов их экономного расходования и экономии электроэнергии;

- правила и инструкции по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации и ремонте локомотивов;

- должностную инструкцию локомотивной бригаде;

- приказы, указания, инструкции и другие документы, относящиеся к кругу работы машинистов локомотивов;

- Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации.

II. Обучение и проведение испытаний

4.	Профессиональная подготовка машинистов локомотивов прово
дится с отрывом от производства в образовательных учреждениях и об
разовательных подразделениях локомотивных депо, имеющих право на
такую подготовку, по учебным планам и программам, утверждаемым
Департаментом кадров и учебных заведений МПС России по согласова
нию с Департаментом локомотивного хозяйства МПС России. Для лиц,
имеющих высшее и среднее специальное образование по тяговым спе
циальностям, разрешается проводить профессиональную подготовку
машинистов локомотивов без отрыва от производства в образователь
ных учреждениях и образовательных подразделениях локомотивных де
по, имеющих право на такую подготовку. Экзамен на присвоение про
фессии машиниста локомотива проводится в комиссиях образователь
ных учреждений и образовательных подразделений локомотивных депо.
В процессе профессиональной подготовки машинистов локомотивов не
обходимо использовать технические средства, повышающие качество
обучения — электронные тренажеры на базе персональных электронных
вычислительных машин, обучающие программы, действующие модели,
схемы и другие пособия.

5.	Теоретические испытания на право управления локомотивом
I проводятся дорожными квалификационными комиссиями при службе
| локомотивного хозяйства в составе: начальника службы локомотивно
го хозяйства или его заместителя (председатель), начальника отдела
ремонта службы локомотивного хозяйства, старшего ревизора службы
локомотивного хозяйства, машиниста-инструктора, ведающего вопро
сами работы тормозов подвижного состава, представителя ревизорско-

го аппарата по безопасности движения поездов железной дороги, а также представителя соответствующего выборного профсоюзного органа. Председатель комиссии имеет право привлекать дополнительно к работе в комиссии соответствующих специалистов. В случае отсутствия выправлении железной дороги службы локомотивного хозяйства в состав комиссии входят специалисты службы, ведающей указанными вопросами.

- Лица, направляемые в дорожную квалификационную комиссию при службе локомотивного хозяйства для теоретических испытаний, обязаны иметь заключения о прохождении практических испытаний в умении вождения поездов, которые должны проводиться на участках, обслуживаемых локомотивными бригадами данного депо, с наиболее сложным профилем пути протяженностью не менее 100 км с грузовым поездом весом равным норме, установленной графиком движения поездов. Практические испытания с пассажирскими и пригородными поездами проводятся на участках, обслуживаемых локомотивными бригадами данного депо. При этом лицу при проведении испытания предоставляется право управления локомотивом с момента его приемки и до сдачи под непосредственным наблюдением машиниста-инструктора локомотивных бригад и машиниста локомотива. Результаты проведенного испытания оформляются актом формы ТУ-140 и утверждаются начальником локомотивного депо. Для лиц, направляемых в дорожную квалификационную комиссию при службе локомотивного хозяйства для прохождения теоретических испытаний на право управления паровозом, разрешается проходить практические испытания в маневровой работе на железнодорожной станции. При этом время работы под непосредственным наблюдением машиниста-инструктора локомотивных бригад и машиниста паровоза должно быть не менее 6 часов.

- Лица, направляемые на профессиональную подготовку, должны иметь первую группу профессиональной пригодности в соответствии с Методическими указаниями по проведению психологических обследований в локомотивном хозяйстве, утвержденными Указанием МПС России от 25.11.93 г. № 226у. Для работников железных дорог, прошедших обучение в дорожных технических школах, экзамен на присвоение профессии машиниста локомотива совмещается с теоретическими испытаниями на право управления локомотивом соответствующего вида тяги. Лицам, окончившим такие школы, но работающим на предприятиях, не входящих в систему МПС России, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, теоретические испытания на право управления локомотивом не проводятся и выдается свидетельство о присвоении профессии машиниста локомотива.

252

- При проведении теоретических испытаний в дорожных технических школах дорожная квалификационная комиссия при службе локомотивного хозяйства по проведению теоретических испытаний состоит из следующих членов: начальник службы локомотивного хозяйства или его заместитель (председатель), представитель ревизорского аппарата по безопасности движения поездов, начальник дорожной технической школы или его заместитель и преподаватели предметов, по которым проводится испытание, а также представитель соответствующего выборного профсоюзного органа. В случае подготовки специалиста в образовательных подразделениях локомотивных депо в комиссию по проведению теоретических испытаний включается начальник соответствующего депо.

- Лица, допущенные в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения к теоретическим испытаниям на право управления локомотивом железной дороги широкой колеи, должны иметь стаж фактической работы в качестве действующего помощника машиниста локомотива соответствующего вида тяги не менее двух лет. Для помощников машинистов, при переходе их на работу с локомотивов одного вида тяги на локомотивы другого вида тяги, стаж работы на локомотиве после перехода должен быть не менее трех месяцев, а общий стаж работы в качестве действующего помощника машиниста локомотива — не менее двух лет. Для лиц, окончивших высшие и средние специальные учреждения железнодорожного транспорта по тяговым специальностям, стаж работы в качестве действующего помощника машиниста локомотива должен составлять не менее шести месяцев.

Машинисты, обслуживающие локомотивы железных дорог узкой колеи (600, 750, 900 мм) при переходе на локомотивы соответствующего вида тяги широкой колеи допускаются к теоретическим испытаниям на право управления локомотивом при стаже работы в качестве действующего помощника машиниста широкой колеи не менее трех месяцев.

Стаж работы в качестве действующего помощника машиниста локомотива при проведении испытаний на право управления локомотивом железной дороги узкой колеи должен составлять не менее одного года.

Для лиц, имеющих свидетельство на право управления локомотивом, при переквалификации на локомотивы другого вида тяги стаж работы в качестве действующего помощника машиниста должен составлять не менее трех месяцев на локомотиве соответствующего вида тяги.

При подготовке в дорожных технических школах машинистов широкого профиля, с правом управления паровозом, из числа помощни-

253

ков машинистов или машинистов электровозов и тепловозов, стаж работы на паровозе для получения права управления паровозом должен составлять не менее одного месяца.

Для лиц, направляемых в дорожную техническую школу с программой обучения по локомотивам двух видов тяги, стаж практической работы помощником машиниста локомотива должен составлять в сумме не менее двух лет на обоих видах тяги, но не менее трех месяцев на каждом из них.

- Представление помощников машинистов, успешно прошедших обучение по профессии машиниста локомотива, для прохождения теоретического испытания на право управления локомотивом в дорожной квалификационной комиссии при службе локомотивного хозяйства проводится начальником локомотивного депо, а лиц, окончивших дорожные технические школы машинистов локомотивов — начальниками этих школ.

- Помощники машинистов и машинисты локомотивов, представляемые для прохождения теоретических испытаний на право управления локомотивом в дорожной квалификационной комиссии при службе локомотивного хозяйства, подвергаются предварительным теоретическим испытаниям в комиссии локомотивного депо в составе: начальника локомотивного депо (председатель), машиниста-инструктора локомотивных бригад, инженера-технолога по ремонту локомотивов, а также представителя соответствующего выборного профсоюзного органа (далее я комиссия локомотивного депо). Результаты испытаний оформляются актом формы ТУ-139, который подписывают все члены комиссии локомотивного депо. Акт направляется в дорожную квалификационную комиссию при службе локомотивного хозяйства.

III. Выдача свидетельств на право управления локомотивом

12.	На помощников машинистов, направляемых на теоретические
испытания в дорожную квалификационную комиссию при службе ло
комотивного хозяйства, локомотивным депо представляются следую
щие документы: акт о сдаче практических испытаний, акт предвари
тельных теоретических испытаний в комиссии локомотивного депо (на
лиц, подлежащих этим испытаниям), справка о требуемом стаже рабо
ты, подписанная начальником локомотивного депо (его заместителем)
и главным бухгалтером локомотивного депо, справка о разряде слеса
ря по ремонту подвижного состава, копия документа об образовании,
заключение психолога локомотивного депо о прохождении профес
сионального отбора с результатом профпригодности не ниже первой

254

группы, копия медицинской карты с фотографией и медицинское заключение о пригодности к работе машинистом, свидетельство о присвоении профессии машиниста локомотива, которое выдается по окончании специализированного учебного заведения.

На машинистов локомотивов, переквалифицирующихся с локомотивов одного вида тяги на локомотивы другого вида тяги, в дорожную квалификационную комиссию при службе локомотивного хозяйства представляются: копия свидетельства на право управления локомотивом, акты о сдаче практических и предварительных теоретических испытаний, справка о требуемом стаже работы, заключение психолога локомотивного депо о прохождении профессионального отбора, копия медицинской карты с фотографией и медицинское заключение о пригодности к работе машинистом.

На машинистов локомотивов, лишенных свидетельств на право управления локомотивом на срок свыше трех месяцев, при их восстановлении, начальником локомотивного депо в дорожную квалификационную комиссию при службе локомотивного хозяйства представляются акты о проведении практических и предварительных теоретических испытаний, заключение психолога локомотивного депо о прохождении профессионального отбора, копия медицинской карты с фотографией и медицинское заключение о пригодности к работе машинистом и документы, подтверждающие его работу машинистом до лишения свидетельства на право управления локомотивом.

- Дорожная квалификационная комиссия при службе локомотивного хозяйства результаты теоретических испытаний на право управления локомотивом оформляет актом формы ТУ-139. Акт подписывается всеми членами комиссии.

- Лицам, выдержавшим в дорожной квалификационной комиссии при службе локомотивного хозяйства испытания на право управления локомотивом, служба локомотивного хозяйства выдает свидетельства на право управления локомотивом формы ТУ-123, а лицам, переквалифицировавшимся с локомотива одного вида тяги на локомотив другого вида тяги — свидетельство-вкладыш к форме ТУ-123.

Свидетельство-вкладыш к форме ТУ-123 на право управления локомотивом без основного свидетельства недействительно.

Свидетельство формы ТУ-123 на право управления локомотивом выдается только работникам предприятий системы МПС России.

Установленный порядок выдачи свидетельств на право управления локомотивом распространяется на локомотивные бригады организаций транспортного строительства, выполняющих строительные работы для

255

российских железных дорог, только по специальному разрешению Министерства путей сообщения Российской Федерации.

- Свидетельство формы ТУ-123 при выдаче регистрируется в книге учета формы ТУ-149 и вручается лицу, прошедшему соответствующие испытания, лично под расписку или высылается начальнику локомотивного депо для вручения по месту работы лица, прошедшего испытания, в аналогичном порядке.

- Книга учета формы ТУ-149, акты о прохождении практических и теоретических испытаний на право управления локомотивом подлежат хранению в дорожном архиве.

- Свидетельство на право управления локомотивом, выданное службой локомотивного хозяйства одной из российских железных дорог, является общесетевым и действительно на всех российских железных дорогах.

- При выдаче свидетельства в нем указывается локомотив того вида тяги, на управление которым выдержаны испытания. В случае перехода машиниста на работу на локомотивы того же вида тяги, но другой серии, рода тока или системы передачи, он должен пройти повышение квалификации на курсах целевого назначения и сдать проверочные испытания в комиссии локомотивного депо в знании особенностей конструкции этого локомотива.

Свидетельство на право управления локомотивом железной дороги узкой колеи выдается лицам, выдержавшим в дорожной квалификационной комиссии при службе локомотивного хозяйства железной дороги испытания применительно к узкой колее, в соответствии с требованиями настоящего Положения. Это свидетельство для работы машинистом локомотива нормальной колеи недействительно.

19.	Свидетельство на право управления локомотивом, выданное
предприятиями, не входящими в систему МПС России, независимо от
их ведомственной подчиненности и форм собственности не дает права
выезда машинисту на железнодорожные пути общего пользования.

При необходимости выезда на железнодорожные пути общего пользования машинисты локомотивов, имеющие указанное свидетельство, должны пройти теоретические испытания на право выезда на железнодорожные пути общего пользования в комиссии отделения железной дороги, а в случае отсутствия отделения железной дороги — в дорожной квалификационной комиссии при службе локомотивного хозяйства железной дороги, к которой примыкают пути предприятий, не входящих в систему МПС России, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

256

Результаты испытаний оформляются актом формы ТУ-139 за подписями всех членов комиссии. Практические испытания (пробная поездка) производятся с машинистом-инструктором локомотивных бригад ближайшего локомотивного депо.

Машинистам, выдержавшим указанные испытания, руководством отделения железной дороги, а там где его нет, начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги выдается разрешение, заверенное печатью отделения железной дороги (печатью железной дороги) о том, что данному машинисту разрешается выезд на железнодорожные пути общего пользования в пределах конкретной железнодорожной станции примыкания. Такой же порядок выезда на железнодорожные пути общего пользования в пределах конкретной железнодорожной станции примыкания распространяется на машинистов, имеющих общесетевое свидетельство на право управления локомотивом, но работающих на предприятиях, не входящих в систему МПС России, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

Начальником железной дороги в случае необходимости может быть разрешен выезд на конкретный участок железнодорожных путей общего пользования машинисту, работающему на предприятии, не входящем в систему МПС России, независимо от его ведомственной подчиненности и формы собственности.

В этом случае машинист локомотива, имеющий свидетельство на право управления локомотивом, выданное предприятием, не входящим в систему МПС России, независимо от его ведомственной подчиненности и формы собственности, подвергается теоретическим испытаниям на право управления локомотивом в дорожной квалификационной комиссии при службе локомотивного хозяйства железной дороги примыкания в полном объеме знаний. Практические испытания (пробная поездка) производятся по указанию службы локомотивного хозяйства с машинистом-инструктором локомотивных бригад локомотивного депо на участке железной дороги, на который необходим выезд.

Машинистам, выдержавшим указанные испытания, начальником службы локомотивного хозяйства выдается разрешение, заверенное печатью железной дороги, что данному машинисту разрешается выезд на конкретный участок железнодорожных путей общего пользования без проводника железной дороги.

257

20.	Свидетельство на право управления локомотивом хранится в
отделе кадров локомотивного депо. Всем работникам, имеющим сви
детельство на право управления локомотивом, в служебном удостове
рении делается отметка «Свидетельство на право управления локомо
тивом №... сдано в отдел кадров депо».

Каждый случай утраты свидетельства расследуется начальником локомотивного депо.

- Выдача дубликата свидетельства на право управления локомотивом, в случае его утраты или ветхости, производится в службах локомотивного хозяйства железных дорог.

- Для выдачи дубликата свидетельства на право управления локомотивом начальником локомотивного депо представляются в службу локомотивного хозяйства: личное заявление работника, выписка из его личного дела с указанием номера свидетельства и даты его выдачи, номеров и даты актов с прохождением практических и теоретических испытаний и две фотографии. Дубликат свидетельства подписывается начальником службы локомотивного хозяйства.

- При отсутствии в службе локомотивного хозяйства необходимых документов она направляет запрос соответствующей железной дороге о подтверждении наличия в архиве актов о сдаче практических и теоретических испытаний. О выдаче дубликата свидетельства сообщается в управление той железной дороги, где хранятся акты о прохождении практических и теоретических испытаний, с указанием номеров утраченного и выданного свидетельства.

Свидетельство, пришедшее в непригодность, после его замены уничтожается, что оформляется актом установленной формы.

- Машинисты, лишенные свидетельств на право управления локомотивом на срок свыше трех месяцев и переведенные на другую работу, могут получить вновь свидетельство на право управления локомотивом только после сдачи испытаний в порядке.

- Машинисты локомотивов перед восстановлением машинистами локомотивов должны выдержать проверочные теоретические испытания. Проверочные испытания таким машинистам проводятся: переведенным на другую работу в качестве помощника машиниста или слесаря приказами начальников отделений железных дорог и начальников локомотивных депо — в комиссии локомотивного депо, переведенным приказами руководителей железных дорог — в дорожных квалификационных комиссиях при службе локомотивного хозяйства. Если срок перевода на нижеоплачиваемую работу не превысил трех месяцев, проверочные испытания таким машинистам не проводятся.

258

26. При лишении лица свидетельства на право управления локомотивом на срок более трех месяцев оно в месячный срок пересылается в службу локомотивного хозяйства железной дороги, где хранится до одного года. По истечении этого срока оно уничтожается, о чем составляется акт установленной формы.

Из Положения

о порядке присвоения класса квалификации машинистам

локомотивов и моторвагонного подвижного состава

на российских железных дорогах

(утверждено приказом МПС России 11 ноября 1997 г. № 23Ц)

2.	Машинистам локомотивов присваиваются третий, второй и пер
вый классы квалификации.

Присвоение класса квалификации машинистам локомотивов производится, как правило, после прохождения в установленном порядке курсов повышения квалификации в образовательных учреждениях и образовательных подразделениях локомотивных депо, имеющих право на такую подготовку.

3.	Первый класс квалификации присваивается машинистам локомо
тивов, проработавшим на локомотивах соответствующего вида тяги в
качестве машиниста после присвоения второго класса квалификации в
пассажирском, пригородном и грузовом движениях не менее двух лет,
а для лиц, имеющих высшее и среднее специальное образование по тя
говым специальностям, не менее одного года и обеспечившим безава
рийную работу в течение этого срока.

Второй класс квалификации присваивается машинистам локомотивов, проработавшим на локомотивах соответствующего вида тяги в качестве машиниста после присвоения третьего класса квалификации в пассажирском, пригородном, грузовом движении, на маневровой и других видах внепоездной работы не менее двух лет, а для лиц, имеющих высшее и среднее специальное образование по тяговым специальностям не менее одного года и обеспечившим безаварийную работу в течение этого срока.

Третий класс квалификации присваивается машинистам локомотивов, имеющим стаж работы машинистом на локомотивах данного вида тяги не менее одного года и обеспечившим в течение этого периода безаварийную работу.

4.	Машинисты локомотивов, имеющие первый, второй или третий
классы квалификации один раз в пять лет подлежат испытанию на
подтверждение своего класса квалификации в комиссии локомотивно-

259

го депо. При этом комиссия вправе принять решение о подтверждении класса квалификации или дать в дорожную квалификационную комиссию рекомендации о понижении или повышении класса квалификации машинисту первого и второго класса, либо о повышении класса квалификации машинисту третьего класса. По указанным рекомендациям дорожная квалификационная комиссия принимает окончательное решение. Комиссия локомотивного депо самостоятельно принимает решения о понижении класса квалификации машинистам третьего класса, а также об использовании машиниста в соответствующем виде движения.

- Машинисты-инструкторы локомотивных бригад допускаются к испытаниям на присвоение класса квалификации при стаже работы, предусмотренном для машинистов локомотивов соответствующего класса квалификации, при этом в стаж работы включается работа в качестве машиниста локомотива и машиниста-инструктора локомотивных бригад.

- Машинисты локомотивов первого класса квалификации преимущественно обслуживают скоростное, пассажирское движение, а также могут быть использованы в пригородном, грузовом движении и на маневровой работе.

Машинисты локомотивов второго класса квалификации преимущественно обслуживают пассажирское, пригородное движение, а также могут быть использованы в грузовом движении и на маневровой работе.

Машинисты локомотивов третьего класса квалификации обслуживают грузовое движение и используются на маневровой работе. В исключительных случаях (локомотивное депо, обслуживающее чисто пассажирское и пригородное движения) с разрешения заместителя начальника железной дороги по локомотивному хозяйству машинисты локомотивов, не имеющие первого или второго классов квалификации, могут допускаться к обслуживанию пассажирского и пригородного движения. В этом случае локомотивная бригада состоит:

а)	из машиниста локомотива, имеющего третий класс квалифика
ции локомотива, и помощника машиниста локомотива со стажем рабо
ты не менее одного года;

б)	из машиниста локомотива, не имеющего класса квалификации,
но имеющего стаж работы помощником машиниста локомотива не ме
нее трех лет, из них последний год работы действующим помощником
машиниста после получения им свидетельства на право управления
локомотивом, и помощника машиниста локомотива, имеющего свиде
тельство на право управления локомотивом.

260

II. Порядок присвоения класса квалификации

- Машинисты локомотивов, представленные на присвоение первого, второго и третьего класса квалификации, подвергаются проверке знаний законодательства Российской Федерации, приказов, указаний, инструкций и иных актов МПС России, а также проверке знаний о порядке действий в нестандартных ситуациях.

- Испытания на присвоение второго и первого классов квалификации, а также при восстановлении класса квалификации проводятся дорожными комиссиями в составе: начальника службы локомотивного хозяйства или его заместителя (председатель), дорожного ревизора по безопасности движения поездов, старшего ревизора службы локомотивного хозяйства, начальника отдела ремонта службы локомотивного хозяйства, инженера службы локомотивного хозяйства по эксплуатации и ремонту автотормозов, а также представителя соответствующего выборного профсоюзного органа. Указанная комиссия принимает решение о присвоении класса квалификации.

- Испытания на присвоение третьего класса квалификации проводятся комиссиями локомотивных депо в составе: начальника депо (председатель), представителя ревизорского аппарата отделения железной дороги или представителя ревизорского аппарата железной дороги, заместителя начальника локомотивного депо по ремонту, машиниста-инструктора локомотивных бригад, а также представителя соответствующего выборного профсоюзного органа. Указанная комиссия принимает решение о присвоении класса квалификации. Результаты испытаний оформляются актом формы ТУ-139. Акт подписывается всеми членами комиссии. Представление машинистов локомотивов в дорожную комиссию для проведения испытаний на присвоение второго и первого классов квалификации производится начальником локомотивного депо.

- Министр путей сообщения Российской Федерации по представлению Департамента локомотивного хозяйства может повысить класс квалификации (вплоть до первого) без сдачи испытаний особо отличившимся машинистам локомотивов, устойчиво обеспечивающим безопасность движения поездов, высокий уровень показателей использования локомотивов, экономию топлива и электроэнергии, увеличение сроков службы подвижного состава в результате внедрения передовых методов труда.

- Всем лицам, выдержавшим испытания на присвоение класса квалификации, выдается свидетельство единого образца, которое подписывается: о присвоении первого и второго классов квалификации —

261

начальником   службы   локомотивного   хозяйства  железной  дороги; третьего класса квалификации — начальником локомотивного депо.

- Класс квалификации, присвоенный машинистам локомотивов железных дорог узкой колеи, действителен лишь при работе на указанных локомотивах.

- Машинисты локомотивов, имевшие перерыв в работе на локомотивах более трех лет, теряют право на ранее присвоенный класс квалификации по окончании указанного срока. При перерыве в работе от одного года до трех лет за такими машинистами ранее присвоенный класс квалификации сохраняется в течение 6 месяцев. В течение этого срока они обязаны пройти внеочередные испытания на подтверждение ранее присвоенного класса квалификации в соответствующих комиссиях. В случае неподтверждения ранее присвоенного первого или второго класса квалификации дорожная квалификационная комиссия при службе локомотивного хозяйства присваивает машинисту локомотива класс квалификации, соответствующий его уровню знаний. В случае, когда установленные настоящим пунктом сроки превышены, класс квалификации присваивается на общих основаниях.

За руководителями и специалистами управлений и отделений железных дорог и локомотивных депо, которые по занимаемой должности связаны с эксплуатацией локомотивов и работой локомотивных бригад, при переходе на работу машинистами локомотивов ранее присвоенный им класс квалификации сохраняется в течение 6 месяцев. В течение этого срока они обязаны пройти внеочередные испытания на подтверждение ранее присвоенного класса квалификации.

14.	При переходе машинистов на работу с локомотивов одного
вида тяги на локомотивы другого вида тяги ранее присвоенный ма
шинистам класс квалификации сохраняется в течение года с момента
перехода на локомотивы другого вида тяги. В течение этого срока
они обязаны пройти внеочередные испытания на подтверждение ра
нее присвоенного класса квалификации.

III. Порядок понижения класса квалификации

15.	За невыполнение своих обязанностей: необеспечение безопас
ности движения и порчу локомотива по вине машиниста машинисту
может быть понижен класс квалификации.

Решение вопроса о понижении класса квалификации машинистов локомотивов первого и второго классов квалификации осуществляется дорожной квалификационной комиссией, а машинистов локомотивов

262

третьего класса квалификации — квалификационной комиссией локомотивного депо с учетом всех обстоятельств невыполнения машинистом своих обязанностей.

- Машинистам локомотивов, которым класс квалификации был присвоен в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, понижение класса квалификации может быть произведено только Министром путей сообщения Российской Федерации.

- При лишении машиниста свидетельства на право управления локомотивом на срок более трех месяцев он может быть допущен к работе в качестве машиниста лишь по истечении указанного срока и после прохождения испытаний на подтверждение класса квалификации.

- Машинистам локомотивов, которым понижен класс квалификации, соответствующий класс квалификации может быть присвоен вновь на общих основаниях.

- В случае лишения машинистов локомотивов свидетельств на право управления локомотивом или понижения у машинистов локомотивов присвоенного класса квалификации начальник локомотивного депо пересылает в службу локомотивного хозяйства железной дороги соответствующие свидетельства.

- Свидетельства о присвоении класса квалификации машиниста локомотива хранятся в отделе кадров локомотивного депо. Всем работникам, имеющим свидетельство о присвоении класса квалификации машиниста локомотива, в служебном удостоверении делается отметка «Свидетельство о присвоении класса квалификации машиниста локомотива №... сдано в отдел кадров локомотивного депо».

Каждый случай утраты свидетельства расследуется начальником локомотивного депо. Новое свидетельство может быть выдано в службе локомотивного хозяйства и в локомотивных депо железных дорог МПС России.

Из Положения

о порядке проведения испытаний, выдачи свидетельств

помощника машиниста локомотива, моторвагонного

и специального самоходного подвижного состава на железных

дорогах Российской Федерации

(утверждено приказом МПС России 28 октября 1999 г. № 39Ц)

15. Свидетельство помощника машиниста локомотива формы ТУ-153, выданное организациями, не входящими в систему МПС России, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собст-

263

венности не дает права выезда на железнодорожные пути общего пользования.

При необходимости выезда на железнодорожные пути общего пользования помощники машиниста локомотива, имеющие указанное свидетельство, должны пройти теоретические испытания на право выезда на железнодорожные пути общего пользования в комиссии отделения железной дороги, а в случае отсутствия отделения железной дороги - в квалификационной комиссии при службе локомотивного хозяйства железной дороги, к которой примыкают пути организаций, не входящих в систему МПС России, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

Результаты оформляются актом формы ТУ-136 за подписями всех членов комиссии.

Лицам, выдержавшим указанные испытания, отделением железной дороги, а при его отсутствии — службой локомотивного хозяйства железной дороги выдается разрешение произвольной формы, заверенное печатью отделения железной дороги (печатью железной дороги) о том, что данному помощнику машиниста локомотива разрешается выезд на железнодорожные пути общего пользования в пределах конкретной железнодорожной станции примыкания. Такой же порядок выезда на железнодорожные пути общего пользования в пределах конкретной железнодорожной станции примыкания распространяется на помощников машиниста локомотива, имеющих общесетевое свидетельство формы ТУ-153, но работающих в организациях, не входящих в систему МПС России, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

Начальником железной дороги в случае необходимости может быть разрешен выезд на конкретный участок железнодорожных путей общего пользования помощнику машиниста локомотива, работающему в организации, не входящей в систему МПС России, независимо от ее ведомственной подчиненности и форм собственности.

В этом случае помощник машиниста локомотива, имеющий свидетельство помощника машиниста локомотива, выданное организацией, не входящей в систему МПС России, независимо от ее ведомственной подчиненности и форм собственности, подвергается теоретическим испытаниям в дорожной квалификационной комиссии при службе локомотивного хозяйства железной дороги примыкания в полном объеме знаний. Практические испытания производятся по указанию службы локомотивного хозяйства железной дороги с машинистом-инструктором локомотивных бригад локомотивного депо на участке железной дороги на который необходим выезд.

264

Лицам, выдержавшим указанные испытания, начальником службы локомотивного хозяйства выдается разрешение, заверенное печатью железной дороги, в том, что данному помощнику машиниста локомотива разрешается выезд на конкретный участок железнодорожных путей общего пользования.

16.   Свидетельство   помощника   машиниста   локомотива   формы ТУ-153  хранится в отделе кадров организации. Всем работникам, имеющим данные свидетельства, в служебном удостоверении делается отметка «Свидетельство помощника машиниста локомотива № сдано в отдел кадров».

Каждый случай утраты свидетельства помощника машиниста локомотива формы ТУ-153 расследуется руководителем организации.

И Сборник материалов по безопасное! и движения...

265

9. ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Из Инструкции о порядке пользования автоматической

локомотивной сигнализацией непрерывного типа (АЛСН)

и устройствами контроля бдительности машиниста

(утверждена МПС России 25 октября 2001 г. № ЦТ-ЦШ-889)

4.1.5.	При движении поезда по участку, оборудованному путевыми
устройствами АЛСН, машинист и его помощник обязаны:

следить за показаниями путевых и локомотивного светофоров и точно выполнять их требования. При смене огней локомотивного светофора машинист обязан убедиться в новом показании локомотивного светофора и только после этого после этого подтвердить свою бдительность нажатием рукоятки бдительности;

когда сигнал путевого светофора не виден (из-за дальности расстояния, наличия кривой, тумана и других случаях), руководствоваться показаниями локомотивного светофора до приближения к путевому светофору на расстояние видимости;

руководствоваться только показаниями путевых светофоров;

проследовать проходные светофоры автоблокировки с красным огнем или непонятным показанием в порядке, предусмотренном пунктом 16.27 ПТЭ, независимо от показания локомотивного светофора.

Погасший огонь проходного светофора автоблокировки при наличии зеленого или желтого огня на локомотивном светофоре разрешается проследовать, руководствуясь показаниями локомотивного светофора.

Проезд погасших огней входных, выходных и маршрутных светофоров, светофоров прикрытия, а также проходных светофоров (семафоров) при полуавтоматической блокировке по сигналам локомотивных светофоров запрещается.

4.1.6.	При следовании поезда и горении на локомотивном светофо
ре желтого огня с красным машинист не должен превышать допусти
мую устройствами АЛСН скорость и обязан, периодически подтвер
ждая свою бдительность нажатием рукоятки бдительности (через 30—
40 с), обеспечить остановку поезда перед светофором с запрещающим
показанием. После проследования в установленном порядке проходно
го светофора с запрещающим показанием и смены на локомотивном
светофоре желтого огня с красным на красный включается контроль
скорости 20 км/час с сохранением периодической проверки бдитель
ности машиниста через 30—40 с. В случае превышения скорости, до
пускаемой устройствами, при желтом огне с красным или красном ог-

266

не на локомотивном светофоре, поезд останавливается устройствами АЛСН независимо от нажатия машинистом рукоятки бдительности. Прерывать действие ЭПК в этих случаях ключом электропневматического клапана или разобщительным краном тормозной магистрали категорически запрещается.

4.1.9. Пользование кнопкой ВК для зажигания белого огня на локомотивном светофоре разрешается в следующих случаях:

при выдаче локомотивов или моторвагонных поездов из депо и их следовании по необорудованным путевыми устройствами АЛСН путям станции до прицепки к составу

при передвижении моторвагонного поезда по некодированным путям с пути приема или отстоя на путь отправления;

при отправлении с необорудованного путевыми устройствами АЛСН пути станции при разрешающем показании выходного или маршрутного светофора в случае, когда поезд был принят по входному или маршрутному светофору с запрещающим показанием;

при выполнении маневровой работы на станциях электровозами, тепловозами и моторвагонным подвижным составом;

на локомотивах и моторвагонном подвижном составе, следующих по участку или станционным путям, не имеющих путевых устройств АЛСН, в случае внезапного (из-за помех) появления красного огня на локомотивном светофоре вместо белого;

при переходе на телефонные средства связи и наличии предупреждения о временном отключении путевых устройств АЛСН;

при включении устройств АЛСН и контроля бдительности в случае появления красного огня на локомотивном светофоре на участках, не оборудованных путевыми устройствами локомотивной сигнализации.

Во всех других случаях пользование кнопкой ВК для включения белого огня на локомотивном светофоре запрещается.

5.1. В случае внезапного появления на локомотивном светофоре желтого с красным или красного огней из-за нарушения нормальной работы устройств АЛСН и следовании поезда со скоростью выше допустимой при этих показаниях машинист для предупреждения остановки поезда экстренным торможением временно выключает ключом электропневматический клапан ЭПК. При этом обратное включение должно производиться не позднее, чем через 5—7 с.

Если после включения ЭПК на локомотивном светофоре появится более разрешающее сигнальное показание, ключ ЭПК должен быть оставлен во включенном положении. Если же на локомотивном светофоре не появляется более разрешающее показание, машинист, наряду с периодическим кратковременным отключением ЭПК и последующим

267

его обязательным включением не менее, чем на 3 с, снижает скорость до контролируемой, после чего вновь включает ЭПК и далее следует до первого путевого светофора с особой бдительностью и скоростью, обеспечивающей безопасность движения и остановку поезда перед закрытым светофором или возникающим препятствием. Если показание первого путевого светофора будет разрешающим, машинист выключает устройства АЛСН ключом ЭПК и далее действует в соответствии с пунктом 5.6 настоящей Инструкции.

5.2. В случае внезапного появления на локомотивном светофоре белого огня при движении на перегоне или по станционным путям, оборудованным путевыми устройствами АЛСН, машинист может вести поезд до первого путевого светофора (или до появления разрешающего показания на локомотивном светофоре) с особой бдительностью и скоростью, обеспечивающей возможность своевременной остановки, если на пути окажется препятствие для дальнейшего движения, но не более 40 км/час, сделав при этом соответствующую запись в журнале технического состояния локомотива.

Если показание первого путевого светофора будет разрешающим и после проследования его на локомотивном светофоре не появится показание, соответствующее путевому, машинист, не выключая устройств АЛСН, действует в соответствии с пунктом 5.6. настоящей Инструкции.

5.5.	В случае, когда при исправном действии устройств АЛСН вы
ходит из строя скоростемер ЗСЛ-2М (стрелка скоростемера находится
в положении «0» при любой скорости движения либо произошел «за
брос» стрелки) или комплекс КПД, машинист должен действовать в
соответствии с пунктом 5.6. настоящей Инструкции в части дальней
шего движения, сделав запись о неисправности скоростемера или ком
плекса КПД в журнале технического состояния локомотива.

Если стрелка скоростемера ЗСЛ-2М находится в положении «0» независимо от скорости движения — устройства АЛСН не выключать.

5.6.	В случае выключения устройств АЛСН, неисправности скоро
стемера (комплекса КПД) или в ситуации, отраженной в пункте 5.2 на
стоящей Инструкции, машинист действует следующим образом:

незамедлительно сообщает об этом поездному диспетчеру по радиосвязи, а при невозможности использовать радиосвязь — через дежурного по станции по прибытию на ближайшую станцию;

при управлении локомотивом пассажирского или грузового поезда доводит поезд до пункта смены локомотивных бригад, где устройства локомотивной сигнализации должны быть отремонтированы без отцепки локомотива или произведена замена локомотива;

268

при управлении пригородными электропоездами или дизель-поездами в аналогичных случаях доводит МВПС до ближайшей станции с основным или оборотным депо или станции, имеющей пункт технического обслуживания;

при управлении локомотивом пассажирского поезда машинистом без помощника — доводит поезд до ближайшей станции с затребованием вспомогательного локомотива.

Следование локомотива (МВПС) с неисправными устройствами АЛСН до указанных пунктов должно осуществляться по приказу поездного диспетчера с соблюдением специальных мер обеспечения безопасности движения и со скоростями, устанавливаемыми приказом начальника железной дороги.

6. Отключение электропневматического клапана.

6.2. Не допускается:

выключать ЭПК ключом или разобщительным краном тормозной магистрали в случаях появления на локомотивном светофоре красного огня или желтого огня с красным при нормальном действии устройств АЛСН;

при следовании по участку, оборудованному устройствами АЛСН, производить переключение красного огня локомотивного светофора на белый за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.1.9. настоящей Инструкции;

прекращать ключом ЭПК или разобщительным краном начавшееся принудительное торможение поезда.

Из Инструкции

по техническому обслуживанию автоматической локомотивной

сигнализации непрерывного типа (АЛСН) и устройств контроля

бдительности машиниста

(утверждена МПС России 24 сентября 2001 г. № ЦТ-ЦШ-857)

3.2.1. Проверка и ремонт электропневматического клапана, рукоятки бдительности, вспомогательных кнопок, переключателя направления и питания, приемных катушек, электропроводки, клеммных коробок, локомотивного светофора производится работниками локомотивного депо не реже, чем через шесть месяцев при очередном техническом обслуживании или плановом ремонте локомотива или моторвагонного подвижного состава.

Проверка и ремонт регистрирующего скоростемера ЗСЛ-2М со снятием с локомотивов и моторвагонного подвижного состава производится

269

работниками локомотивного депо не реже, чем через три месяца при очередном техническом обслуживании или плановом ремонте.

Проверка и ремонт блока регистрации КПД со снятием с локомотивом и моторвагонного подвижного состава производится работниками локомотивного депо при выполнении планового ремонта ТР-1.

Проверка и ремонт всех блоков КПД со снятием с локомотивов и моторвагонного подвижного состава производится работниками локомотивного депо при выполнении планового ремонта ТР-2.

3.2.2 Устройства АЛСН и контроля бдительности машиниста должны быть осмотрены на контрольном пункте АЛСН с проверкой действия на испытательных шлейфах и с регулировкой этих устройств в следующих случаях:

на электровозах, тепловозах и моторвагонном подвижном составе после каждого технического обслуживания ТО-2, ТО-3 и планового текущего ремонта ТР-1, ТР-2, ТР-3, а также после отстоя в депо свыше 48 часов;

независимо от установленных сроков и типов локомотивов в случаях нарушения нормального действия устройств АЛСН и контроля бдительности машиниста (при наличии об этом записи машиниста в журнале технического состояния локомотива или в книге замечаний машиниста).

Из Инструкции

по эксплуатации комплексов средств сбора и регистрации данных

КПД-3 и расшифровке диаграммных лент

(утверждена МПС России 15 июня 1996 г. № ЦТ-397)

1.7. Запрещается выдавать локомотивы под поезда и для производства маневровой работы и отправлять в рейс МВПС из основного депо, пункта оборота, пункта технического обслуживания с неисправными комплексами КПД, как в головной, так и в хвостовой кабине управления.

Машинистам двухсекционных локомотивов, каждая секция которых оборудована независимым комплексом КПД, и МВПС запрещается отправляться с поездами со станций, имеющих основное депо, пункт оборота локомотивов или пункт технического обслуживания с неисправными комплексами КПД в головной по ходу поезда кабине управления.

Машинистам односекционных или двухсекционных локомотивов, оборудованных одним комплексом КПД, запрещается отправляться с неисправным комплексом КПД с поездами со станций, имеющих ос-

270

новное депо, пункт оборота локомотивов или пункт технического обслуживания.

1.8. При возникновении в пути следования неисправности комплекса КПД, приводящей к прекращению или неправильному показанию скорости машинист обязан:

немедленно доложить об этом поездному диспетчеру по радиосвязи, а при неисправности поездной радиосвязи дежурному по станции по прибытии на ближайшую станцию;

при управлении локомотивом грузового поезда довести этот поезд до первой станции и затребовать вспомогательный локомотив;

при управлении локомотивом пассажирского поезда вести поезд до пункта смены локомотивных бригад, где комплекс КПД должен быть отремонтирован без отцепки локомотива или произведена замена локомотива;

пригородные электропоезда и дизель-поезда в аналогичных случаях довести до ближайшей станции с основным или оборотным депо или станции, имеющей пункт технического обслуживания, а при невозможности этого — до станции, где происходит смена кабины управления.

Следование локомотивов и МВПС с неисправным комплексом КПД до указанных пунктов машинист должен осуществлять по приказу поездного диспетчера с соблюдением специальных мер безопасности движения, устанавливаемых начальником железной дороги.

При неисправности комплекса КПД на маневровом локомотиве машинист должен немедленно доложить об этом дежурному по станции и дежурному по основному депо, которые принимают меры к замене неисправной аппаратуры комплекса КПД или локомотива.

При возникновении в пути следования или при маневровой работе неисправности комплекса КПД, не приводящей к прекращению или неправильному показанию скорости, машинист обеспечивает дальнейшую работу локомотива до ближайшего захода в депо иди пункт технического обслуживания локомотивов (ПТО).

Во всех случаях неисправностей комплекса КПД, имевших место в пути следования, машинист обязан сделать запись в журнал технического состояния локомотива ф. ТУ-152 и на обратной стороне диаграммной ленты после ее снятия из блока регистрации БР-2.

1.11. Порядок следования с поездом или производство маневровой работы с неисправным комплексом КПД, а также порядок замены комплексов КПД должны быть разработаны в каждом депо, утверждены начальником железной дороги, согласно которому должно быть предусмотрено, исходя из местных условий, необходимые меры обеспечения безопасности движения.

271

2.7.	В пути следования локомотивная бригада обязана:
следить за показанием блока индикации БИ-2 комплекса КПД;
периодически в местах, установленных местной инструкцией по

вождению поездов, проверять качество протяжки ленты и при обнаружении обрыва ленту перезаправить;

содержать аппаратуру комплекса КПД в чистоте, обращаться с ней осторожно, не класть на нее инструмент, посторонние предметы, не допускать по ней ударов.

2.8.	После окончания поездки машинист обязан:

снять диаграммную ленту, проверить качество записи, работу блока регистрации БР-2, поставить штамп, заполнить его в соответствии с настоящей инструкцией и вместе с маршрутом и поездными документами (бланк предупреждения, справки о тормозах ВУ-45, разрешение на бланках установленных форм, регистрируемые приказы поездного диспетчера и дежурных по станциям и др.) сдать дежурному по локомотивному депо или другому ответственному работнику в установленном на железной дороге порядке;

сделать запись в журнале технического состояния локомотива ф. ТУ-152 о всех обнаруженных в пути следования неисправностях в работе комплекса КПД.

Из временной Инструкции по эксплуатации телемеханической системы контроля бодрствования машиниста ТСКБМ

(утверждена ЦТ МПС России 15 декабря 1996 г. № ЦТТ-18/12)

1.7. Запрещается выдавать локомотивы под поезда и для производства маневровой работы и отправлять в рейс МВПС из основного депо, пункта оборота, пункта технического обслуживания с неисправным ТСКБМ как в рабочей, так и в нерабочей кабине управления.

Машинистам локомотивов и МВПС запрещается отправляться с поездами со станций, имеющих основное депо, пункт оборота локомотивов или пункт технического обслуживания с неисправными ТСКБМ в рабочей кабине управления.

2.3. Проверка работоспособности ТСКБМ-Н перед поездкой должна производиться машинистом устройством проверки ТСКБМ-Н у дежурного по депо при получении маршрутного листа или при предрей-совом медицинском осмотре. После проверки ТСКБМ-Н должен быть включен однократным нажатием кнопки до прибытия машиниста на локомотив.

272

Проверки работоспособности всех блоков ТСКБМ со снятием с локомотива должна производиться работниками локомотивного депо на испытательном стенде ТСКБМ.

- В случае неработоспособности ТСКБМ-Н машинист обязан взять у дежурного по депо резервный ТСКБМ-Н и также проверить его работоспособность. Резервный ТСКБМ-Н выдается только на время поездки или рабочей смены машиниста и должен быть возвращен дежурному по депо после их окончания.

- При приемке локомотива или МВПС машинист обязан убедиться о наличии в журнале технического состояния локомотива ф. ТУ-152 отметки за подписью работника депо об исправности ТСКБМ и штампа-справки на право пользования устройствами АЛСН, устройствами автостопа, проверки бдительности машиниста и контроля скорости.

4.2. При движении поезда и на стоянках машинист обязан находиться в состоянии бодрствования.

Если машинист расслабляется, линейный светодиодный индикатор состояния машиниста на ТСКБМ-П начинает гаснуть (укорачивается светящаяся часть индикатора). При уменьшении светящейся части до (2—4) светодиодов машинист для предотвращения свистка ЭПК должен привести себя в более активное состояние.

Из Инструкции

по монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию

и ремонту устройств контроля схода железнодорожного

подвижного состава (УКСПС)

(утверждена МПС России 31 декабря 2002 г. № ЦВ-ЦШ-929)

1.2. УКСПС предназначены для автоматического обнаружения деталей, выступающих за пределы нижнего габарита в железнодорожном подвижном составе, а также для контроля схода железнодорожного подвижного состава в поездах, остановки поезда перед железнодорожной станцией (далее — станция) или искусственным сооружением и являются дополнительными средствами, обеспечивающими безопасности движения поездов на железнодорожном транспорте.

1.4. Поезда, в которых с помощью УКСПС выявлены волочащиеся детали или сход вагона с рельсов, останавливаются локомотивной бригадой по запрещающему показанию входного, проходного светофоров, заградительных светофоров, светофоров прикрытия и информации дежурного по железнодорожной станции (поездного диспетчера), которая передается по каналам поездной радиосвязи.

273

5. Действия дежурного по станции, поездного диспетчера, локомотивной бригады при срабатывании УКСПС

5.1.	Дежурный по станции или поездной диспетчер, получив ин
формацию о срабатывании УКСПС и о перекрытии входного или про
ходного светофоров с разрешающего показания на запрещающее, и
убедившись о нахождении на участке приближения к станции поезда,
обязан:

исключить отправление на соседний путь перегона поездов встречного (противоположного) направления движения (на двухпутных и многопутных участках железных дорог);

вызвать по радиосвязи машиниста поезда, при проходе которого сработало УКСПС, сообщить ему об этом текстом следующего содержания: «Внимание! Машинист поезда №... Вашим поездом вызвано срабатывание УКСПС! Немедленно остановитесь! ДСП станции ... (название станции, фамилия)»;

вызвать по радиосвязи машиниста поезда встречного направления, если он следует по станции или ранее был отправлен на перегон, сообщить ему о срабатывании УКСПС и остановке поезда на соседнем пути;

сделать запись о срабатывании УКСПС в Журнале осмотра и сообщить об этом поездному диспетчеру, электромеханику СЦБ, дежурному осмотрщику вагонов, находящемуся на станции или дежурному вагонного депо, а также диспетчеру дистанции сигнализации и связи и диспетчеру дистанции пути.

- Машинист поезда встречного направления, получив по радиосвязи от машиниста, под составом которого сработало УКСПС, или дежурного по станции сообщение об остановке поезда на соседнем пути должен снизить скорость до 20 км/час и проследовать состав стоящего поезда с особой бдительностью и готовностью остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения. После прохода стоящего на соседнем пути поезда и отсутствия препятствия для движения машинист сообщает об этом дежурному по станции и ведет далее поезд по показаниям светофоров.

- При переключении входного светофора с разрешающего показания на запрещающее показание, а предупредительного светофора на более запрещающее показание перед станцией, где установлено УКСПС, а также получив предупреждение о срабатывании УКСПС от речевого информатора или сообщение дежурного по станции или поездного диспетчера по поездной радиосвязи машинист обязан:

274

принять меры к остановке поезда и включить красные огни фонарей у буферного бруса;

сообщить по радиосвязи об остановке поезда машинистами поездов встречного и попутного направлений движения, дежурным по станциям, ограничивающим перегон с указанием места остановки и о принимаемых мерах по выяснению причины срабатывания УКСПС. Сообщение повторяется машинистом до получения ответа от машинистов поездов, находящихся на перегоне, и дежурных по прилегающим станциям;

подавать сигнал общей тревоги (звуковой и световой прозрачно-белый огонь прожектора) при приближении поезда встречного направления в зоне прямой видимости, если от него по радиосвязи ответа не получено;

направить помощника машиниста для осмотра поезда с обеих сторон с целью обнаружения волочения деталей или сошедших с рельсов колесных пар подвижного состава.

- О результатах осмотра и принятых мерах, а также о возможности дальнейшего движения поездов на перегоне, машинист поезда, под которым сработало УКСПС, сообщает дежурному по станции или поездному диспетчеру.

- Если локомотивная бригада поезда, под которым сработало УКСПС, обнаружит сход или волочение деталей подвижного состава, то она обязана выяснить состояние подвижного состава, наличие или отсутствие габарита по соседнему пути и незамедлительно передать эту информацию дежурным по станциям, ограничивающим этот перегон, а также поездному диспетчеру. Дежурный по станции также докладывает об этом поездному диспетчеру.

- Если неисправность в поезде не обнаружена, то дежурный по станции по согласованию с поездным диспетчером принимает поезд на станцию при запрещающем показании входного светофора в порядке, установленном Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации, утвержденной МПС России 16 октября 2000 г. № ЦД-790.

5.9. Если машинист поезда при проследовании светофора, у которого установлено УКСПС, обнаружит переключение предупредительного светофора на более запрещающее показание и перекрытие входного светофора на запрещающее показание, но сообщения от дежурного по станции или поездного диспетчера по радиосвязи не получит, то он должен принять меры, предусмотренные пунктом 5.3 настоящей Инструкции.

275

- Если машинист поезда, в случае неисправности или схода подвижною состава, не может по радиосвязи вызвать дежурного по станции или поездного диспетчера, то он должен сообщить об этом машинистам поездов попутного или встречного направления движения.

- При срабатывании УКСПС под поездом, движущемся в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации на двухпутном (многопутном) перегоне или при движении на однопутном перегоне, дежурный по станции отправления по поездной радиосвязи дает команду машинисту поезда следующего содержания:

«Внимание!» Машинист поезда №..., следующего по ... пути в неправильном направлении на перегоне..., немедленно остановитесь! Вашим поездом вызвано срабатывание УКСПС! ДСП станции ... (название станции, фамилия)».

Команда передается до получения ответа машиниста поезда.

5.12.	На участках железных дорог, оборудованных устройствами
диспетчерской сигнализации, поездной диспетчер, получив по кон
трольным приборам на аппарате управления извещение о срабатыва
нии УКСПС под поездом, информирует об этом по радиосвязи маши
ниста поезда, следующего на станцию, а также машинистов поездов
встречного направления движения.

8. Проверка действия УКСПС при их техническом обслуживании или после устранения неисправности

8.2. Для выполнения работ, требующих прекращения действия УКСПС на длительный промежуток времени, а также при его неисправности, УКСПС может быть выключено с сохранением возможности его включения кнопкой В КС.

Выключение УКСПС производится на срок:

до 8 часов — с разрешения начальника железнодорожной станции, а на участках с диспетчерской централизацией с разрешения поездного диспетчера;

свыше 8 часов (до 5 суток включительно) — с разрешения начальника отделения железной дороги, а при отсутствии отделений в составе железной дороги с разрешения руководства железной дороги;

свыше 5 суток — с разрешения руководства железной дороги.

На время восстановления действия УКСПС при их неисправности, необходимо предупреждать локомотивные бригады о том, что УКСПС выключены. В этих случаях локомотивным бригадам вьщаются письменные предупреждения о повышении бдительности при движении поезда.

276

Из Инструкции по эксплуатации локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М, приводов к ним и по расшифровке скоростемерных лент

(утверждена МПС России 17 ноября 1998 г. № ЦТ-613)

1.6.	Запрещается выдавать локомотивы под поезда и для производ
ства маневровой работы и отправлять в рейс моторвагонный подвиж
ной состав (МВПС) из основного депо, пункта оборота и пункта тех
нического обслуживания, с неисправными как в головной по ходу по
езда, так и в хвостовой кабине управления скоростемерами и привода
ми к ним.

Машинистам локомотивов и МВПС запрещается отправляться с поездами со станций, имеющих основное депо, пункт оборота локомотива или пункт технического обслуживания, с неисправными в головной по ходу поезда кабине управления скоростемерами или приводами к ним и, подключенными к автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) регистрирующим скоростемером (приводом к нему), в задней кабине.

1.7.	При возникновении в пути следования неисправности какого-
либо скоростемера или его привода, приводящей к прекращению или
неправильному показанию скорости, машинист обязан:

немедленно доложить об этом поездному диспетчеру, а при неисправности поездной радиосвязи дежурному по станции по прибытию на ближайшую станцию;

при управлении локомотивом грузового поезда довести этот поезд до первой станции и затребовать вспомогательный локомотив;

при управлении локомотивом пассажирского поезда вести этот поезд до пункта смены локомотивных бригад, где скоростемер или его привод должны быть отремонтированы без отцепки локомотива, или произведена замена скоростемера на исправный или произведена замена локомотива;

пригородные электропоезда и дизель-поезда в аналогичных случаях довести до ближайшей станции, имеющей основное или оборотное депо или станции, имеющей пункт технического обслуживания (ПТО), а при невозможности этого — до станции, где происходит смена кабины управления.

Следование локомотивов и МВПС с неисправным скоростемером или приводом к нему до указанных пунктов машинист должен осуществлять по приказу поездного диспетчера с соблюдением специальных мер безопасности движения, устанавливаемых начальником железной дороги.

277

Порядок организации ремонта скоростемеров и приводов к ним, замены локомотивов, выдачи вспомогательных локомотивов для дальнейшего следования поезда устанавливается начальником железной дороги.

При аналогичной неисправности скоростемера или его привода на маневровом локомотиве машинист обязан немедленно доложить об этом дежурному по станции и дежурному по основному депо, которые обязаны принять меры к быстрейшей замене скоростемера или локомотива.

При возникновении в пути следования или маневровой работе какой-либо другой неисправности скоростемера (не приводящей к прекращению или неправильному показанию скорости) машинист обязан обеспечить дальнейшую работу локомотива до ближайшего захода в депо или на ПТО.

Обо всех случаях неисправности скоростемера и его привода, имевших место в пути следования, машинист обязан записать в журнал технического состояния локомотива формы ТУ-152 и на оборотной стороне скоростемерной ленты после ее снятия.

2.4.	После окончания поездки или работы машинист обязан:

снять скоростемерную ленту, проверить на ней качество записей, работу регистрирующего механизма, поставить щтамп, сделать необходимые записи на штампе и вместе с маршрутом и поездными документами (бланк предупреждения, справки о тормозах, разрешения на бланках установленных форм, регистрируемые приказы поездного диспетчера и дежурных по станции) сдать дежурному по депо или другому ответственному работнику согласно установленному на железной дороге порядку,

сделать запись в журнале формы ТУ-152 и на обратной стороне скоростемерной ленты обо всех обнаруженных в пути следования неисправностях в работе скоростемеров и приводов.

2.5.	Организация своевременной заправки, съемки и расшифровки
скоростемерных лент, а также своевременной сдачи скоростемерных
лент локомотивными бригадами после поездки, рассмотрение случаев
превышения установленных скоростей, нарушения режима ведения
поезда и управления автотормозами, преднамеренного выключения
исправно действующих устройств АЛСН и других нарушений возла
гаются на начальника локомотивного депо и его заместителя по экс
плуатации.

3.4. Дежурные по депо при приемке от машинистов скоростемерных лент должны сделать отметку о приемке ленты в маршруте машиниста.

278

3.5. Техники по расшифровке, принимая скоростемерные ленты от дежурных по депо, обязаны сверить их наличие, проверить состояние и качество записей на них. При выявлении каких-либо исправлений и других отступлений в записях на ленте, внесенных машинистами, такие ленты должны быть немедленно представлены начальнику депо или его заместителю по эксплуатации для специального рассмотрения и принятия мер.

7. Погрешности скоростемера от износа бандажей.

- Износ бандажей колесной пары, от которой приводится в действие скоростемер, влияет на показания указателя скорости движения локомотива и счетчика километров, а также на запись показаний скорости движения и число километровых наколов на ленте, т.е. вносит в его показания и запись погрешности. Износ бандажей других колесных пар на работу скоростемера влияния не оказывает.

- Частота вращения колеса с изношенным бандажом выше частоты вращения колеса с новым бандажом при одной и той же скорости движения локомотива, поэтому при изношенном бандаже скоростемер показывает и записывает значение скорости выше действительной. В этом случае счетчик километров показывает большой пробег, а на ленте будет большое число километровых наколов.

Например, на электровозе ВЛ80К номинальный диаметр нового бандажа колесной пары по кругу катания равен 1250 мм. Допускаемый износ бандажа 50 мм на сторону. Тогда диаметр изношенного бандажа 1250 - 2 х 50 =1150 мм и частота вращения колеса с изношенным бандажом в 1,087 раза (1250 : 1150 = 1,0870) будет больше, чем с новым бандажом.

7.3.	Для уменьшения погрешности показания скорости от износа
бандажа редуктор привода скоростемера рассчитывают не по новому
бандажу, а по среднему с учетом примерно половины износа. Диаметр
бандажа, на который рассчитан редуктор, называется расчетным.

7.4.	Для скоростемера ЗСЛ-2М расчетный диаметр бандажа связан
с передаточным числом редуктора зависимостью Do x i = 10,62, т.е.
произведение расчетного диаметра бандажа (м) на передаточное число
редуктора (i) должно быть равно 10,62.

Для определения погрешности показания скорости из-за износа бандажа нужно знать расчетный диаметр бандажа, на который рассчитано передаточное число редуктора, и действительный диаметр бандажа во время рассматриваемой поездки. Если действительный диаметр бандажа меньше расчетного, то показания скоростемера больше действительных значений  скорости.  Если действительный диаметр

279

бандажа больше расчетного, то показания скоростемера меньше действительных.

7.5.  Расчетные диаметры бандажей тягового  подвижного состава (ТПС), оборудованных скоростемерами ЗСЛ-2М, приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Диаметр колеса с новым бандажом | Передаточное число привода скоростемера | Расчетный диаметр колеса, мм |
| --- | --- | --- |
| 1250,1220,1200 | 9 | 1180 |
| 1050 | 10,5 | 1010 |
| 950 | 11,5 | 920 |

7.6.	Для учета погрешностей от износа бандажа надо расчетный
диаметр бандажа разделить на фактический диаметр бандажа на локо
мотиве. Полученное число определяет искомую поправку на погреш
ность от износа бандажа.

Пример. Расчетный диаметр бандажа Do = 1010 мм, диаметр нового бандажа D = 1050 мм, диаметр изношенного бандажа d = 1000 мм.

Поправка на погрешность при новом бандаже:

Do:D = 1010: 1050 = 0,961

при изношенном бандаже:

Do:d=1010: 1000=1,01.

Разделив на эту поправку значение скорости, зарегистрированное на скоростемерной ленте (путь по скоростемерной ленте), получим действительную скорость движения локомотива (действительный путь, пройденный локомотивом).

Такие расчеты выполняются в необходимых случаях, когда требуется установить действительную скорость движения локомотива и пройденным им путь.

Обычно, для учета поправки от износа бандажа по пути достаточно наложить ленту на планшет или номограмму.

7.7.	Расстояние, пройденное поездом, на ленте надо определять по
числу наколов, а не измерением длины ленты, так как вследствие
сильной затяжки фрикциона лентопротяжного механизма, лента может
вытянуться, в то время как на число наколов вытяжка ленты не влияет.
При наличии на ленте овальных наколов необходимо устранить неис
правности фрикциона.

280

Из Инструкции о порядке пользования локомотивной аппаратурой системы автоматического управления торможением поездов САУТ-Ц

(утверждена МПС России 17 мая 2002 г. № ЦТ-901)

- САУТ-Ц предназначена для повышения безопасности движения поездов, увеличения пропускной способности железнодорожных участков, улучшения условий труда локомотивных бригад. САУТ-Ц использует показания локомотивных светофоров автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) или показания комплексного локомотивного устройства безопасности КЛУБ, КЛУБ-У (КЛУБ), принятые от путевых устройств АЛСН, а также информацию, принятую от путевых устройств САУТ.

- САУТ-Ц должна выполнять функции:

служебное торможение при скорости движения поезда (Vmax+2) км/ч по «зеленому» показанию локомотивного светофора (ЛС) или блока индикации локомотивного (БИЛ);

служебное торможение при превышении программной скорости Vnp по «желтому» показанию ЛС (БИЛ);

служебное торможение до полной остановки поезда в точке «прицельной» остановки, расположенной на расстоянии 75 м от проходного светофора с запрещающим движение показанием и на расстояние 50 м от выходного светофора с запрещающим движение показанием. Отклонение от точки «прицельной» остановки должно быть не более 100 м в сторону начала блок-участка при измеренном значении тормозного коэффициента &р. В случае, когда действует начальное значение Эр (в ситуации, когда САУТ-Ц производит остановку поезда перед светофором с запрещающим движение показанием до выполнения машинистом пробы тормозов или после вынужденного выключения САУТ-Ц и повторного его включения), место остановки может превышать указанное отклонение от точки «прицельной» остановки;

служебное торможение при движении к входному светофору с показанием «два желтых» и снижение скорости поезда до величины, обеспечивающей выполнение требуемого ограничения скорости движения по боковому станционному пути;

служебное торможение и снижение скорости поезда перед стрелочным переводом в начале движения по боковому станционному пути;

экстренное торможение при «самопроизвольном» движении поезда на расстояние более 3 м.

1.4. Локомотивы и моторвагонный подвижной состав (далее — МВПС), отправляемые на участки, должны иметь исправную САУТ-Ц.

281

Машинист обязан включить САУТ-Ц во всех видах поездной работы, кроме маневровой. При осуществлении маневровой работы машинист должен выключить САУТ-Ц, если перед этим она была включена.

Запрещается выдавать из локомотивного депо локомотивы и МВПС, а машинистам отправляться ведущим локомотивом из основного депо, пунктов оборота и технического обслуживания с неисправной САУТ-Ц. Запрещается движение по участкам с выключенной исправной САУТ-Ц.

- Информация о состоянии путевых устройств САУТ по маршруту следования локомотива и МВПС должна быть доведена до локомотивных бригад в порядке, установленным на железной дороге.

- О выключении САУТ-Ц в пути следования из-за неисправности или других причин должна производиться соответствующая запись в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 и в объяснении к скоростемерной ленте.

2.1. При приемке локомотива и МВПС машинист обязан убедиться в наличии штампа-справки об исправности устройств САУТ-Ц, наличии и сохранности пломб на приборах САУТ-Ц и произвести пробное включение устройств САУТ-Ц.

При отсутствии замечаний по САУТ-Ц при приемке локомотива или МВПС в пунктах смены локомотивных бригад принимающий и сдающий машинисты расписываются в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152, а при обнаружении сорванных пломб на приборах и других недостатков в журнале делается соответствующая запись.

4.1.2. Машинист обязан включить САУТ-Ц не менее чем за 1,5 мин. перед отправлением поезда с железнодорожной станции (далее — ' станция), а помощник машиниста должен убедиться, что она включена, и доложить об этом машинисту.

4.1.13. Запрещается:

- Производить отпуск тормозов при горящей лампочке «ЗАПРЕЩЕНИЕ ОТПУСКА»;

- Оставлять на стоянке реверсивную рукоятку контроллера машиниста в любом положении, кроме «О»;

- Отключать АЛСН (КЛУБ) и САУТ-Ц на стоянках для предотвращения самопроизвольного движения поезда.

4.3. Совместная работа устройств САУТ-Ц с КЛУБ и ТСКБМ. Варианты совместной работы в зависимости от состояния (включено или выключено) САУТ-Ц и ТСКБМ приведены в таблице.

282

Таблица — совместная работа устройств САУТ-Ц с КЛУБ и ТСКБМ

| Состояние | Контроль скорости КЛУБ | Периодический контроль бдительности КЛУБ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| САУТ-Ц и ТСКБМ включены | отменяется * | отменяется | *) Вводится периодическая проверка по «белому» показанию ЛС |
| САУТ-Ц включена, ТСКБМ выключена | отменяется | сохраняется |  |
| САУТ-Ц выключена, ТСКБМ включена | сохраняется | отменяется |  |
| САУТ-Ц и ТСКБМ выключены | сохраняется | сохраняется |  |

5. Порядок действий при нарушении нормальной работы устройств

САУТ-Ц

5Л. В случае внезапного появления свистка ЭПК, который не прекращается при нажатии на РБ и сопровождается миганием ламп подсветки шкал приборов ПМ, для предотвращения экстренного торможения поезда необходимо выключить САУТ-Ц.

5.2.	В случае внезапного появления свистка ЭПК, который не пре
кращается при нажатии на РБ (лампочки подсветки шкал приборов
ПМ не мигают), выключить САУТ-Ц с повторным включением в соот
ветствии с пунктом 5.4 настоящей Инструкции.

Как правило, такой сбой возможен при проследовании путевого программируемого генератора на выходе со станции. В этом случае после повторного включения САУТ-Ц движение по перегону осуществляется в режиме работы без путевых устройств.

- В случаях сбоя в работе АЛСН (КЛУБ) (внезапное появление на ЛС (БИЛ) «желтого с красным», «красного» или «белого» показаний) и последующим осуществлением САУТ-Ц команды «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ» (мигают лампы подсветки шкал приборов ПМ) для предотвращения срыва ЭПК выключить САУТ-Ц.

- В случаях вынужденного выключения САУТ-Ц в соответствии с пунктами 5.1—5.3 настоящей Инструкции машинист обязан повторно включить САУТ-Ц:

на этом или следующем блок-участке, если профиль пути позволяет разогнать поезд после вынужденного торможения;

на ближайшем блок-участке с благоприятным профилем пути.

283

Перед повторным включением САУТ-Ц машинист для предотвращения возможного обрыва поезда должен зафиксировать краном машиниста начавшееся торможение с последующим отпуском тормозов в зависимости от поездной ситуации.

Повторное включение САУТ-Ц осуществлять при следующих условиях:

при «зеленом» показании ЛС (БИЛ) на скорости движения менее 80 км/ч;

при «желтом» показании ЛС (БИЛ) на скорости движения менее 50 км/ч;

при «белом» показании ЛС (БИЛ) на скорости движения менее 50 км/ч с последующим нажатием кнопки «ОТПР» на ПУ через 2...3 с после включения САУТЦ;

при «желтом с красным» или «красном» показании ЛС (БИЛ) после остановки поезда.

Если после повторного включения САУТ-Ц восстанавливается ее работоспособность, то такое выключение САУТ-Ц классифицируется как сбой.

Если после повторного включения САУТ-Ц не восстанавливается ее работоспособность, то производится повторное выключение, которое классифицируется как отказ САУТ-Ц. При этом машинист обязан продолжить движение до ближайшей станции с основным депо или пунктом технического обслуживания, где работоспособность устройств САУТ-Ц должна быть восстановлена или произведена замена локомотива.

- При выключении неисправной АЛСН (КЛУБ) в случаях, оговоренных инструкцией о порядке пользования АЛСН (КЛУБ), САУТ-Ц выключить.

- В случае, когда реализуется команда «СЛУЖЕБНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ» через ПЛК(ПЛК1) при имеющемся на приборе «дельта ДУ/Эр» ПМ показании, отличном от нуля (лампочка «ЗАПРЕЩЕНИЕ ОТПУСКА» на ПМ не горит), необходимо выключить САУТ-Ц и после остановки поезда выполнить следующее:

перекрыть комбинированный кран;

снять редуктор и ПЛК1(ПЛК) с крана машиниста;

установить редуктор на кран машиниста без ПЛК (ПЛК1);

проверить работу тормозов пассажирского поезда в соответствии с подпунктом 9.3.1 и грузового поезда в соответствии с подпунктом 9.4.1 Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог от 16 мая 1994 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277;

284

включить САУТ-Ц. При этом САУТ-Ц обеспечивает безопасность движения с реализацией в необходимых случаях команд: «ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЯГИ», «СЛУЖЕБНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ» через ЭПТ (при наличии ЭПТ на локомотиве) и «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ».

5.7.	Машинист должен:

сделать запись в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 обо всех случаях отключения САУТ-Ц с указанием перегона, блок-участка и причины отключения или с указанием станции, входных (выходных) стрелок или пути;

сделать соответствующее пояснение на нерабочем поле ленты скоростемера ЗСЛ-2М или диаграммной ленты электронного скоростемера КПД-3 о случаях отключения САУТ-Ц;

сообщить дежурному по станции или поездному диспетчеру обо всех случаях сбоев в работе САУТ-Ц с указанием наименования станции, перегона, пути, стрелки, светофора, километра, пикета и по прибытии в депо или пункт оборота оформить записью в книге замечаний машиниста.

5.8.	Начальник локомотивного депо обязан:

обеспечить незамедлительную передачу телефонограммы или телеграммы диспетчеру дистанции сигнализации и связи, на участке которого произошло нарушение или сбой в работе АЛС и САУТ-Ц, установленный по записям в журнале замечаний машиниста и в журнале расшифровки скоростемерных лент для расследования, учета и принятия мер по их устранению;

в трехсуточный срок с момента возникновения расследовать с участием руководителя дистанции сигнализации и связи причины каждого случая неисправности и сбоя в работе устройств АЛС и САУТ-Ц, в том числе выявленных при расшифровке скоростемерных лент и по замечаниям машинистов. В случае, когда руководители предприятий не пришли к общему заключению о причинах неисправности и сбоев в работе САУТ-Ц, окончательное решение в двухсуточный срок принимает главный инженер или главный ревизор отделения железной дороги. При отсутствии отделений железной дороги в составе железной дороги решение принимает главный инженер железной дороги.

7.4. Порядок рассмотрения лент с нарушениями в записи работы устройств САУТ-Ц и учет отказов

7.4.1. Ленты с нарушениями (признаками нарушений) нормальной работы САУТ-Ц должны разбираться комиссией под председательством главного инженера локомотивного депо по представлению мате-

285

риалов разбора технологом цеха (отделения или участка) САУТ. В случае необходимости на разбор приглашаются машинисты (локомотивные бригады). Состав комиссии утверждается начальником депо.

- Технолог цеха (отделения или участка) САУТ должен расследовать каждый случай неудовлетворительной работы САУТ-Ц по записям в журнале №3 формы ТУ-133.

- Технолог цеха (отделения или участка) САУТ обязан:

вести учет неисправной работы локомотивных и напольных устройств САУТ, выявленных при расшифровке скоростемерных лент;

принимать необходимые меры по устранению неисправностей локомотивных и путевых устройств САУТ;

ежемесячно передавать сводку с числом сбоев и отказов устройств САУТ-Ц в службу локомотивного хозяйства дороги;

ежеквартально разрабатывать анализ отказов локомотивных устройств САУТ-Ц, мероприятия направленные на снижение отказов и сбоев в работе САУТ-Ц и передавать их в службу локомотивного хозяйства железной дороги и Уральское отделение ВНИИЖТ.

Из Инструкции

по техническому обслуживанию комплексного

локомотивного устройства безопасности

(утверждена МПС России 26 апреля 1999 г. № ЦШ-ЦТ-659)

4.1.1. Техническое обслуживание и ремонт устройств КЛУБ должны производиться при плановых видах технического обслуживания и ремонта локомотивов и МВПС (см. Табл. 1) по графикам, утвержденным начальниками локомотивных депо и дистанций сигнализации и связи.

Таблица 1

| Виды технического обслуживания КЛУБ | Виды технического обслуживания ТПС и МВПС |
| --- | --- |
| Обслуживание на КП и ПТО | Т02 |
| Периодические регламентные работы по ДПС.Л178/1 и ПК | ТОЗ,ТР1 |
| Периодические регламентные работы по всем блокам КЛУБ | ТР2.ТРЗ, КР1.КР2 |

6.1.1. При техническом обслуживании КЛУБ на КП или ПТО необходимо произвести внешний осмотр блоков КЛУБ и проверить: - наличие пломб на них в соответствии;

286

- сроки действия профилактических регламентных работ, указанных на табличках каждого блока. Блоки, у которых эти сроки могут истечь до следующего технического обслуживания на КП или ПТО, следует заменить;

- работоспособность всех индикационных элементов блока БИЛ;

- срабатывание электропневматического клапана ЭПК;

- исправность каналов АЛСН и АЛС-ЕН;

- формирование сигналов для ЗСЛ2М, КПД-3, САУТ, ТСКБМ;

- крепление, высоту подвески и исправность приемных катушек;

- исправность клеммных коробок, датчиков пути и скорости, ключа ЭПК, рукояток РБ, РБС, ВК, РМП, цепи контроля включения тяги;

- взаимодействие системы КЛУБ с системой САУТ при наличии этой системы на локомотиве.

По окончании работы опломбировать блоки КЛУБ.

287

10. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ

Из Инструкции о порядке использования токоприемников

электроподвижного состава при различных условиях

эксплуатации

(утверждена МПС России 3 августа 2001 г. № ЦТ-ЦЭ-844)

3.	Трехсекционные электровозы ВЛ11 и ВЛ11М должны следовать
с поездами и одиночным порядком при двух поднятых токоприемни
ках (как правило, втором и третьем по ходу движения).

Стоянка с поездом или одиночным порядком трехсекционных электровозов ВЛ11 и ВЛ11М осуществляется при трех поднятых токоприемниках.

Трогание поезда производится при трех поднятых токоприемниках и последовательном соединении всех двенадцати тяговых двигателей.

С бокового пути станции движение при последовательном соединении тяговых двигателей осуществляется до выхода на главный путь, где контактная сеть имеет два контактных провода с переходом на последовательно-параллельное соединение тяговых двигателей. При достижении поездом скорости 5—10 км/ч первый по ходу движения токоприемник опускается (при отправлении с бокового пути станции на расстоянии не менее 15—20 м от ближайшего стрелочного перевода).

При неисправности двух токоприемников допускается, по согласованию с энергодиспетчером, трогание поезда при одном токоприемнике и только при последовательном соединении всех двенадцати тяговых двигателей и следование без применения параллельного соединения тяговых двигателей до ближайшего основного депо или ПТОЛ, где возможен ремонт или замена неисправных токоприемников. Неисправные токоприемники исключаются из работы согласно требованиям инструкции о порядке действий локомотивных бригад и работников дистанций электроснабжения при повреждениях токоприемников, контактной сети и комиссионном их рассмотрении.

4.	Электровозы ЧС6, ЧС200, грузовые двухсекционные электрово
зы постоянного тока ВЛ15 должны осуществлять стоянку с поездом
или одиночным порядком и трогание поезда при трех поднятых токо
приемниках (первом, втором и четвертом по ходу движения) с отклю
ченной одной секцией на электровозах ЧС6, ЧС200. При достижении
поездом скорости 5—10 км/ч первый по ходу движения токоприемник
опускается (при отправлении поезда с бокового пути станции на рас
стоянии не менее 15—20 м от ближайшего стрелочного перевода), а
вторая секция на электровозах ЧС6, ЧС200 включается в тягу.

288

При неисправности одного или двух токоприемников разрешается трогание поезда на оставшихся исправных токоприемниках и следование до ближайшего основного депо или ПТОЛ, где возможен ремонт или замена неисправных токоприемников. Неисправные токоприемники исключаются из работы согласно требованиям инструкции о порядке действия локомотивных бригад и работников дистанций электроснабжения при повреждениях токоприемников, контактной сети и комиссионном их рассмотрении.

Трехсекционные электровозы ВЛ15 должны осуществлять стоянку с поездом или одиночным порядком, трогание и следование с поездом при трех поднятых токоприемниках (втором, четвертом и шестом по ходу движения).

5.	На участках железных дорог, электрифицированных на перемен
ном токе, грузовые электровозы ВЛ85 (двухсекционные и трехсекци
онные), ВЛ80С, ВЛ80Р (трехсекционные), а также ВЛ80С (двухсекци
онные), ВЛ80Т, ВЛ80Р, ВЛ60К, в том числе используемые для вожде
ния пассажирских поездов, электровозы ВЛ82, ВЛ82М, пассажирские
электровозы ЧС4, ЧС4Т, ЧС8, ВЛ60 п/к, ВЛ65, ЭП1 должны осущест
влять стоянку с поездом или одиночным порядком, трогание и следо
вание, как правило, при одном поднятом токоприемнике (последнем
по ходу движения).

Порядок использования токоприемников электровозов переменного тока, осуществляющих вождение пассажирских поездов в период отопительного сезона, при стоянке, трогании и следовании поезда, приведен в пункте 15 настоящей Инструкции.

6.	При двух и более электровозах в голове поезда (кроме ЧС6,
ЧС200, ВЛ15 и трехсекционных ВЛ11 и ВЛ11М) стоянка электрово
зов, трогание и следование поезда осуществляется при одном подня
том токоприемнике (втором по ходу движения) на каждом электрово
зе, но суммарное их количество не должно быть более трех.

При нахождении в голове поезда двух электровозов постоянного тока стоянка электровозов и трогание поезда осуществляется при трех поднятых токоприемниках, два из которых поднимаются на головном электровозе и один (второй по ходу движения) на заднем электровозе. При достижении поездом скорости 5—10 км/ч первый по ходу движения токоприемник опускается (при отправлении поезда с бокового пути станции на расстоянии не менее 15—20 м от ближайшего стрелочного перевода).

Приведенный порядок работы токоприемников распространяется и на электровозы постоянного тока, следующие двойной тягой резервом.

289

7.	Разрешается пересылать электровозы сплотками для регулировки
парка на участках обращения при минусовой температуре наружного
воздуха в следующем порядке и количестве:

ВЛ85, ВЛ80С, ВЛ80Р, ВЛ80Т, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ЧС7, ЧС8 (двухсекционные) — до 5 электровозов включительно с поднятыми задними (на последней секции) по ходу движения токоприемниками на каждом электровозе сплотки. На ведущем трехсекционном электровозе ВЛ11М или ВЛ11 из числа сплотки, кроме того, поднимается второй по ходу движения токоприемник.

Ведущим локомотивом в сплотке, работающим в тяге, является первый по ходу движения электровоз. Каждый электровоз, не участвующий в тяге, сопровождается машинистом или помощником машиниста, имеющим право управления электровозом. На этих электровозах должны быть обязательно включены мотор-вентиляторы охлаждения тяговых двигателей. На стоянке и при трогании сплотки на ведущем электровозе ВЛ11М или ВЛ11, или ВЛ10, или ВЛ10У поднимается дополнительно передний по ходу движения токоприемник. При достижении сплоткой скорости 5—10 км/час первый по ходу движения токоприемник на ведущем электровозе опускается (при отправлении сплотки с бокового пути станции на расстоянии не менее 15—20 м от ближайшего стрелочного перевода).

При пересылке сплотками электровозов серий ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, ЧС6, ЧС200, ВЛ60К, ВЛбОп/к, ВЛ65, ЭП1, ВЛ15, ВЛ82, ВЛ82М для регулировки парка на участках их обращения при минусовой температуре количество электровозов в сплотке, число рабочих токоприемников и другие условия пересылки должны соответствовать инструкции о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

8.	При выполнении маневров на станциях устанавливается сле
дующий порядок работы токоприемников:

на односекционных, двухсекционных, а также трехсекционных электровозах ВЛ80С, ВЛ80Р, ВЛ85, кроме ЧС6, ЧС200, ВЛ15, используется в качестве рабочего любой по ходу движения токоприемник (задний или передний) для исключения опасных перекрытий секционных изоляторов и повреждения воздушных стрелок контактной сети. Допускается на двухсекционных, трехсекционных электровозах использовать в качестве рабочих два токоприемника (на трехсекционных электровозах ВЛ80С, ВЛ80Р, ВЛ85 — первый и третий токоприемники по ходу движения);

на трехсекционных электровозах ВЛ11, ВЛ11М используются в качестве рабочих два токоприемника;

290

при двойной тяге на каждом электровозе используются в качестве рабочих по одному токоприемнику (передний или задний);

на электровозах ЧС6, ЧС200 используются в качестве рабочих два токоприемника, при этом одна секция электровоза исключается из тяги;

на двухсекционных и трехсекционных электровозах ВЛ15 используются в качестве рабочих соответственно два и три токоприемника. На двухсекционных электровозах поднимаются второй и четвертый токоприемники или первый и третий токоприемники, а на трехсекционных электровозах — второй, четвертый и шестой токоприемники или первый, третий и пятый токоприемники.

В зимних условиях работы в качестве рабочих используются передние по ходу движения токоприемники.

На станциях стыкования маневровые работы выполняются с использованием на электровозе в качестве рабочего первого по ходу движения токоприемника.

Порядок использования токоприемников в качестве рабочих при производстве маневров на станциях, в том числе на станциях стыкования, должен быть отражен в местных инструкциях.

9.	Эксплуатация электропоездов постоянного и переменного тока
осуществляется с поднятыми токоприемниками на всех моторных ва
гонах электропоезда. В случае повреждения на электропоезде несколь
ких токоприемников разрешается вывести его с перегона на ближай
шую станцию или довести электропоезд до ближайшего депо на ос
тавшихся исправных токоприемниках.

Неисправные токоприемники исключаются из работы согласно требованиям инструкции о порядке действий локомотивных бригад и работников дистанций электроснабжения при повреждениях токоприемников, контактной сети и комиссионном их рассмотрении.

10.	Подъем и опускание токоприемников на электровозах и электро
поездах на стоянке осуществляется только при отключенных силовых и
вспомогательных цепях, а также контакторах электроотопления вагонов
пассажирских поездов и электропоездов. Отключение контакторов элек
троотопления вагонов пассажирских поездов производится в порядке,
предусмотренном инструкцией по подготовке к работе и техническому
обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях.

Подъем токоприемников на электровозах рекомендуется производить поочередно, если это позволяет электрическая цепь управления токоприемниками.

11.	Запрещается подъем токоприемников электровозов и электро
поездов при движении по искусственным сооружениям, под сопряже-

291

ниями анкерных участков, секционными изоляторами, воздушными стрелками и на расстоянии менее 70 метров от них.

12.	При подъезде к нейтральной вставке у электроподвижного со
става выключаются силовые и вспомогательные цепи, контактор элек
троотопления вагонов пассажирских поездов и электропоездов. Элек
троподвижной состав должен иметь скорость, достаточную для того,
чтобы избежать остановки в пределах нейтральной вставки или воз
душного промежутка, или секционного изолятора.

Запрещается остановка и стоянка электровозов и электропоездов с поднятыми токоприемниками в местах токоразделов: на изолирующих сопряжениях анкерных участков (воздушных промежутках) и секционных изоляторах.

При остановке электроподвижного состава на изолирующих со-пряженниях по разрешению поездного диспетчера, согласованному с энергодиспетчером, машинисту разрешается для вывоза поезда с этого места поднимать в качестве рабочего тот токоприемник, который исключает опасное замыкание разнопотенциальных секций контактной сети.

В случае вынужденной остановки электроподвижного состава на нейтральной вставке или воздушном промежутке поездной диспетчер совместно с энергодиспетчером (после получения сообщения о точном месте остановки и с учетом конкретных условий поездной обстановки, профиля пути, массы поезда) принимает решение о порядке вывода остановившегося электроподвижного состава.

13.	Разрешается осуществлять подъем токоприемников на электро
возах и электропоездах при движении по главным путям станции и на
перегоне, а также при следовании для остановки на боковой путь стан
ции после проезда электроподвижным составом стрелки, ведущей на
этот путь (при подъеме токоприемников отключаются силовые и
вспомогательные цепи, а также контакторы электроотопления вагонов
пассажирских поездов и электропоездов):

- При скорости движения до 70 км/час при одиночной тяге одного или двух токоприемников поочередно на электровозе, а на электропоезде до трех токоприемников одновременно.

- При скорости движения до 40 км/час при двойной тяге одновременно по одному токоприемнику на каждом электровозе и не более трех токоприемников на электропоезде.

- При скорости движения до 30 км/час при сильном ветре и автоколебаниях (пляске) контактных проводов на электровозе должен быть поднят второй токоприемник. При двойной тяге общее количество поднятых токоприемников должно быть не более трех, два из кото-

292

рых поднимаются на головном электровозе, а третий (задний по ходу движения) на втором электровозе.

13.4. При скорости движения от 10 до 70 км/час подъем дополнительного токоприемника с включенными вспомогательными машинами.

- Толщина токосъемных деталей полозков токоприемников при выпуске электровозов с ТО-2 устанавливается начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги. Толщина токосъемных деталей регламентируется в зависимости от длины тягового плеча, интенсивности использования электровозов, наличия на контактных проводах гололеда и других условий работы с таким расчетом, чтобы с учетом смены рабочих токоприемников при следовании электровоза в одном направлении обеспечить его бесперебойную работу до очередного ТО-2 или ТО-3, или планового текущего ремонта.

- При стоянке пассажирского поезда продолжительностью до 20 минут при двух поднятых на электровозе токоприемниках (или при одном из-за неисправности второго токоприемника) контактор электроотопления вагонов пассажирских поездов на электровозах переменного и постоянного тока отключается. При большей продолжительности стоянки периодически с интервалом времени 10 минут включается и отключается контактор электрического отопления вагонов пассажирских поездов.

Трогание пассажирского поезда электровозами переменного тока в период отопительного сезона осуществляется при двух поднятых токоприемниках.

Трогание пассажирского поезда электровозами переменного и постоянного тока осуществляется при отключенном контакторе отопления пассажирских вагонов, который включается при достижении поездом скорости 5—10 км/час.

Из Инструкции о порядке действия локомотивных бригад

и работников дистанций электроснабжения при повреждениях

токоприемников, контактной сети и комиссионном

их рассмотрении

(утверждена МПС России 9 октября 2001 г. № ЦТ-ЦЭ-860)

3. В случае повреждения токоприемника или контактной сети машинист принимает меры к остановке поезда с применением экстренного торможения, отключает на ЭПС силовые и вспомогательные цепи, контакторы отопления вагонов пассажирских поездов и электропоездов, опускает токоприемники.

293

Если поврежденный токоприемник находится в пределах габарита и не может в пути следования коснуться контактного провода и крыши ЭПС, машинисту разрешается проследовать до железнодорожной станции назначения или пункта смены локомотива на исправных токоприемниках. Поврежденный токоприемник предварительно отключается от силовой цепи высоковольтным разъединителем (где они предусмотрены конструкцией ЭПС). Кроме того, перекрывается кран подвода воздуха к электропневматическому клапану поврежденного токоприемника.

При необходимости увязки токоприемника поезд доводится до ближайшей железнодорожной станции, если это не угрожает безопасности движения поездов. В противном случае работа по увязке токоприемника выполняется на месте его повреждения.

Ответственным за качество увязки токоприемников и техническое состояние другого крышевого оборудования является машинист.

7. При снятии напряжения в контактной сети локомотивные бригады и работники ЭЧ выполняют следующие действия:

7.1.	В интервале времени до одной минуты включительно проверя
ется состояние устройств контактной сети и токоприемников, включа
ется быстродействующий выключатель (далее — БВ) или масляный
выключатель (далее — ВМ) на тяговой подстанции.

В случае повреждения контактной сети или токоприемников машинист действует в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей Инструкции.

При отсутствии повреждения токоприемников и контактной сети движение поезда в фидерной зоне, с которой снималось напряжение в контактной сети, осуществляется по инерции с отключенными тяговыми двигателями, вспомогательными машинами и контактором отопления вагонов пассажирских поездов. Машинист контролирует показание киловольтметра контактной сети. При успешной подаче напряжения в контактную сеть движение поездов возобновляется в тяговом режиме.

- В интервале времени от первой до второй минуты включительно опускаются токоприемники со снятием нагрузки на всем ЭПС, с которого снималось напряжение, в случае неуспешной подачи напряжения в контактную сеть с тяговой подстанции.

- В интервале времени от 2 до 4 минут включительно после опускания токоприемников на ЭПС проверяется исправность устройств электроснабжения и производится остановка поезда (при условии, что поезд не потребовалось остановить ранее) в порядке, предусмотренном пунктом 16.43 правил технической эксплуатации желез-

294

ных дорог Российской Федерации; включается БВ (ВМ) на тяговой подстанции и подается напряжение в контактную сеть для проверки состояния ее изоляции. Успешное включение БВ (ВМ) свидетельствует об исправном состоянии устройств электроснабжения.

7.4. В интервале времени от 4 до 10 минут после первого снятия напряжения с контактной сети локомотивные бригады приступают по указанию ДНЦЛ на перегонах и ДСП на станциях к поочередному подъему токоприемников на ЭПС. При этом внимательно наблюдают за состоянием токоприемников, другого крышевого оборудования, а также за подвагонным высоковольтным оборудованием для выявления неисправности электрооборудования. При нахождении в фидерной зоне нескольких единиц ЭПС подъем токоприемников ведется на них поочередно на каждой единице ЭПС. При отсутствии видимых неисправностей на ЭПС включаются силовые и вспомогательные цепи, контактор отопления вагонов пассажирских поездов и электропоездов. При наличии напряжения в контактной сети возобновляется движение в тяговом режиме. Если в это время произойдет отключение БВ (ВМ) на тяговой подстанции, это будет свидетельствовать о наличии короткого замыкания на ЭПС.

9. Если локомотивная бригада обнаружила повреждение контактной сети впереди по пути следования поезда, не позволяющее проследовать поврежденный участок с поднятыми или опущенными токоприемниками, машинист принимает меры к экстренной остановке поезда, опусканию токоприемников и закреплению поезда.

О повреждении контактной сети машинист сообщает машинистам вслед идущих поездов, ДНЦЛ, а ДНЦЛ — ЭЧЦ.

13. Если должностные лица, проводившие расследование брака в работе, не пришли к общему мнению в установлении причины повреждения контактной сети или токоприемников, то такие случаи рассматриваются главным ревизором по безопасности движения отделения железной дороги, который в своем заключении принимает решение по отнесению случая брака в работе на ТЧ или ЭЧ.

Из пособия по устройству и эксплуатации контактной сети (2004 г.)

Токоприемники типа Т предназначены для грузовых и пассажирских электровозов постоянного тока и двойного питания.

Токоприемники типа Л предназначены для грузовых и пассажирских электровозов переменного тока, для электропоездов переменного и постоянного тока.

295

Разница между наибольшими и наименьшими нажатиями при одностороннем движении токоприемника в диапазоне рабочей высоты должна составлять не более 15 Н у токоприемников типа Т и 10 Н у токоприемников типа Л.

Технические характеристики токоприемников

| Тип токоприемника | Статическое нажатие, Н |  | Разница между нажатиями при подъеме и опускании на одной и той же рабочей высоте, не более | Время, с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при подъеме, не менее | при опускании, не более |  | Подъем до максимальной рабочей высоты | Опускание от максимальной рабочей высоты |
| ДЖ-5,ДЖ5К | 70 | 90 | 30 | 3—7 | 3—5 |
| П-1Б.П-1В | 70—90 | 90—110 | 30 | 4—7 | 3,2—5 |
| ТЛ-13У | 60 | 90 | 20 | 4—7 | 4—7 |
| ТЛ-!ЗУ1 | 60 | 90 | 30 | 4—7 | 4—7 |
| ТЛ-1У-01 | 60 | 90 | 20 | 7 | 4—7 |
| 10РР2,10РР5.9РР, 13РР, 17РР | 80 | 120 | 25 | 7—12 | 5—7 |
| 2SLS-1 | 6,5 | 10,5 | 20 | 4—6 | 5—8 |
| П5А, Т-5м (П-5) | 100 | 130 | 30 | 4—7 | 4—7 |

Предельные характеристики для всех токоприемников по нажатию

| Характеристики | Тип токоприемника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тяжелый (двухполозный) | Легкий (однополозный) |
| Нажатие а) пассивное статическое (опуска ние) б) активное статическое (подъем) | Не более 130 Н Не менее 100 Н | Не более 90 Н Не менее 60 Н |
| Разница между наибольшим и наименьшим нажатием при движении в диапазоне рабочей высоты токоприемника | Не более 15 Н | Не более ЮН |

296

Из Правил устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог

(утверждены МПС России 11 декабря 2001 г. № ЦЭ-868)

2.1. Типы контактных подвесок.

Таблица 2.1.1.

| № | Типы основных контактных подвесок | Область применения контактных подвесок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Компенсированная рессорная с одним или двумя контактными проводами, улучшенными параметрами и коэффициентом неравномерности эластичности не более 1,2 (КС-200). | Главные пути перегонов и станций при скорости движения поездов от 161 до 200 км/ч. |
| 2. | Компенсированная рессорная с одним или двумя контактными проводами, улучшенными параметрами и коэффициентом неравномерности эластичности не более 1,35 (КС-160). | Главные пути перегонов и станций при скорости движения поездов от 141 до 160 км/ч. |
| 3. | Компенсированная рессорная с одним или двумя контактными проводами (КС-140). | Пути перегонов при скорости движения поездов от 71 до 140 км/ч. Главные пути станций при скорости движения поездов от 121 до 140 км/ч. |
| 4. | Полукомпенсированная рессорная с одним или двумя контактными проводами (КС-120). | Главные пути станций при скорости движения поездов от 71 до 120 км/ч. |
| 5. | Полукомпенсированная с простыми опорными струнами и одним или двумя контактными проводами (КС-70). | Пути перегонов и станций при скорости движения поездов до 70 км/ч. |
| 6. | Простая (без несущего троса) компенсированная с одним контактным проводом (КС-50). | По согласованию со службой электроснабжения железной дороги второстепенные пути станций депо и пути малодеятельных участков при скорости движения поездов до 50 км/ч. |
| 7. | Компенсированная или полукомпенсированная ромбовидная с двумя контактными проводами (КС-Р). | Открытые места, где скорость ветра выше нормативной для данного района и провода подвержены автоколебаниям. Протяженность подвески в пределах тягового плеча по условиям износа контактных вставок (пластин) не должна превышать 50%. |

12 Сборник материалов по безопасности	297

движения...

| 8. | Полукомпенсированная рессорная двойная (КС-Д) | При обновлении и реконструкции контактной подвески по согласованию со службой электроснабжения железной дороги главные пути перегонов и станций при скорости движения поездов от 71 до 120 км/ч. |
| --- | --- | --- |
| 9. | Автокомпенсированная пространственно-ромбическая с двумя несущими тросами и двумя контактными проводами (КС-ПР). | Тоннели и искусственные сооружения при скорости движения поездов до 120 км/ч. |

2.1.3.	Конструктивная высота контактной подвески в местах креп
ления к поддерживающим конструкциям, кроме искусственных со
оружений, должна быть 1,8 м, но не более 2,4 м и не менее 1,5 м.

Для контактных подвесок КС-200 допускается отклонение от конструктивной высоты 1,8 м в пределах ±10 мм.

2.1.4.	Контактная подвеска не должна допускать отжатие контакт
ных проводов токоприемниками на расстоянии более 250 мм при
крайних расчетных значениях ветра, температуры и суммарного нажа
тия токоприемников электроподвижного состава.

2.2. Габариты устройств контактной сети

2.2.1. Минимальная высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельс должна быть на перегонах и железнодорожных станциях 5,75 м, а на переездах 6 м.

Высота подвески контактного провода не должна превышать 6,8 м.

2.2.4. Расстояние от изолированных консолей, фиксаторов, нижних фиксирующих тросов и шлейфов до поверхности пассажирских платформ, по которым не осуществляется проезд транспортных средств, должно быть не менее 4,5 м.

2.2.6. Расстояние от контактного провода до расположенных над ним заземленных частей искусственных сооружений и поддерживающих устройств (мостов, путепроводов, тоннелей, сигнальных мостков) должно быть при двух контактных проводах не менее 500 мм, при одном — не менее 650 мм.

298

Таблица 2.2.2.

| Наименование объектов пересечения или сближения | Наименьшее расстояние от проводов (кабелей), м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 0,4 кВ, отсасывающих, обратного тока, экранирующих, волновода, волоконно-оптической связи, группового заземления | ВЛ 10(6) кВ, питающих и усиливающих линии ЗкВ | ВЛ 35 кВ, ДПР, питающих и усиливающих линии 25 кВ. |
| Поверхность земли: в населенной местности | б 5 | 7 6 | 7 6 |
| в ненаселенной местности и в пределах искусственных сооружений в труднодоступных местах | 4 | 5 | 5 |
| в недоступных местах | 1 | 2,5 | 3 |
| Головки рельсов неэлек-трифицированного пути | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Поверхность автомобильной дороги | 7 | 7 | 7 |
| Несущий трос или верхний провод ВЛ, подвешенный на опорах контактной сети. | 2 | 2 | 2 |
| Провод троллейбусных и трамвайных линий. | 1,5 | 3 | 3 |
| Провод ВЛ при напряжении: |  |  |  |
| 0,4 кВ | 1 | 2 | 3 |
| 6—10 кВ | 2 | 2 | 3 |
| 20—110 кВ | 3 | 3 | 3 |
| 150—220 кВ | 4 | 4 | 4 |
| 330—500 кВ | 5 | 5 | 5 |
| Настил пешеходных мостов (при устройстве над мостом предохранительного щита). | 4 | 4,5 | 5 |
| Поверхность пассажирских платформ (при двойном креплении проводов). | 4,5 | 7,7 |  |
| Крыши производственных зданий | 3 | 3 | 3 |
| Здания по горизонтали | 1,5 | 2 | 4 |
| Линии связи и радио (по горизонтали) | 2 | 2 | - |
| Кроны деревьев | 1 | 2 | 3 |

299

Примечания к таблице 2.2.2.

- Населенная местность — городская черта с перспективой развития на 10 лет, курорты, поселки, населенные пункты, железнодорожные станции.

- Ненаселенная местность — незастроенная местность, редко стоящие строения, перегоны, включая остановочные пункты.

- Труднодоступные места — недоступные для транспорта и машин, откосы насыпей и выемок.

- Недоступные места — склоны гор, скал, утесов.

- Расстояние от проводов группового заземления до поверхности автомобильной дороги на переездах должно быть 6 м, а у анкеровок этих проводов, кроме переездов, до поверхности земли — 4 м.

300

11. ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Из Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ

(утверждена МПС России 28 июля 1997 г. № ЦП-485)

3. Порядок производства работ в «окно» с применением путевых машин

- Отправление рабочих поездов (дрезин), машин и агрегатов на перегон, закрытый для ремонта пути, сооружений и устройств, производится по разрешению на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали. В соответствии с заявкой руководителя работ в разрешении указывается место (километр) первоначальной остановки каждого поезда и машины на перегоне.

- На закрытом перегоне (пути) может работать одновременно несколько рабочих поездов (дрезин) и путевых машин, в том числе и принадлежащих различным организациям, но находящимся под руководством одного работника, указываемого в разрешении начальника отделения (при отсутствии отделения — начальника железной дороги).

Машинист локомотива каждого рабочего поезда, машины и агрегата должен следовать до места, указанного в разрешении на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали. Первый поезд следует с установленной скоростью, последующие — не более 20 км/час. При этом расстояние между поездами должно быть не менее 1 км. У места остановки рабочего поезда, идущего вслед, должен быть сигналист с красным сигналом.

Рабочие поезда, отправляемые на закрытый перегон с различных раздельных пунктов навстречу один другому должны следовать также только до места, указанного в разрешении на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали, где по указанию руководителя работ выставляется сигнал остановки. Расстояние меду пунктами остановки встречных поездов должно быть не менее 1 км.

В темное время суток и при плохой видимости сигналов (туман, метель, кривые и др.), а также при других неблагоприятных условиях сигналист в местах остановки рабочих поездов и путевых машин должен укладывать петарды.

После остановки дальнейшие передвижения рабочих поездов, машин и агрегатов по перегону осуществляются по указанию руководителя работ.

301

- Если работы производятся на перегоне, оборудованном автоблокировкой, то по согласованию с поездным диспетчером разрешается отправлять рабочие поезда, машины и агрегаты к месту производства работ по сигналам автоблокировки, не ожидая закрытия перегона. Машинисту каждого поезда дается предупреждение об остановке на перегоне, в месте, указанном в заявке руководителя работ. Разрешение на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали при отправлении таких поездов на перегон, подлежащий закрытию, вручается руководителю работ или уполномоченному им работнику, который передает его машинисту локомотива или самоходной путевой машины после остановки поезда на перегоне в обусловленном месте и получении приказа поездного диспетчера о закрытии перегона. Перегон или соответствующий путь перегона закрывается для производства работ приказом поездного диспетчера после освобождения от поездов, отправленных на этот перегон впереди рабочих поездов, машин и агрегатов.

- Отправляемые со станции в одном поезде для одновременной работы на перегоне рабочие поезда, машины и агрегаты, могут расце- ■ пляться или соединяться на перегоне по указанию руководителя работ.

При отправлении со станции нескольких рабочих поездов, соединенных друг и другом для последующей их работы на перегоне по указанию руководителя, машинисту каждого из них должно выдаваться отдельное разрешение на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали.

3.16.	Рабочие поезда, машины и агрегаты при производстве работ
на перегоне или в пределах станции должны сопровождаться руково
дителем работ или уполномоченным им работником. По указанию на
чальника отделения (при отсутствии отделения — начальника желез
ной дороги) на рабочие поезда в необходимых случаях могут назна
чаться главные кондукторы.

3.19. Отправление рабочих поездов (дрезин), машин и агрегатов с перегона производится по указанию руководителя работ, согласованному предварительно с поездным диспетчером. О намеченном порядке возвращения рабочих поездов с перегона диспетчер ставит в известность дежурных по станциям, ограничивающим перегон.

3.22. Если на двухпутных перегонах, оборудованных автоблокировкой, рабочие поезда, машины и агрегаты после окончания работ отправляют на станцию по правильному пути, то движение их независимо от наличия у машинистов разрешения на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали производится по сигналам автоблокировки с установленной скоростью. В остальных случаях скорость следования возвращаемых после работы на перегоне рабочих поездов,

302

машин, агрегатов (кроме первого) должна быть не более 20 км/час, а расстояние между ними — не менее 1 км.

Скорость движения рабочего поезда вагонами вперед при наличии радиосвязи между локомотивом и путевой машиной в голове поезда в зависимости от конструкции путевых машин допускается не более 40 км/час.

- Рабочие поезда, машины и агрегаты, следующие с перегона после работы друг за другом, разрешается вводить на один и тот же путь станции или на свободный участок другого пути, занятого подвижным составом. При этом поезда, возвращающиеся с перегона, вводятся на свободный участок пути станции при запрещающем показании светофора порядком, предусмотренным п.9.30 Инструкции по движению поездов и маневровой работе. При входе поезда на станцию машинист должен соблюдать особую бдительность и быть готовым к немедленной остановке, если встретится препятствие для движения.

- Отправление рабочих поездов (дрезин) на перегоны (пути перегонов), где не производятся работы по ремонту сооружений и устройств или где характер работ не требует закрытия перегона (пути) осуществляется по устному указанию поездного диспетчера. Эти поезда отправляются на перегон по разрешениям, предусмотренным для соответствующих средств сигнализации и связи.

Руководителю работ и машинисту выдается предупреждение о времени прибытия (возвращения) поезда на станцию. Занимать перегон сверх времени, указанного в предупреждении, запрещается.

3.28. У путевой машины, работающей с выходом частей машины за пределы габариты подвижного состава со стороны междупутья, должен находиться сигналист с красным сигналом. Ограждение соседнего пути сигналами остановки производят выделенные сигналисты, которые укладывают по три петарды на расстоянии 1000 м от путевой машины или рабочего поезда и, отойдя от петард на 20 м в направлении места работ, показывают красный сигнал в сторону возможного подхода поезда. На участках, где обращаются пассажирские поезда со скоростью свыше 120 км/час, петарды укладываются на расстоянии, устанавливаемом начальником железной дороги.

7. Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов

7.3. При препятствии на одном пути двух- или многопутного участка необходимо остановить поезд, следующий по соседнему пути, и

303

заявить машинисту о наличии препятствия с указанием километра и пути.

Машинист этого поезда должен остановить встречный поезд и предупредить о наличии препятствия для движения. Этот же машинист обязан сообщить дежурному по ближайшей станции или поездному диспетчеру о наличии (с указанием километра и пути) лопнувшего рельса или другого препятствия для движения. При наличии поездной радиосвязи сообщение об обнаружении препятствия машинист должен передать по радио дежурному по ближайшей станции или поездному диспетчеру и машинисту поезда, следующего по смежному пути.

8.18. При получении от любого лица заявления о замеченной им на перегоне неисправности пути, контактной сети, сооружений или устройств дежурный по станции обязан записать его в Журнал осмотра и немедленно поставить в известность поездного диспетчера, дежурного по соседней станции и работника, обслуживающего устройства.

Если неисправность будет обнаружена машинистом локомотива (моторвагонного поезда), следующего по перегону, то он обязан снизить скорость с применением служебного торможения, а при необходимости и остановить поезд, объявить об этом по поездной радиосвязи машинистам следующих за ним поездов, дежурному по ближайшей станции или поездному диспетчеру, указав характер неисправности и место (километр), на котором она обнаружена.

Если полученное дежурным по станции заявление (от машиниста или другого лица) свидетельствует о наличии препятствия для нормального движения поездов, то он обязан принять меры к передаче указанного заявления машинистам поездов, следующих по перегону, а когда характер заявления свидетельствует о невозможности движения поездов — запретить им дальнейшее движение вперед до получения уведомления об устранении препятствия. Не ожидая приказа о закрытии перегона (пути), дежурный по станции обязан также передать дежурному по соседней станции указание о запрещении отправления на перегон других поездов.

Машинисты локомотивов поездов, находящихся на перегоне, в зависимости от полученного сообщения обязаны проследовать опасное место с особой бдительностью, при необходимости с пониженной скоростью и готовностью остановиться или же остановить поезд и возобновить движение лишь после получения уведомления об устранении препятствия.

Первый поезд на перегон, с которого получено заявление о наличии препятствия для нормального движения, может быть отправлен только в сопровождении дорожного мастера или при его отсутствии — бригади-

304

pa пути, а при повреждениях контактной сети — электромонтера контактной сети. При нахождении дорожного мастера или бригадира пути на перегоне и известном их местонахождении машинисту поезда выдается предупреждение об остановке и посадке этих работников для сопровождения поезда к опасному месту. Машинисту этого поезда должно быть выдано письменное предупреждение об остановке поезда в пределах километра, предшествующего тому, на котором была обнаружена неисправность, и о дальнейшем следовании по указаниям работника, сопровождающего поезд или находящегося в районе опасного места.

Работник, сопровождающий поезд, устанавливает порядок пропуска последующих поездов, а при необходимости дает заявку о выдаче на поезд предупреждений.

Из Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов

(утверждена МПС России 14 июня 1997 г. № ЦП-566)

2. Классификация переездов.

2.2.1. Переезды делятся на регулируемые и нерегулируемые.

К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами переездной сигнализации, извещающей водителей транспортных средств о подходе к переезду поезда подвижного состава), или обслуживаемые дежурными работниками железной дороги, которым поручено осуществлять регулирование движения поездов (подвижного состава) и транспортных средств на переезде.

К нерегулируемым относятся переезды, не оборудованные устройствами переездной сигнализации и не обслуживаемые дежурными по переезду и другими работниками, которым поручено осуществлять регулирование движения поездов (подвижного состава) и транспортных средств на переезде.

Таблица 1. Категории переездов

| Интенсивность движения поездов по главному пути (суммарно в двух направлениях), по-ездов/сут | Интенсивность движения транспортных средств (суммарная в двух направлениях), авт/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 200 включительно | 201— 1000 | 1001— 3000 | 3001— 7000 | Более 7000 |
| До 16 включительно, а также по всем станционным и подъездным путям | IV | IV | IV | III | II |

305

| 17—100 | IV | IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101—200 | IV | III | 11 | 1 | I |
| Более 200 | III | 11 | II | I | I |

Примечание 1. К I категории относятся переезды, расположенные на пересечении железных дорог, где осуществляется движение поездов со скоростью более 140 км/ч независимо от интенсивности движения транспортных средств на автомобильной дороге.

2. Все остальные переезды (не охваченные таблицей) относятся к IV категории.

Таблица 2. Нормы обеспечения видимости поезда, приближающегося к переезду.

| Максимальная скорость |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| движения поезда, км/ч, установленная на подхо- | 121—140 | 81—120 | 41—80 | 26—40 | 25 и менее |
| дах к переезду |  |  |  |  |  |
| Расстояние видимости, м, не менее | 500 | 400 | 250 | 150 | 100 |

Примечание: При проектировании вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог к промышленным предприятиям на переездах должна быть обеспечена видимость, при которой водитель автомобиля, находящегося от переезда на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки автомобиля (согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги») мог видеть приближающийся к переезду поезд не менее, чем за 400 м, а машинист приближающегося поезда мог видеть середину переезда на расстоянии не менее 1000 м.

3.6. На походах к переездам со стороны железной дороги устанавливаются постоянные предупредительные сигнальные знаки «С» о подаче машинистами поездов свистка.

Сигнальные знаки «С» устанавливают с правой стороны по ходу движения поездов на расстоянии 500—1500 м от переездов, а на перегонах, где обращаются поезда со скоростями более 120 км/ч — на расстоянии 800—1500 м.

Перед переездами без дежурных с неудовлетворительными условиями видимости, кроме того, должны устанавливаться дополнительные сигнальные знаки «С» на расстоянии 250 м от переезда (на перегонах, где обращаются поезда со скоростью более 120 км/ч — на расстоянии 400 м).

3.16. Переезды с дежурными должны иметь радиосвязь с машинистами поездных локомотивов, прямую телефонную связь с ближайшей

306

станцией или постом, а на участках с диспетчерской централизацией — с поездным диспетчером. Вызов по телефонной связи дополняется наружным звонком (ревуном).

3.21. Все переезды с дежурным, расположенные на участке с автоблокировкой, независимо от наличия заградительных светофоров должны быть оборудованы устройствами для выключения кодов автоматической локомотивной сигнализации и переключения ближайших перед переездом светофоров автоблокировки на запрещающее показание при возникновении на переезде препятствий для движения поездов.

4.13. Порядок обеспечения безопасности движения при отправлении поездов по неправильному пути на перегонах, где переезды оборудованы автоматическими устройствами для движения поездов только по правильному пути, устанавливается начальником железной дороги. При этом следует руководствоваться следующими положениями:

при производстве путевых и других работ, когда нарушается действие автоматической светофорной сигнализации на переездах, обслуживаемых дежурными, управление автоматическими шлагбаумами должно выполняться вручную при помощи кнопок на щитке управления. Шлагбаумы в это время должны быть закрыты. Их открывают для пропуска транспортных средств только при отсутствии поездов, о подходе которых дежурный по переезду должен получать уведомление от дежурного по станции.

На переездах, не обслуживаемых дежурными и оборудованных автоматической светофорной сигнализацией, не период движения поездов по одному пути должно быть установлено дежурство.

При отсутствии телефонной связи на переездах, обслуживаемых дежурными, а также необслуживаемых, но взятых временно на обслуживание, должна быть установлена временная телефонная (радио) связь.

Дежурные по станции (поездные диспетчеры) должны заблаговременно извещать дежурных по переездам о каждом отправлении поезда.

Машинисты поездов, отправляемых в порядке регулировки по неправильному пути, обязаны проследовать оборудованные односторонними устройствами переезды:

с дежурными — со скоростью не более 40 км/ч;

без дежурных — не более 25 км/ч.

С такими же скоростями должны проследовать переезды машинисты локомотивов хозяйственных, восстановительных и других поездов при возвращении с перегона по неправильному пути.

Во всех случаях следования по неправильному пути (при производстве путевых и строительных работ или в порядке регулировки движе-

307

ния и др.) машинисты поездов в соответствии с требованиями Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации должны несколько раз подать оповестительный сигнал одним длинным, коротким и длинным свистком локомотива.

308

12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

МАШИНИСТОВ-ИНСТРУКТОРОВ

И ТЕХНИКОВ-РАСШИФРОВЩИКОВ

Из Положения о машинисте-инструкторе локомотивных бригад ОАО «РЖД»

(утверждено ОАО «РЖД» 12 февраля 2005 г. № ХЗ-1450)

1.4. Машинист-инструктор руководит прикрепленной к нему колонной локомотивных бригад. Количество локомотивных бригад в колонне каждого машиниста-инструктора устанавливается на основе нормативных документов ОАО «РЖД» с учетом специфики работы локомотивного депо, местных условий (протяженности участков обслуживания, вида движения, количества машинистов со стажем работы менее 1 года).

Количество локомотивных бригад, прикрепленных к машинистам-инструкторам, специализирующимися по подготовке и обучению локомотивных бригад, автотормозам, теплотехнике устанавливается в зависимости от местных условий, но не менее половины расчетной величины.

Количество машинистов-инструкторов в каждом локомотивном депо устанавливается начальником железной дороги.

2.4. При отсутствии машиниста-инструктора начальник локомотивного депо может возлагать его обязанности на наиболее опытного машиниста из числа кандидатов на замещение данной должности.

В каждом локомотивном депо должен быть список кандидатов на должность машиниста-инструктора.

3.4. Перед наступлением зимнего периода времени машинист-инструктор в плане работы на месяц должен предусматривать КИП с каждым машинистом, работающим самостоятельно менее одного года. При этом обращать особое внимание на особенности управления автотормозами и уход за ними при низкой температуре окружающего воздуха, предупреждение случаев замораживания автотормозного оборудования локомотивов (МВПС); знание работниками локомотивных бригад рекомендаций по предупреждению обрывов автосцепок в поездах, заклинивания колесных пар железнодорожного подвижного состава, растяжек поезда и умение их применять в практической работе машиниста.

7.2. Перед проведением КИП машинист-инструктор должен проверить прохождение работниками локомотивной бригады всех видов инструктажей, предрейсового медицинского осмотра, посещаемость тех-

309

нических занятий и производственных совещаний, сдачу экзаменов и зачетов, результаты по расходу ТЭР.

7.4.	Устанавливается следующая периодичность проведения КИП с
машинистами, имеющими стаж самостоятельной работы менее одного
года или перерыв в работе машинистом локомотива (МВПС) более
трех лет:

две поездки (смены) в первый месяц самостоятельной работы машиниста на разных участках обслуживания (станции) в соответствии с полученным заключением;

одна поездка (смена) в месяц со второго по четвертый месяцы работы;

далее — одна поездка (смена) через два месяца до достижения стажа работы один год.

- КИП с машинистами, имеющими стаж самостоятельной работы менее одного года, проводятся на всей протяженности участков работы локомотивных бригад (на полный участок обслуживания разрешается в одном направлении), при маневровой работе — в течение половины смены.

- При переводе машиниста из грузового движения в пассажирское, из пассажирского или грузового движения в маневровое, из маневрового движения в грузовое, с экипировки в маневровое или грузовое движение в первые три месяца работы машиниста КИП проводятся с ним, как с машинистом, имеющим стаж работы менее одного года.

- С машинистами, имеющими стаж работы более одного года, КИП проводятся:

при длине обслуживаемого участка до 150 км — на весь участок;

при длине обслуживаемого участка от 150 до 300 км — на расстояние не менее половины участка;

при длине обслуживаемого участка более 300 км — на расстояние не менее 100 км;

в маневровом, передаточном, хозяйственном и других вспомогательных видах движения — в течение не менее 3 часов; при производстве технологических «окон» — в течение не менее 5 часов.

При протяженности участков обслуживания более 150 км машинист-инструктор должен предусматривать в планах работы на месяц не менее одной КИП на каждое полное плечо, обслуживаемое прикрепленными локомотивными бригадами.

В течение года машинист-инструктор должен провести КИП с каждым машинистом прикрепленной колонны локомотивных бригад на полные плечи обслуживания одного из направлений.

Машинист-инструктор проводит КИП:

310

с машинистами, не имеющими класса квалификации и имеющи; 3 класс квалификации, — не реже одного раза в три месяца;

с машинистами, имеющими 1 и 2 класс квалификации, — не ре одного раза в четыре месяца.

- Машинист-инструктор не должен допускать к работе машш ста, у которого превышен установленный настоящим Положени срок проведения КИП;

- Машинист-инструктор проводит КИП с машинистом локомота (МВПС), имеющим перерыв в работе от трех до шести месяцев, на одн из участков работы машиниста в оба направления с проверкой знан ТРА станций других закрепленных участков обслуживания.

- Машинист-инструктор оформляет повторное заключение и шинисту при перерыве его работы на обслуживаемом участке и станции более шести месяцев, а при произошедших изменениях на ( служиваемом участке или станциях (укладка новых путей, устано! светофоров, изменение порядка приема и отправления поездов) — i еле перерыва в работе на этом участке или станции более трех ме цев. В этом случае машинист-инструктор должен проверить ведег машинистом технического формуляра, наличие в нём изменений, ; полнений к ТРА станций, расположенных на участке обслуживай выписок об изменении скоростей движения, расположения сигнал сигнальных знаков, указателей, после чего провести КИП на весь у сток работы машиниста в оба направления (в течение смены) с офо{ лением нового заключения установленной формы и записью в служ ном формуляре машиниста. Указанное заключение передается в охг кадров локомотивного депо (специалисту по управлению персоналоа

- КИП с оформлением заключения о возможности допуска ботника к самостоятельной работе машинистом локомотива (МВГ выполняется машинистом-инструктором в обоих направлениях на bi участках работы машиниста, а для машинистов маневровых локомо вов — в течение полной смены во всех маневровых районах, котор будут обслуживаться машинистом.

- При переводе машиниста из грузового движения в пассаж ское машинист-инструктор осуществляет контроль за подготов! машиниста к вождению пассажирских поездов, в этом случае для д ного машиниста устанавливается не менее шести поездок с пассаж скими поездами на участке обслуживания в оба направления, после го машинистом-инструктором с этим машинистом проводится КИ1 оформлением заключения установленной формы.

- В случае перевода машинистов на обслуживание незакр ленных участков их подготовка осуществляется опытными маши

311

стами, работающими на этих участках. Закрепление машинистов оформляется приказом начальника локомотивного депо. КИП и оформление заключения о допуске машинистов к самостоятельной работе на указанных участках производится прикрепленным машинистом-инструктором в порядке, установленном настоящим Положением. Заключения хранятся в отделе кадров локомотивного депо (у специалиста по управлению персоналом).

- С машинистами, допустившими брак в работе из-за неправильного управления локомотивом (МВПС), проводится целевая КИП на полное плечо обслуживания.

- Машинисту-инструктору разрешается по согласованию с заместителем начальника локомотивного депо по эксплуатации совмещать КИП с проведением внезапной проверки, но не более одного раза в месяц.

- Перед каждой КИП машинист-инструктор проводит анализ нарушений, допущенных машинистом и выявленных при расшифровке скоростемерных лент за период от предшествующей КИП, и должен проверить не менее пяти скоростемерных лент последних поездок данного машиниста с целью контроля соблюдения им правил по управлению автотормозами и ведению поезда. У машинистов со стажем самостоятельной работы менее одного года за первый месяц проверяются все скоростемерные ленты, и не менее десяти лент ежемесячно в последующие три месяца с записью результатов в служебный формуляр машиниста.

При отсутствии скоростемерных лент машиниста в связи с его отпуском, болезнью, командировкой скоростемерные ленты проверяются за первые пять поездок (смен) после выхода на работу.

7.18.	Все замечания, выявленные по скоростемерным лентам при
КИП и внезапных проверках, записываются в служебные формуляры
машинистов.

8.5.	Машинисту-инструктору запрещается изъятие служебных
формуляров и предупредительных талонов у работников локомотив
ной бригады до окончания поездки (смены) или возвращения в основ
ное локомотивное депо (подменный пункт).

8.6.	При сопровождении локомотивной бригады в кабине локомо
тива (МВПС) машинист-инструктор производит об этом запись в раз
деле «Замечания» маршрута машиниста и во время движения он не
должен отвлекать локомотивную бригаду от управления локомотивом
и задавать вопросы, не связанные с конкретными условиями ведения
поезда, производства маневровой работы. О выявленных недостатках в

312

техническом состоянии ТПС он должен сделать запись в журнале формы ТУ-152.

Вмешательство машиниста-инструктора в работу локомотивной бригады допускается только в случаях явной неспособности машиниста, помощника машиниста обеспечивать безопасность движения.

13.1. Машинисты-инструкторы по результатам работы за месяц отчитываются у начальника локомотивного депо.

13.3. Ежеквартально проводится отчет машинистов-инструкторов у начальника отделения железной дороги, а при отсутствии в составе железной дороги отделений — в службе локомотивного хозяйства железной дороги.

Ежеквартально в службе локомотивного хозяйства железной дороги проводится отчет машинистов-инструкторов, получивших в течение квартала две неудовлетворительные оценки работы.

13.13. При повторении в течение календарного года в прикрепленной колонне локомотивных бригад случая брака по вине локомотивной бригады из-за неудовлетворительных технических знаний у нее конструкции локомотива и нормативных и иных документов по кругу обязанностей локомотивной бригады машинист-инструктор должен быть направлен на внеочередную проверку знаний в комиссию отделения железной дороги, а при отсутствии в составе железной дороги отделений — службы локомотивного хозяйства железной дороги.

Машинист-инструктор, получивший две неудовлетворительные оценки по итогам работы за квартал, а также получивший три неудовлетворительные оценки по итогам работы за год из-за неудовлетворительных технических знаний работников локомотивных бригад, проходит собеседование у начальника службы локомотивного хозяйства железной дороги.

Из Положения о технике по расшифровке лент скоростемеров локомотивов и моторвагонного подвижного состава

(утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 25 мая 2005 г. № 773р)

- Расшифровка скоростемерных лент и модулей памяти локомотива моторвагонного подвижного состава (далее — МВПС) должна произвс даться в течение одних суток после их поступления в отделение расши4 ровки, но не более чем через трое суток с момента изъятия из скоростем( ра или другой системы безопасности локомотива (МВПС).

- Расшифровщик руководствуется в своей работе нормативным документами ОАО «РЖД» и настоящим Положением.

313

5. Расшифровщик находится в непосредственном подчинении заместителя начальника локомотивного депо по эксплуатации.

- Порядок сдачи скоростемерных лент и модулей памяти в отделение расшифровки локомотивного депо и их хранения устанавливается начальником отделения железной дороги.

- Назначение (освобождение) на должность расшифровщика производится начальником локомотивного депо по представлению заместителя начальника локомотивного депо по эксплуатации.

В каждом локомотивном депо должны быть подготовлены работники из числа машинистов локомотивов (МВПС), способные замещать расшифровщика на время его отсутствия.

10.	На должность расшифровщика назначаются лица:
имеющие среднее Специальное (техническое) образование;
прошедшие медицинское освидетельствование;

прошедшие стажировку в отделении расшифровки скоростемерных лент локомотивного депо в течение не менее одного месяца;

имеющие письменную рекомендацию расшифровщика, подготовившего кандидата к самостоятельной работе в отделении расшифровки;

прошедшие обучение на специальных курсах повышения квалификации.

- Расшифровщик перед назначением на должность проходит проверку знаний нормативных документов, относящихся к кругу его обязанностей, в комиссии локомотивного депо.

- При наличии в штате локомотивного депо четырех и более расшифровщиков один из расшифровщиков, имеющий более высокую квалификацию (стаж, разряд) и соответствующее образование, назначается старшим.

- Расшифровщик не реже одного раза в три года направляется на курсы повышения квалификации в специальные средние или высшие учебные заведения и ежегодно проходит стажировку в одном из локомотивных депо железной дороги по программе, утвержденной начальником службы локомотивного хозяйства.

- Расшифровщик один раз в три года проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности, которую проводит аттестационная комиссия при начальнике локомотивного депо.

314

Таблица для определения количества расшифровщиков в локомотивном (моторвагонном) депо

| Вид движения | Продолжительность рабочего дня расшифровщика (час) | Суммарный пробег локомотивов (МВПС) по скоростемерным лентам, подлежащим расшифровке одним расшифровщиком за одну смену (км) |
| --- | --- | --- |
| Грузовое | 8 11 | 4000 5500 |
| Пассажирское | 8 11 | 6000 8250 |
| Пригородное | 8 11 | 4000 5500 |
| Маневровое | 8 11 | 3000 4125 |
| Вывозное и хозяйственное | 8 11 | 4000 4125 |

Требования к оборудованию отделения по расшифровке лент скоростемеров локомотивного (моторвагонного) депо

(утверждены распоряжением ОАО «РЖД» 25 мая 2005 г. № 773р)

1.	Отделение по расшифровке скоростемерных лент локомотивного
депо должно состоять из отдельных помещений для:

расшифровки скоростемерных лент и модулей памяти (с ограничением доступа в помещение посторонних лиц);

старшего расшифровщика;

машиниста-инструктора, специализирующегося по автотормозам, и машинистов-инструкторов для работы со скоростемерными лентами;

хранения скоростемерных лент и модулей памяти;

бытовых нужд.

2.	В отделении по расшифровке скоростемерных лент должны
быть:

специальные столы (по количеству рабочих мест расшифровщиков в смену) с номограммами для расшифровки скоростемерных лент;

столы для старшего расшифровщика и машиниста-инструктора;

столы (по количеству рабочих мест расшифровщиков) для автоматизированной расшифровки скоростемерных лент и модулей памяти (АРМ расшифровщика);

шкафы с ячейками для хранения скоростемерных лент;

ПЭВМ, подключенные к сети передачи данных и имеющую электронную почту;

шаблоны;

315

увеличительное стекло; отсчетный микроскоп, линейки, кронциркуль, телефон.

- В комнате расшифровщиков должны быть схемы железнодорожных путей обслуживаемых участков с продольным профилем пути, образцы записей на скоростемерной ленте с нарушениями по ведению поезда, управлению автотормозами, работе устройств безопасности и АЛСН, другая необходимая справочная информация.

- Для расшифровки скоростемерных лент расшифровщики должны обеспечиваться информацией об установленных скоростях движения поездов на железной дороге и в маневровых районах, уточненными номограммами всех обслуживаемых участков и ведомостями расположения сигналов. Указанная информация передается в локомотивное депо ежегодно в течение первого квартала текущего года (утверждается начальником локомотивного депо).

- Номограммы для расшифровки скоростемерных лент, изготовленные на основе компьютерных технологий, должны:

иметь четкое изображение;

содержать следующую информацию: профиль пути, обрывные места, ординаты расположения светофоров, приборов по обнаружению нагрева аварийных букс, дистанционных систем контроля, устройств контроля схода подвижного состава, комплексных технических средств, обслуживаемых и необслуживаемых переездов;

обеспечивать возможность оперативного внесения на них дополнений или изготовления их с учетом произошедших изменений.

- Контроль за организацией рабочих мест расшифровщиков и обеспечением их необходимым оборудованием возлагается на главного инженера локомотивного депо.

- Своевременное обновление справочной информации для расшифровщиков возлагается на машиниста-инструктора локомотивных бригад, специализирующегося по автотормозам.

316

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Из распоряжения МПС России от 09 марта 2004 г. № 80р

«О распространении действия ПТЭ

на ОАО «Российские железные дороги»	3

Из приказа МПС России «О мерах по обеспечению безопасности

движения на железнодорожном транспорте»

(утвержден 08 января 1994 г. № Щ)	3—16

Из приказа МПС России от 28 октября 2002 г. № 47

О внесении изменений в приказ МПС России от 08 января 1994 г.

№ Щ «О мерах по обеспечения безопасности движения

на железнодорожном транспорте»	17

Из Инструктивного указания о порядке учета и отчетности

по нарушениям безопасности движения в поездной и маневровой

работе на железных дорогах (приложение к указанию МПС

от 17 мая 1994 г. № Г-393у)	17—22

Из Положения об организации в ОАО «РЖД» служебного
расследования нарушений безопасности движения в поездной
и маневровой работе на железных дорогах — филиалах ОАО «РЖД»
(утверждено ОАО «РЖД» 7 июля 2005 г. № 620)	22—32

Из приказа «О планово-предупредительной системе обеспечения

безопасности движения в локомотивном хозяйстве»

(утвержден МПС России 16 июня 1994 г. № 1ЦЗ)	32—38

Из Инструкции о порядке служебного расследования случаев схода
с рельсов подвижного состава в поездах на федеральном
железнодорожном транспорте
(утверждена МПС России 21 ноября 2001 г. № ЦРБ-863)	38—42

Из Инструкции о порядке расследования и учета случаев порч,
неисправностей, непланового ремонта, повреждений и отказов
локомотивов и моторвагонного подвижного состава
(утверждена МПС России 5 августа 1994 г. № ЦТ-291)	42—44

317

Из Инструкции по организации обращения грузовых поездов

повышенного веса и длины на железных дорогах

Российской Федерации

(утверждена МПС России 12 августа 2001 г. № ЦД-ЦТ-851)	44—46

Из указания «О порядке учета, маркировки (клеймения), выдачи

и хранения тормозных башмаков и других переносных средств

закрепления подвижного состава»

(утверждено МПС России 20 февраля 1992 г. № С-175у)	47—51

Из Должностной инструкции дежурному по основному,

оборотному локомотивному депо, пункту оборота локомотивов

и подмены локомотивных бригад

(утверждена МПС России 17 октября 1996 г. № ЦТ-401)	51—57

Из должностной Инструкции локомотивной бригаде

(утверждена МПС России 3 ноября 1993 г. № ЦТ-209)	57—59

Из указания МПС России от 25 мая 97 г. № 615у

(дополнения в Должностную инструкцию локомотивной бригаде

от 3 ноября 1993 г. № ЦТ-209)	59—61

Из Положения о порядке применения предупредительных талонов
машинистов, помощников машинистов локомотивов,
моторвагонного подвижного состава, специального самоходного
подвижного состава и водителей, помощников водителей дрезин
(утверждено приказом МПС России 17 апреля 2000 г. № 9Ц)	61—63

Из указания МПС России от 30.07.1980 г. № Д-25450
(включение в составы пассажирских и почтово-багажных поездов
вагонов, не предусмотренных схемами формирования)	64

Положение о Книге замечаний машинистов

(утверждено МПС России 23 мая 1997 г.)	64—66

Из перечня грубых нарушений дисциплины, за совершение
которых может быть применено дисциплинарное взыскание
(утвержден приказом МПС России 25 декабря 2000 г. № 30Ц)	66

Из Типовой инструкции проводнику пассажирского вагона
(утверждена МПС России 2 октября 1989 г. № ЦЛ-4723	67

318

2. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Из Инструкции по техническому обслуживаниюэлектровозов

и тепловозов в эксплуатации

(утверждена МПС Росси 27 сентября 1999 г. № ЦТ-685)	68—72

Из Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колесных
пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм
(утверждена МПС России 14 июня 1995 г. №ЦТ-329 — с изменениями
и дополнениями, утвержденными указанием МПС России
23 августа 2000 г. № К-2273у)	72—80

Из распоряжения ОАО «РЖД» «О системе технического

обслуживания и ремонта локомотивов»

(утверждено ОАО «РЖД» 17 января 2005 г. №3р)	80—87

Из Инструкции по подготовке к работе и техническому
обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях
(утверждена МПС России 10 апреля 2001 г. №ЦТ-814)	87—91

Из Технических указаний по подготовке, эксплуатации

и обслуживанию тепловозов и дизель-поездов в зимних условиях

(утверждены ЦТ МПС России

30 декабря 1977 г. №ЦТРТ-14/97)	91—103

Из Инструкции о порядке эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта локомотивов, использующихся в пассажирском
движении (утверждена МПС России
12 апреля 1999 г. №ЦТ-647)	103—105

Из Инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации
сооружений устройств, подвижного состава и организации движения
на участках обращения скоростных поездов
(утверждена МПС России 19 июля 1996 г. № ЦРБ-393)	105—127

Из Инструкции осмотрщику вагонов

(утверждена МПС России 10 декабря 1996 г. № ЦВ-ЦЛ-408).. 127—141

Из Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного
устройства подвижного состава железных дорог
(утверждена МПС России 16 сентября 1997 г.
№ЦВ-ВНИИЖТ-494)	141—145

319

Из Инструкции о порядке пересылки локомотивов

и моторвагонного подвижного состава (утверждена

МПС России 6 февраля 1995 г. МЩТ-310)	145—147

Из Инструкции по постановке, консервации и содержанию
локомотивов и моторвагонного подвижного состава в запасе МПС
России и резерве железной дороги (утверждена
МПС России 26 августа 2000 г. №ЦТ-775)	147—152

Из Инструкции по эксплуатации электрического

и комбинированного отопления вагонов пассажирских

и почтово-багажных поездов (утверждена ЦЛ и ЦТ

МПС России 1 августа 1996 г. № ЦЛ/64-ЦТ/14)	152—156

Из указания МПС России от 20 июня 1994 г. №495у

(выдача электросекций с непланового ремонта)	156

Из указания ЦТ МПС России от 31 июля 1986 г. №ЦТ-теп-48
(прослушивание буксовых и якорных подшипников)	157

Из указания МПС России от 22 сентября 1986 г. № Н-3818у (замена
вкладышей моторно-осевых подшипников локомотивов)	157

3. АВТОТОРМОЗА

Из Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава

железных дорог (утверждена МПС России 16 мая 1994 г.

№ ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ-277)	158—169

Из Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту

и испытанию тормозного оборудования локомотивов и МВПС

(утверждена МПС России 27 января 1998 г. №ЦТ-533)	169—171

Из Инструкции по ремонту тормозного оборудования

вагонов (утверждена МПС России 27 июня 2003 г.

№ЦВ-ЦЛ-945)	171—177

Примеры тормозных расчетов при расшифровке скоростемерных

лент (из учебного пособия «Локомотивные скоростемеры»

автор преподаватель Московской ДТШ

Венцевич Л.Е., 2002 г.)	177—189

320

Из указания МПС России от 29 марта 1995 г. № Н-4083

(заявка на проведение контрольной проверки тормозов)	190

Из указания МПС России от 3 декабря 1994 г. № Г-971у
(использование тормозоиспытательного вагона)	190

4.	РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕГОВОРОВ

Регламент переговоров при поездной и маневровой работе

на железнодорожном транспорте общего пользования

(утвержден распоряжением МПС России

26 сентября 2003 г. №876р)	191—216

5.	ДЕЙСТВИЯ В НЕСТАНДАРТНЫХ
И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Из Регламента действия работников, связанных с движением поездов

в аварийных и нестандартных ситуациях (утвержден

МПС России 22 декабря 1987 г. № Г-6435)	217—22!

Из Инструкции по размещению, установке и эксплуатации средств
автоматического контроля технического состояния подвижного
состава на ходу поезда (утверждена МПС России 30 декабря 1996 г.
№ЦВ-ЦШ-453)	225—22

6.	ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ОТДЫХА
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

Из указания МПС России от 21 ноября 1995 г. № Г-918у

(о формировании локомотивных бригад)	22

Из Положения об особенностях режима рабочего времени

и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных

с движением поездов (утверждено приказом МПС России

5 марта 2004 г. № 7)	229—22

Из Инструкции по составлению отчетности о выполнении
установленной продолжительности непрерывной работы
локомотивных бригад грузового движения (утверждена
МПС России 9 сентября 1997 г. № ЦЧУ-493)	233—2:

321

7.	МЕДИЦИНСКОЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Из Положения о порядке проведения обязательных предварительных,
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров
на федеральном железнодорожном транспорте (утверждено
приказом МПС России 29 марта 1999 г. № 6Ц)	235—236

Из Инструкции о порядке организации и проведения предрейсовых
медицинских осмотров работников локомотивных бригад
(утверждена МПС России 1 мая 1998 г. № ЦУВС-552)	236—246

Из Положения о психофизиологической службе и системе
реабилитации работников локомотивного хозяйства железных дорог
МПС РФ (утверждено МПС России
4 декабря 2002 г. №759)	246—247

8.	ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ РАБОТНИКОВ

Из приказа «О порядке проверки знаний ПТЭ, других нормативных

актов МПС России» (утвержден МПС России

17 ноября 2000 г. № 28Ц)	248—250

Из Положения о порядке проведения испытаний, выдачи свидетельств
на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным
составом на российских железных дорогах (утверждено
МПС России 11 ноября 1997 г. № 23Ц)	250—259

Из Положения о порядке присвоения класса квалификации
машинистам локомотивов и моторвагонного подвижного состава
на российских железных дорогах (утверждено
приказом МПС России 11 ноября 1997 г. № 23Ц)	259—263

Из Положения о порядке проведения испытаний, выдачи свидетельств
помощника машиниста локомотива, моторвагонного и специального
самоходного подвижного состава на железных дорогах Российской
Федерации (утверждено приказом МПС России
28 октября 1999 г. № 39Ц)	263—265

322

9. ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Из Инструкции о порядке пользования автоматической локомотивной
сигнализацией непрерывного типа (АЛСН) и устройствами контроля
бдительности машиниста (утверждена МПС России
25 октября 2001 г. № ЦТ-ЦШ-889)	266—269

Из Инструкции по техническому обслуживанию автоматической
локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) и устройств
контроля бдительности машиниста (утверждена МПС России
24 сентября 2001 г. № ЦТ-ЦШ-857)	269—270

Из Инструкции по эксплуатации комплексов средств сбора

и регистрации данных КПД-3 и расшифровке диаграммных лент

(утверждена МПС России 15 июня 1996 г. № ЦТ-397)	270—272

Из временной Инструкции по эксплуатации телемеханической

системы контроля бодрствования машиниста ТСКБМ

(утверждена ЦТ МПС России

15 декабря 1996 г. № ЦТТ-18/12)	272—273

Из Инструкции по монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому

обслуживанию и ремонту устройств контроля схода

железнодорожного подвижного состава (УКСПС)

(утверждена МПС России

31 декабря 2002 г. №ЦВ-ЦШ-929)	273—276

Из Инструкции по эксплуатации локомотивных скоростемеров
ЗСЛ-2М, приводов к ним и по расшифровке скоростемерных лент
(утверждена МПС России 17 ноября 1998 г. № ЦТ-613)	277—280

Из Инструкции о порядке пользования локомотивной аппаратурой

системы автоматического управления поездов САУТ-Ц

(утверждена МПС России 17 мая 2002 г. № ЦТ-901)	281—286

Из Инструкции по техническому обслуживанию комплексного

локомотивного устройства безопасности

(утверждена МПС России 26 апреля 1999 г. № ЦШ-ЦТ-659).. 286—287

323

10. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ

Из Инструкции о порядке использования токоприемников
электроподвижного состава при различных условиях эксплуатации
(утверждена МПС России 3 августа 2001 г. № ЦТ-ЦЭ-844)	288—293

Из Инструкции о порядке действия локомотивных бригад и работников дистанций электроснабжения при повреждениях токоприемников, контактной сети и комиссионном их рассмотрении (утверждена МПС России 9 октября 2001 г. № ЦТ-ЦЭ-860).... 293—295

Из пособия по устройству и эксплуатации контактной

сети (2004 г.)	295—296

Из Правил устройства и технической эксплуатации контактной сети

электрифицированных железных дорог (утверждены МПС России

11 декабря 2001 г. №ЦЭ-868)	297—300

11.	ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Из Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов

при производстве путевых работ (утверждена

МПС России 28 июля 1997 г. № ЦП-485)	301—305

Из Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС

России (утверждена МПС России

14 июня 1997 г. № ЦП-566)	305—308

12.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
МАШИНИСТОВ-ИНСТРУКТОРОВ

И ТЕХНИКОВ-РАСШИФРОВЩИКОВ

Из Положения о машинисте-инструкторе локомотивных бригад
ОАО «РЖД» (утверждено ОАО «РЖД» 12 февраля 2005 г.
№ХЗ-1450)	309—313

Из Положения о технике по расшифровке лент скоростемеров

локомотивов и МВПС (утверждено распоряжением

ОАО «РЖД» 25 мая 2005 г. № 773р)	313—315

Требования к оборудованию отделения по расшифровке лент
скоростемеров локомотивного (моторвагонного депо) (утверждены
распоряжением ОАО «РЖД» 25 мая 2005 г. № 773р)	315—316

324

Издательство «ТЕХИНФОРМ»

Лицензия ИД № 03961 от 07.02.2001 г.

Формат 60x90 1/16. Бумага офс. № 1. 20,5 усл. печ. л.

Тираж 6 000 экз. Заказ № 5126

Тел/факс (095) 941-51-84

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных

диапозитивов во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14