ЦД-811

КОНСПЕКТ

ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

## ЦД-811

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- В соответствии с ПТЭ, железнодорожная станция - раздельный пункт, имеющий путевое развитие, позволяющее производить операции по приему, отправлению, скрещению и обгону поездов, а при развитых путевых устройствах - маневровую работу по расформированию формированию поездов, технические операции с поездами.

- В зависимости от характера и объема выполняемой работы станция должна иметь соответствующие путевое развитие. На станции могут располагаться устройства :

- для посадки,  высадки пассажиров,

- приема выдачи погрузки,

- выгрузки,

- сортировки и хранения грузов,

- приема, расформирования формирования и отправления поездов,

- обслуживания и ремонта вагонов,

- сигнализации, централизации, блокировки и связи,

- водоснабжения,

- освещения,

- противопожарной безопасности,

- устройства для осмотра вагонов в коммерческом отношении и устранения коммерческих неисправностей,

- приема, обработки и передачи информации о поездах и грузах, автоматизированные рабочие места,

- автоматизированные системы управления.

- В зависимости от объема грузовых, пассажирских и технических операций и сложности работы станции подразделяются : на внеклассные, 1, 2, 3, 4 и 5 классов.

2.  ХАРАКТЕР РАБОТЫ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  И ФУНКЦИИ СТАНЦИИ

- Характер работы станции

Станции по характеру работы подразделяются на:

°   пассажирские,

°   грузовые,

°   сортировочные,

°   участковые и

°   промежуточные станции.

Отнесение станции к той или иной категории производится начальником ж.д. по согласованию с МПС.

- Пассажирская станция - станция, основным назначением которой является: прием, расформирование, формирование и отправление пассажирских поездов, техническое обслуживание и устранение выявленных неисправностей пассажирских вагонов; смена локомотивов и локомотивных бригад, обслуживающих пассажирские поезда.

- Грузовая станция - станция, основным назначением которой является выполнение грузовой и коммерческой работы. На грузовой станции производятся: прием к перевозке, взвешивание, хранение, погрузка, выгрузка, сортировка и выдача грузов; переработка контейнеров; оформление перевозочных документов; прием, расформирование, формирование, коммерческий осмотр, техническое обслуживание и отправление грузовых поездов; информирование грузополучателей и грузоотправителей о подходе, прибытии и подаче вагонов; производство маневровой работы по подаче (уборке) вагонов на места погрузки, выгрузки вагонов, ж.д. выставочные пути; обслуживание ж.д. п/путей предприятий; транспортно-экспедиционное обслуживание.

- Сортировочная станция - станция, основным назначением которой является расформирование и формирование поездов, установленных планом формирования назначений; выполнение операций по пропуску поездов без переработки и с частичной переработкой; техническое обслуживание, коммерческий осмотр составов и устранение выявленных неисправностей вагонов; смена локомотивов и локомотивных бригад. На сортировочной станции формируются технические маршруты, следующие на большие расстояния без переработки на попутных станциях, участковые, сборные и вывозные поезда, может производится погрузка, выгрузка на местах общего пользования и ж.д. п/путях.

- Участковая станция - станция, основным назначением которой является формирование участковых и сборных поездов; прием, техническое обслуживание и коммерческий осмотр, отправление транзитных грузовых поездов; смена локомотивов и локомотивных бригад; погрузка, выгрузка грузов и обслуживание ж.д. п/путей предприятий; прием и отправление пассажирских поездов.

- Промежуточная станция - станция, основным назначением которой является прием, отправление, обгон, скрещение и пропуск грузовых и пассажирских поездов. На промежуточной станции производятся также погрузка и выгрузка грузов на местах общего пользования и ж.д. п/путях предприятий, отцепка и прицепка вагонов к сборным поездам.

- Станция выполняющая, кроме своего основного назначения работу по приему- передаче вагонов, грузов и пассажиров между сопредельными государствами в техническом и коммерческом отношениях с выполнением пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и других видов контроля является пограничной станцией.

- Основными задачами станции являются

O  Выполнение планов и заданий по перевозке грузов в соответствии с положениями Федерального закона Транспортный устав ж.д. РФ», правилами перевозок грузов на федеральном ж.д. транспорте, ПТЭ и другими нормативными актами МПС.

O  Обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы, безопасности работников ж.д.т. и пассажиров, сохранности грузов и подвижного состава, обеспечение требований охраны окружающей природной среды, противопожарной безопасности.

O Снижение эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок, повышение производительности труда и рентабельности перевозок.

O  Улучшение условий труда и социальной защиты работников станций. Повышение культуры производства.

- Основными функциями станции являются

@    Прием, отправление, пропуск поездов в соответствии с графиком   
  движения поездов.

@    Прием к перевозке, погрузка, выгрузка, сортировка, выдача грузов,

оформление перевозочных документов.

@    Расформирование и формирование поездов в соответствии с

установленным планом формирования поездов.

@    Организация работы с пассажирскими поездами и вагонами.

@    Разработка и осуществление планов и мероприятий по обеспечению

безопасности и охране труда, техническому обучению и повышению

профессиональной подготовки работников станции.

@    Разработка технологического процесса работы станции.

@    Разработка техническо-распорядительного акта станции.

@    Ведение в установленном порядке статистического учета и отчетности.

@   Передача в ИВЦ дороги и прием из него информационных сообщений обо

всех грузовых и коммерческих операциях, операциях с поездами и вагонами, выполняемых на станции, показателей установленных статистической отчетностью.

@ Контроль за содержанием, устойчивой работой технических средств и устройств станции.

@  Разработка и проведение мероприятий по обеспечению сохранности грузов и подвижного состава.

@ Подготовка хозяйства и кадров станции к работе в зимних условиях, организация четкой работы в период снегопадов и метелей.

3.  ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТАНЦИИ

- Станция осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в соответствии с планами и заданиями ж.д., по объему выполняемых работ, качественным и финансово-экономическим показателям, обеспечивая достижение наилучших результатов за счет совершенствования технологии, эффективного использования технических средств, трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

- Станция организует работу на основе технологического процесса работы станции, единого технологического процесса работы ж.д. п/путей и станции примыкания или инструкции о порядке обслуживания и организации движения на п/пути, графика движения, плана формирования поездов и установленных нормативов по отправлению вагонов, погрузке, выгрузке и простою вагонов, широкого развития внутрисменного дорожного и сетевого соревнования, внедрения передовых методов труда, своевременного и качественного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей.

- Оперативные задания станция получает, как правило, от ж.д. и обеспечивает их выполнение в сроки, установленные заданием.

- Ж.д. планирует и обеспечивает станцию соответствующими материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения установленных заданий.

- Оперативное планирование поездной и грузовой работы станции на сутки и смену производится на основе суточного и сменного задания железной дороги, фактического положения на станции к началу планируемого периода и данных информации о подходе поездов и перевозимых в них грузов. Оперативный план работы станции на смену утверждается начальником станции или его заместителем и включает задания по приему, отправлению, расформированию и формированию поездов, сдаче порожних вагонов в регулировку, погрузке и выгрузке вагонов, плановым работам ремонта и содержания ж.д. пути и обустройств станции, работе снегоуборочных машин и другие задания по работе станции. План предстоящей работы, а также оперативные задания, касающиеся данной смены, объявляются работникам станции при вступлении их на дежурство. Соответствующие разделы плана доводятся до сведения и работников других структурных едениц ж.д., участвующих в выполнении задания.

- СОДЕРЖАНИЕ СТАНЦИОННЫХ   СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ,  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНЦИИ

### На станцию возлагается

- Содержание в рабочем состоянии и чистоте станционных служебно-технических зданий, грузовых складов, выполнение работ по очистке от снега, льда, мусора и других загрязнений всех пассажирских и грузовых платформ (за исключением зданий и устройств переданных дирекциям по обслуживанию пассажиров).

- Содержание в чистоте и уход за стрелочными переводами нецентрализованного управления, обслуживаемых дежурными стрелочных постов, находящимися в штате станции. Содержание в чистоте и исправности стрелочных указателей неэлектрического освещения на обслуживаемых стрелках.

- Контроль за устранением замечаний, вскрытых в ходе проведения комиссионного месячного осмотра.

- Обеспечение закрытия путей, стрелочных переводов и обустройств станции для производства на них работ по ремонту и содержанию. В случаях, когда производство работ связано с ограничением приема и отправления поездов, закрытие обустройств станция производит с разрешения ж.д. с учетом максимального выполнения работ в технологические «окна» на прилегающих к станции перегонах, а также в «окна» для капитального ремонта пути и контактной сети.

- Содержание в сохранности и пожаробезопасности технических устройств и помещений, используемых работниками станции.

- Установка, содержание в сохранности и замена указателей маршрутов служебного прохода, знаков, плакатов, запрещающих нахождение посторонних лиц на территории станции. Очистка от снега и мусора маршрутов служебного прохода по территории станции.

- Учет, сохранность и контроль за использованием носимых радиостанций и регистраторов служебных переговоров.

- ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ

#### СТАНЦИИ

  - Имущество станции состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на балансе ж.д. Имущество станции относится к федеральной собственности, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в т.ч. между работниками станции, принадлежит ж.д. на праве хозяйственного ведения

  - Форма, система и размер заработной платы работников станции устанавливаются в соответствии с системой оплаты труда, установленной на федеральном ж.д.т.

- РУКОВОДСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ                          НАЧАЛЬНИКА  СТАНЦИИ

- Станцию возглавляет начальник, назначаемый в соответствии с установленной номенклатурой должностей. Назначение на должность начальника важнейшей станции (по перечню, утверждаемому МПС) согласовывается с Департаментом управления перевозками.

- Начальник станции осуществляет распределение обязанностей между должностными лицами станции.

- Начальник станции принимает, перемещает и увольняет работников станции в соответствии с законодательством РФ о труде и штатным расписанием. В пределах своей компетенции  издает приказы, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников станции за нарушения трудовой и производственной дисциплины.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

- Что называется ж.д. станцией?

- Классификация станций по характеру работы.

- Основные задачи станции?

- Основные функции станции?

- Как осуществляется планирование поездной и грузовой работы станции?

- Обязанности станции по содержанию станционных сооружений и технических устройств.