Локомотивное депо Нижнеудинск

Расположение оборудования
и устранение неисправностей 
на электровозе  ВЛ80Т

Содержание:

# Цепи токоприемников и ГВ (ВА-1)	стр. 2

# Цепи токоприемников	стр. 4

Цепи главного выключателя	стр.  5

Силовые цепи	стр.  7

Цепи управления (ВА-2)	стр.  8

Цепи набора и сброса позиций                             стр.   12

Цепи линейных контакторов	стр.  18

Вспомогательные Машины	стр.  19

Цепи вспомогательных Машин (ВА-3)	стр.  22

Блок питания (РЩ)	стр.  25

Пневматические цепи	стр.  28

Крышевое оборудование	стр.  29

Расположение аппаратов (панели), схемы

Составил ТЧМИ Рабецкий АВ

Цепи токоприемников и ГВ

Выбивает автомат ВА-1

Проверить наличие 248 реле (устанавливается на баке трансформатора перед ЭКГ, и может быть закрыто кожухом) и в зависимости от того есть оно, или нет, открыто или закрыто руководствоваться рекомендациями с соответствующей пометкой,  без пометок применимы в любом случае.

Определить момент срабатывания ВА-1. Выключаем кнопки и восстанавливаем автомат, включаем кнопки строго в следующей последовательности: «пантографы», «пантограф задний» (или передний), «выключение ГВ»,  «включение ГВ и возврат реле»

#### ВА-1 выбивает при выключенных кнопках

Выход: Кнопку «пантографы» и автомат ВА-1 не включать. В кнопочном пульте подать питание с провода Э1 на Э15. Заблокировать ВВК включением кнопки «цепи управления», кнопки «пантограф задний» (или передний) и ГВ включить обычным порядком.

#### ВА-1 выбивает при включении кнопки «пантографы»

Выход: (с 248 реле). Осмотреть шинку кнопочного пульта на предмет КЗ, отнять от нее провод Э15.  В обеих секциях заклинить реле 236 (на панели РЗ), и включить принудительно вентиль 104. Автомат ВА-1 восстановить. Все кнопки включать обычным порядком.

Выход: (без 248 реле). Осмотреть шинку кнопочного пульта на предмет КЗ, отнять от нее провод Э37 и вместо него поставить перемычку с провода Н46.  В обеих секциях заклинить реле 236 (на панели РЗ), и включить принудительно вентиль 104. Автомат ВА-1 восстановить. Кнопку «пантографы» не включать.   Остальные кнопки включать обычным порядком.

ВА-1 выбивает при включении кнопок «пантограф передний (задний)»

Выход-1: (248 не закрыто)   На  248 реле той секции, где необходимо поднять пантограф подложить изоляцию под блокировку  с проводами Э16–Н125, на блокировках 248 реле поставить перемычку Н125—Н72.
 248 реле заклинить в обеих секциях. ВА-1 восстановить, включить кн. «пантографы». Кнопку «пантограф передний (задний)» не включать. Подъём пантографа с включением кнопки  «выключение ГВ».

Выход-2: (248 закрыто) В одной секции поставить перемычку с провода Н171 (бл. 264 реле), на «+» катушки клапана пантографа и в обеих секциях на блокировках 264 реле поставить перемычку Н171—Н72.  Кнопку «пантограф передний (задний)» не включать. Подъём пантографа включением кнопки «сигнализация», после подъёма пантографа, для включения ГВ и БРД в обеих секциях на 2-3 сек подать питание на провод Н87 (на 207 реле) с провода Э1 (на 269 реле) или «+» батареи

Выход: (без 248 реле). Поднять другой пантограф. Или отняв от клапана пантографа плюсовой  провод подать вместо него питание.

#### ВА-1 выбивает при включении кнопки «выключение ГВ»

(с 248 реле).Попробовать включать кнопку «выключение ГВ» при выключенных  кнопках  «пантограф передний  (задний)».

(без 248 реле). Попробовать включать кнопку «выключение ГВ» при расклиненном 204 реле в обеих секциях.

##### ВА-1 выбивает при включении кнопки «выключение ГВ»

(при  выключенных  кнопках  «пантограф передний  (задний)» или при расклиненном 204 реле)

Выход-1: (248 не закрыто) В обеих секциях 248 реле заклинить, подложив изоляцию под блокировку с проводами Э13 – Н72 и поставить перемычку с Н72 на Н137(плюс катушки 248). Автомат ВА-1 восстановить. Поднять пантограф.  ГВ включить кнопкой «включение ГВ и возврат реле»  не включая Кнопку “Выключение ГВ”

Выход-2: (248 закрыто, и без 248 реле) В обеих секциях расклинить 204 реле и поставить перемычку с провода Н171(бл. 264 реле) на провод Н74(бл. 204 реле). Автомат ВА-1 восстановить. Поднять пантограф. Кнопку «Выключение ГВ» не включать (вместо неё использовать кнопку «сигнализация»)  ГВ включить кнопкой «включение ГВ и возврат реле»

##### ВА-1 выбивает при включении кнопки «выключение ГВ»

только при  включенной кнопке  «пантограф передний (задний)»,
или когда 204 реле НЕ расклинено

Для определения  неисправной секции отключить головную секцию переключателем режимов и включить кнопки обычным порядком, если при этом автомат ВА-1 не выбило  неисправность в головной секции,
а если выбило неисправность в задней секции.

Выход-1: (248 не закрыто). В неисправной секции на 248 реле поставить изоляцию под блокировку с проводами Э13 – Н72. На клемной рейке ГВ отнять провод Н77 и на его место поставить перемычку с провода Э15 (на той же рейке). Все кнопки включить обычным порядком, ГВ неисправной секции отключать кнопкой «пантографы». Внимание! если после этого автомат ВА-1 начнёт выбивать при включении кнопки пантографы – значит «земля» в самом ГВ. Перемычку снять, изоляцию на 248 реле оставить, 236 реле (на панели РЗ) заклинить, ГВ включить вручную. Усилить наблюдение за работой несправной секции.

Выход-2: (248 закрыто). В неисправной секции определить неисправный участок цепи: для этого расклинить в отключенном положении 204 реле (панель №3) поднять пантограф и включить ГВ, если автомат ВА-1 выбило – «земля» до 204 реле,  если не выбило – «земля» после 204 реле.

«земля» до 204 реле – В обеих секциях расклинить в отключенном положении 204 реле (панель №3) и поставить перемычки с провода Н74 (блокировка 204 реле) на провод Н171 (блокировка 264 реле) Кнопку «Выключение ГВ» не включать (вместо неё использовать кнопку «сигнализация»),  ГВ включить кнопкой «включение ГВ и возврат реле»

«земля» после 204 реле (248 закрыто, и без 248 реле) – В неисправной секции расклинить в отключенном положении 204 реле (панель №3) На клемной рейке ГВ отнять провод Н77 и на его место поставить перемычку с провода Э15 (на той же рейке). Все кнопки включить обычным порядком, ГВ неисправной секции отключать кнопкой «пантографы». Внимание! если после этого автомат ВА-1 начнёт выбивать при включении кнопки пантографы – значит «земля» в самом ГВ. Перемычку снять, (клин из 204 реле не убирать), заклинить 236 реле (на панели РЗ) и включить ГВ вручную.  Усилить наблюдение за работой несправной секции.

ВА-1 выбивает при включении кнопки «включение ГВ возврат реле»

Определить несправный участок цепи, для этого заклинить 207 реле в обеих секциях поднять пантограф и нажать кнопку  «включение ГВ и возврат реле» 
если автомат ВА-1 выбьет – «земля» до 207 реле

если автомат НЕ выбьет – «земля» после 207 реле в одной из секций

Выход-1: («земля» до 207 реле) кнопку  «включение ГВ и возврат реле» не включать, вместо этого в обеих секциях на панели №3 с провода Н171 (бл. 264 реле) при включенной кнопке «сигнализация», кратковременно подать питание на провод Н87 (бл. 207 реле). На время подачи импульса 207 реле заклинить или удерживать во включенном положении рукой.
При необходимости, для включения БРД на 2-3 сек. нажать на якорь 207  реле

Выход-2: В неисправной секции на 207 реле поставить изоляцию под блокировку с проводами Н86 – Н87, и либо заклинив 236 реле (панель РЗ) включить ГВ вручную, либо на блокировках 204 реле  запитать провод Н-74 с провода Н171 (бл. 264 реле), включить кнопку «сигнализация», соблюдая меры безопасности (убедись что пантографы опущены краники к ним перекрыты главный ввод заземлен) зайти в ВВК и нажать на шток включающей катушки ГВ. После подъема токоприемника включить ГВ исправной секции обычным порядком,  после этого перемычку Н171 – Н74 снять!

================================================================

## Пантографы

Пантографы не поднимаются

Во всех случаях проверить автомат ВА-1 (вставку), выход блокировок штор ВВК,  напряжение и давление воздуха в цепях управления. Если собирали схему резервирования вспом машин проверить правильность включения ножей: 111 неисправной секции отключен,  126 обеих секций включены.

#### Блокировки не вышли

Выход: На рейке межсекционных соединений (в конце секции) поставить перемычку с провода Э1(цепи управления) на  провод Э15, блокирование ВВК включением  кнопки «цепи управления»

#### Блокировки не вышли на одной секции

Выход:  В неисправной секции замкнуть ВВК ключами, вставить их в шунтирующее устройство  и зашунтировать реле давления (бл. устр. 235) пантограф поднять на исправной секции

#### Блокировки вышли

Выход: На рейке межсекционных соединений (в конце секции) поставить перемычку с провода Э15 на  провод Э37

=========================================================

Главный выключатель

##### Не включаются ГВ обеих секций

Убедиться:  что пантограф поднят, давление в ГР и резервуарах ГВ не ниже 6 атм.,  напряжение в цепях управления не ниже 35 в.,  ЭКГ на «0»,   схема в режиме  «тяга»,

Выход: В место нажатия кнопки «включение ГВ», на панели №3 кратковременно подать питание на провод Н86 (блокировка 207 реле)
с левого ножа рубильника АБ.

##### Не включается ГВ одной секции

Убедиться: что в неисправной секции переключатель режимов включен, давление в ГВ не ниже 6 атм.,  схема в режиме  «тяга»,  пантограф этой секции поднимается.

#### Не включается ГВ одной секции

(пантограф этой секции НЕ поднимается (схема с 248 реле))

Выход-1: (248 не закрыто) Заклинить 248 реле неисправной секции,

Выход-2: (248 закрыто) В неисправной секции На блокировках 264 реле соединить перемычкой провода Н72 и Н171, и на 2-3 сек. подать питание на провод Н86 с левого ножа рубильника АБ.

ГВ неисправной секции выключать кнопкой «сигнализация».

#### Не включается ГВ одной секции

(пантограф этой секции  поднимается)

Выход: В неисправной секции на 2-3 сек. подать питание на провод Н87 (бл. 207 реле) и нажать на якорь 207  реле для включения БРД. Если это не поможет на блокировках 204 реле  запитать провод Н-74 с провода Н171 (бл. 264 реле), включить кнопку «сигнализация», соблюдая меры безопасности (убедись что пантографы опущены краники к ним перекрыты главный ввод заземлен)  зайти в ВВК и нажать на шток включающей катушки ГВ.   После подъема токоприемника включить ГВ исправной секции обычным порядком,  после этого перемычку  Н171 – Н74 снять!

###### ГВ обеих секций включаются и сразу выключаются
(Более вероятна неисправность низковольтной цепи)

Выход: На рейке межсекционных соединений (в конце секции) поставить перемычку с провода Э15 на  провод Э13

Внимание! Если Г.В. включается и сразу выключается необходимо определить причину срабатывания ГВ (неисправность в низковольтной цепи удерживающей катушки ГВ, или неисправность в силовой цепи )

ГВ одной секции включается и сразу выключается

Определить причину срабатывания ГВ (неисправность низковольтной цепи удерживающей  катушки  ГВ,  или  неисправность  в  силовой  цепи )

Для проверки срабатывания реле 88(РЗ), включить ГВ в положении контроллера «АВ», если лампа РЗ не загорается не меняя положения рукоятки контроллера и не выключая кнопку ЦУ убедиться что блинкер РЗ не отпал и якорь не притянут к катушке. Если срабатывания РЗ нет, опустить токоприемник, перекрыть в головной секции краник токоприемника, включить кнопки «пантографы», и «пантограф передний» и включить ГВ. Если ГВ включилось открыть краник токоприемника, если в момент касания токоприемником контактного провода ГВ отключается — неисправность в силовой цепи  в этом случае, а также если срабатывает РЗ 
ГВ в ручную НЕ включать!!! Перемычки не ставить!! Для определения неисправности  смотри страницу            силовые  цепи

ГВ  и  при опущенном токоприемнике включается и сразу выключается

Проверить включение  БРД (по погасанию лампы «ВУ»),  и  204 реле (панель №3)

Лампы «ВУ» погасли 204 реле не включено

Выход: Заклинить 204 реле неисправной секции.

Лампы «ВУ» НЕ гаснут 204 реле не включено

Выход: Соединить перемычкой провода Н72 и Н171 на блокировках 264 реле неисправной секции.      ГВ неисправной секции выключать кнопкой «сигнализация»

Лампы «ВУ» погасли 204 реле  включено

Выход: В неисправной секции на клемной рейке ГВ поставить перемычку 
Э15 – Н76(77)  (При этом  остаются в работе аппараты защиты: БРД (через отключающую катушку переменного тока) и РМТ.  При срабатывании РЗ будет загораться  лампа РЗ но ГВ отключаться не будет при загорании лампы РЗ - отключить ГВ кнопкой «пантографы»). ГВ неисправной секции выключать кнопкой «пантографы».    Если перемычка Э15 – Н76(77) не помогает, значит неисправна удерживающая катушка ГВ – Заклинить 236 реле (панель РЗ) и включить ГВ вручную.    Усилить наблюдение за работой  неисправной секции

ГВ отключается при наборе первой позиции.

Проверить включение БРД (по погасанию лампы «ВУ»), срабатывание РП, вращение ЭКГ (набор с 1 до 33 позиции должен происходить за 25-28 секунд)

Если все нормально включить принудительно реле 204 или на блокировках этого реле запитать провод Н74 от провода  Н72 блокировка реле 264.

Не включается БРД (при включении ГВ лампы «ВУ» не гаснут)

Выход: Заклинить 236 реле (панель РЗ), и поставить перемычку на панели №3 с провода Н72 (бл. 264 реле) на провод Н73 (бл. 204 реле)

Силовые цепи

Г.В. включается и сразу выключается.

Определить причину срабатывания ГВ (неисправность низковольтной цепи удерживающей  катушки  ГВ,  или  неисправность  в  силовой  цепи )

Загорание ламп «ВУ» при отключении ГВ указывает на срабатывание БРД

Для проверки срабатывания «РЗ» поставить контроллер в положении «АВ» и  включить ГВ если лампа РЗ не загорается, опустить токоприемник перекрыть краник переднего токоприемника включить кнопки «пантографы», «пантограф передний» если ГВ включилось открыть краник токоприемника, если в момент касания токоприемником контактного   провода ГВ отключается — неисправность
 в  силовой цепи;   включать   ГВ   неисправной  секции     в ручную   запрещено !!!

Проверить: Срабатывание  защиты  113(по  блинкеру) и  РМТ.

113 (токовое реле защиты вспомогательных цепей)  — панель №1

РМТ — в ГВ  (определяют срабатывание РМТ,  подложив монетку между якорем и регулировочным болтом – выпадение монетки указывает на срабатывание РМТ)

При срабатывании БРД: (При отключении ГВ загорается лампа «ВУ»)

Отключая разъединители 81, 82, определить, и отключить, неисправную ВУ и следовать на 6-и  ТД

При срабатывании РЗ: (При отключении ГВ загорается лампа «РЗ»)

Если срабатывание РЗ происходит под нагрузкой, определить неисправную группу на ходу, поочерёдным отключением на ЩПР вентиляторов 3 и 4, и если есть возможность, не останавливаясь следовать на 6 ТД,  отключив на  ЩПР   неисправной секции МВ неисправной группы. При необходимости поочередным отключением  ножей  ОД, определить, и отключить, неисправный  ТД  в этой  группе  Если РЗ срабатывает сразу при постановке контроллера на «АВ»,  попарно отключая ОД 1-2 и ОД 3-4 определить неисправную группу, затем в ней определить неисправный  ТД  отключая  по одному ОД. Если отключением ТД «земля» не обнаружена, поочередно отключая разъединители 81, 82, определить, и отключить, неисправную ВУ и следовать на 6-и  ТД. Если «земля» так и не обнаружена, отключить в неисправной секции провод  В50  от дросселя  РЗ (78).  Следовать дальше усилив наблюдение за работой этой секции  так, как защита РЗ отключена.

При срабатывании 113: — (Неисправность в силовой цепи вспом.машин.) Проверить состояние шин у рубильников 111 и 126 на панели №1;  убедиться что силовые контакты контакторов вспом.машин не приварились (их приваривание говорит о неисправности этой машины), проверить состояние подводящих  кабелей к контакторам и ТРТ  вспомогательных машин.                                  .
Если защита срабатывает при включении какой то машины убедившись что контактор не приварился  эту  машину отключить на ЩПР. При необходимости проверить клемную коробку и электродвигатель этой машины на отсутствие перебросов и прогаров.

При срабатывании РМТ — Отключить неисправную секцию переключателем режимов  и следовать на одной на одной.    При невозможности следовать на одной секции  –   заказать вспомогательный  локомотив.

При отключении ГВ на позициях — Проверить срабатывание РП1, РП2 - (силовой блок 1й группы) РП3, РП4,-(силовой блок 2й группы), неисправный  ТД  отключить.

Цепи управления

Выбивает автомат ВА-2 «цепи управления»

Выключить кнопку «цепи управления». Реверсивную, тормозную, и главную рукоятки установить на  «0»  Если схема была в режиме РТ перевести тормозные переключатели и БП в режим тяги вручную.

Внимание! Для правильного определения неисправного участка цепи,  ЭКГ должен находиться на «0». Если автомат выбило, когда ЭКГ находился на позициях, установить его на «0» следующим образом: Рукоятку контроллера поставить на «0» заклинить 204 реле (чтобы не отключился ГВ, если он ещё не выключился) и включить принудительно рукой контактор 208, контролируя сброс по лампе «0-ХП»
Если ЭКГ уйдёт за «0» (слышно срабатывание предельной муфты) включить рукой контактор 206, и кратковременным включением рукой контактора 208 установить ЭКГ на «0» контролируя по лампе «0-ХП» (при необходимости действия повторить)

Автомат ВА-2 выбивает при выключенной кнопке «цепи управления»

Выход: Автомат ВА-2 не восстанавливать, кнопку «цепи управления» не включать.  Запитать в пульте повод Э1 с провода Э55  (сигнализация).

#### ВА-2 выбивает при включении кнопки «цепи управления»

#### («земля» в цепи Э1, Н2 или Э11 и далее)

Для определения неисправной цепи, установить ЭКГ на «0», рукоятку КМЭ в положение «ФП»,  восстановить автомат и включить кнопку «цепи управления». 
Если автомат вновь выбило –  «земля»  в цепи Э1 или Н2

Если автомат НЕ выбило –  «земля»  в цепи Э11  или  Н34 и далее

1. «Земля»  в цепи Э1 или Н2. Выход: Кнопку «цепи управления» не включать. 
С провода Э1 поставить перемычку на массу (на случай если «земля» потеряется)
На панели №3 от катушек 206 и 208 контакторов отнять минусовой провод «ж» и вместо него подать питание с провода Н49 (на конт. 208),   265 и 266 реле заклинить,  271 реле заклинить во включенном положении.  Запитать линейные контакторы  поставив в пульте перемычку Э55 – Н04. Набор позиций в «РП» будет идти автоматом сброс в «РВ» и «АВ» автоматом.  Фиксация  в положениях  «ФП» и «РВ».

2. «Земля»  в цепи Э11  или Н34 и далее

Для определения неисправной цепи, установить рукоятку КМЭ в положение «ФВ»,  восстановить автомат и включить кнопку «цепи управления». В пульте поставить перемычку на провод  Э55, другим концом перемычки поочерёдно коснуться проводов Э11 и Н34 (при включенной кнопке «сигнализация»), при касании неисправного провода выбьет автомат  «сигнализация».

• Если есть возможность следовать на одной секции. Для этого: В пульте отнять провод с «землёй» и отключить неисправную секцию («земля» в Н34 – неисправна головная, «земля» в Э11 – задняя секция).   Или не отключая неисправную, в исправной заклинить 265, 266 реле.  Набор позиций в «РП» будет идти автоматом, сброс в «РВ» и «АВ» автоматом.  Фиксация позиций в положениях «ФП» и «РВ».

• Если необходимы обе секции

Выход: Неисправный провод (Э11 или Н34) в пульте отнять и в место него поставить перемычку на Э60.  В неисправной секции: на ЭКГ поставить изоляцию под обе блокировки ГПП (нижний ряд со стороны  коридора), а от блокировки ГПП1÷33 (рядом) отнять провод Н39  и вместо него поставить перемычку с провода Э60 (+ катушки 270 реле), Реле 270 в обеих секциях расклинить в отключенном положении.    В исправной секции 266 реле заклинить. Сброс в «РВ» и «АВ» автоматом,  фиксация в положении «ФВ». Набор позиций обычный.

ВА-2 выбивает при постановке реверсивки в положение «Вперед» (Назад)

( КЗ в цепи провода Н01)

Выход: В КМЭ поставить  изоляцию под блокировку с проводами Н2 – Н01,
автомат ВА2  восстановить, 272 реле головной секции включить принудительно, не допускать срыва ЭПК.    Датчик обрыва  ТМ  работать не будет

ВА-2 срабатывает при боксовке электровоза.

Выход: Кнопку автоматическая подсыпка песка не включать.

ВА-2 выбивает при постановке КМЭ в положение «АВ»

Определить неисправную цепь: Рукоятку КМЭ поставить на «О», включить  вентиляторы и при включенной кнопке «сигнализация». Поставить в пульте перемычку на провод  Э55, другим концом перемычки поочерёдно коснуться проводов   Э12, Э9, Э7   при касании неисправного,  выбьет автомат  «сигнализация»

• «Земля» в проводе Э12. Выход: Поставить изоляцию под блокировку
КМЭ   Н2 – Э12.  При необходимости БП перевести в положение «тяга»  вручную.

• «Земля» в проводе Э9.  Выход: Разъединить (отнять) провод Э9 на рейке межсекционных соединений,  если после этого ВА-2 при постановке КМЭ на «АВ» вновь выбьет «земля»  в Э9 головной секции – поставить изоляцию под блокировку
КМЭ   Н2 – Э9. Если есть возможность, следовать на одной секции, заклинив 
265 и 266 реле исправной секции. Если необходимы обе секции, дополнительно к этому,  в неисправной секции на ЭКГ поставить изоляцию под обе блокировки ГПП (нижний ряд со стороны  коридора) и зашунтировать перемычкой блокировки с проводами  Н33 – Н35 на 265 реле,  Н34 – Н36 на 266 реле  (в не исправной секции реле 265, 266 не клинить!!) .  Набор позиций в «РП» будет идти автоматом, сброс в «РВ» и «АВ» автоматом.  Фиксация позиций в положениях «ФП» и «РВ».

• «Земля» в проводе Э7. Определить неисправный участок цепи: Для этого выключить вентиляторы, восстановить автомат ВА-2,  поставить КМЭ  в  «АВ» и если  ВА-2  НЕ выбьет запустить  сначала МВ-1,  затем МВ-3,  затем МВ-4

ВА-2 выбивает при выключенных вентиляторах

Выход: В КМЭ поставить  изоляцию под блокировку с проводами Н2 – Э7, в обеих секциях на ЩПР выключить кнопку «маслонасос»,  (кнопку Низкая температура масла не включать). На панели №3 обеих секций,  на блокировках 270 реле запитать один из проводов Н-9 или Н-12 от провода Н-171 (бл. 264 реле).  Для включения ЛК включить кнопку «Сигнализация» и все МВ. Сброс позиций положением рукоятки КМЭ «РВ», «АВ».  Для сброса на  «О» выключить МВ или кнопку «Сигнализация».

ВА-2 выбивает при включении  МВ-1 (при отключенных МВ-3 и МВ-4)

(«земля»  после блокировок МН 133 в одной из секций)

Поочерёдным отключением МВ-1 на ЩПР определить неисправную секцию

Выход: В неисправной секции: на ЩПР выключить кнопку «маслонасос» (кнопку «низкая температура масла» не включать). На панели №1,  на контакторе 129 под блокировки с проводами Н13–Н15, и на контакторе 130 под блокировки с проводами Н14 – Н16 подложить изоляцию и поставить две перемычки с провода Э55 
на  Н15 и Н16.  Сброс позиций положением «РВ», «АВ» для сброса на «О» выключить кнопку «Сигнализация». Следить за температурой масла силового трансформатора. При повышении температуры масла, на 133 контакторе под блокировку с проводами  Н5 – Н6 поставить изоляцию,   маслонасос включить.

ВА-2 выбивает при включении  МВ-3 (при включенном МВ-1)

(«земля»  после блокировок 129 контактора в одной из секций)

Выход: Неисправную секцию определить поочерёдным отключением МВ-3 
на ЩПР.  Следовать на шести ТД,   отключив  МВ-3  на  ЩПР  неисправной секции. Если необходимы в работе все ТД.  На панели №1,  на контакторе 129 под блокировки с проводами Н13–Н15 подложить изоляцию и включить ЛК первой группы принудительно. Сброс позиций положением «РВ», «АВ». Рукоятку КМЭ на «О» не ставить до полного сброса позиций!!   Чтобы не допустить пропиловки рельс.

ВА-2 выбивает при включении  МВ-4 (при включенном МВ-1)

(«земля»  после блокировок 130 контактора в одной из секций)

Выход: Неисправную секцию определить поочерёдным отключением МВ-4 
на ЩПР.  Следовать на шести ТД,   отключив  МВ-4  на  ЩПР  неисправной секции. Если необходимы в работе все ТД.  На панели №1,  на контакторе 130 под блокировки с проводами Н14–Н16 подложить изоляцию и включить ЛК второй группы принудительно. Сброс позиций положением «РВ», «АВ».
                 Чтобы не допустить пропиловки рельс на «О» не ставить!!!

ВА-2 выбивает при постановке КМЭ в положение «ФП»

(«земля» в цепи Э8)

Проверить исправность катушек 206 контакторов, для этого от катушки контактора 206 отнять провод Э-8 и вместо него подать питание от провода Н-171 (бл. 264 реле) при включенной кнопке «сигнализация», если контактор включается, он исправен, а если срабатывает автомат  «сигнализация»  –  «земля» в катушке контактора.

Если контактор исправен. Выход: В КМЭ поставить  изоляцию под блокировку с проводами  Н2 – Э8.  В обеих секциях на панели №3 вместо отнятого провода Э8 на «+» катушки 206 контактора поставить перемычку с провода Н-171 (бл. 264 реле)

Для набора позиций рукоятку КМЭ поставить в положение «ФП», включить кнопку «Сигнализация» и далее набор обычным порядком. Для сброса позиций рукоятку КМЭ поставить в положение «ФВ» выключить кнопку «Сигнализация» и далее сброс обычным порядком.  Сброс контролировать  по указателю позиций  в кабине.

Если контактор неисправен. Выход: Только на катушку исправного 206 контактора поставить на место провод Э8. При наборе, 206 контактор неисправной секции  включать рукой. Сброс позиций обычным порядком.

ВА-2 выбивает при постановке КМЭ в положение «РП»

#### («земля» в цепи Э10, или  Н33 и далее)

Для определения неисправной цепи, установить рукоятку КМЭ в положение «АВ»,  восстановить автомат и включить кнопку «цепи управления». В пульте поставить перемычку на провод  Э55, другим концом перемычки поочерёдно коснуться проводов Э10 и Н33 (при включенной кнопке «сигнализация»), при касании неисправного провода выбьет автомат  «сигнализация».

• Если есть возможность следовать на одной секции. Для этого: В пульте отнять провод с «землёй» и отключить неисправную секцию («земля» в Н33 – неисправна головная, «земля» в Э10 – задняя секция).   Или не отключая неисправную, в исправной заклинить 265, 266 реле.  Набор позиций в «РП» будет идти автоматом, сброс в «РВ» и «АВ» автоматом.  Фиксация позиций в положениях «ФП» и «РВ».

• Если необходимы обе секции. Определив неисправную секцию (как описано выше), определить неисправный участок цепи. Для этого, той же перемычкой, коснуться найденного  провода с «землёй» при отключенной кнопке «цепи управления». Если автомат «сигнализация»  выбьет –  «земля» до 265 реле.

Если автомат не выбило проверить провод Н41 и катушку 208 контактора. Для этого на блокировках ЭКГ (нижний ряд со стороны коридора) поставить перемычку на провод Э55, другим концом перемычки коснуться провода Н41 удерживая блокировку ГП0÷32 в отключенном состоянии  (или поставив изоляцию). Если при этом включается 208 контактор – «земля» в проводе Н37,  а если выбьет автомат «сигнализация» проверить катушку 208 контактора (отнять провод Н42 и вместо него подать питание с провода Н171 (бл. 264 реле) при включенной кнопке и автомате «сигнализация» - исправный контактор должен включаться)

Устранение неисправности.

• «Земля» до 265 реле Выход: Неисправный провод (Э10 или Н33) в пульте отнять и в место него поставить перемычку на Э60.  В неисправной секции: на ЭКГ поставить изоляцию под обе блокировки ГПП (нижний ряд со стороны  коридора), от блокировки 265 реле отнять провод Н33  и вместо него поставить перемычку на провод Э60 (+ катушки 270 реле), Реле 270 в обеих секциях расклинить 
в отключенном положении.   Набор и сброс позиций обычный.

• «Земля» в проводе Н37 Выход: В неисправной секции: на ЭКГ поставить изоляцию под блокировку ГП0÷32 (нижний ряд со стороны  коридора), на 206 контакторе изоляцию под нижние силовые контакты (с проводами Н35 – Н37) и поставить перемычку с  Н35 на Н42 ( +  208 к-ра). Набор и сброс позиций обычный.

• «Земля» в проводе Н41 (208 контактор исправен) Выход: В неисправной секции: на ЭКГ  отнять провод Н41 от блокировок ГПП1÷33 и ГП0÷32 (от соединительной шинки), и от ГПпр (крайняя блокировка в верхнем ряду со стороны ВВК). Вместо отнятого провода Н41 блокировки соединить перемычкой и отсюда же, поставить перемычку на катушку 208 контактора, вместо отнятого провода Н42.                     Набор и сброс позиций обычный.

• «Земля» в катушке 208 контактора Выход: На 208 контакторе подложить изоляцию под контакты динамического торможения (верхние) и соединить отнятый от катушки  провод Н42 с проводом Н51 (нижний контакт 208 контактора) 
204 реле заклинить.  Под блокировки ГПпр поставить изоляцию. 
Набор позиций положением «АП»,  сброс позиций положением «АВ».

Цепи набора, сброса позиций

Общие рекомендации.

При неисправностях в цепях управления при недостатке времени, для скорейшего освобождения перегона набор и сброс позиций можно производить, включая рукой контакторы   206 и 208 – набор,   208 – сброс,  предварительно заклинив 204 реле (на случай если ЭКГ уйдёт за «0»,  или если нет точной фиксации позиций). В случае срабатывания автомата ВА-2 из-за цепей набора, отделить цепи линейных контакторов от цепи набора подложив изоляцию на 267 реле под блокировки с проводами Н05 – Э7 (две дальние спаренные блокировки),  запитать провод Н05 (для включения ЛК),  и производить набор (сброс) вручную ориентируясь по лампам «0÷ХП» (можно на штору ВВК повесить прозвонку, один провод соединить с «массой», а другой с проводом Н194 блокировка  0÷ХП на ЭКГ).

Нет набора позиций на обеих секциях.

Проверить: Включение автомата ВА-2 и кнопки «цепи управления», напряжение в ЦУ, давление воздуха в ЦУ, включение линейных контакторов (ЛК),  включение реле 265, 266, контакторов  206, 208,   вставки сервомоторов на РЩ (в проводе Н-49)

На обеих секциях нет набора позиций, ЛК не включаются.

Выход: В пульте  поставить  перемычку с  провода  Э55 на провод  Н2

На обеих секциях нет набора позиций, 265, 266 реле не включены.

(Без питания провод Э-9)

Выход: В пульте запитать провод Э9 с провода Э1,  или 265, 266 реле обеих секций включить принудительно.   Набор позиций в «РП» будет идти автоматом, сброс в «РВ» и «АВ» автоматом.  Фиксация позиций в положениях «ФП» и «РВ».

Примечание: Если запитаь провод Э9,  система синхронизации остаётся в работе.

На обеих секциях нет набора позиций, 206 контакторы не включены.

(Без питания провод  Э-8)

Выход: В пульте поставить перемычку с провода Э-16 на провод Э-8, краник переднего токоприемника перекрыть. Для набора позиций рукоятку контроллера поставить в положение «ФП», включить кнопку Токоприемник передний, далее обычным порядком. Для сброса позиций кнопу токоприемник передний выключить, далее обычным порядком.

На обеих секциях нет набора позиций, 208 контакторы не включены.
206 контакторы, 265, 266 реле включены.

(без питания провод  Э-10)

Выход: В пульте поставить перемычку с провода Э-1 на провод Э-10, при этом будет происходить поочерёдный набор, в одной секции в положении «ФП», в другой секции в положении «РП».  Сброс обычный.

Если при постановке рукоятки в положение «ФП» схема задней секции срывается на автомат (пробит диод 187), перемычку с провода Э10 переставить на Н33, если теперь идет автоматом головная секция перемычку с провода Э1 переставить на Э16, краник токоприемника  головной секции перекрыть.

Для набора:  Рукоятку контроллера поставить в положение «РП»,  включить 
кнопку «пантограф передний»,  дальше набор кратковременной постановкой в «АП». Для сброса: Перед переводом рукоятки из положения «РП» в сторону сброса отключить кнопку «пантограф передний».  Сброс обычный.

Нет набора позиций на одной секции.

На другой набирается одна позиция, (или  идёт  автоматом если пробит диод 187)

Если есть возможность следовать на одной секции:  Неисправную секцию отключить переключателем режимов, рубильник ЦУ в ней перевести в положение «Аварийно», поднять токоприемник исправной секции.       Или, не отключая секцию, в исправной заклинить  265 и 266 реле. Набор позиций в «РП» и «АВ» будет идти автоматом, сброс в «РВ» и «АВ» автоматом.  Фиксация позиций в положениях «ФП» и «РВ».

Для работы двумя секциями. Проверить на неисправной секции вставку «Сервомотор» на РЩ, и поставив рукоятку КМЭ в положение «РП» проверить,
 в неисправной секции включение  265 и 266 реле,    206  и  208 контакторов.

Не включены 265 и 266 реле (или только 265) неисправной  секции.

Выход: 265, 266 реле обеих секций включить принудительно.   Набор позиций в «РП» и «АП» будет идти автоматом, сброс в «РВ» и «АВ» автоматом.  Фиксация позиций в положениях «ФП» и «РВ».

Не включен контактор 206 неисправной  секции.

Выход: Проверить исправность 206 контактора, подав питание на «+» катушки с левого ножа рубильника АБ. Если контактор исправен: 
В обеих секциях поставить перемычки с «+» катушки 270 реле на 
«+» катушки 206 контактора. Реле 270 расклинить в отключенном положении.

Если контактор не исправен:  При наборе позиций 206 контактор неисправной секции включать  рукой.   Сброс позиций обычным порядком.

Не включен контактор 208 неисправной  секции.
206 контактор,   265  и  266 реле,   включены.

Проверить сброс позиций, при этом, если ЭКГ на «0» набрать несколько позиций вручную (поставить КМЭ на «РП» и включить рукой контактор 208)

- Сброса позиций нет. (а при наборе вручную после остановки сервомотора может отключиться ГВ из-за того что ЭКГ остановился в промежутке)

Проверить исправность 208 контактора, подав питание на  «+» катушки с пр. Н49.
  •   Если 208 контактор исправен:

Выход: На «+» катушки 208 контактора поставить перемычку с блокировок  ЭКГ ГПП-1 и ГПО-32 с металлической перемычки, там, где подходит провод Н41
(На ЭКГ  со стороны коридора в нижнем ряду две крайние блокировки ближе к СМ)

• Если 208 контактор НЕ исправен:

Выход: На 208 контакторе подложить изоляцию под контакты динамического торможения и поставить перемычку с провода Н42 (+ катушки) на Н51 (бл. 208) 
204 реле заклинить.  Под блокировки ГПпр поставить изоляцию. 
(На ЭКГ со стороны ВВК,  в верхнем ряду,  две крайние блокировки, дальние от СМ) Набор позиций положением «АП», сброс положением «АВ».

2. Сброс  позиций есть.

Выход: При положении КМЭ в положении «РП» поставить перемычку на провод Н42 (+ катушки 208),  другим концом перемычки коснуться провода  Н33 (бл. 235). Если набор позиций произойдёт,  перемычку поставить на этот провод  после перевода КМЭ в положение «ФП», в исправной секции 265 реле заклинить.  Набор позиций в «РП» будет идти автоматом, сброс обычным порядком.   Если при касании провода Н33 набора не происходит перемычку с Н42 снять.  В обеих секциях поставить перемычку с провода Н33 (бл. 265) на Э60 («+» катушки 270 реле).
Реле 270 расклинить в отключенном положении. Набор и сброс обычным порядком.

Нет набора на одной  секции  реле 265, 266,  контакторы 206 и 208 включены,  дутья вентилей  221, 222  на ЭКГ нет.

1. Проверить исправность силовых контактов 208 контактора. При включении контактора нижние контакты в цепи сервомотора должны быть надёжно замкнуты.

2. Проверить и восстановить вставку «сервомотор» (на РЩ). Если вставка вновь сгорает – определить в какой момент, сразу, или при включении 208  контактора.

• Вставка сгорает сразу: Снять смотровые крышки сервомотора отнять от  Ш1 провод Н49 и восстановить вставку если вставка вновь сразу сгорит «земля» в Н49
Выход: («земля» в Н49) В место отнятого провода Н49 на Ш1 поставить перемычку с провода Э55 (блокировка ЭКГ 0-ХП). От силовых контактов 208 к-ра отнять провод Н49, и вместо него поставить перемычку с провода Н171 (бл. 264 реле). Если при отнятом от Ш1 проводе Н49 вставка перестала сгорать- неисправен сервомотор

• Вставка сгорает при включении 208 к-ра: Более вероятная причина заедание,  или приваривание контактов динамического торможения (верхние).  При включении контактора     нижние контакты  должны быть замкнуты,    а верхние разомкнуты.

Примечание: При перегорании вставки СМ, замыкании в цепях управления или при выходе из строя шунтовой обмотки СМ в момент набора или сброса позиций может отключиться ГВ неисправной секции из-за срабатывания 204 реле.

Нет набора на одной  секции  реле 265, 266,  контакторы 206 и 208 включены,  дутьё вентилей  221, 222  на ЭКГ есть.

1. Проверить целостность цепи шунтовой обмотки сервомотора. Для этого при отключенном контакторе 208 вынуть вставку «сервомотор» и вместо неё подключить «прозвонку». Если лампа светится цепь исправна, если нет, вставку поставить на место,  снять крышки  СМ  один конец «прозвонки» поставить на Ш1 другой на корпус - Если лампа НЕ загорелась значит оборван провод Н49

Выход: На Ш1 поставить перемычку с провода Э55 (блокировка ЭКГ 0-ХП) .

Если лампа загорелась переставить с Ш1 на Ш2 – Если при этом лампа  загорелась (горит тусклее чем при касании Ш1) значит оборван минусовой провод (масса).

Выход: Поставить перемычку с Ш2 на корпус.

2. Проверить (зачистить) малые блокировки на 206 контакторе (в цепи якоря СМ). 
Осмотреть коллектор СМ, при необходимости зачистить. Проверить целостность и нажатие щёток, состояние шунтов и крепление проводов к щёткодержателю.

При ручном наборе одна секция уходит автоматом

Возможные причины: Плохой контакт в блокировках динамического торможения 208 контактор.    Грязный коллектор СМ.    Слабое нажатие щёток.   Повышенное напряжение в ЦУ неисправной секции.    Отсутствие диамагнитной прокладки на 208 к-ре (под якорь контактора подложить кусок изоленты)

Неисправен сервомотор

Если неисправен сервомотор, и поезд можно взять на одной секции, но далее по профилю будут необходимы две секции,  можно  сделать следующее:

В исправной секции 265 и 266 заклинить. В неисправной на ЩПР выключить МВ-3 и МВ-4. На ЭКГ зашунтировать блокировки ГП-0 с проводами Н73-Н73 (в цепи ГВ), ГП-0 с проводами Н6-Н7 и ГП-0 с проводами Н6-Н8  (в цепи линейных контакторов) Установить ЭКГ на 17 или 21 позицию (точность проверить по лампам О-ХП). Разогнать поезд на одной секции набрав 21 или 25 позиций, а затем на неисправной поочерёдно включить МВ-3 и МВ-4. Скорость регулировать изменяя число позиций на исправной секции и применяя ОП. Для снятия нагрузки в неисправной секции отключать МВ-3 и МВ-4 на ЩПР.          Тоже самое можно сделать для освобождения перегона, если для взятия поезда с места на подъёме одной секции не достаточно, только набрать в неисправной секции 5 позиций и заклинить 264 реле.

Нет сброса позиций на обоих секциях.

На обеих секциях нет сброса позиций, в положениях «РВ» «АВ» «О».

Выход: В пульте поставить перемычку с провода Э-1 на провод Э-11, при этом будет происходить поочерёдный сброс, в одной секции в положении «ФВ», в другой секции в положении «РВ».  набор обычный.

Если при постановке рукоятки в положение «ФВ» схема задней секции срывается на автомат (пробит диод 188), перемычку с провода Э11 переставить на Н34, если теперь идет автоматом головная секция перемычку с провода Э1 переставить на Э16, краник токоприемника  головной секции перекрыть, реле 266 обеих секций заклинить. Для набора позиций рукоятку контроллера поставить в положение «РВ» и кратковременно включать кнопку «пантограф передний».    Набор обычный.

На обеих секциях нет сброса на «РВ» и «АВ», 265, 266 реле не включены.

(Без питания провод Э-9.  На «О» сброс есть.)

Выход: В пульте запитать провод Э9 с провода Э1. Набор позиций в «РП» будет идти автоматом, сброс в «РВ» и «АВ» автоматом. Фиксация позиций в «ФП» и «РВ».

Нет сброса позиций на одной секции.

Нет сброса позиций на одной секции в положениях «РВ»  «АВ»  и «О». 
(На другой сброс только на «О»)

Если есть возможность, следовать на одной секции, отключив неисправную переключателем режимов, рубильник ЦУ в ней перевести в положение «Аварийно», поднять токоприемник исправной секции.       Или, не отключая секцию, в исправной заклинить  265 и 266 реле. Набор позиций в «РП» и «АВ» будет идти автоматом, сброс в «РВ» и «АВ» автоматом.  Фиксация позиций в положениях «ФП» и «РВ».

Для работы двумя секциями. Проверить есть ли набор, на неисправной секции. Проверить на неисправной секции вставку «Сервомотор» на РЩ. 
Поставив рукоятку КМЭ в положение «РВ» или «АВ», проверить включение 265, 266 реле, и 208 контактора на панели №3 неисправной секции.

Не включен контактор 208 неисправной  секции,  265  и  266 реле  включены.

1.  Сброса и набора позиций на одной секции нет

Проверить исправность 208 контактора, подав питание на провод Н42 («+» катушки) с левого ножа рубильника АБ, исправный  контактор должен включиться.

208 контактор исправен:

Выход: На «+» катушки 208 контактора поставить перемычку с блокировок  ЭКГ ГПП-1 и ГПО-32 (с металлической перемычки, там, где подходит провод Н41)
(На ЭКГ  со стороны коридора в нижнем ряду две крайние блокировки ближе к СМ)

208 контактор НЕ исправен:

Выход: На 208 контакторе подложить изоляцию под блокировки динамического торможения и поставить перемычку с провода Н42 (+ катушки) на Н51 (бл. 208) 
204 реле заклинить.  Под блокировки ГПпр поставить изоляцию. 
(На ЭКГ со стороны ВВК,  в верхнем ряду,  две крайние блокировки, дальние от СМ) Набор позиций положением «АП», сброс положением «АВ».

2. Сброса позиций нет, набор  есть.

Выход: При положении КМЭ в положении «АВ» поставить перемычку на провод Н42 (+ катушки 208),  другим концом перемычки коснуться провода  Н34 (бл. 236). Если сброс позиций пойдёт,  перемычку поставить на этот провод  после перевода КМЭ в положение «ФП», в исправной секции 266 реле заклинить.  Набор позиций обычным порядком. Сброс в «РВ» «АВ» и «О» будет идти автоматом.

Рукоятку,   в положениях  «РВ»  «АВ» и «О»  не оставлять ЭКГ уйдёт за «О»!!!

Если при касании провода Н34 сброса не происходит перемычку с Н42 снять. 
В обеих секциях поставить перемычку с провода Н34 (бл. 266) на 
Э60 («+» катушки 270 реле). Реле 270 расклинить в отключенном положении. Набор и сброс обычным порядком.

Нет сброса на одной  секции  реле 265, 266,  контактор  208 включен,
1. дутья вентилей  221, 222  на ЭКГ нет.

2. дутьё вентилей  221, 222  на ЭКГ есть.

Причины неисправности те же  что при наборе

Нет сброса позиций на одной секции в положениях «РВ»  «АВ» 
(На другой сбрасывается одна позиция.  На «О» сброс нормальный)

Выход: 266 реле обеих секций включить принудительно.   Набор позиций в «РП» и «АП» будет идти автоматом, сброс в «РВ» и «АВ» автоматом.  Фиксация позиций в положениях «ФП» и «РВ». Если это не поможет, дополнительно, на неисправной секции зашунтировать перемычкой блокировку с проводами Н34 – Н36

Неисправности  блокировок ЭКГ

Неисправна блокировка ГПП-1÷32:  Набор первой позиции происходит нормально, при ручном наборе второй позиции ЭКГ останавливается, ГВ выключается, дальнейшего ручного набора нет,  автоматический набор есть. При ручном наборе ЭКГ застревает между 1и2,  4и5, 7и8, 10и11 и так дальше.

Выход: Зашунтировать блокировку ГПП-1÷32 или ГП-4

Неисправна блокировок ГП-4  При ручном наборе первой позиции отключается ГВ,  дальнейшего ручного набора нет, при наборе первой позиции положением «АП» дальнейший набор и сброс нормальный. При сбросе,  между позицией П1 и «О» ЭКГ останавливается ГВ выключается.

Выход: Зашунтировать блокировку ГПП-1÷32 или ГП-4

Неисправна одна из блокировок ГПпр (нет контакта, слабая пружина,нет провала)

При наборе или сбросе любой позиции отключается ГВ,  дальнейшего ручного набора нет,  сброс на «АВ» и «0»,  между позицией П1 и «О» ЭКГ останавливается

Выход: Блокировки зачистить и включить их параллельно, для этого провод Н41 переставить с низу блокировки ГПпр на верх (на соединительную шинку), и соединить блокировки ГПпр перемычкой снизу.

ГП-4

ГПпр

ГПпр

ГП-4

ГПпр

Ппр

ГП           ГП        ГП         ГП 4    ГПпр     ГПпр

Поз1       Поз2      Поз2

ГП

Поз 3     ГП 3     ГП 1     ГП  2   ГП  3     ГП 2     ГП 1

ГП                                                 ГП

ГП 0                  П1 ÷ 32   ГП  0    ГП  0                   0÷ 3     ГП 0

ГП                                                 ГП       ГП

0÷ ХП                 ГПП     ГПП     1÷33    0÷32

Н41

Н41

Блокировки ЭКГ (со стороны ВВК)

Блокировки ЭКГ (со стороны коридора)

Цепи линейных контакторов (ЛК)

Не включаются ЛК обеих секций

Проверить: Нулевое положение ЭКГ, включение автомата ВА-2 и кнопки «Цепи управления», набор и сброс позиций, включение ЭПК, переключить БВК САУТ,   постановкой  реверсивной рукоятки   на  «О»  отключить  271   реле  (контроль ТМ)

Не включаются ЛК обеих секций,  набора позиций нет

Выход: Запитать контроллер поставив в пульте перемычку с Э55  на  Н2

Не включаются ЛК обеих секций,  набор позиций есть

(Лампа «ТД» не гаснет, по амперметрам нагрузки нет)

Выход: Поставить в пульте перемычку с Э12  на  Н04 (можно на ходу), или на стоянке с Э12 на Э2(движение вперёд) или на Э3(движение назад)
Если  при этом ЛК опять не включаются на панели №3 головной секции поставить перемычку с провода Н07 (бл. 271 реле) на провод  Н9 или Н12 (бл. 270 реле)

Не включаются ЛК одной секции
(Лампа «ТД» не гаснет, по амперметру одной секции нагрузки нет)

Проверить: Даже если не применяли РТ В каком режиме схема  «Тяга» или «РТ» (положение БП, тормозных переключателей, ППВ), положение реверсоров, запуск вентиляторов  и  маслонасоса  в  неисправной  секции.

Выход: В обеих секциях, поставить перемычку с провода Э60 («+» катушки 270 реле) на провод Н6 (кнопка «низкая температура масла»). 
Реле 270  расклинить   в  отключенном   положении.      РТ не применять.

Не включаются ЛК одной группы
(Лампа «ТД» не гаснет, в одной из кабин не показывает нагрузку один амперметр)

Выход: Убедившись что МВ-3 и МВ-4 неисправной  секции запускаются, Разомкнутую блокировку РШК неисправной группы зашунтировать перемычкой (соединить провода Н5–Н17 1я группа.    Н5–Н18 2я группа.)

Не включается один ЛК

Выход: Соединить плюс катушки исправного контактора с плюсом неисправного. Или включить контактор принудительно,  сброс до «0» положением  «РВ» и «АВ»!!

Не включаются ЛК после применения РТ

Выход: Подать питание на провод Э12, ели это не поможет перевести схему 
в  режим тяги  вручную,  начиная с  БП

Проверить положение:

Блокировочных  переключателей  (БП)     Флажок вправо,   к  панели  №3  –  «тяга».

Тормозных переключателей (ТП) 49, 50 (на блоках силовых аппаратов с права) 
в режиме «тяга» замкнуты крайние силовые контакты на   всех  ТП   обеих  секций.

Переключателей потока воздуха (ППВ)    251, 252 первая группа,        253, 254 вторая

### Вспомогательные машины

МВ1 охлаждает 1-й и 2-й   ( 7-8 ) ТД и их индуктивные шунты.

МВ2 охлаждает 3-й и 4-й   ( 5- 6)  ТД и их индуктивные шунты.

МВ3 охлаждает ВУ 1й группы (ВУ-61), сглаживающий реактор 55 и радиаторы Т-ра.

МВ4 охлаждает ВУ 2й группы (ВУ-62), сглаживающий реактор 56 и радиаторы Т-ра.

При срабатывании  ТРТ какой либо вспом машины и отсутствии явных признаков неисправности (дым, запах гари) необходимо  увеличить ток уставки (перевести рычажок в сторону + ). При неисправности ТРТ обвести его, соединив перемычкой  низковольтные провода.

При отключении маслонасоса включить кнопку «низкая t масла», наблюдать за температурой масла не допуская нагрева выше 800С, на выбеге МВ3 и МВ4 не выключать  (для обдува масляных секций трансформатора)

При остановке  МВ-1 или МВ-2 и не возможности его дальнейшей работы - отключить его на ЩПР и следовать до  станции, или основного депо без обдува ТД одной группы. На легком профиле следовать на шести ТД,  дополнительно отключая на  ЩПР   МВ-3 (при неисправности МВ-1)  или  МВ-4 (при неисправности МВ-2)

При остановке МВ-3 или МВ-4 и невозможности его дальнейшей работы – отключить его на ЩПР,  при этом отключатся два ТД.  По возможности следовать на 6 ТД. Если же для взятия поезда с места, или следования на подъём, 6 ТД не достаточно  необходимо сделать следующее:

Если отключен МВ-3. На панели №1 неисправной секции поставить перемычку
с провода Н129 (+ катушки 127 контактора) на  пр. Н15 (блокировка 129 контактора)

Если отключен МВ-4. На панели №1 неисправной секции поставить перемычку
с провода Н130 (+ катушки 128 контактора) на  пр.  Н16 (блокировка 130 контактора)

следовать без обдува в течении:   10мин. – ток на ТД не превышает 600а.

5мин. – ток на ТД не превышает 900а.

После разгона, на ЩПР неисправной секции дополнительно выключить кнопку 
МВ-1 (при отключеном МВ-3) или МВ-2 (при отключеном МВ-4), следовать на 6 ТД.

Примечание: Перемычки поставить заранее. Линейные контакторы неисправной группы  включать и отключать в нужные моменты кнопкой МВ-1 или МВ-2 на ЩПР

###### Не запускаются ФР обеих секций

(автомат ВА-3 включен)

Кратковременно нажать кнопку «Возврат реле» (на тех электровозах где она есть)

Выход-1: В пульте поставить перемычку с провода Э55 на Э18 и включить кнопку «сигнализация», если после этого ФР не запустится поставить перемычку с провода Э55 на Э22 для запуска МВ-2  включить кнопку «сигнализация», после этого включить кнопку «МВ-2»   и  запустить остальные вспом машины.  Перед нейтральными вставками кнопку «сигнализация» выключать.

Выход-2: Включить кнопку  «фазорасщепитель»  в  задней  кабине,   перед  вставками  выключать  ГВ

###### Не запускается ФР одной секции

Вспом машины обеих секций не запускаются, горит лампа ЗБ, лампы ГВ не горят.

Внимание! Если не запускается ФР одной секции и нет запуска вспом машин всех секций, горит лампа ЗБ, а лампы ГВ не горят, выключить кнопку «выключение ГВ»
 и  если  лампа  «ГВ»   не  загорелась,  значит  ГВ  в  промежутке. если наблюдается падение давления, в неисправной секции перекрыть кран В-5 или К21 головной секции, после устранения неисправности сначала закрыть К21 в секциях где он оставался открытым, только  после этого открыть К21 там где сохраняли воздух )

Ели необходимо срочно пополнить запас воздуха не выводя ГВ из промежутка, включить ГВ исправной секций обычным порядком, запитать в пульте провод Н98 с провода Э18 или Э55, запустить ФР и вспом  машины  исправной  секции.

Если при выключении кнопки «выключение ГВ» лампы ГВ загораются, проверить в неисправной секции наличие высокого напряжения, при отсутствии проверить исправность соединительных шунтов и подводящих кабелей. Если есть возможность следовать на одной секции, отключив  неисправную  переключателем режимов.

###### Не запускается ФР одной секции

Вспом машины обеих секций не запускаются

Выход: В пульте поставить перемычку с провода Э55 на Э22 и включить кнопку «сигнализация» после запуска МВ-2  включить кнопку «МВ-2»  и  запустить остальные вспом машины.

ФР обеих секций работают, вспом машины не запускаются

Выход: В пульте поставить  перемычку с провода Н47  на  Н98, кнопки вспом машин включать после полного запуска ФР.

Если в пути следования загорелась лампа «В», при этом лампа «ТД» не загорелась и нагрузка не снялась – значит отключился МВ-1 или МВ-2 допустимо вывести поезд на более лёгкий профиль без обдува ТД где определить и устранить неисправность.

Не запускаются МВ-1 и МН обеих секций

Выход: На ЩПР-227 (под РЩ) одной секции поставить перемычку с провода 
Э23  (кнопка МВ-3)  на  провод  Э21  (кнопка МВ-1),  запустить   МВ-2  и  МВ-4,

запуск   МВ-1 и  МН  совместно  с  МВ-3  (при  включении  кнопки  МВ-3)

###### Не запускаются МВ-1 и МН одной секции

Выход: На ЩПР-227 (под РЩ) неисправной секции поставить перемычку с провода Э23 (кнопка МВ-3) на провод Э21 (кнопка МВ-1), запустить МВ-2  и  МВ-4  запуск   МВ-1 и  МН  совместно  с  МВ-3  (при  включении  кнопки  МВ-3)

###### Не запускается МВ-1 одной секции

Маслонасосы обеих секций запустились

Выход: Следовать без обдува ТД. На лёгком профиле следовать на шести ТД  отключая в неисправной секции на ЩПР МВ-3. По возможности  в неисправной секции поставить перемычку с «+»128 к-ра (МВ-2) на «+»127 к-ра (МВ-1),  или (если сгорела катушка) 127 к-р заклинить,  перед нейтральными вставками выключать ГВ.

###### Не запускается МН одной секции

(Горит лампа «ТР»)

Выход: В неисправной секции включить кнопку «низкая t масла» и усилить наблюдение за температурой масла, не допуская её повышения выше 80°, при необходимости поставить на панели №2 неисправной секции перемычку 
с провода Н98 (бл. 209)  на  «+» катушки 133 контактора  или  заклинить его (если вышла из строя катушка контактора). Если контактор заклинили перед включением ГВ  включать кнопку «ФР»,   перед вставками  ГВ выключать.

###### Не запускаются МВ-2 обеих секций

Выход: На ЩПР-226 (в конце секции) поставить перемычку с провода
Э24 (кнопка МВ-4)  на  Э22 (кнопка МВ-2). Запустить МВ-1 и МВ-3, затем, при включении кнопки «МВ-4» совместный запуск МВ-2 и МВ-4

Не запускается МВ-2 одной секции

Выход: Следовать без обдува ТД. На лёгком профиле следовать на шести ТД  отключая в неисправной секции на ЩПР МВ-4. По возможности  в неисправной секции поставить перемычку с «+»127 к-ра (МВ-1) на «+»128 к-ра (МВ-2),  или (если сгорела катушка) 128 к-р заклинить,  перед нейтральными вставками выключать ГВ.

###### Не запускаются МВ-3 обеих секций

Выход: На ЩПР-227 (под РЩ) поставить перемычку с провода
Э23 (кнопка МВ-3)  на  Э21 (кнопка МВ-1). Запустить МВ-2 и МВ-4, затем, при включении кнопки «МВ-1» совместный запуск МВ-3 и МВ-1

###### Не запускается МВ-3 одной секции

Выход: Если позволяет вес следовать на шести ТД. Если необходимы все двигатели в неисправной секции поставить перемычку на «+» контактора 129(МВ-3) с «+» контактора 130(МВ-4), или (если сгорела катушка контактора)  контактор 129 заклинить,  перед нейтральными вставками выключать ГВ.

###### Не запускаются МВ-4 обеих секций

Выход: На ЩПР-226 (в конце секции) поставить перемычку с провода
Э22 (кнопка МВ-2)  на  Э24 (кнопка МВ-4). Запустить МВ-1 и МВ-3, затем, при включении кнопки «МВ-2» совместный запуск МВ-2 и МВ-4

###### Не запускается МВ-4 одной секции

Выход: Если позволяет вес следовать на шести ТД. Если необходимы все двигатели в неисправной секции поставить перемычку на «+» контактора 130(МВ-4) с «+» контактора 129(МВ-3), или (если сгорела катушка контактора)  контактор 130 заклинить,  перед нейтральными вставками выключать ГВ.

###### Не запускаются МК обеих секций

Проверить включение и контакты регулятора давления

Выход: В задней кабине включить кнопку «компрессор» или запитать провод Н102 (на регуляторе давления) с Н98 (в пульте).   Или в межсекционном соединении поставить перемычку между проводами Э20 и Э55 и управлять работой компрессоров кнопкой «сигнализация».

###### Не запускается МК одной секции

Проверить срабатывание ТРТ и исправность катушки контактора МК

Выход: В неисправной секции поставить перемычку на «+» контактора 124 (МК)  с провода Э55 (рейка панели №1),   управлять компрессором  кнопкой «сигнализация»

================================================================

###### Срабатывает автомат ВА-3 «вспом. машины»

Выключить кнопки  вспом машин  на  пульте  и  восстановить  автомат  ВА-3. Поочерёдно включая кнопки, определить момент срабатывания  автомата  ВА-3.

Автомат ВА-3 срабатывает при выключенных кнопках

Выход 1: Кнопку «ФР» не включать. Поставить перемычку в пульте с провода Э55 на Э22 и включить кнопку «сигнализация» после запуска МВ-2  включить кнопку «МВ-2»  и  запустить остальные вспом машины. Если без ФР МВ-2 не запускается (срабатывает ТРТ) применить  выход-2.

Выход 2: Кнопку «ФР» не включать. В кнопочном пульте от шинки  вспом. машин отнять провод Н98 и вместо него поставить перемычку с провода Э55, здесь же поставить перемычку с провода Э55 на провод Э18. Запустить ФР кнопкой «сигнализация»,  запуск   вспом. машин   после  полного  запуска  ФР

###### Автомат ВА-3 срабатывает при включении кнопки «ФР»

Выход: Кнопку «ФР» не включать, в пульте поставить перемычку с провода Э55 на Э22 для запуска МВ-2 включить кнопку «сигнализация»,  после этого включить кнопку «МВ-2»   и  запустить остальные вспом машины.  Перед нейтральными вставками кнопку «сигнализация» выключать.

###### Автомат ВА-3 срабатывает при запуске фазорасщепителя

(При достижении Фазорасщепителем номинальных оборотов)

Выход: Кнопку «ФР» не включать, в кнопочном пульте осмотреть шинку вспом. машин, отнять от неё провод Н98 и вместо него поставить перемычку  с провода Э55,    запуск  вспом. машин начинать  с  МВ-2.

________________________________________________________________________

###### Автомат ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-1»

Определить неисправную цепь: Для этого на ЩПР обеих секций отключить кнопки «МВ-1» и «Маслонасос» и восстановив автомат включить кнопку «МВ-1» в кабине, и если автомат не сработает,  по  очереди  включить  кнопки  на  ЩПР.

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-1»

(кнопки «МВ-1» и «Маслонасос»  на ЩПР всех секций отключены)

Выход: Кнопки «Маслонасос» и «МВ-1» (на пульте и ЩПР)  не включать.
В обеих секциях на ЩПР-227 (под РЩ) поставить перемычки с провода Э23 (кнопка МВ-3) на провод Н127 (кнопка МВ-1) и Н121(кнопка «маслонасос»), запустить МВ-2  и  МВ-4,   запуск   МВ-1 и  МН  совместно  с  МВ-3  (при  включении  кнопки  МВ-3)

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-1» на ЩПР

Выход: Кнопку «МВ-1» на ЩПР неисправной секции не включать, при необходимости вывести поезд на лёгкий профиль без обдува ТД. Если позволяет вес следовать на шести ТД, отключив на ЩПР неисправной секции МВ-3. Если необходимы все двигатели, в неисправной секции от «+» контактора 127 отнять провод Н129 и вместо него поставить перемычку с «+» контактора 128(МВ-2),  или (если замыкание в катушке контактора) контактор 127 заклинить. Перед  нейтральными  вставками  выключать  ГВ.

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «Маслонасос» на ЩПР

Выход: На ЩПР неисправной секции включить кнопку «нагрев масла», а кнопку «Маслонасос» не включать.  При высокой температуре масла (около + 80) на панели №2 неисправной секции заклинить контактор 133, перед включением ГВ включать кнопку «фазорасщепитель».    Перед вставками  ГВ  выключать.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

###### Автомат ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-2»

Определить неисправную  цепь,    для  этого в обеих секциях отключить кнопки «МВ-2» на ЩПР  и восстановив автомат включить кнопку «МВ-2» в кабине, и если автомат не сработает,  по  очереди  включить  кнопки  на «МВ-2»  на  ЩПР.

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-2»

(кнопки «МВ-2» на ЩПР обеих секций отключены)

Выход: Кнопки «МВ-2» (на пульте и ЩПР)  не включать.
В  обеих  секциях на ЩПР поставить  перемычку  с провода Э24 (кнопка МВ-4 на ЩПР) на Н128 (кнопка МВ-2). Запуск  МВ-2 совместно с МВ-4 при включении   кнопки   «МВ-4»

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-2» на ЩПР

Выход: Кнопку «МВ-2» на ЩПР неисправной секции не включать при необходимости вывести поезд на лёгкий профиль без обдува ТД. Если позволяет вес следовать на шести ТД, отключив на ЩПР неисправной секции МВ-4. Если необходимы все двигатели, в неисправной секции от «+» контактора 128 отнять провод Н130 и вместо него поставить перемычку с «+» контактора 129(МВ-3), запуск МВ-2 совместно с МВ-3. Или (если замыкание в катушке контактора) контактор 128 заклинить. Перед   вставками  выключать  ГВ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

###### Автомат ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-3»

Определить неисправную цепь,   для этого в обеих секциях отключить кнопки 
«МВ-3» на ЩПР  и восстановив автомат включить кнопку «МВ-3» в кабине, и если автомат не сработает,  по  очереди  включить  кнопки  на «МВ-3»  на  ЩПР.

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-3»

(кнопки «МВ-3» на ЩПР обеих секций отключены)

Выход: Кнопки «МВ-3» на пульте и ЩПР  не включать.
В  обеих  секциях на ЩПР поставить  перемычку  с провода Э21 (кнопка МВ-1) 
на Н131 (кнопка МВ-3). Запуск  МВ-3 совместно с МВ-1 при включении   кнопки   «МВ-1»   (кнопку «МВ-1»  включать  после запуска остальных вспом машин.)

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-3» на ЩПР

Выход: Кнопку «МВ-3» на ЩПР неисправной секции не включать. Если позволяет вес следовать на шести ТД. Если необходимы все двигатели, в неисправной секции от «+» контактора 129 (МВ-3) отнять провод Н133 и вместо него поставить перемычку с «+» контактора 128 (МВ-2),  запуск МВ-3 совместно с МВ-2. Или (если замыкание в катушке контактора) контактор 129 заклинить. Перед   вставками  выключать  ГВ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

###### Автомат ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-4»

Определить неисправную цепь, для этого в обеих секциях отключить кнопки 
«МВ-4» на ЩПР  и восстановив автомат включить кнопку «МВ-4» в кабине, и если автомат не сработает,  по  очереди  включить  кнопки  на «МВ-4»  на  ЩПР.

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-4»

(кнопки «МВ-4» на ЩПР обеих секций отключены)

Выход: Кнопки «МВ-4» (на пульте и ЩПР)  не включать.
В  обеих  секциях на ЩПР поставить  перемычку  с провода Э22 (кнопка МВ-2) 
на Н132 (кнопка МВ-4). Запуск  МВ-4 совместно с МВ-2 при включении   кнопки   «МВ-2»    (кнопку «МВ-2»  включать  после запуска остальных вспом машин.)

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «МВ-4» на ЩПР

Выход: Кнопку «МВ-4» на ЩПР неисправной секции не включать. Если позволяет вес следовать на шести ТД. Если необходимы все двигатели, в неисправной секции от «+» контактора 130 (МВ-4) отнять провод Н132 и вместо него поставить перемычку с «+» контактора 128 (МВ-2),  запуск МВ-4 совместно с МВ-2. Или (если замыкание в катушке контактора) контактор 130 заклинить. Перед  вставками  выключать  ГВ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

###### Автомат ВА-3 срабатывает при включении кнопки «Компрессор»

Действия: На ЩПР головной секции выключить тумблер «компрессор», и включить кнопку на пульте управления, если  ВА-3 не выбило накачать воздух компрессором задней секции, а если выбило,  поставить перемычку на провод Н104 (кнопка «компрессор» на ЩПР) с провода Э55 (рейка панели №1), или с Э55 (рейка межсекционных соединений в конце секции)  и управляя кнопкой «сигнализация»  накачать воздух компрессором головной секции.

Если в работе нужны оба компрессора,  определить неисправную цепь, для этого: На ЩПР обеих секций выключить тумблеры «компрессор», восстановив 
автомат ВА-3 включить кнопку «компрессор» в кабине, и если автомат не сработает,  по  очереди  включить  кнопки «компрессор»   на  ЩПР.

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «компрессор»

(кнопки «компрессор» на ЩПР обеих секций отключены)

Выход-1: Кнопки «компрессор» (на пульте и ЩПР)  не включать.
На панели №1 обеих секций поставить перемычку с провода Э55 (рейка панели №1)  на «+» контактора 124  и управлять работой компрессоров кнопкой «сигнализация».

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «компрессор»

(кнопки «компрессор» на ЩПР обеих секций отключены)

Выход-2: На рейке межсекционных соединений разъеденить провод Э20 и включить кнопку «компрессор» в той секции где при этом не будет срабатывать автомат ВА-3,  кнопку «компрессор» на ЩПР исправной секции  включить, провод Н104 (кнопка «компрессор» на ЩПР) исправной секции соединить с проводом Н104 неисправной (через переходную площадку). Кнопку «компрессор» на  ЩПР  неисправной  секции  не включать.

#### ВА-3 срабатывает при включении кнопки «компрессор» на ЩПР

Выход: Кнопку «компрессор» на ЩПР неисправной секции не включать. Если есть возможность следовать с одним компрессором.  Если необходимы оба компрессора, в неисправной секции отнять провод Н108 от «+» контактора 124 (на панели №1) и вместо него поставить перемычку с провода Э55 (рейка панели №1) и управлять этим компрессором кнопкой сигнализация, или дополнительно поставить в пульте перемычку с провода Э20 на Э55 и кнопку «сигнализация» не включать.

Внимание! Если выбьет автомат сигнализация – земля в самой катушке контактора

================================================================

Цепи РЩ

При заниженном напряжении на выходе ТРПШ (мигает лампа ЗБ (звонковая работа контактора «К»)),  или завышенном (сильный накал ламп возможно срабатывание «РЗ» при постановке штурвала КМЭ в «ПО»), в неисправной секции переключить рубильник  3Р (цепи управления) в положение «аварийно», и выключить зарядный агрегат.

###### Горит лампа ЗБ

Возможные причины:

1. Отсутствие высокого напряжения (ГВ в промежутке; обрыв или отгар шунтов)

2. Сгорел предохранитель №120   на панели №1

3. Сгорел предохранитель ПР-3 или ПР-4   на РЩ

4. Сгорел предохранитель ПР-5 на панели №1  (не путать с  ПР-5 на РЩ )

5. Отключен  тумблер  «зарядный агрегат»

6. Не включился контактор №160 на панели №1 (при необходимости заклинить)

7. Заедание якоря контактора «К» или 160

Выход: Переключить рубильник  3Р (цепи управления) в положение «аварийно» по возможности определить и устранить неисправность.

###### При проследовании нейтральной вставки, или выключении ГВ

Исчезло напряжение цепей управления, погасли лампы, опустился токоприёмник, потеряли питание ЭПК, и САУТ

Возможные причины: Перегорели предохранители ПР-1 или ПР-2 (на РЩ), вышла из строя батарея головной секции,   заедание  якоря контактора «К» (не отключился или не замкнулись его нижние силовые контакты).

Выход: Вставить ключ ЭПК, перевести ручку крана 394 в III положение, переключить рубильник ЦУ в положение «Аварийно». Если питание из задней секции не поступает, собрать схему без батареи.

Вышла из строя или слабая АБ  (без батареи ).

(при наличии сжатого воздуха на электровозе)

Выход: В головной секции на панели №1 проверить целостность вставки 120  и включить принудительно контактор №160, на панели РЗ заклинить 236 реле и включить ГВ вручную, включить принудительно вентиль защиты (104), в задней секции рубильник ЦУ включить в положение «Аварийно».   Включить на пульте кнопки «пантографы» «пантограф передний (задний)», и нажать на клапан токоприемника. После подъёма токоприемника включить ГВ задней секции обычным порядком. Включить ФР и МК.  Если АБ просто села пусть будет включена и заряжается.   Если АБ вышла из строя то ее отключить, приставку САУТ снять. При проследовании нейтральной вставки  ЭПК выключить и нажать на шток вентиля  клапана  токоприёмника.

Перегорели вставки АБ (ПР-1 ПР-2) и зарядного агрегата (ПР-3 ПР-4)

(При этом сразу исчезнет напряжение цепей управления, погаснут лампы, отключится ГВ,    опустится токоприёмник,     потеряет  питание  ЭПК,  и  САУТ).

Внимание!! При одновременном сгорании вставок АБ и зарядного агрегата не устранив неисправность, не переключай рубильник 3Р (цепи управления) в положение «аварийно» — сгорят  вставки  и  на  задней секции.

Перейти в заднюю кабину. В неисправной секции вынуть вставку «сервомотор» запитать провод Н49 от Н171 (бл.264), и освободить перегон.

Определи неисправную цепь. Для этого: отключи оба рубильника на РЩ головной секции и осмотри его с обратной стороны,  вместо предохранителей 
АБ (ПР-1 и ПР-2) примени контрольки  из проволоки.  1мм. Определи момент сгорания контрольки, Для этого сначала включи рубильник 2Р (АБ), затем у отключенного рубильника 3Р (цепи управления) соедини перемычкой на верхнюю, левую  клемму   левый  нож,  а  затем на правую верхнюю  правый нож.

Контролька сгорает при включении рубильника АБ

Выход: В головной секции отключить зарядный агрегат и рубильник АБ,
рубильник «цепи управления»  (3р)  переключить в положение «аварийно»  (вниз)

Контролька сгорает при замыкании перемычкой левого ножа на верхнюю  клемму (земля в проводах АЛСН).

Выход: Подложить изоляцию под левый нож рубильника 3Р и включить его, восстановить предохранители ПР-1, ПР-2, ПР-3, ПР-4, и включить  рубильник АБ. Автомат ВА-5 «локомотивная сигнализация» выключить, в пульте помощника подать питание на провод Н122 или 200

Контролька сгорает при замыкании перемычкой правого ножа на верхнюю,  правую клемму. (земля в проводе  Н 0 )

Выход: Подложить изоляцию под правый нож рубильника 3Р и включить его, восстановить предохранители ПР-1, ПР-2, ПР-3, ПР-4, и включить  рубильник АБ. На РЩ вынуть вставку «сервомотор» и от левого ножа рубильника 3Р запитать провод Н49 (на 208 контакторе).  В щитке автоматов отсоединить провод Н 0 и на его место поставить перемычку от провода  Н119 (автомат ВА-5 «локомотивная сигнализация»). На панели №1  включить  принудительно  контактор  160

Изоляция

Перемычка

Перемычка

Батареи    последовательно

Батареи      параллельно

ПР-1  ПР-2  ПР-3  ПР-4

Заряд

Нормальный

Усиленный

« К »

Освещение

сервомотор

Предохранители на РЩ

ПР-1(+), ПР-2(–) - батарейные

ПР-3, ПР-4 (~) - зарядный агрегат

ПР  -  освещение РЩ

ПР -  вспомогательный компрессор

ПР -  «Сервомотор»

Пневматические цепи

Подъем токоприемника от вспом компрессора.

На секции где есть вспом. компрессор перекрыть краны  В-2, В-5, В-8. реле давления на ГВ зашунтировать (верхний двойной провод соединить с корпусом).

На секции где нет вспом. компрессора  перекрыть кран К-21, замкнуть ключами шторы ВВК и вставить их в шунтирующее устройство. Включить вспом компрессор и накачать 4.5 ат. Подъем токоприемника и включение ГВ обычным порядком. После пополнения запаса воздуха в ГР до 6.0 ат включить ГВ  второй секции. После отключения компрессора регулятором давления краны поставить в рабочее положение.

Сохранение воздуха на электровозе.

В пути следования кран В-8 держать закрытым пополняя запас воздуха при каждом осмотре локомотива. Для сохранения воздуха при снятии напряжения или иной неисправности на секции где есть вспом компрессор перекрыть краны К-21, В-2, В-8.

Использование  сохраненного воздуха.

Сначала перекрыть краны К-21, В-2, В-8 на секции где нет вспом компрессора, только после этого открыть кран К-21 на той секции где сохраняли воздух. По манометру  резервуара ГВ проверить сколько воздуха впустили в резервуар ГВ. Если давления для поднятия токоприемника и включения ГВ мало, перекрыть кран В-5 и добавить вспом компрессором.  При необходимости зашунтировать реле давления в ГВ,  а   в  секции где нет вспом компрессора шторы ВВК замкнуть ключами.

После пополнения воздуха в ГР до 6.0 ат открыть краны В-5 и включить ГВ другой секции. При давлении в ГР 9.5 а краны обеих секций поставить в рабочее положение

Набор воздуха из ТМ от позади идущего поезда.

На локомотиве в обеих секциях перекрыть краны К-21, В-2, В-8, и краны к ЭПК, комбинированный кран поставить в положение двойной тяги. Соединить ТМ позади идущего поезда с ТМ своего поезда, и открыть кран К-10.  РД  в ГВ зашунтировать.

При отсутствии напряжения на АБ. На головной секции контактор 160 включить принудительно, убедиться в целостности вставки 120, на панели РЗ заклинить 236 реле и включить ГВ вручную, включить принудительно 104 вентиль защиты. На пульте управления включить кнопки «Токоприемники» и «Токоприемник передний», «Сигнализация», и нажать на грибок клапана токоприемника. После появления высокого напряжения и напряжения в цепях включить ФР и МК. Пополнить запас воздуха, открыть кран К-21головной секции и включить ГВ задней секции, при давлении  в  ГР 9 ат.  все краны поставить в рабочее положение.

Неисправен редуктор цепей управления

При неисправности редуктора цепей управления (перемерзании или засорении) выбить штифт ручки трехходового крана или отогнуть её таким образом, чтобы при повороте в право, рукоятка миновала стопор и повернуть её ручкой вниз

При выходе из строя вентиля защиты (104), при изломе трубки к нему, или если при включения кнопки токоприемники дуют блокировки штор ВВК.

Трубку к вентилю защиты неисправной секции,  перед краном В-2 заглушить, шторы ВВК замкнуть ключами, ключи изъять и вставить в шунтирующее устройство, повернуть ключи на 90 градусов, рычаг шунтирующего устройства перевести в положение   реле давления зашунтировано.  Пантограф поднять на исправной секции

Не отпускает тормоз локомотива.

Перенести управление тормозами  в заднюю кабину произвести отпуск тормозов из задней кабины краном 254, перекрыть кран  К-19 под правым бункером песочницы, краны К-17 и К-18 к реле давления в конце секции, перенести управление тормозами в головную кабину. Электровоз в этом случае останется без тормозов. Управлять тормозами поезда. При саморасцепе локомотива от поезда  кран 254 поставить в тормозное положение,  вышеперечисленные краны открыть.

Тормозные цилиндры 1й тележки отключают краном К19 (внизу за кабиной)
Тормозные   цилиндры   2й тележки отключают кранами  К17 и К18 (в конце секции)

================================================================

Крышевое оборудование

Неисправный токоприёмник  отключается  крышевым  разъединителем  схемный №2 (расположен в отсеке трансформатора ближе к кабине)

При неисправности крышевого оборудования одной секции (разрушение изолятора, пробой разрядника и др.) разъединить секции крышевым разъединителем схемный №6 (установлен только на секции №2 в отсеке трансформатора ближе к компрессору), пантограф поднять на исправной секции. При невозможности следовать  на  одной  секции  заказать  вспомогательный  локомотив.

Панель №2

112- трансформатор питания сельсинов

116- предохранитель в первичной цепи трансформатора 112

153, 155- ТРТ масло насоса

195- контактор калорифера обдува лобовых стекол

133- контактор масло насоса

123- реле контроля «земли» (РКЗ)

209- запуск вспомогательных машин после запуска ФР

Панель №3

267 - разбор схемы при срыве ЭПК

268 - при срыве РТ создаёт цепь питания вентиля замещения (261) и зуммера

269 - автоматическая подсыпка песка

270 - готовит цепь при подготовке к торможению в положении «ПТ»

207 - предотвращение звонковой работы ГВ, и включение БВ

264 - контроль срабатывания РП

265 – ручной набор, синхронизация при наборе

266 – ручной сброс, синхронизация при сбросе

204 – реле времени при медленном вращении ЭКГ отключает ГВ

272 - разбор тяги при VI положении крана №395

271 - контроль целостности ТМ

206 –переключает сервомотор на набор или сброс

208 - создает цепь питания сервомотора и вентилей 221, 222

Панель №4 (РЗ)

R37, R38 - ограничивают уравнительные токи

78   -  дроссель для исключения ложных срабатываний РЗ

236 -  исключает ложное срабатывание ГВ на нулевой позиции

88   - защита силовых цепей от замыканий на землю (РЗ)

77  -  трансформатор питания цепи РЗ

ПР-115 -  цепь трансформатора 77 (380v) 6а

Н53

Н42

Н49

Н54

Ж

Н51

208

Ж

Н31

Н35

Н27

Н33

265

Ж

Н32

Н36

Н28

Н34

266

Н9

Н12

Н362

Э60

Ж

Н7

Н8

Н359

270

Н05

Н01

Н181

Э7

Н70

Н57

267

Н36

Э8

Н37

Н39

Ж

Н35

206

88

86

ПР-115

R-37  R-38

Р 41

236

77

78

Панель №4  (РЗ)

267

268

207

266

204

272

271

264

265

270

269

Панель №3

206

208

195

123

209

116

444

443

Панель №2

112

155

153

133

Панель №1

125

113

118

117

119

134

159

160

121

ПР-5

122

143    141

127

156    154

124

144    142

128

147    145

129

148    146

130

199

120

137  139

111

126

160 –  подключает ТРПШ

159 – обогрев кабины 3 печи

134 – обогрев кабины 2 печи

119 –пусковой контактор ФР

125 – контактор, 137-139  –  ТРТ    ФР

124 – контактор, 154-156  –  ТРТ    МК

127 – контактор, 141-143  –  ТРТ  МВ-1

128 – контактор, 142-144  –  ТРТ  МВ-2

129 – контактор, 145-147  –  ТРТ  МВ-3

130 – контактор, 146-148  –  ТРТ  МВ-4

113 – реле перегрузки вспом цепей     3500 А

На панели  установлены предохранители:

199, 118 – цепи питания  ВУВ,  БА и БИ  (в РТ)     6 А

120 – цепь ТРПШ и ТН  (РЩ)                                   35А

121 – вольтметр контактной сети                          0.15А

122 – электросчетчик                                                0.5А

ПР-5 – защита первичной обмотки ТН  (РЩ)           3А

197 – цепь розеток                                                        2А

117 – обогрев кабины                                                  25А

126 – подключение вспом машин к ФР другой секции    (нормально отключен, при включении   установи 111 в среднее положение!!! )

111 – переключатель вспом цепей.

Вверх – от обмотки собственных нужд своей секции.

Вниз   – от сети депо.

Среднее положение – от обмотки собственных нужд соседней секции   (при включенных 126 обеих секций)

В скобках указаны номера аппаратов второго силового блока

65, 71 (66, 72) – контактор ослабления поля ОП-1

67, 73 (68, 74) – контактор ослабления поля ОП-2

69, 75 (70, 76) – контактор ослабления поля ОП-3

ОД1, ОД2 (ОД3, ОД4) – отключение ТД

51, 52 (53, 54) – линейные контакторы

19 (20) – РШК  (питание ТД от сети депо)

43 (44) – реле боксования

211 (212) – реле времени   (в цепи реле 43 (44))

РП-1, РП-2 (РП-3, РП-4)   Реле перегрузки

РПТ-1, РПТ-2 (РПТ-3, РПТ-4)   Реле перегрузки в РТ

49 (50) – тормозной переключатель (в положении «тяга»)

положение переключателей во всех секциях одинаковое

63 (64) – реверсор (в положении «вперёд» в головной секции)

Положение реверсоров по секциям.

ОП

ОП

ОД1  ОД2

19

211

43

51       52      71    73    75

65      67     69

РП-1

49

(Тормозной переключатель)

63

(Реверсор)

РП-2

РПТ-2

РПТ-1

К 13

Магистраль тормозных цилиндров

Импульсная  магистраль

263

262

ПВУ 2

ПВУ

Тормозная  магистраль

Питательная магистраль

ТЦ  1тел.

В 5

К 10

261

В1

395

367

(213)

ЭПК

ПМ    ТЦ    УР     ТМ

К 15

К аппаратам в ВВК

В 9

В 14

246

ВР

К 8

Нагрузочное устройство

232

РД

«Цепи управления»

К 16

В 2

К 10

КК

В 8

К 19

К 22

К 1

254

К 21

К 23

К 4

К 5

К 3

С

С

С

104

245

С

В 7

В 12

К 2

КП 2

КП 1

К 18

ТЦ  2тел.

К 17