ВВЕДЕНИЕ

Получив памятку, внимательно ознакомьтесь с ней, это поможет Вам быстро найти нужный выход в критический момент.

Чтобы успешно пользоваться  памяткой, нужно хорошо знать электрическую  схему электровоза, назначение и расположение электрических аппаратов на электровозе.

Прежде чем отыскивать неисправность нужно:

1. Привести в действие тормоза и перекрыть комбинированный кран.

2. Набрать воздух в резервуар токоприемников.

3. На электровозах со схемой СМЕТ отнять все разъемы от стойки СМЕТ.

ПОВРЕЖДЕНИЯ В ЦЕПЯХ ТОКОПРИЕМНИКОВ

НЕИСПРАВНОСТИ В ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЦЕПИ

При движении электровоза пропало напряжение, причины:

1. Снято напряжение в контактной сети.

2. Обрыв на крыше или главного ввода.

3.К. 3. в высоковольтной цепи токоприемников.

4. Упал токоприемник вследствие неисправностей в низковольтной цепи.

Действие бригады: Сбросить главную рукоятку контроллера на нулевую позицию и из окна кабины обратить внимание на состояние токоприемника. Если локомотивная бригада не заметила вспышки или шума электродуги, то машинист по радиосвязи должен выяснить о наличии напряжения в контактной сети. В это время машинист тщательно наблюдает за показанием стрелки вольтметра, сети, а помощник машиниста за крышевым оборудованием. Отклонение стрелки прибора и наличие дуги свидетельствует о К. 3. на электровозе. Если напряжение пропало без видимых причин короткого замыкания, возможен обрыв в цепи токоприемников. Нужно поднять второй токоприемник и, если напряжение снова не появится при горящей лампочке РКЗ, это свидетельствует об отсутствии напряжения в контактной сети. Если при поднятом токоприемнике лампа РКЗ гаснет, вольтметр напряжения не показывает, возможен обрыв главного ввода.

# ПРОЗВОНКА НА ОБРЫВ

Один конец прозвоночной лампы подсоединить к пакетнику освещения ВВК, а другой - к подводящим кабелям БВ-1. Дверь ВВК № 1 закрыть, дверь ВВК № 2 открыть. Если лампа не загорится, имеется обрыв главного ввода. Необходимо вызвать вспомогательный локомотив.

ПРОЗВОНКА НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Для того, чтобы быстро определить есть ли К3. в крышевом оборудовании, нужно: опустить токоприемники и включить кнопку «пантографы». Если стрелка киловольтметра не колыхнется — К3. на электровозе, если колыхнется — короткого замыкания на электровозе нет.

При К3 необходимо: осмотреть заземляющие контакторы, БВ-2, шинный разъединитель 58-1, кабели к сопротивлению вольт метров, электросчетчиков, кабель к общему демпферному сопротивлению в видимой части, кабель к сопротивлению (Р51-Р52). Если признаков К. 3. внешним осмотром не обнаружено, прозвонить крышевое оборудование прозвоночной лампой, для чего один конец прозвоночной лампы закрепить к плюсу выключателя ВВК № 1 (провод К52), а второй конец — к подводящим кабелям БВ-1.Закрыть двери ВВК, если лампа продолжает гореть, то в цепи токоприемников и крышевого оборудования имеется короткое замыкание.

Для определения К3. поочередно отключать крышевые разъединители, погасание лампы указывает на отключение неисправного токоприемника. Если лампа продолжает гореть после отключения токоприемников, нужно отсоединить кабель от заземляющего контактора 46-2, идущий к сопротивлению Р51-Р-52. Отсоединить один или два тонких кабеля с верха БВ-1, (если к БВ-1 подходит один тонкий кабель, то второй находится на главном вводе). Если после отсоединения лампа не погасла, К. 3. находится на крыше электровоза. Необходимо потребовать снятия напряжения, или вызвать вспомогательный локомотив. Если после отсоединения тонких кабелей от БВ-1 лампа погасла — К3. в этих кабелях. Необходимо поставить вспомогательные машины под защиту БВ-1, для чего:

- Поставить перемычку с подводящего кабеля контактора 40-1 или 40-2 на плюсовую шину контакторов вспомогательных машин.

2. Соединить перемычкой провода К69 и К53.

3. Соединить перемычкой провода К98 и К51.

4. Включить БВ-1 обычным порядком, (кнопки БВ-2, КВЦ, компрессоры не включать). Во избежание отключения БВ-1 вентиляторы включать на низкую скорость.

Примечание. Счетчик электроэнергии и вольтметр контактной сети работать не будут.

Неисправности в низковольтной цепи

Если при движении электровоза или на стоянке упал токоприемник, нужно поднять второй, если и он не поднимается — выключить все кнопки на пульте управления и включить кнопку «токоприемники», если  лампа РКЗ не горит — возможно К3., если лампа РКЗ горит — обрыв цепи. Неисправность не искать, убедиться в наличии воздуха, отсутствии препятствия для выхода блокировок дверей и люка.

1. Выключить кнопки токоприемников на щитке параллельной работы.

2. На клеммной рейке пр. К71 соединить с пр. Н104 или Н105.

3. Оттянуть за поводок 205 вентиль.

4. Кнопкой БВ-1 поднять токоприемник (кнопки токоприемников не включать).

На электровозах, оборудованных защитой от пережога контактного провода, возможно опускание токоприемника при постановке главной рукоятки контроллера на 1-ю позицию.

Причина. Обрыв провода Н104, Н117 или катушки реле 478-1.

Выход: На клеммной рейке .№ 1 объединить провода К59 и Н117.

Подъем токоприемника от вспомогательного  компрессора при отсутствии воздуха на электровозе

1. Кран к резервуару токоприемника перекрыть.

2. Трехходовой кран поставить в положение, при котором сообщаются малогабаритный компрессор с воздухопроводом пантографов.

3. Включить БВ-2 (КВЦ).

4. Включить малогабаритный компрессор и дать ему поработать в течение 1—2 мин. для создания давления до вентиля 205.

5. После создания давления включить кнопку «токоприемники» и сделать выдержку в течение 2—3 мин. для создания давления. до клапанов токоприемников.

6. Включить кнопку «токоприемник» № 1.

7. После подъема токоприемника включить кнопку «компрессоры».

Не прекращать работу малогабаритного компрессора до создания давления в гл. резервуарах 5ат, после чего краны поставить в рабочее положение.

НЕИСПРАВНОСТИ В ЦЕПЯХ ВСПОММАШИН

А. Неисправности в низковольтных цепях

Если в пути следования или на стоянке остановились компрессоры, вентиляторы и электровоз не везет, нужно выключить кнопки вспомогательных машин, БВ-2, БВ-1,затем вновь включить кнопки БВ-2 и БВ-1 и обратить внимание на их сигнальные лампы. Если при этом сигнальные лампы БВ 2, БВ-1 не загораются, нужно проверить вставку вспомогательных машин 272-2. Если вставка цела, следовательно, имеется обрыв в пр. К50.

Если вставка сгорела, возможно, короткое замыкание. Сменить вставку и если она снова горит нужно определить место короткого замыкания.

Короткое замыкание в низковольтных цепях вспомогательных машин.

Определение:

1. Выключить все кнопки на пульте управления, электропечи, выключить рубильник А.Б.

2. Сменить вставку и включить рубильник АБ., если вставка 272-2 сгорит, К3 в пр. К50.

3. Дальше включать кнопки в следующей последовательности: БВ-2 (КВЦ, возврат КВЦ), компрессоры, БВ-1, возврат БВ-1, низкая, затем высокая скорость вентиляторов. Если при включении соответствующей кнопки сгорает предохранитель — то в данной цепи есть К3.

Короткое замыкание в проводе К50.

Выход:

1. На электровозах с КВЦ на клеммной рейке объединить провода К100, К71, К51.

2. Кнопки БВ-1, КВЦ не включать.

3. Для включения БВ-1 и КВЦ нажать на  возврат БВ-1 и КВЦ.

## На электровозах с БВ-2 с одной кнопкой.

1. Кнопки БВ-1, БВ-2 не включать.

2. На клеммной рейке объединить провода К51, К100, К71, К44.

3. Поставить перемычку с подводящего кабеля 40-1 или 40-2 на плюсовую шину электромагнитных контакторов.

4. Для включения БВ-1 нажать на возврат БВ-1

5. Включить компрессоры и вентиляторы.

### На электровозах с БВЗ.

1.Кнопки БВ-1, БВ-2, компрессоры не включать.

2.На клеммной рейке объединить провод К51, К71, К69.

3. Включить БВЗ вручную.

4. Для включения БВ-1 нажать на возврат БВ-1.

Примечание. На электровозах, где вентиляторы запитываются от провода К44, объединить провода К87 с К99 (К97), и кнопкой освещение ходовых частей включить вентиляторы.

Обрыв в проводе К50

Попробовать дать питание на клеммной рейке с провода К51 на провод К50 — если не получится, действовать как при коротком замыкании, т. е. одним из вышеуказанных методов.

Неисправности в низковольтных цепяхБВ-2, КВЦ, БВЗ.

При включении БВ-2, КВЦ, возврат КВЦ, БВЗ горит вставка вспомогательных машин 272-2 или указанные аппараты не включаются при исправной вставке.

Общий выход:

1. Поставить перемычку с подводящего кабеля контактора 40-1 или 40-2 на плюсовую шину контакторов вспомогательных машин.

2. Провод К51 соединить с проводом К98, провод К53 соединить с проводом К69.

3.Сменить вставку вспомогательных машин (если она сгорела).

4. Кнопки БВ-2, КВЦ, компрессоры не включать.

5. Включить БВ-1 обычным порядком.

Обрыв в низковольтных цепях БВ-2, КВЦ.

Если БВ-2, КВЦ не включаются при исправной вставке вспомогательных машин попробовать пр. К77 соединить с пр. К51 и дать кратковременное питание пр. К82 на клеммной рейке № 2. Если не получится, применить общий выход.

Неисправности в низковольтных цепях компрессоров

В пути следования остановились компрессоры, вентиляторы работают.

Выход: На клеммной рейке соединить перемычкой пр. К79 с пр. К87. Компрессорами управлять кнопкой «освещение ходовых частей».

При включении кнопки «компрессоры» горит вставка вспомогательных машин.

Определение:

1. Выключить обе кнопки «компрессоры» на щитке параллельной работы.

2. Заложить изоляцию между губками регулятора давления.

3. Сменить вставку и включить компрессоры, если вставка сгорит, К3. в пр. К69, если не сгорит — убрать изоляцию из регулятора давления, если вставка сгорит, К3 в пр. Н2.

4. Если и при этом вставка не горит, поочередно включить кнопки «компрессоры» на щитке параллельной работы. КЗ. будет там, при включении которой кнопки (пр. К79 или Н154) горит вставка.

Выход: Следовать на одном компрессоре.

5. При КЗ. в проводе К69 отнять пр. К69 от регулятора давления (ближний к вам) и освободившуюся клемму запитать от любого плюса (кнопки «компрессоры» на щитке параллельной работы включить, на пульте управления не включать).

6. При К. 3. в пр. Н2 отнять пр. Н2 от регулятора (дальний к окну), на освободившуюся клемму дать любой плюс.

7. На клем. рейке соединить пр. К69 с пр. К79.

8. Для работы второго компрессора на щитке параллельной работы соединить пр. К79 с пр. Н154, (кнопки «компрессоры» на щитке параллельной работы и на пульте управления не включать).

НЕИСПРАВНОСТИ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЦЕПЯХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

При включении вентиляторов на низкую или высокую скорость горит вставка вспоммашин.

Выход: следовать на той скорости, при включении кнопки которой вставка не горит.;

Если это невозможно — ПШ-5 поставить на низкую скорость и включить контактор 42-2 принудительно (кнопки вентиляторы не включать).

Неисправности низковольтной цепи БВ-1.

БВ-1 не включается от кнопок с пульта управления, вставка вспоммашин не горит.

Выход: 1. Дать питание на клем. рейке с пр. К50 на пр. К98 и  кратковременно на пр. 47.

2. Если после проделанного БВ-1 не включится, дать питание на плюсовую клемму удерживающей катушки с пр. К52 (выключатель ВВК) и нажать на вентиль БВ-1.

3. Если и после этого БВ-1 не включится, проверить наличие магнитного потока в магнитопроводе железным предметом. При отсутствии магнитного потока дать землю удерживающей катушки.

4. При наличии магнитного потока проверить чистоту соприкасающихся, частей магнитопровода.

При включении кнопки БВ-1 сгорает вставка вспоммашин. К3. в проводах К71, К85, Н3О

Выход: Сменить вставку, на клем. рейке дать питание пр. КОЗ с пр. К51, возврат БВ-1 включить путем нажатия на грибок вентиля возврат (кнопками БВ-1, возврат БВ-1 не пользоваться)

При включении кнопки возврат БВ-1 (кнопка БВ-1 включена) горит вставка вспоммашин. КЗ. в проводах Н130 (Н131), 47, Н14, Н5, Н6, К98

Выход: Сменить вставку вспоммашин, отнять пр. Н6 от удерживающей катушки, освободившуюся клемму соединить с пр. К52 .(выключатель ВВК) или с пр. К71 (собственная блокировка БВ-1, в этом случае кнопку БВ-1 на пульте включить). Нажать на грибок вентиля возврат вручную. На клем. рейке дать питание на пр. К97 или К99 (кнопки вентиляторов не включать).

Контакторная защита.

1. При неисправности удерживающей катушки необходимо:

а) выключить ВУ в обеих кабинах;

б) на клем. рейке соединить между собой провода 8, 47, К98;

в) в вырез контакторного рычага заложить торцовый ключ на 14 мм;

г) БВ-1 включить обычным порядком.

2. При повреждении изоляции или оплавлении главных контактов БВ-1 необходимо:

а) отнять все силовые кабели от БВ-1 и соединить их на один болт, вынутый из дугогасительной камеры БВ-1, в качестве прокладок между наконечниками использовать гайки от крепления кабелей;

б) БВ-1 включить обычным порядком;

в) на клем. рейке соединить провода 8 и 98;

г) выключить ВУ в обеих кабинах.

После сборки контакторной защиты проверить ее действие для чего: при опущенном токоприемнике поставить главную рукоятку контроллера на 27 позицию   и разомкнуть вручную блокировку дифреле 52-1. Должны выключиться БВ-1, все линейные и реостатные контакторы. Восстанавливать защиту после ее срабатывания нажатием на возврат БВ-1. При контакторной защите следовать только на «С» и «СП» соединениях.

Неисправности в высоковольтной цепи вспоммашин

1. Причиной срабатывания БВ-2 может быть К.З. в высоковольтной или низковольтной цепи. После отключения защиты необходимо выключить все вспоммашины, электропечи в обеих кабинах, опустить токоприемник. Включать кнопки в следующей последовательности, указанной для низковольтной цепи. Если защита не срабатывает и напряжение в цепи управления не садится, то короткое замыкание в высоковольтной цепи.

2. Поднять токоприемник и включать кнопки в следующей последовательности: БВ-2,возврат БВ-2, компрессоры, БВ-1,возврат БВ-1, низкая скорость вентиляторов, если при этом БВ-2 отключает сразу после включения, то К3. после БВ-2, включая стойки контакторов вспоммашин. Необходимо осмотреть стойки контакторов и убедиться, что контакторы разомкнуты. Если следов переброса не обнаружено, нужно:

а) ПШ-5 поставить в низкую скорость;

б) с подводящего кабеля контактора 40-2 поставить перемычку на  отводящий кабель контактора 42-2;

в) отнять отводящие кабели с контакторов 40-1 и 40-2 и с мест освободившихся кабелей поставить перемычки на отводящие кабели контакторов 41-1 и 41-2;.

г) выключить кнопки компрессоров на щитке параллельной работы;

д) на клем.рейке № 1 соединить провода Н2 с пр. К81 и провод К.50 с пр. К44;

е) на пульте управления включить кнопку КВЦ, (возврат КВЦ, вентиляторы не включать). На электровозах с одной кнопкой БВ-2 выключить рубильник АБ, включить кнопку БВ-2 после чего включить рубильник АБ. БВ-1, компрессоры включить обычным порядком. На электровозах с БВЗ нажать на кнопку «выключение БВ-2».

Короткое замыкание в высоковольтной цепи компрессоров

При включении кнопки компрессоры отключает БВ-2.

Выход: Выключить неисправный компрессор на щитке параллельной работы, следовать на одном компрессоре (при необходимости снять фильтр).

Короткое замыкание в высоковольтной .  ,   цепи вентиляторов

При включении кнопки высокая или низкая скорость вентиляторов отключает БВ-2.

Выход: № 1.

Снять дугогасительную камеру с контактора 42-2. На подвижную губку заложить резиновую перчатку и включить высокую скорость вентиляторов. Если БВ-2 отключит, резиновую перчатку с контактора 42-2 снять и заложить между губками контактора 42-1, включить высокую скорость вентиляторов. При следовании на вентиляторе № 2 трехполюсный рубильник переключить вниз.

Выход: №2

1. Включить на пульте управления: БВ-1, БВ-2, компрессоры.

2. ПШ-5 развернуть на высокую скорость.

3. Вентиляторы не включать,, токоприемник не опускать.

4. На клем. рейке отнять межкуэовной провод в оплетке (их может быть один или два) К89 и от пр. К71 поочередно дать питание на отнятый провод К89 или на освободившуюся клемму этого провода.

5. Отключение защиты выявит неисправный вентилятор — следовать на исправном.

6. При неисправности вентилятора  № 1 переключить трехполюсный рубильник вниз.

При наличии времени и при невозможности следовать на одном вентиляторе нужно сделать прозвонку на пусковой панели:

1. При К.З. в цепи вентилятора № 1 с обратной стороны пусковой панели 56-1 от нижней клеммы № 2 отнять два кабеля и отвести их в сторону. Один конец прозвоночной лампы подключить к блокировке шинного разъединителя 58-1, а другим поочередно коснуться всех трех клемм пусковой панели. Если лампа загорится, то К.З. искать не нужно.

Выход: Отнятые кабели с клеммы № 2 соединить вне контактора и заизолировать. Включить низкую скорость вентиляторов и следовать дальше. Если лампа не загорается при касании клемм. пусковой панели, то К.З. в самом двигателе - осмотреть двигатель вентилятора.'

2. При К.З. в цепи вентилятора № 2 необходимо от нижней клеммы № 2 отнять якорный кабель и отвести в сторону. Все клеммы пусковой панели 56-2 прозвонить. Если лампа загорается при касании какой-либо клеммы, то место К.З. не искать,

Выход: Отнятый якорный кабель соединить перемычкой с верхом контактора 1—2. Вентиляторы включить на низкую скорость.

Обрыв в высоковольтных цепях вспомогательных машин

Вольтметры показывают напряжение, электровоз везет, не работают вспоммашины при включенных БВ-1, БВ-2. Убедиться, что контакторы вспоммашин включаются.

Выход: Запитать плюсовую шину контакторов вспоммашин от подводящего кабеля контактора 40-1 или 40-2.

Вывод электромагнитных контакторов I кузова

а). На электровозах с БВЗ-2.

1. Отнять подводящий кабель от контактора 40-1.

2. Отнять подводящий толстый кабель от контактора 42-1.

3. ПШ-5 перевести на низкую скорость.

4. Выключить кнопку компрессор № 1 на щитке параллельной работы.

б). На электровозах с КВЦ.

1. Отнять подводящий кабель от контактора 40-1.

2. Отнять два толстых кабеля от контакторов 42-1 и 41-1 и соединить их вне контактора, заизолировать.

3. ПШ-5 перевести на низкую скорость.

4. Выключить кнопку компрессор № 1 на щитке параллельной работы.

Вывод электромагнитных контакторов второго кузова

а). На электровозах с БВЗ-2.

1. Отнять подводящий кабель от контактора 40-2, отнять отводящий кабель от контактора 42-2 и соединить их вне контактора.

2. Отнять подводящие кабели от контактора 41-2, перемычку оставить, а два кабеля соединить между собой вне контактора.

3. ПШ-5 поставить на низкую скорость. Выключить кнопку компрессор № 2 на щитке параллельной работы.

б). На электровозах с КВЦ.

1. Отнять подводящий кабель от контактора 40-2.

2. Отсоединить подводящий толстый кабель от контактора 41-2 и соединить его с отнятым подводящим кабелем  контактора 40-2.

3. Заизолировать блокировку у контактора 42-2 в проводах Н73-К57, кнопку вентиляторов не включать.

4. ПШ-5 поставить на низкую скорость.

5. Выключить кнопку компрессор № 2 на щитке параллельной работы.

Во всех случаях будет работать низкая скорость вентиляторов и один компрессор.

При неисправных контакторах 41-1, 41-2, но при исправных контакторах 40-1, 40-2 можно сделать цепь включения компрессоров через контакторы 40-1, 40-2 для чего необходимо

1. Отнять отводящие кабеля от контакторов 40-1, 40-2.

2. Отнять отводящие кабели от контакторов 41-1, 41-2.

3. Соединить отнятые кабели между собой в обоих кузовах.

4. На клем. рейке № 1 соединить пр. Н2 с пр. К81.

5. Выключить   кнопки компрессоры на щитке параллельной работы. Компрессорами управлять кнопкой «компрессоры» на пульте управления.

Неисправности цепи первой и последующих позиций

При постановке 1 позиции амперметры тока не показывают, вспоммашины работают. Возможные причины:

1. Обрыв в силовой цепи;

2. Обрыв в низковольтной цепи;

3. К. 3. в низковольтной цепи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1. Проверить исправность вставки ВУ нажатием на кнопку «песок». Если клапан песочницы возбуждается и загорается лампа РБ, то вставка ВУ исправна.

2; Проследить за показанием сигнальных ламп БВ-1, РБ, ТМ, РН:

а) загорание лампы РБ на 1 позиции говорит об обрыве якорной цепи ТЭД. Необходимо отключить неисправную пару двигателей;

б) загорание лампы ТМ указывает на большую утечку в тормозной магистрали. При нормальной утечке и исправности в схеме синхронизации на клем. рейке соединить пр.8 с пр. К 11.

в) загорание лампы РН указывает на исправность силовой цепи БВ-1, пусковых сопротивлений I кузова и включении линейных контакторов 3-1, 4-1, а также, что реверсоры, ТКМ-1 и групповые переключатели находятся в исходном положении. Если лампа РН на позициях не загорается, нужно проверить фактическое замыкание главных контактов БВ-1 включением преобразователей (предварительно поставить вентиляторы на высокую скорость).

ПРОЗВОНКА НА ХОДУ

Если после нажатия на песок лампа РБ горит, нужно выбрать СП соединение при этом, если на одной из позиций сериесного соединения появится ток, то обрыв в пусковых сопротивлениях. При скорости следовать дальше. На ходу по развертке контроллера определить, какой реостатный контактор включается па данной позиции и дать ему постоянную землю на контроллере или на клем. рейке. Перед сбросом главной рукоятки контроллера на «О» позицию выключить БВ-1.На стоянке «крокодил» снять и данный контактор включить принудительно.

Если до 16 позиции ток не появится, выбрать 17 позицию. Если на «СП» повезет один кузов, то обрыв в моторной группе того кузова, который на «СП» не везет.

Выход: На клем. рейке объединить между собой провода 5, 7, 8 и К29, по возможности выбрать «П» соединение и следовать дальше. На стоянке осмотреть эл. аппараты в неисправном кузове, особенно включение линейных контакторов.

Если на 17 позиции электровоз не везет, то обрыв в низковольтной цепи. На слух определить, при перестановке рукоятки контроллера по позициям, включение электроаппаратов в ВВК. Если реостатные контакторы, нагружающее устройство и т. д. включаются, то контроллер под напряжением, если не включаются, напряжения на контроллере нет. Если вставка ВУ исправна, а напряжения на контроллере нет, на клем. рейке соединить пр. К51 с пр. 8.

Если контроллер под напряжением, на клем. рейке соединить провода 8 и К11 или поочередно дать землю проводам К12-К13, К19,Н51, предварительно поставив первую позицию. Если электровоз опять не везет, остановиться и проверить работу электровоза на стоянке.

ПРОЗВОНКА НА СТОЯНКЕ

1. Перевести РСР назад и выбрать первую позицию. Если назад идет, а вперед нет, то обрыв в первом проводе.

Выход: Реверсора развернуть вручную, не клем. рейке объединить провода 8 с К11.

2. На первой позиции включить возбудители и проверить замкнутость гл. контактов БВ-1.

3. Проверить положение реверсивно-селективного вала во второй кабине.

4. Если лампа РБ горит при нажатии на песок, а контроллер без напряжения (имеется ввиду плюсовая шина гл. вала) — зачистите 110 контакторный элемент.

5. Если после проделанного ничего не обнаружено, нужно выбрать рукоятку контроллера не далее 6 позиции. Если ток появится, то обрыв в пусковых сопротивлениях—включить нужный реостатный контактор принудительно.

Если и после этого тока нет, нужно опустить токоприемник, открыть  двери ВВК включить БВ-2, БВ-1 и поставить I позицию Проверить включение линейных контакторов3-1, 4-1, 3-2, 2-2, 17-2, положение реверсоров, групповых и тормозных переключателей. Если все аппараты находятся в исходном положении, нужно закрыть двери ВВК, поднять токоприемник, на клем. рейке объединить провода 5, 7, 8 и поставить 1-ю позицию.

Если появится ток 150-170А, то обрыв в пусковых сопротивлениях. Для определения обрыва открыть контроллер, поставить 1-ю позицию, один конец прозвоночной лампы закрепить на землю, а вторым касаться проводов с 11 по 22, при появлении тока соединить этот провод с землей, или включить принудительно реостатный контактор.

Если при постановке 1-й позиции появится ток 500—550А, обрыв в моторной группе второго по ходу кузова, если в первом кузове тока нет, а второй кузов толкает, то обрыв в моторной группе 1-го по ходу кузова. При обрыве в моторной группе путем перестановки ножей ОД в нижнее положение определить оборванную группу и следовать на аварийной схеме, или соединить на клем. рейке между собой провода 5, 7, 8, К29, с первой позиции будет СП соединение.

При управлении из первой кабины подложить изоляцию под 14 контакторный элемент контроллера, а при управлении из второй - под 13 элемент. По мере разгона электровоза изоляцию вынуть.

ГОРИТ ВСТАВКА ВУ.

Определение К.З.

1. Главную рукоятку контроллера поставить на нулевую позицию, РСР в нейтральное положение. Сменить вставку ВУ и включить ВУ, если вставка сгорит, К.З. в пр. Н11О (Н111).

Выход: Подложить изоляцию под контакторный элемент контроллера 110 на главном барабане — второй сверху. На клем. рейке соединить пр. К51 с пр. 8.

2. При постановке реверсивной рукоятки в моторный режим горит вставка ВУ. К.З. в проводе № 3

Выход: Подложить изоляцию под контакторный элемент в проводе № 3 на реверсивно-селективном барабане, рекуперацию не применять.

3. Горит вставка ВУ при постановке 1-й позиции или по вольтметру наблюдается падение напряжения, возможно отключение БВ1, КВЦ.

Определение: Выключить БВ-1, сменить вставку ВУ и поставить 1-ю позицию, если вставка сгорит, то КЗ. до блокировки БВ-1, если не сгорит, К3. — после блокировки.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ДО БЛОКИРОВКИ БВ-1

1. На электровозах, где имеется ослабление поля с первой позиции, подложить изоляцию под контакторные элементы в проводахК5, К37 и поставить первую позицию, если вставка не сгорит, К. 3. в этих проводах. Выход — изоляцию не вынимать, ослабление поля не применять.

2. Если после изоляции пр. К5, К37 вставка продолжает гореть, изоляцию убрать, К. 3. там нет.

3. Отнять провод Н235 от плюсовой шины главного вала, гайку закрепить на месте, сменить вставку и поставить первую позицию. Если вставка сгорит, провод Н235 поставить на место, короткое замыкание не искать, сделать общую переполюсовку контроллера.

Если с отнятым пр. Н235 вставка не горит, на место его не ставить, подложить изоляцию под нижнюю блокировку БВ-1. На клем. рейке соединить пр. 8 с пр. К11. Реверсора разворачивать вручную.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ПОСЛЕ БЛОКИРОВКИ БВ-1

Если с выключенным БВ-1 при постановке первой позиции вставка не горит, К.З. может быть в проводах: К11, К31, К32, Н28. Не опуская токоприемника, эти провода можно прозвонить на клем. рейке.

Можно применить другой метод: Сменить вставку, снова включить БВ-1 и поставить 1-ю позицию. Если линейные контактора успевают включиться, то К.З. в пр. К11 нет. Провода К31, К32 прозвонить на клем. рейке, провода Н28 на клем. рейке нет.

Короткое замыкание в проводе К11

При КЗ. в пр. К11 нужно осмотреть катушки линейных контакторов, не соединились ли между собой клеммы катушек. Если не соединились, выход для всех электровозов:

1. Под нижнюю блокировку БВ-1 (пр. К11—Н53) подложить изоляцию.

2. Отнять или заизолировать блокировку у контактора 4—1 в проводах К-19—пр. G или Нб5—пр. G.

3. Отнять или заизолировать блокировку КСПО в проводах К19—пр. G или Н65— пр. G.

4. На клем. рейке пр. К12 соединить с пр. Н52, пр. К11 соединить с землей.

5. Контакторы 2-1, 17-2 включить принудительно.

Короткое замыкание в проводе К31

Выход: Заизолировать блокировку контактора 4-1 в проводах К27—К31. Включить принудительно контактор 7-1.

При наличии времени: Отнять провод К31 от катушек контакторов 7-1, 12-1, 12-2, а на освободившиеся клеммы поставить перемычки от плюса катушки стоящего рядом реостатного контактора. При К.З. в К31 можно сделать общую переполюсовку контроллера.

Короткое замыкание в проводе К32

Выход: Заизолировать блокировку 63 реле или заклинить реле в выключенном положении

Короткое замыкание в проводеН28

Выход: Заизолировать блокировку реле времени 278-1 в пр. 8-Н28.

Общая переполюсовка контроллера

При К.З. в проводах 5, 6, 8, 23, К45, К4, К34, К31, Н69, К26, К27 для всех проводов общий выход.

1. Заизолировать в контроллере на главном валу контакторные элементы в проводах 5, А, 8. 10, 23.

2. Отнять заземляющий провод от минусовой шины главного вала.

3. Соединить минусовую шину с плюсовой на главном валу.

4, На клеммовой рейке дать землю проводам К4, К34, К31, К45.

Горит вставка ВУ на одной из позиций «С» соединения

Причина: Соединились клеммы катушки того реостатного контактора, который включается на данной позиции, или КЗ. в пр. К32.

Выход: Точно определить на какой позиции горит вставка, и какой контакторный элемент замыкается на этой позиции. По схеме определить какой реостатный контактор должен включаться. Опустить токоприемник и осмотреть контактор, при необходимости отнять провода, Заизолировать их, контактор включить принудительно. Если контактор не угловой, т. е. 5-1, 5-2, 12-1, 12-2, не опуская токоприемника, заложить изоляцию под соответствующий контакторный элемент контроллера. На стоянке осмотреть и устранить.

Провод К32 прозвонить на клем. рейке. Выход смотри выше.

ГОРИТ ВСТАВКА ВУ НА 17 ПОЗИЦИИ

К.З. в проводах 7, К28, Н68.

Определение: Подложить изоляцию под контакторные элементы контроллера в проводах 5,8 па главном барабане и поставить 17.позицию. Если вставка сгорит, К. 3. в пр. 7, если не сгорит, вынуть изоляцию из пр. 8, если сгорит, К3 в пр. К28, если опять не горит, вынуть изоляцию из-под 5 провода, сгорит—К3. в пр. Н68

Короткое замыкание в проводе 7.

Выход: 1. Отнять на главном барабане контроллера пр. 7, освободившуюся клемму соединить здесь же с пр. 5.

2. Отнять на КСПО у обоих вентилей провода 7.

3. Запитать вентили от пр. 5 .блокировки КСПО.

4. На КСП-1 заизолировать блокировку в пр. К.45 или отогнуть, здесь же соединить пр. К45 с пр. К34.

5. Отнять или отогнуть блокировку в пр. 7, 8 у контактора 8-1.

Короткое замыкание в проводе К28

На КСПО отнять пр. К28 или отогнуть блокировку.

Короткое замыкание в проводе Н68

На КСП-1 отнять пр. Н68 или отогнуть блокировку. На клем. рейке объединить провода К31 и К34.

Горит вставка ВУ на 27 позиции

К.З. в проводе 10.

Выход: Подложить изоляцию под 10 контакторный элемент. Езда на «С» и «СП» соединениях. Для езды на «П» соединении надо:

1. Отнять пр. К65 от катушек контакторов 8-1 и 8-2.

2. Соединить перемычкой освободившиеся клеммы: контактора 8-1 с пр. 4 от собственной блокировки 8-1, контактора 8-2 с пр. К от блокировки контактора 3-2.

Горит вставка ВУ на 28 позиции

К.З. в проводах 4, Н54, Н55. Следовать на «С» и «СП» соединениях.

Прочие неисправности со 2-й по 37 позицию

1. Со 2-й позиции разбирается схема - нет контакта в блокировке контактора 4-1, в пр. К19-G или Н65-G.

Выход: На клем. рейке пр. К12 дать землю, на стоянке осмотреть блокировку. На электровозах, где имеется ослабление поля, с первой позиции возможен обрыв обмотки возбуждения ТЭД.

2. Неравномерный прирост тока по позициям на «С» соединении.

Причина: Не включаются отдельные реостатные контакторы.

Выход: на клем. рейке объединить между собой провода К4, К34, К31,К45

3.При постановке 17 позиции нет перехода на «СП» соединение, ток уменьшается — обрыв в проводе 7.

Выход: На клем. рейке объединить провода 5, 6, 7 с 1-й позиции будет «СП».

Если КСПО не развернется, возможен обрыв в катушке вентиля или механическое заедание. Нужно развернуть КСПО вручную и закрепить его в этом положении. На клем. рейке дать землю пр. К12. Соединить между собой пр. 5—6.

При постановке 37 позиции отключает БВ-1

Групповые и реостатные контакторы работают звонком. Причина: неисправна блокировка контактора 10-1 в пр. 4-24.

Выход: Объединить на клем. рейке пр. 4-24.

При постановке 37 позиции пропадает ток якоря, возбуждение остается. При постановке рукоятки контроллера с 37 на 36 отключает БВ-1.

Причина: Не включился контактор 1-1, 1-2, 2-1.

Выход: следовать на «СП».

Неисправности в цепях ослабления поля.

Горит вставка при постановке шунтов. Причина: короткое замыкание в проводах 46, 27, 31, К5, К37.

Выход: ослабление поля не применять.

При постановке второй ступени ослабления поля шунты снимаются. Причина: не включился 76 контактор, или нет контакта в его блокировке в пр. 31-Н11 (осмотреть сигнализаторы РП).

Выход: объединить на клем. рейке провода31-К5.

Короткое замыкание в силовой цепи

БВ-1 отключает сразу после включения. К.З. в стойках контакторов 2-1, 3-1, 30-0, 40-1, 40-2, 1-2, в стойках ножа ОД-2, реле рекуперации, межкузовной кабель 274Б. Осмотреть указанные аппараты и исключить их из схемы. При следовании в тяговом режиме отключает БВ1 с сильным звуковым эффектом.

Определение: пройти по кузовам и обратить внимание на положение сигнализаторов «РП», нет ли дыма в ВВК. и кузове. Остановиться на благоприятном профиле пути, опустить токоприемник и приступить к осмотру.

Если обнаружены упавшие сигнализаторы «РП» какой-либо одной пары двигателей, ножи ОД этих двигателей переставить в нижнее положение и следовать на аварийном режиме. Если место К.З. определили по дыму или огню, то нужно это место исключить из схемы (пробой стоек аппаратов, загорание кабелей и т. д.). Если «семафорчики» не упали или упали все, а также, если внешним осмотром ничего не обнаружено, приступить к прозвонке.

Прозвонка высоким напряжением

1. Все ножи ОД поставить в среднее положение.

2. Поднять пантограф, включить БВ-2, БВ-1 и выбрать «С» соединение - если БВ-1 отключит, то КЗ в пусковых сопротивлениях 1-го кузова. Если не отключит, выбрать «СП» соединение, если БВ-1 отключит, К3 в пусковых сопротивлениях 2-го кузова. Если на «СП» не отключит, выбрать 28 позицию, если отключит, К3 в переходных сопротивлениях. Для того, чтобы определить в какой секции КЗ в переходных сопротивлениях, нужно в секции № 1 ножи ОД поставить в нормальное положение; в секции № 2 оставить в среднем, поднять пантограф и поставить 1-ю позицию. Если БВ-1 отключит, то К3. в переходных сопротивлениях 1-го кузова, не отключит — КЗ в переходных сопротивлениях 2-го кузова.

Короткое замыкание в переходных сопротивлениях

Выход: тонкие кабели с верха и низа контакторов 24-1 и 24-2 снять и заизолировать. Если на верху контактора 24-2 нет тонкого кабеля, то он находится на верху контактора 17-2.

Если на 28 позиции БВ-1 не отключит, то КЗ в тяговых двигателях.

Поставить ножи ОД 1-2 и ОД 5-6 в рабочее положение, поднять пантограф и выбрать «С» соединение. Если отключит, то КЗ в 1—2 т. д.

Если на «С» соединении не отключит, поставить 17 позицию и выбрать СП соединение, если БВ-1 отключит, то К.З. в 5—6 тяговых двигателях.

Если не отключит, то поставить ножи ОД 3—4 в рабочее положение, поднять пантограф и выбрать «С» соединение, если отключит, то К. 3. в 3—4 ТЭД., не отключит, в 7—8: Подстановкой ножей ОД в нижнее положение вывести группу Т.Д. с К.З. из схемы. Следовать на аварийной схеме.

Прозвонка низким напряжением

Опустить токоприемник, рукоятку контроллера поставить на «О», открыть двери ВВК, один конец прозвоночной лампы закрепить на плюс выключателя ВВК пр. К52, а другой конец поставить на верх контактора 4-1. Если лампа загорится, то К3 в первом кузове, если не загорится, то КЗ во втором кузове.

Прозвонка первого кузова

1. Ножи ОД в первом кузове поставить в среднее положение. Если лампа продолжает гореть, то КЗ в пусковых сопротивлениях.

2. Нажатием на оба грибка вентилей КСП-1 развернуть его в «П» соединение, если лампа погаснет, то КЗ во второй группе, если продолжает гореть, то в первой.

3. Если при постановке всех ножей ОД в среднее положение лампа погасла, то К.З. в пусковых сопротивлениях нет.

4. Развернуть КСП-1 в П соединение, если лампа загорится, то К. 3. в переходных сопротивлениях, если не загорится, в тяговых двигателях

5. Поставить ножи ОД 1—2 в рабочее положение, если лампа загорится К3 в 1—2 ТЭД.

6. Если не загорится, поставить в рабочее положение ОД 3—4, загорание лампы укажет на К.З. в 3—4 Т.Д.

Прозвонка второго кузова

Поставить один конец прозвоночной лампы на плюс любой точки сопротивления Р140 Р144, а второй конец на верх контактора ,3-2. Если лампа загорится, то К. 3. в пусковых сопротивлениях. Развернуть КСП-2 в «П» соединение, если лампа погаснет, то К-3. в 4-й группе, если продолжает гореть, К. 3. в 3-й группе.

Если при постановке лампы на верх контактора 3—2 лампа не горит, развернуть КСП-2 в «П» соединение, если загорится, то КЗ в переходных сопротивлениях, если  не загорится, то К. 3. в ТЭД. Включить нажатием на грибок контактор 2-2, если лампа загорится, то К. 3. в 5-6 ТЭД., если не загорится, в 7-8 Т.Д.

Для определения К.З. по кузовам из 2-го кузова, нужно один конец прозвоночной лампы поставить на сопротивление Р140—Р144, а другой на низ контактора 3-2. Если лампа загорится, то К.З. в первом кузове.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ В ПУСКОВЫХ СОПРОТИВЛЕНИЯХ

Вывод первой группы

1. Вынуть якорь у контактора 3-1, 8-1.

2. Заложить резиновую перчатку под 22-1 КСП-1.

3. Объединить между собой провода КП-Н54 на блокировках КСП-1. Езда на «С» и «СП» соединениях.

Вывод второй группы

1. Вынуть якорь у контакторов 1-1 и 10-1.

2. Заложить резиновую перчатку под 22-1 КСП-1.

3. Включить принудительно контактор 8-1.

4. Отогнуть блокировку в пр. 7-8 у контактора 8-1.

5. Отнять кабель Р-8. он находится снизу у контакторов 8-1 или 10-1. На электровозах поздних выпусков у шунта амперметра.

Езда на всех соединениях.

Вывод третьей группы

Вариант № 1.

1. Вынуть якорь у контактора 3-2 и 8-2.

2. Заложить резиновую перчатку под 22-2 КСП-2.

3. Соединить провода между собой К11-Н55 на блокировке КСП-2.

4. На клеммной рейке объединить провода 5, 7, 8 и К29.

5. Проводу К12 дать землю.

С первой позиции будет «СП» соединение.

Вариант № 2.

1. Вынуть якорь у контактора 8-2.

2. Заложить перчатку под 22-2 КСП-2.

3. Снять кабель с низа контактора 3-2 и поставить на низ контактора 1-2.

Езда на «С»,и «СП» соединениях.

Вывод четвертой группы

1. Вынуть якорь у контакторов 1-2, 10-2.

2. Заложить резиновую перчатку под .22-2 КСП-2.

3. Контактор 8-2 включить принудительно.

4. Отнять кабель Р-30, он может быть сверху контактора 2-2.

Второй кабель закрепить на месте. Если кабеля Р-30 у 2-2 нет, то он находится снизу контактора 8-2 или 10-2.

Езда на всех соединениях.

ВЫВОД СРАЗУ ДВУХ ГРУПП СОПРОТИВЛЕНИЙ

Вывод сопротивлений первого кузова

1. От реле перегрузки 65-1 отнять кабель, идущий к ножу ОД 1-2, высвободить из кондуита и поставить на верх контактора 30-0 (КСПО).

2. Вынуть якорь у вентиля контактора 3-1.

3. Отнять или отогнуть блокировку в пр. К28-К29у КСПО.

Примечание. Следовать на «С» и «СП» соединениях, переход на «СП» производить при скорости не менее 25 км/ч. Перед сбросом главной рукоятки на «О» выключить БВ-1.

Вывод сопротивлений второго кузова

1. От низа контактора 2-2 отнять перемычку, идущую к шунту амперметра и поставить её на низ контактора 3-2.

2. Вынуть якорь у вентиля контактора 3-2, 2-2, 20-2.

Езда одним кузовом

Езда секцией № 1.

Вынуть якорь у контактора 1-2, 20-2, 3-2. На клеммной рейке объединить провода 5, 7, 8. Проводу К12 дать землю. Подложить изоляцию под контакторный элемент контроллера в пр. 14.

Езда секцией № 2.

Вынуть якорь у контактора 3-1, 1-1, 20-2. На клеммовой рейке объединить провода 5, 7, 8. Проводу К12 дать землю. Подложить изоляцию под контакторный элемент контроллера в пр. 13.После разгона изоляцию убрать.

Примечание. На электровозах с ПБЗ выключить кнопку «защита от буксования».

Вывод поврежденных линейных контакторов.

1-1. Перемычку от низа 2-1 отнять, кабель с верха контактора 1-1 отнять,поставить .на низ контактора 2-1. Езда на всех соединениях.

2-1. Перемычку с низа 1-1 снять и отогнуть, отнять кабель и перемычку от верха контактора 2-1, перемычку отогнуть, а кабель поставить на низ контактора 1-1. Езда на всех соединениях.

1-1, 2-1 — обоих вместе — кабель с верха 1-1 снять и заизолировать, кабель и перемычку с верха 2-1 снять, кабель заизолировать, .перемычку отогнуть. Езда на всех соединениях.

3-1. Отнять и отогнуть перемычку от низа контактора 4-1, отнять перемычку и 2 кабеля от верха 3-1, перемычку отогнуть, тонкий кабель заизолировать, а толстый кабель поставить на низ контактора 4-1. Езда на всех соединениях.

4-1. Кабели и перемычки с верха и низа контактора 4-1 отнять и соединить вместе вне контактора гибким шунтом, снятым с шунта,

3-1 и 4-1. Обоих вместе — кабели и перемычки с верха отнять, перемычки отогнуть, а кабели заизолировать, объединить на клем. рейке № 1 провода К11-Н54. Перед сбросом главной рукоятки выключить БВ-1.

1-2. Кабели с верха и низа отнять и заизолировать. Объединить провода 8-К29. Езда на всех соединениях.

3-2. Отнять кабель и перемычку с верха и соединить их вне контактора, перемычку отогнуть. Отнять кабель с низа контактора 5-2. и заизолировать. Отнять кабель с низа контактора 3-2 и поставить на низ контактора 5-2. Контактор 5-2 включить принудительно.

2-2, 17-2. Кабели с верха и низа снять и соединить их помимо контактора.

Вывод поврежденных уравнительных контакторов

8-1 и 8-2 — отнять сверху перемычку и кабели и объединить их вне контактора. Отнять перемычку и кабель снизу и соединить их вне контактора. Езда на «С» и «СП» соединениях.

20-2. Кабели с верха и низа снять и заизолировать.

Примечание: если наверху будут кабель и перемычка, то объединить их вместе вне контактора.

Вывод поврежденных реостатных контакторов ,5-1 и 5-2 — вывернуть болты с перемычки вверху и отжать ее, при необходимости проложить изоляцию между стойкой и перемычкой — отнять кабель от низа и заизолировать.

6-1, 7-1, 6-2, 7-2, 10-1, 10-2, 11-1, 12-2 — выход: перемычки и кабели, подходящие кверху контакторов, отнять, перемычки и кабели снизу отнять и все объединить гибким шунтом, снятым с БК. При повреждении 2-х и более контакторов выводить группу сопротивлений (это же при отсутствии шунта на БК).

12-1, 12-2 — отсоединить кабели и перемычку от верха и соединить их вместе — отсоединить кабели и перемычки от низа и соединить их вместе.

Примечание: если на верху один кабель, его отнять и заизолировать.

Вывод поврежденных контакторов групповых переключателей.

КСПО. 30-0. Отнять перемычку от низа контактора 31-0 и отогнуть — отнять кабель от верха 30-0 и поставить на низ контактора 31-0.

31-0. Отнять перемычку от низа контактора 31-0, а также отнять кабель и перемычку от верха контактора и все это, т. е. две перемычки и кабель, соединить вне контактора гибким шунтом, снятым с БК.

30-0, 31-0. Кабель с верха 30-0 отнять. Кабель и перемычку с верха 31-0 отнять и соединить все вместе вне контакторов. На клем. рейке объединить провода 5, 7, 8. Проводу К12 дать землю. С 1-й позиции «СП» соединение.

32-0. Для «С» соединения: отнять кабель от низа и от верха контактора и соединить их вне контактора. Для «СП» соединения — отнять кабель от низа 32-0 и заизолировать. Отнять кабели и перемычку с верха контактора и соединить их вместе вне контактора. На клем. рейке объединить провода 5, 7, 8. Проводу К12 дать землю.

33-0. Нож ОД-2 поставить в среднее-положение, следовать на «С» соединении. 8 ТЭД будут работать на «С» соединении, на «СП» будут работать 4 ТЭД, на «П» будут работать .6 ТЭД, с тяжелым поездом — кабель от верха и низа отнять и соединить их вне контактора. Объединить на клем.:рейке провода 5, 7, 8. К12 дать землю. С 1-й позиции «СП» соединение.

При повреждении всех контакторов КСПО

Вариант № 1.

Отнять кабели от верха и низа 33-0 и соединить их вместе вне контактора. Отнять кабели от низа контактора 32-0 и заизолировать Отнять кабели от верха 30-0, 31-0, 32-0 и соединить их между собой. На клеммовой рейке объединить провода 5, 7, 8, проводу К12 дать землю. С первой позиции будет «СП».

Вариант № 2.

Отнять кабель от низа и верха 33-0 и соединить их вне контактора. Отнять кабель от низа контактора 32-0 и заизолировать. Отнять кабель от верха контактора 30-0 и заизолировать. Отнять кабель от низа 3-2 и заизолировать, отнять от верха контактора 1-2 и поставить на низ контактора 3-2. На клем. рейке объединить провода 5, 7, 8, проводу К12 дать землю, с 1-й позиции «СП» соединение.

КСП - 1

22-1. Отнять 2 кабеля от низа и соединить их вместе вне контактора. Если будут перемычки и кабель, объединить их вместе. Кабель и перемычку (или две перемычки)  от верха контактора отнять и соединить вместе вне контактора. На клем. рейке объединить провода К11-Н54.

23-1. Отнять кабель и перемычку от верха контактора и соединить их вместе. Отнять перемычку от низа 23-1, если кабеля на верху нет, то отогнуть только перемычку.

24-1. Кабели и перемычку с верха и низа отнять, кабели заизолировать перемычку отогнуть, на «П» соединении будет 6 ТЭД.

25-1. Отнять кабели от верха и низа контактора и соединить их вместе вне контактора. Перемычку от верха контактора отогнуть. На «П» соединении 6 ТЭД.

26-1, 27-1. При повреждении любого из них или обоих вместе выключить нож  ОД-1 в среднее положение. На, «П» соединении будет работать 6 ТЭД.

КСП-2

22-2. Отнять кабели и перемычку от верха и соединить их вместе вне контактора. Отнять кабели от низа и заизолировать. Включить принудительно контактор 8-2.

23-2. Отогнуть перемычку от верха и низа. На «П» соединении 6 ТЭД.

24-2. Тонкие кабели с верха и низа снять и заизолировать, перемычки отогнуть. На «П» соединении 6 ТЭД.

25-2. Отнять кабель от верха, отнять кабель от низа и соединить их вместе вне контактора, а перемычку отогнуть — езда «С» и «СП» соединение. Если кабеля внизу на 25-2 нет, то верхний отнятый кабель соединить с низом контактора 26-2, перемычку отогнуть.

26-2, 27-2. При повреждении любого из них — перемычки и кабель с низа контактора 26-2 объединить вместе вне контактора. Если внизу у контактора 26-2 перемычка, отогнуть ее. Езда на «П» соединении 6 ТЭД.

Повреждение реверсоров и тормозных переключателей

В случае повреждения любой стойки переключателя реверсора или тормозного переключателя выключением ОД вывести из схемы любую стойку. Следовать на аварийном режиме.

1. При необходимости езды на 8 ТЭД: при пробое стоек реверсоров или тормозного переключателя вывернуть болты крепления у пробитых стоек от верхнего или нижнего кронштейна (в зависимости, где пробит участок), отжать стойки и заложить между стойками и угольниками изоляцию — резиновый коврик.

2. Для следования на 8ТД нужно у поврежденных элементов соединить кабели средних точек с верхом или низом вне элемента, в зависимости от того, какой контакт будет замкнут. При изменении направления движения поврежденную цепь отключать ножами ОД (только для реверсора).

Вывод стоек тормозных переключателей ножами ОД

Стойки тормозных переключателей нумеруются слева направо, если смотреть со стороны коридора ВВК. (со стороны подвода кабелей).

ТКМ-1 — при повреждении стоек № 1 и 2 (Т-1-2, Т-3, Т4, Т5, Т6) переключить ножи ОД 1—2 вниз и следовать на 6 ТЭД. Стойка № 3 Т7, Т8, Т9, переключить ножи ОД 1—2 от верха стойки отнять кабель и заизолировать, следовать па 6ТД.

Стойка № 6 (Т16, Т17, Т18) переключить нож ОД 1—2 вниз.

Стойка № 4, 5, 7 (Т10, Т11; Т13, Т14, Т19, Т20, Т21) переключить нож ОД 3—4 вниз.

Стойка № 8 (Т26,:Т25, Т27) переключить нож ОД 3—4 вниз.

Стойка № 10 (Т28, Т29, Т3О) переключить нож ОД 3—4 вниз, от верха отнять кабель и заизолировать, ехать на 6ТД.

ТКМ—2

Стойка № 1 и 2 (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6) нож ОД 5—6 вниз.

Стойка № 3 (Т7, Т8, Т9) нож ОД 1—2 вниз, от верха отнять кабель и заизолировать.

Стойки № 4, 5, 6, 7, 9 (Т10, Т11, Т12, Т13, Т14, Т15, Т16, Т17, Т18, Т19, Т20, Т21, Т9, Т25, Т26, Т27) нож ОД 7—8 вниз.

Стойка № 10 (Т28, Т29, Т3О) нож ОД 7—8 вниз, от верха отнять кабель и заизолировать.

Повреждение БК

КЗ любого БК можно исключить путем отключения ножей ОД в нижнее положение. Для следования на 8ТЭД от верха и низа кабелей у БК отнять и заизолировать.

Повреждение контакторов 18-1, 18-2, 19-1, 19-2, 101-1, 101-2, 300-1, 300-2 — кабели, подходящие к низу и верху, отнять и заизолировать.

Неисправности АБ и панели управления

При движении или на стоянке падает пантограф, гаснет свет, теряют питание все низковольтные цепи. Аналогичное явление при выключении вентиляторов.

Определение: проверить исправность якорной и батарейной вставок. Если вставки не сгорели, а вольтметр на ПУ напряжения не показывает, то это указывает на обрыв в цели АБ.

Выход: подъем токоприемника без А.Б.

Если вставки сгорели и после смены снова горят, то это указывает на КЗ. В этом случае нужно определить, где К.З. во внутренней или внешней цепях. Определение: вырубить рубильник АБ. Вынуть левую плюсовую вставку, а вместо правой минусовой поставить «жучок» типового сечения. Врубить рубильник и если при этом правая вставка сгорит, то К.З. во внутренней цепи:

Выход: подъем токоприемника, без АБ.

Если не сгорит — выключить рубильник АБ, поставить на место левую вставку и включить рубильник АБ, если при этом одна из вставок сгорит, то К.З. во внешней цепи в проводах Н92, Н73, К57, К51.

Выход: 1. Выключить ВУ.

2. Вынуть левую плюсовую вставку АБ.

3. Изъять нижний ряд вставок.

4. Нож трехполюсного рубильника поставить в среднее положение и соединить между собой три верхних вруба перемычкой.

5. На клем. рейке соединить пр.К50с пр.8.

6. Низ плюсовой вставки АБ соединить перемычкой с низом изъятых  вставок вспоммашин, пантографы, освещение.

7. Обычным порядком поднять пантограф, включить БВ-2, БВ-1, компрессоры. Вентиляторы включать только на высокую скорость.

8. После замера напряжения на генераторах соединить перемычкой верхние врубы трехполюсного рубильника с нижним зажимом левой плюсовой вставки АБ для зарядки батареи. Перед выключением вентиляторов эту перемычку снять.

При необходимости работы на низкой скорости дополнительно к проделанному:

1. Соединить перемычкой левый нож трехполюсного рубильника с соединенными между собой верхними врубами.

2. Подложить изоляцию в левые контакты контактора 127-2 в пр. К51-Н80.

Подъем токоприемника без АБ

1. Выключить рубильник АБ.

2. ПШ-5 развернуть на низкую скорость.

3. Поставить перемычку с верхнего вруба шинного разъединителя 58-1 на плюсовую шину контакторов вспоммашин, контактор 42-2 включить принудительно.

4. В кабине включить три кнопки: пантографы, пантограф передний и задний.

5. Включить освещение машинного отделения (для проверки подключения РОТ).

6. Оттянуть за поводок 205 вентиль.

7. Нажать на. грибок вентиля клапана пантографа.

8. После запуска вентиляторов и подключения РОТ включить БВ-2, компрессоры, БВ-1, кнопки вентиляторов не включать.

Примечание. На электровозах с КВЦ перемычку можно поставить с верха высоковольтных вставок 35-2 на отводящий кабель контактора 42-2.

На электровозах с БВЗ —включить БВЗ вручную и включить принудительно контактор 42-2.

Для всех электровозов перемычку можно ставить с сопротивления Р-52 на отводящий кабель контактора 42-2.

Сгорает вставка АБ после включения вентиляторов.

Причины:1. Сильно разряжена АБ.

2. Завышенное напряжение на генераторе.

3. Переполюсовка генератора.

Выход: а) при сильной разрядке АБ на время зарядки поставить усиленную перемычку (вставку).

б) при завышенном напряжении отрегулировать СРН;

в) при переполюсовке обмоток возбуждения генераторов, что случается при выходе электровоза из ремонта или после замыкания якоря РОТ при неработающих генераторах, нужно при неработающих генераторах вынуть якорные предохранители и на 2-3 сек. замкнуть вручную РОТ, затем разомкнуть РОТ и поставить якорные предохранители на место. Генераторы будут готовы к работе.

НЕИСПРАВНОСТИ БРН

В режиме высокой скорости вентиляторов генераторы управления № 1 или № 2 не дают напряжения, сигнальная лампа на панели измерительных приборов со стороны пом. машиниста не горит, отсутствует показание вольтметра при постановке ползунка переключателя в соответствующее положение.

Выход: перейти на работу ГУ-2 (или ГУ-1). Проверить исправность предохранителя, проверить наличие контакта между силовыми контактами контактора 127-2, проверить контакт блокировки и контактора 126-2 (в пр. К53, НЗ), проверить контакты у блокировки ПВ-В между проводами К42-«земля».

В режиме низкой скорости вентиляторов генераторы № 1 и 2 не дают напряжение, необходимо включить вентиляторы на высокую скорость, в случае неисправности ГУ-1 перейти на работу ГУ-2, для этого рубильник переключателя перевести; в нижнее положение. Если при работе ГУ-1 или ГУ-2 в режиме высокой скорости произошло повышение напряжения в цепи управления до 60-70 В, необходимо проверить контакты в блокировке контактора 127-2.

Сгорает вставка АБ после включения и подключения РОТ.

Причина: большой зарядный ток из-за глубокой разрядки АБ или завышенного напряжения на генераторах управления.

.Установить нормальное напряжение, выключить лишнюю нагрузку, усилить вставку на момент первоначального заряда АБ.

Не подключает реле обратного тока

Если реле обратного тока не подключается при работе ГУ на низкой скорости вентиляторов, необходимо включить высокую скорость вентиляторов, проверить напряжение на зажимах генераторов с помощью переключателя генераторов. Напряжение 2-го генератора проверять после переключения 3-х полюсного рубильника в нижнее положение. При наличии напряжения на зажимах генератора, РОТ подключить принудительно, если появится зарядный ток АБ, а РОТ не удерживается во включенном положении, включить его принудительно (перед выключением вентиляторов РОТ выключить). При отсутствии напряжения на зажимах одного из генераторов проверить исправность вставок якорных и возбуждения.

При отсутствии напряжения на зажимах генератора при исправных вставках может быть неисправен СРН (угольные контакты левый и средний объединены вместе или наличие КЗ в пр. К58).

Выход: осмотреть СРН, угольные контакты зачистить.

При КЗ в проводе К58 нож трехполюсного рубильника переключить в среднее положение, объединить верхние врубы, после запуска вентиляторов на высокую скорость поставить перемычки с верхних врубов 3-х полюсного рубильника на низ плюсовой вставки АБ.

РОТ подключается, но нет зарядного тока.

Обрыв в сопротивлениях Р141-Р140 или в цепи главного контакта. РОТ зачистить. Или сгорела батарейная вставка—сменить вставку.

РОТ работает звонком.

Слабое нажатие пружины щеткодержателя генератора, загрязнен коллектор генератора, плохая поверхность угольных контактов регулятора напряжения. Перейти на работу исправного генератора управления.

При повреждении РОТ или нагревании главного контакта или шунтовой катушки.

Выход: выключить трехполюсный рубильник, выключить рубильник АБ, РОТ закоротить, поставить усиленную перемычку с болта, где закреплен гибкий шунт (в левом нижнем углу), на болт начала сериесной катушки, в правом верхнем углу.

Включить рубильник АБ, после запуска вентиляторов включить трехполюсный рубильник.

Перед выключением вентиляторов выключить трехполюсный рубильник в среднее положение.

Резко повышается напряжение в цепи после включения вентиляторов

Причина: в схеме с 2-мя контакторами 126-2 и 127-2 сгорела вставка розетки служебного пользования пр. К5З (или не включился контактор 126-2).

Выход: проверить вставку розеток. Если она исправна, соединить между собой три ножа трехполюсного рубильника. При наличии времени осмотреть контактор 126-2 и обратную блокировку контактора 127-2 в пр. Н3-К53).Примечание: на некоторых электровозах катушка контактора 126-2 питается через вставку возбуждения преобразователя.

Резко повышается напряжение в цепи управления, когда имеется один сдвоенный контактор 127-2

Причина: отсутствует контакт между силовыми контактами 127-2. Необходимо соединить между собой три ножа трехполюсного рубильника АБ.

Резко повышается напряжение в цепи управления в момент выключения вентиляторов

Причина: отсутствует контакт прямой блокировки у контактора 127-2 в проводах К58— , Н80 (необходимо зачистить блокировки).

Резко понижается напряжение в цепи управления в момент выключения вентиляторов

Причина: из-за падения напряжения в цепи управления может быть отключение БВ-2 — отсутствует контакт в блокировке контактора 42-2 в пр. К.57-Н53 (зачистить блокировки).

При включении вентиляторов на низкую или высокую скорость происходит кратковременная потеря питания провода К51, возможно со срабатыванием БВ-1, БВ-2

Причина: обрыв сопротивления Р142-Р144. Объединить перемычкой верх вставки АБ с верхом вставки вспоммашин.

При выключении вентиляторов сильно падает напряжение в цепи управления

а) не включился контактор 127-2, шунтирующий балластное сопротивление Р142-Р144.

б) нет контакта у контактора 127-2.

Выход: соединить плюсовую вставку АБ с верхом вставки вспоммашин.

При низкой скорости вентиляторов оба генератора дают нормальное напряжение, а на высокой скорости на зажимах генератора № 1 напряжение не появляется

Причина: отсутствует контакт в блокировке ПВ-В в проводах К42-«земля». Зачистить блокировки.

При включении вентиляторов на высокую скорость ГУ-1 дает нормальное напряжение, при переключении на низкую скорость горят вставки 2-го генератора. КЗ в проводе К42.

Выход: работать на высокой скорости.

Длительная езда с опущенным пантографом

Если по условиям ведения поезда требуется длительная езда с опущенным пантографом, необходимо, подъезжая к месту опускания пантографа, учитывая профиль пути и скорость проследования по участку с опущенным пантографом, собрать схему рекуперации. Если профиль пути имеет уклон, и поезд будет разбегаться, нужно заблаговременно сбить скорость до такой величины, чтобы реле рекуперации отключилось на последних позициях тормозной рукоятки (в конец сектора).

При увеличении скорости перемещать тормозную рукоятку в сторону 02. Если площадка и поезд будет замедлять скорость по участку, то схему рекуперации собрать с таким расчетом, что бы реле рекуперации отключилось на первых позициях тормозной рукоятки (в начале сектора). При уменьшении скорости перемещать тормозную рукоятку в сторону 15 позиции.

Перед опусканием токоприемника ток якоря должен быть 50-100А. Перемещением тормозной рукоятки регулируется возбуждение тяговых двигателей и напряжение на вспомогательных машинах, которое показывает киловольтметр. Так как тормозной эффект от применения рекуперации очень мал, то регулирование скорости должно производиться автотормозами с таким расчетом, чтобы скорость поезда не падала ниже той скорости, при которой собрана схема соединения ТЭД, перед опусканием токоприемника. На всем протяжении участка сохранять то соединение, которое избрано при опускании пантографа.

Работа вспомогательных машин обеспечивается при уменьшении напряжения до 1500 В. После проследования участка разобрать схему рекуперации обычным порядком. Собрать моторный режим, включить БВ-1 и поднять пантограф. Наиболее полное удовлетворение всем требованиям-«СП» соединение.

Неисправности рекуперативного  торможения

При неисправности рекуперации следовать без применения рекуперативного торможения. На стоянке по возможности отыскать и устранить неисправность.

Неисправности преобразователей и их цепей.

1. При включении кнопки «возбудители» преобразователи не работают.

Причина: а) не включился контактор 73-2;

б) нет контакта в кнопке «возбудители»;

в) нет контакта в блокировке 73-2 в пр. К80-К81.

2. При включении кнопки «возбудители» не работает один преобразователь.

Причина: а) нет контакта в реле оборотов;

б) механическая неисправность контактора 40-1 или 40-2;

в) обрыв высоковольтной цепи одного из двигателей преобразователей.

3. При включении возбудителей, преобразователь идет в разнос, срабатывает реле оборотов.

Причина: сгорел предохранитель 495-2 на панели управления в пр. К51—Н102.

Неисправности в цепях рекуперации

1. При постановке тормозной рукоятки на позицию 02 отключается БВ-1.

Причины: нет контакта в блокировках БК, тормозного переключателя контакторов 40-1, 40-2, реле 279-1 в цепи удерживающей катушки БВ-1.

2. При постановке тормозной рукоятки на позицию 02 перегорает вставка ВУ.

Причина: К3 в проводах 30, К3, Н46, Н417, Н418, К2.

3. При постановке тормозной рукоятки на 1 позицию горит вставка. ВУ.

Причина: К3. в проводе 27 или НЮ.

4. При постановке тормозной рукоятки на 1 позицию отключается БВ-1.

Причина: несоответствие скорости движения выбранному соединению;

б) обрыв цепи катушки одного из реле рекуперации или его добавочного резистора;

в) неправильная регулировка РР.

5. При постановке тормозной рукоятки на 2 позицию не увеличивается ток возбуждения. Переставить рукоятку на 3-ю позицию, и если ток возбуждения опять не увеличивается, то это указывает на невключение контактора 76-1. Нужно проверить цепь контактора 76-1.

6. При установившемся тормозном режиме срабатывает БВ-1.

Причина: а) К3 в цепях электровоза, контактной сети или на другом электровозе, находящемся в одной зоне питания;

б) резкое падение или снятие напряжения в К.С.

в) круговой огонь на коллекторе ТЭД вследствие повышения отношения тока рекуперации к току возбуждения более 2,8;

г) излом пружины реле оборотов или выход из строя преобразователя.

7. Через 10-15 сек. после загорания лампы РП отключает БВ-1.

Причина: повышено напряжение в контактной сети свыше 4000 В.. Для предотвращения автоматического срыва рекуперации своевременно реагировать на сигнальную лампу РП и в течение 10 сек. восстановить нормальное положение реле повышенного напряжения.

После разбора схемы рекуперации не собирается схема моторного режима

Причина: не замкнулись блокировки ТКМ в цепи линейных контакторов из-за разъединения блокировочной тяги или неразворота ТКМ.

Для того, чтобы продолжать движение не останавливаясь, нужно вновь собрать схему рекуперации. После срабатывания реле рекуперации электровоз перейдет в режим тяги. При ведении поезда не допускать глубокого ослабления поля более 1:2,8. Езда с током возбуждения более 3ОО А в течение более 40 мин. запрещается.

Взятие поезда с места на подъеме в режиме рекуперации.

1. Заклинить в выключенном положении реле 102-1, 103-1.

2. Заклинить в выключенном положении реле рекуперации № 1, чтобы замкнулись блокировки.

3. Собрать схему рекуперации и брать поезд с места на «С» соединении.

4. Регулировать ток якоря главной рукояткой, а ток возбуждения- тормозной

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Расположение межкузовных резиновых рукавов и действия при их повреждении.

С правой стороны электровоза относительно 1-й кабины вверху—один рукав для пантографа № 2. В случае порчи рукава следовать на пантографе № 1.

С левой стороны вверху—наружный рукав—для цепи управления, при повреждении заменить верхним с правой стороны или рукавом песочницы и следовать на пантографе № 1 (если снят верхний правый рукав).

С левой стороны внизу—наружный рукав тормозной магистрали. В случае повреждения рукав заменить соответствующим концевым рукавом запасным или снятым с передней по ходу кабины. Если рукав заменить невозможно, нужно заглушить межсекционные отверстия тормозной магистрали и управление электровозом и поездом перенести в заднюю по ходу кабины.

С правой стороны внизу средний рукав—соединяет краны 254 с воздухораспределителем. В случае повреждения рукава при управлении краном 394 тормоза локомотива в действие не придут. Торможение краном 254 будет происходить нормально. Если управление производится из кабины № 1, необходимо межсекционные разобщительные краны перекрывать (находятся в машинном отделении по концам секции) и тогда тормоза первого кузова будут работать нормально. Рукав взаимозаменяемый с рукавами песочниц.

С правой стороны внизу—внутренний рукав напорной сети. В случае повреждения рукава необходимо немедленно перекрыть напорную сеть разобщительными кранами, установленными по концам секций в машинном отделении (большие краны). Дальнейшее следование с перекрытыми разобщительными кранами возможно следующим образом.

Если управление электровозом и поездом производится из кабины № 2, первый компрессор выключить на щитке параллельной работы и продолжить движение на компрессоре № 2, управляя его работой с помощью кнопки «компрессоры», (регулятор давления закоротить). При управлении из кабины № 1, на щитке параллельной работы выключить компрессор № 2. Для поддержания давления в цепи управления периодически давать питание на клеммовой рейке проводу К.79, поддерживая давление в главных резервуарах 2-го кузова в пределах 6-9Ат. При наличии времени поврежденный рукав заменить запасным.

С левой стороны внизу средний рукав соединяет краны 254 с тормозными цилиндрами. При повреждении рукава необходимо перекрыть разобщительные краны (в конце 2-й секции слева в первом-вырезе рамы). От крана 254 будут работать тормоза той секции, на которой производится торможение.

С левой стороны внизу—наружный рукав песочницы. На электровозах первых выпусков между секциями внизу 8 рукавов. Дополнительно к описанным — слева наружный и справа внутренний рукава догружателей сцепного веса. При повреждении этих рукавов необходимо перекрыть разобщительные краны слева перед входом в кабину.

Места возможных перемерзаний в пневматической схеме

1.Замерзание блокировки усл. № 367 или засорение предохранительной сетки перед краном машиниста.

Признаки: не отпускают тормоза, нет завышения по манометру уравнительного резервуара и тормозной магистрали, при нажатии на клапан тифона или песочницы по манометру главных резервуаров видно падение давления.

Выход: Перейти на управление из задней кабины, при наличии времени снять среднюю часть крана машиниста и продуть открытием рукоятки блокировки 367.

2. Замерзание в колене напорной магистрали, ведущей к крану машиниста под кабиной.

Признаки: не отпускают автотормоза, нет давления по манометру уравнительного резервуара и тормозной магистрали, при нажатии на клапаны тифона и ручной песочницы стрелка манометра главных резервуаров не реагирует (манометр главного резервуара подключен до колена), тифон и песочница прекращают работу из-за отсутствия воздуха.

Выход: перейти на управление из задней кабины, на станции при наличии времени отогреть замерзшее место.

3. Замерзание цепи управления.

Признаки: падение давления по манометру цепи управления на щитке пом. машиниста.

Выход: открыть краник для набора воздуха в запасной резервуар пантографа, если давление по манометру запасного резервуара пантографа поднялось до давления напорной магистрали, то замерз ЗПК (далее следовать без ЗПК, а при наличии времени его отогреть). Если после открытия краника давление по манометру не поднимается, постучать по кранику на напорной магистрали до ЗПК, если и после этого давление не поднялось, то замерзание под кузовом № 2. В этом случае : на электровозах до № 60 снять манометр цепи управления на щитке п/машиниста, на его место поставить тройной штуцер от стеклоочистителя со стороны помощника машиниста, и подсоединить к нему полиэтиленовую трубку, подходящую к стеклоочистителю.

На электровозах последующих выпусков — ослабить хомут на рукаве к манометру цепи управления, сдвинуть его по рукаву дальше и снять рукав со штуцера манометра. Снять полиэтиленовую трубку с тройника стеклоочистителя, замотать ее изолентой, вставить в отсоединенный рукав, передвинуть хомут на место соединения и стянуть его. Так следовать до конечной станции.

4. Замерзание разобщительных кранов главных резервуаров кузова № 1 или № 2 или крана между резервуарами кузова № 2.

Признаки: срабатывает клапан максимального давления на нагревательной трубе перед замершим участком, давление по манометрам главных резервуаров в кабинах №;;1' и 2 одинаковое.

Выход: выключить компрессор в кузове, где срабатывает клапан максимального давления, и следовать на одном компрессоре.

5. Замерзание напорной магистрали' между кузовами при управлении из кабины № 1.

Признаки: срабатывают клапана на нагнетательной трубе в кузове № 2, манометры главных резервуаров в кабинах показывают разные давления.

Выход: выключить компрессор № 2. Если на одном компрессоре ехать невозможно, то остановить поезд и продуть напорную магистраль через межкузовные рукава.

6. Замерзание напорной магистрали между рукавами при управлении из кабины № 2.

Признаки: не работают компрессоры при давлении ниже 7атм. Быстро падает давление по манометру гл. резервуаров. В кабине № 1 закоротить регулятор давления. Выключить компрессор № 1, компрессором № 2 управлять вручную. Если на одном компрессоре ехать невозможно, то остановить поезд и продуть напорную магистраль через кузовные рукава.

7. При продувке главных резервуаров клапан в кузове № 1 не сел на свое место. Выпуск воздуха не прекратился—при управлении из кабины № 2 — перекрыть оба межкузовных крана напорной магистрали, выключить компрессор № 1 и ехать на одном компрессоре;

8. При продувке гл резервуаров клапан в кузове № 2 не сел на место — перекрыть оба межкузовных крана, перекрыть кран главного резервуара неисправного кузова, выключить компрессор, выкрутить головку, крепящую кран, вместо нее поставить колпачок от клапана максимального давления компрессора и включить компрессор, открыть кран и следовать до, основного депо.

Пересылка электровозов без бригад

1. В одной из кабин блокировку 367 оставить включенной в рабочее положение, комбинированные краны в обеих кабинах перекрыть, перекрыть разобщительный кран между гл. резервуарами и напорной сетью под кузовом № 1.

2. Перекрыть разобщительный кран под кузовом № 2, между резервуарами под кузовом № 2, напорная магистраль останется соединенной с одним главным резервуаром кузова № 2 объемом 250 л. Открыть разобщительный кран, соединяющий тормозную магистраль с напорной в помещении вспоммашин кузова № 1 или под кабиной № 1 с левой стороны. Воздухораспределитель включить на средний режим. Кран машиниста должен находиться в 6 положении. Проверить работу обратных клапанов и кранов холодного следования, для этого необходимо снизить давление в гл. резервуарах на электровозах, кроме ведущего до давления 3,5—4 атм. и наблюдать за повышением давления в главных резервуарах по манометру в кабине машиниста на каждом электровозе. Произвести пробу действия тормозов в установленном порядке.

Отключение тормозов отдельных тележек

Отключить тормоз неисправной тележки можно перекрытием разобщительного крана к Т-цилиндру неисправных тормозных приборов или колесных пар (под кузовом для каждой тележки). Кроме того, 1-ю и 4-ю тележки можно отключить перекрытием кранов от 254 и от напорной магистрали у реле давления 1-й или 4-й тележек — предварительно проверив, какая тележка затормаживается через реле давления (у моторвентилятора).

Некоторые изменения схемы электровоза.

1. В связи с усилением мощности пусковых сопротивлений добавлены контакторные элементы в контроллере К-5 и К-37 для включения на 1 позиции контакторов ослабления поля.

2. В связи с расширением зоны рекуперативного торможения изменена развертка тормозного барабана с таким расчетом, что контакторный элемент 27 включается на 1-й позиции, а не на позиции 02. Это изменение с электровоза 1503 Тб и 1030 Новочеркасского заводов.

3. Питание 3 контакторного элемента контроллера осуществляется проводом Н11О (Н111) вместо провода Н235 (Н234), что дало возможность производить переключение тормозного переключателя без нагрузки на электровозах с № 1580Т6.

4. На электровозах с № 1660Т6 устанавливаются БК новой конструкции—БК78Т.

5. На электровозах с № 459Т6 и 1077Нч для защиты от токов К3 и токов перегрузки устанавливается новый быстродействующий выключатель БВЗ-2.

6. На электровозах с № 1680Т6 и 1121Нч установлена усовершенствованная противобуксовочная защита — УПБЗ.

7. С вводом УПБЗ питание провода К11 осуществляется через блокировки контакторов 124-1, 125-1, 125-2 на «С» и «СП» соединениях. На «П» осуществляется через блокировки КСП-1 в момент буксования ТД.

8. Система контроля обрыва ТМ поезда с № 42Т6 и с № 820Нч эл. цепь получает питание от провода К.100 после включения кнопки «токоприемники».

9. На электровозах с № 1680 дифреле 52-1 получает питание от провода К71. Удерживающая катушка БВ-1 запитывается от провода К98. 170 реле запитывается от провода Н6 только на тормозном режиме после включения контакторов 40-1, 40-2.

10. С электровоза № 870 включение и отключение питания катушек 534 реле в схеме локомотивной сигнализации производится с помощью кнопки «лок. сигнализация» на выключателе 84-1 и 85-2. В эксплуатации данные кнопки должны быть запломбированы во включенном положении.

11. На электровозах с № 640Нч и № 255Т6 в пр. 24 поставлены бл. ОД 1-2 и ОД 3-4, которые служат для того, чтобы при отключении полностью ОД в первой половине КС и КСП-2 не разворачивались в «П». Катушки вентилей КСП-1, КСП-2 питаются от провода К92.

12. Изменения в схеме  рации и АЛСН:

а) рация и АЛСН получают питание вместо пр. К51 от пр. Н94 за плюсовой вставкой АБ;

б) добавлен контактор 127-2П, дополнительный резистор и тумблер.

13. Изменения в цепях 1позиции со схемой] УКБМ:

а) шина реверсивно-селективного барабана в проводах 1, 2, 3 получает питание от Н11О (Н111) вместо провода Н237;

б) в провода 1, 2 вмонтированы блокировки 601 (602) реле;

в) катушка реле 601 (602) вмонтирована в провода Н237 (Н224).

г) УКБМ получает питание до блокировки 601 (602) реле