ПАМЯТКА

Машинисту электровоза

по

определению и  устранению

неисправностей электровоза

ВЛ80к в пути следования.

1. Пантографы

При включении кнопок «Пантографы», «Пантограф передний (задний)» - пантографы не поднимаются.

Действия локомотивной бригады.

При включенных кнопках «Пантографы», «Пантограф передний (задний)» проверить:

На РЩ исправность предохранителя в проводе Н46

Наличие воздуха в ЦУ на обеих секциях

По пневматическим блокировкам ВВК проверить получили ли питание катушки 104 реле на обеих секциях

Проверить закрытие штор ВВК и дверей форкамер на обеих секциях

По шуму воздуха определить, не сорвало ли рукавчик пантографа

Поставить ключи в блокировки 235 и рычаги повернуть вправо до отказа

Если причины установить не удалось, то пантограф необходимо поднять принудительно – 104 реле заклинить или привязать, а 245 вентиль на передней секции заклинить.

2. Неисправности в цепях ГВ.

- При включении кнопок «Выключение ГВ» и «Включение ГВ и возврат реле» - ГВ включается и сразу отключается на одной из секций.

Причина.

Не получила питания удерживающая катушка ГВ.

Выход из положения:

Прогнать вал ЭКГ (обратить внимание на скорость вращения) и попытаться включить ГВ

Проверить подключилось ли 204 реле

Если ГВ не включилось, то в пути следования можно поставить перемычку на рейке 2 панели с провода Э13 или Э55 на Н76

- При включении кнопок «Выключение ГВ» и «Включение ГВ и возврат реле» - ГВ на оной из секций не включается.

Причина.

Не получает питание включающая катушка ГВ.

Выход из положения:

Включая и выключая кнопку «Включение ГВ и возврат реле» проверить цепь на катушку 207 реле

Проверить блокировку РД, из-за чаще всего бывает такая неисправность

Проверить состояние НЗ блокировки 207 реле между проводами Н86 и Н87

Несколько раз включить и выключить ГВ вручную

3. После включения ГВ на обеих секциях на одной из   секций горит лампа ВУ при потухших лампах ГВ и ЗБ. При постановке ручки КМ в РП выбивает ГВ, а в другом случае ГВ не отключается.

Причина.

Лампа ВУ горит по причине не подключения БРД

(21 или 22) или РПВ. Если при постановке ручки в КМ в РП выбивает ГВ, то не подключилось БРД, а если ГВ не отключилось, то не подключилось РПВ.

Выход из положения:

Включаем кнопку «Выключение ГВ и возврат реле» и проверяем, подключилось ли 207 реле.

Если 207 реле не подключилось, то на этом реле поставить перемычку с провода Н86 на провод Н95.

Если 207 реле подключается, а БРД не включается, то при исправности силовой цепи его можно заклинить или заклинить 236 реле.

4. После включения ГВ и запуска всех вспомогательных машин ручку КМ ставим в – АВ при этом лампа ТД не тухнет, а при постановке ручки КМ в РП – выбивает ГВ на одной из секций.

Причина.

Не подключилось 264 реле.

Выход из положения:

В этих случаях нужно выключить ГВ и повторно включить (притереть блокировки 21 и 22).

Если и после этого 264 реле не подключается и лампа ТД в АВ горит, то нужно поставить перемычку на 3 панели с провода Н72 (у 264 реле) на провод Н65 (у 204 реле) или заклинить 264 во включенном положении. Вести поезд не перегружая большим током ТД.

- При проследовании нейтральной вставки и включении всех вспомогательных машин лампа ВУ на одной из секций горит. После включения кнопки « Включение ГВ и возврат реле» лампа тухнет, а при наборе первой позиции отключается ГВ.

Причина.

Отключилось БРД, а после его подключения одна из блокировок 21 или 22 не создала цепи на удерживающую катушку ГВ, а поэтому при наборе первой позиции, когда размыкается блокировка ГП-0 удерживающая катушка ГВ теряет питание и ГВ отключается.

Выход из положения:

Отключить кнопку «Выключение ГВ» и повторно включить ГВ (притереть блокировки 21 и 22). Если это не поможет, то следовать по возможности до ближайшей станции на одной секции, где поставить перемычку на 3 панели с провода Н72 (у 264 реле) на провод Н65 (у 204 реле) или поставить перемычку на те же провода на рейках 3 панели.

- При проследовании нейтральной вставки отключается ГВ на обеих секциях, опускается пантограф, срабатывает автостоп, тухнет освещение кабины (пульта и кузове электровоза).

Причина.

Сгорел предохранитель на 100 А АБ на РЩ ведущей секции или контактор К не отключился из-за приваривания силовых контактов, или заедание стойку в дугогасительной камере.

Выход из положения:

На ведущей секции на РЩ рубильник ЦУ переключить в положение «Аварийно». На электровозах, где рубильник ЦУ двухножевой для работы локомотивной сигнализации и автостопа на пульте ТЧМП поставить перемычку с провода Н0 на Н119 на ведущей секции.

- При следовании под нагрузкой или без нагрузки на одной из секций или на обеих неоднократно выбивает ГВ, при этом лампы РЗ и ТД не загораются или с загоранием лампы ТД.

Причина.

Теряет питание удерживающая катушка ГВ на одной или на обеих секциях.

Выход из положения:

Ручку КМ оставляем в том положении, в котором выбило ГВ и проверяем включены ли 204 реле, 264 реле и БРД. Если ни одно из них не отключилось, то на 2 панели ставим перемычку Э13 или Э55 – Н76, шунтируем блокировку РД.

Если и после этого ГВ отключится, а БРД не отключились, то данную секцию в работу не включать. По возможности следовать на одной секции.

Срабатывает РМТ из-за перегрузки первичной обмотки трансформатора.

Если при осмотре будет установлено, что после отключения ГВ отключаются одновременно БРД, 264, и 204 реле на одной или на обеих секциях, то это указывает на неисправность кнопки «Выключение ГВ» ведущей секции или на неисправность межэлектровозных соединений в проводах на удерживающие катушки ГВ.

При неисправности кнопки «Выключение ГВ» можно поставить перемычку и дать питание на провод Э13 (рейка 501) с провода Э55 (рейка 502).

При неисправности межэлектровозных соединений на электровозах до №352 поставить перемычку на рейке 2 панели и запитать провод Э35 от провода Э55, а на электровозах с №352 и выше поставить перемычку на рейках пульта машиниста и запитать провод Э13 от провода Э55 на той секции где отключается ГВ.

- При следовании на электровозе с №352 и выше отключается ГВ на обеих секциях и опускается пантограф.

Причина.

Потеряли питание провода Э15 и Э37 или только Э37.

Выход из положения:

На рейках пульта машиниста ведущей секции поставить перемычку с провода Э55 на провод Э37 и с провода Э55 на провод Э15, предварительно усилив предохранитель провода Э55(на пульте ТЧМП – второй слева).

- При следовании под нагрузкой на одной из секций отключилось ГВ с загоранием лампы РЗ.

Причина.

Неоднократное отключение ГВ с загоранием лампы РЗ указывает на наличие КЗ на «землю» в ТД лил в силовой цепи.

Выход из положения:

На «больной» секции первоначально снимаем нагрузку с передней тележки отключением кнопки на щитке параллельной работы 227 «Вентилятор 3» и даем нагрузку. Если РЗ срабатывает и отключается ГВ, то кнопку «Вентилятор 3» - включить, а на щитке параллельной работы 226 отключить кнопку «Вентилятор 4». Если РЗ после этого не срабатывает, то следовать на 6 ТД до основного или оборотного депо.

А если после этих попыток РЗ срабатывает, это указывает на наличие «глухой земли» в ТД или силовых цепях.

В этом случае нужно по возможности на одной секции доехать до ближайшей станции или довести поезд на благоприятный для взятия поезда профиль и остановиться.

Отключением рубильников 81 и 83 отключаем силовую цепь передней тележки и ВУ-61. От сопротивления Р37 (на 4 панели) отсоединить провод, после чего привести электровоз в рабочее состояние и при заторможенном вспомогательном тормозе дать нагрузку только на «больную» секцию, предварительно отключив ПР-Р «здоровой» секции, набрать 3-4 позиции кратковременно. Если при этом  срабатывает РЗ и отключается ГВ, то это указывает что КЗ на «землю» в силовой цепи второй тележки. После этого рубильники 81 и 82 включить и провод у сопротивления Р37 поставить на место. Рубильники 82, 84 отключить, отключить и провод у сопротивления Р38. Привести в рабочее состояние обе секции и следовать на шести ТД.

- В пути следования при наборе позиций положением ручки КМ АП (эл-зы с №352 и выше) на обеих секциях отключается ГВ, опускается пантограф. При прекращении набора позиций через некоторое время пантограф поднимается.

Причина.

На оной из секций неисправен редуктор усл. №348, который при автоматическом наборе позиций не успевает пополнять расход воздуха в ЦУ и реле 232 разрывает цепь питания провода Э37, а поэтому отключаются ГВ на обеих секциях и опускаются токоприемник.

Выход из положения:

В этом случае набор позиций производить только положением ручки контроллера РП с некоторой выдержкой.

Если редуктор прекратил пополнять расход воздуха в ЦУ, то можно доехать до пункта смены, регулируя давление воздуха в ЦУ трехходовым краном, то сообщая питательную магистраль с резервуаром пантографа, то сообщая резервуар пантографа с цепями управления.

- В пути следования на одной из секций отключилось ГВ. При включении кнопки «Включение ГВ и возврат реле» лампа ГВ тухнет, а лампы ВУ и ЗБ горят (на электровозах где ТУМы отсутствуют, тухнет и лампа ВУ).При попытке запустить вспомогательные машины – запуск не происходит.

Причина.

При включении ГВ стал в промежуточном положении.

Выход из положения:

Если профиль и вес позволяют довести поезд до станции на одной секции, то на 501 рейке ведущей кабины ставим перемычку Э18 – Э21 и, включив кнопку «Вентилятор 1» запитаем провод Н98, а после запускаем все вспомогательные машины и на одной секции следуем до станции.

На станции несколько раз включить и выключить ГВ, а затем выключить его, открыть кран к резервуару ГВ и проконтролировать включение РД. Снять перемычку. Включить ГВ дистанционно и следовать на обеих секциях.

- При проверке секвенции или в пути следования при наборе позиций положением АП, после набора нескольких позиций ручку КМ ставим в положение РП. При этом на одной из секций отключается ГВ с отключением 204 реле.

Причина.

Нет контакта в блокировках ГП промежуточных из-за чего нет фиксации позиций.

Выход из положения:

Проверить состояние блокировок ГП промежуточных, их провал, разрыв и чистоту контактных поверхностей.

Если одна из блокировок вышла из строя, то ее можно зашунтировать поставив перемычку на нижний и верхний провода.

- При проверке секвенции или в пути следования при сбросе позиций ручным или автоматическим выключателем после ухода вала ЭКГ с нефиксированной позиции П1 с сторону 0, вал ЭКГ останавливается не доходя до 0 позиции, отключается ГВ с отключением 204 реле. Скорость вращения вала ЭКГ – 24-28 секунд.

Причина.

Нет контакта в блокировке ГП-4 ( стоит в цепи блокировок ГП промежуточные).

Выход из положения:

Проверить состояние блокировки ГП-4, ее провал, чистоту поверхностей и подвижного и неподвижного контактов.

При неисправности блокировки ГП-4 ее можно зашунтировать, соединив перемычкой верхний и нижний провода.

3. Вспомогательные машины.

МАШИНИСТ ПОМНИ! После запуска ФР убедитесь визуально в их запуске на обеих секциях.

- При включении кнопки «ФР» - фазорасщепители не запускаются (контакторы 119 и 125 на обеих секциях не подключились).

Причина.

Неисправный предохранитель на РЩ в проводе Н47 или неисправна кнопка «ФР» на ведущей секции.

Выход из положения:

Предохранитель сменить. При неисправности кнопки «ФР» поставить перемычку Э94 – Э18 (рейки пульта машиниста), ФР запустить кнопкой «Радиосвязь».

- При следовании с нагрузкой загораются лампы пульта В, ОВУ, ТР, снимается нагрузка с обеих секций с загоранием лампы ТД. В одном случае тухнет лампа ФР, а в другом случае не тухнет. ФР работает на обеих секциях.

Причина.

1.Если лампа ФР потухла, то вышло из строя реле оборотов на том ФР, на какой секции подключился 119 контактор или появился дым от нагрева пусковых сопротивлений (Р-21, Р-22).

Выход из положения:

В этом случае перейти на работу одного ФР. На неисправной секции 111 рубильник выключить, а на обоих секциях 126 рубильники – включить.

Причина.

2.Если лампа ФР не тухнет, а вспомогательные машины на обеих секциях отключились, то отключился контактор 209 на ведущей секции.

Выход из положения:

В этом случае нужно поставить перемычку на 501 рейке Э18 – Э21 и включив кнопку «Вентилятор 1» запитать провод Н98, а затем выключить все вспомогательные машины и следовать на обоих ФР.

- При запуске на ведущей секции ФР запустился нормально и загорелась лампа ФР, вспомогательные машины запустились с потуханием сигнальных ламп В, ОВУ, ТР на обеих секциях. При проверке нагрузки на 1-2 позициях нагружаются обе секции. При осмотре ведомой секции оказалось, что вспомогательные машины не запустились, а ФР гудит (возможен дым) контактор 125 то подключается, то отключается.

Причина.

Заклинило реле оборотов во включенном состоянии и блокировка 249 в цепи 119 контактора разомкнута, а в цепи 209 контактора – замкнута. 125 контактор подключает ФР на две фазы вследствие чего срабатывает ТРТ и периодически отключается 125 контактор.

Выход из положения:

В этом случае нужно перейти на работу одного ФР. НА «больной» секции рубильник 111 отключить, а рубильники 126 на обеих секциях включить.

Для надежности замыкания блокировок данных рубильников процесс включения и отключения повторить несколько раз.

- В пути следования на обеих секциях снялась нагрузка, загорелись лампы В, ОВУ, ТД. На одной из секций ВУ (на эл-зах где нет ТУМов лампа ВУ не горит), отключился контактор К и киловольтметр сети не показывает напряжения. Киловольтметры ТД показывают напряжение соответствующие набранным позициям. Трансформаторы на обеих секциях создают характерный рабочий шум.

Причина.

На той секции где горит лампа ВУ, отключился контактор К и киловольтметр сети не показывает напряжение – вышла из строя обмотка собственных нужд.

Выход из положения:

Перейти на работу одного ФР.

- При следовании под нагрузкой на одной из секций на пульте загорелась лампа В. Нагрузка не снялась.

Причина.

Отключился один из контакторов 127 (МВ-1) или 128 МВ-2) охлаждение ТД прекратилось.

Выход из положения:

Без охлаждения ТД можно следовать не более 10 минут. Поэтому, чтобы не допустить порчу электровоза нужно установить какой мотор-вентилятор остановился, и если остановился отключить МВ-3 и МВ-5 (МВ-3) с целью снятия нагрузки с ТД этой тележки, а если остановился МВ-2, то на щитке 226 отключить МВ-4 и МВ-6 (МВ-4) и поезд вести на 6 ТД.

- При следовании под нагрузкой загорелась лампа ОВУ на одной из секций с загоранием лампы ТД и снятием нагрузки с одной тележки и без загорания лампы ТД  и без снятия нагрузки.

Причина.

1.Отключился один из контакторов 129-132 (МВ3-МВ6 – охлаждающие ВУ).

Выход из положения:

Уточнить какой контактор отключился и отключить данный мотор-вентилятор на щитке параллельной работы 227 или 226. Поезд вести на 6 ТД.

Причина.

2.Отключился один из контакторов 129-132 (МВ3-МВ6 охлаждающие ВУ), а его блокировка в цепи линейных контакторов осталась замкнутой из-за неисправности и нагрузка с ВУ не снялась.

Выход из положения:

Если ВУ охлаждают два мотор-вентилятора МВ3 и МВ5 или МВ4 и МВ6, то при остановке одного из них, отключить и второй на щитке 227 или 226. Этим самым разорвем цепь на катушки линейных контакторов и снимем нагрузку с ВУ данной тележки. Так следовать на 6 ТД до основного или оборотного депо.

Если ВУ охлаждается одним мотор-вентилятором, который остановился, а блокировка контакторов не разорвала цепь на катушки линейных контакторов и ВУ осталась под нагрузкой без охлаждения, то немедленно нужно отключить ПР-Р «больной» секции и до станции зайти в ВВК и разомкнуть данную блокировку. До депо следовать на 6 ТД.

- При следовании под нагрузкой загорелась лампа РЗ без отключения ГВ.

Причина.

Сработало РКЗ на одной из секций.

Выход из положения:

Установить на какой секции сработало РКЗ (стоит на 2 панели) и не меняя режима вести поезд. На той секции, где сработало РКЗ чаще контролировать работу вспомогательных машин. При обнаружении ненормальной работы какой-либо из машин, отключить ее соответствующей кнопкой на щитке параллельной работы 227 или 226.

ПОМНИ, что отключив МВ1 нужно отключить МВ3-МВ5, а отключив МВ2 – МВ4-МВ6.

- При включении кнопки «Компрессоры», компрессоры не запускаются, а контакты регулятора АК11Б (230) замкнуты.

Причина.

Потерял питание провод Н102 из-за неисправности кнопки «Компрессоры» или других причин.

Выход из положения:

Поставить перемычку с провода Э18 (501 рейка) на провод Н102 у регулятора АК11Б.

- В пути следования лопнула диафрагма регулятора АК11Б или трубка у регулятора.

Выход из положения:

Заглушить трубку. Следовать до станции, где имеется по графику стоянка, регулируя давление в ГР включением и отключением Кнопки «Компрессоры»

При остановке на станции перейти на работу компрессоров от регулятора давления АК11Б ведомой секции, для чего с провода Э18 (501 рейки пульта ТЧМ задней секции) подать питание на провод Н102 регулятора давления. Кнопку «Компрессоры» на ведущей секции не отключать.

- При включении одной из кнопок «Вентилятор» - вентиляторы на обеих секциях не запускаются.

Причина.

Неисправна кнопка данного вентилятора на пульте ведущей секции.

Выход из положения:

Если при включении кнопки «Вентилятор 1» -вентиляторы на обеих секциях не запускаются, то на 501 рейке ставим перемычку Э22 – Э21, и включив кнопку «Вентилятор 2» запустим одновременно вентилятор 1 и 2.

Подобным образом выходим из положения при неисправности и другой какой-либо кнопки вентиляторов.

- При включении одной из кнопок «Вентилятор» - вентилятор на одной из секций не запускается.

Причина.

Неисправна кнопка данного мотор-вентилятора на щитке параллельной работы.

Выход из положения:

На щитке параллельной работы несколько раз включить и выключить кнопку данного мотор-вентилятора. Если это не помогает, то запитать катушку контактора данного мотор-вентилятора на щитке параллельной работы. Например при не запуске мотор-вентилятора 1 на одной секции на КУ-227 запитать провод Н127 от провода Н131. Включением кнопки «Вентилятор3» запустится и МВ1.

4. Набор позиций.

- После включения ГВ и запуска всех вспомогательных машин, ручку КМ ставим в АВ, при этом лампа ТД не тухнет, а при постановке ручки КМ в положение РП ГВ не отключается.

Причина.

Не подключились линейные контакторы на одной или обоих секциях.

Выход из положения:

Включить кнопку «Цепи управления», реверсивную рукоятку перевести в положение «Вперед», а ручку КМ поставить в положение АВ и проверить четкость разворота реверсоров вперед и назад.

Если реверсоры не разворачиваются, то проверить предохранитель «ЦУ» на КУ-225 (пульт ТЧМП).

Если предохранитель исправен, то поставить перемычку и запитать провод Э1 на 501 рейке от провода Э94 («Радиосвязь»).

Если после этого реверсоры не разворачиваются, то поставить их в нужное положение вручную, нажатием «пуговки» ЭПВ, а линейные контакторы запитать

ЛК лучше всего запитывать на щитке параллельной работы 227 каждой секции. С провода Н157 (освещение ВВК) дать питание на провод Н6 (низкая температура масла) и после включения кнопки «Освещение ВВК» включить кнопки всех мотор-вентиляторов и ЛК подключатся.

- После включения всех вспомогательных машин с потуханием соответствующих сигнальных ламп пульта, ручку КМ ставим в положение АВ. При этом реверсоры четко развернулись в нужном направлении, подключились ЛК с потуханием сигнальной лампы ТД.

При постановке ручки КМ в положение РП или АП набор позиций не происходит на обеих секциях.

Причина.

Нет контакта в одной из блокировок контроллера машиниста ведущей секции между проводами Н2-Э8, Н2-Э9, Н2-Э10.

Выход из положения:

Открыть контроллер и восстановить контакты.

3. В пути следования при наборе позиций на одной из секций вал ЭКГ выходит на П1, а на другой – стоит на 0.

Причина.

1.неисправна электрическая цепь на серводвигатель ЭКГ.

Выход из положения:

Проверить исправность предохранителя в проводе Н49 «Серводвигатель» рна РЩ той секции, где вал ЭКГ не приходит в движение

Проверить состояние планки 208 контактора

Проверить состояние контактных поверхностей блокировок, их провал, разрыв 206 реле и 208 контактора

Осмотреть состояние коллектора и щеток серводвигателя

Если при постановке ручки КМ в положение РП контактор 208 подключается и серводвигатель работает, а набор позиций не происходит – вышла из строя муфта серводвигателя.

Причина.

2.Не получает питание катушка 208 контактора.

Выход из положения:

Ставим ручку Км в положение РП и проверяем подключение реле 206, 265 и 266. Если эти реле подключились, а контактор 208 не подключается, то при возможности сообразуясь с профилем пути и весом поезда довести поезд до станции или на более легкий профиль пути на одной секции, отключив «больную» секцию переключателем режима. На станции расшторить ВВК и предварительно проверив состояние блокировки ГП0-32 на блокировочном валу ЭКГ между проводами Н33 и Н35, поставить перемычку Н35(Н33) у 265 реле – Н41(Н42) у катушки 208 контактора и дополнительно проверить состояние блокировки в контроллере «больной» секции между проводами Н33 – Э10.

Набор позиций производить кратковременной постановкой ручки КМ в положение РП.

Если не подключается реле 206 (неисправность катушки), то расшториться, привязать веревку на нижнюю часть якоря и пропустить ее через штору ВВК. Для набора позиций натянуть веревку так, чтобы верхние 3 блокировки реле замкнулись надежно. Набрать необходимое количество позиций и веревку отпустить и проследить, что якорь реле возвратился в исходное положение и 3 нижних блокировки замкнулись.

Если не подключается реле 265 (неисправность катушки), то его можно заклинить во включенном состоянии, а набор позиций производить кратковременной постановкой ручки КМ в положение РП.

Если вышеуказанные действия желаемых результатов не дали и неисправность цепи набора позиций не устранена и  на одной секции поезд невозможно довести до станции, то на»больной» секции следует сделать следующее:

А) На РЩ вынуть предохранитель «серводвигатель»

Б)Рукояткой установить вал ЭКГ на пятую позицию по указателю позиций на валу ЭКГ, блокировки Гппоз.1 и по зеленой лампе 0ХП

В)На ЭКГ со стороны 4 панели зашунтировать блокировки ГП-0 на ГВ и ЛК, т.е. поставить перемычки между проводами:

Электровоз до №352

Н72-Н63

Э14-Н85

Н6-Н7

Н6-Н8

Электровоз №352 и выше

Н72-Н65 – уд. катушка ГВ

Н85-Н86 -  вкл. катушка ГВ

Н7-Н17 – ЛК первой тележки

Н8-Н18 – ЛК второй тележки

Г) на рейке 2 панели запитать провод Н14 от провода Н128. При пуске мотор-вентиляторов кнопку «Вентилятор 2» не включать

Д) На щитке параллельной работы 227 «больной» секции выключить кнопки «МН» и «Вентилятор 3»

Е) НА «здоровой» секции реле 265 и 266 заклинить во включенном состоянии

Ж) после подъема пантографа, ГВ на обеих секциях включить с пульта обычным порядком

З) поезд берем с места сначала на «здоровой» секции и когда поезд придет в движение включить кнопку «Вентилятор 2», а затем на щитке 227 «больной» секции включить кнопки «Вентилятор 3» и «МН».

И) при каждом снятии нагрузки в пути следования при следовании на выбеге, нагрузку с «больной» секции снимать отключением всех кнопок «МВ» на пульте ТЧМ, а при каждой остановке поезда на щитке 227 «больной» секции кнопки «МН» и «Вентилятор 3» отключить.

К) если вал ЭКГ вручную установили на ходовую позицию выше 5, то сначала поезд надо разогнать на «здоровой» секции, а затем включить кнопку «Вентилятор 2» на пульте ТЧМ, после чего на «больной» секции на щитке 227 включить кнопку «Вентилятор 3» и «МН».

4.   При наборе позиций снимается нагрузка с обеих секций с загоранием лампы ТД с возможным отключением ГВ на одной или обеих секциях. При попытке сбросить позиции вал ЭКГ в сброс не идет ни на одной секции даже 0 положением ручки КМ.

Причина.

Сгорел предохранитель «ЦУ» на КУ-225 (у ТЧМП первый слева) на ведущей секции.

5.  В пути следования нарушается синхронный набор позиций из-за рассогласования системы синхронизации и нет возможности выйти на рабочие позиции.

Выход из положения:

А) перейти на работу от одного ТРПШ

Б) если профиль и вес поезда позволяют доехать до ближайшей станции на одной секции, то секцию, которая плохо идет в набор отключить ПР и до станции довести поезд на одной секции

В) на станции расшториться, проверить состояние блокировок ГП промежуточные их разрыв и замыкание, состояние коллектора серводвигателя, состояние тормозной блокировки 208 контактора и наличие диамагнитной пластины на якоре 208 контактора

Г) поставить перемычки на обеих секциях Н33(Н35) у 265 реле на провод Н41(Н42) на катушку 208 контактора

Набор позиций производить кратковременной постановкой ручки КМ в положение РП.

- При сбросе позиций до 0 на одной из секций выбило ГВ и лампа 0ХП не горит. При включении ГВ, ГВ включается и сразу отключается. При попытке прогнать вал ЭКГ на холостых позициях, ЭКГ не приходит в движение.

Причина.

Плохой контакт тормозной блокировки 208 контактора или очень грязный коллектор серводвигателя, из-за чего вал ЭКГ ушел за 0. При этом возможно перегорание предохранителя на РЩ в проводе Н49 «Серводвигатель».

Выход из положения:

Контакты 208 контактора и коллектор серводвигателя зачистить, а предохранитель сменить.

- При наборе позиций ручным пуском вал ЭКГ на одной секции идет автоматом, а при постановке ручки КМ в РВ идет автоматом в сброс, уходит за 0 и отключается ГВ

Причина.

  - Нет контакта в тормозной блокировке контактора 208

  - Нет разрыва или недостаточный разрыв в блокировках ГП промежуточные

  - Очень грязный коллектор серводвигателя

  - Обрыв диамагнитной пластины на якоре 208 контактора.

Выход из положения:

До станции доехать на одной секции, отключив «больную» ПР. На станции контакты 208 контактора зачистить, отрегулировать разрывы блокировок ГП промежуточные, коллектор серводвигателя зачистить, якорь 208 контактора сменить, взяв его с контактора 195.

5. Зарядный агрегат и АБ.

- В пути следования загорелась сигнальная лампа ЗБ.

Причина.

На одной из секций отключился контактор «К».

Выход из положения:

На той секции, где отключился контактор «К», рубильник ЦУ на РЩ переключить в положение «Аварийно» (в нижнее положение)

ПОМНИ!, что если переключаем на ведущей секции, то отверткой шунтируем клеммы рубильника ЦУ – правую верхнюю с правой средней и только тогда переключаем рубильник.

- В пути следования стала мигать лампа ЗБ.

Причина.

На одной из секций – звонковая работа контактора «К».

Выход из положения:

Если при осмотре установили, что на той секции где контактор К работает звонком предохранители зарядного агрегата на РЩ - 100А целы, то в данном случае рубильник зарядного агрегата отключить, а рубильник ЦУ переключаем в аварийное положение.

Если на РЩ предохранитель зарядного агрегата 100А сгорел и при отключении рубильника зарядного агрегата контактор К продолжает работать звонком, это указывает на пробой вентиля выпрямительного моста зарядного агрегата.

В данном случае или расклинить контактор К в выключенном положении, или от его катушки отсоединить провод.

Рубильник ЦУ переключить в аварийное положение.

3.  В пункте оборота принят электровоз с неисправным (отключенным) зарядным агрегатом на передней секции. Рубильник ЦУ переключен в аварийное положение. При следовании до основного депо на задней секции вышла из строя АБ.

Выход из положения:

Неисправную АБ отключить, а на передней секции на РЩ на рубильнике ЦУ поставить перемычку с правой верхней клеммы на правую среднюю, для питания цепей управления на вставках от АБ.

4  .В пункте оборота принят электровоз с неисправным (отключенным) зарядным агрегатом на задней секции. Рубильник ЦУ на задней секции переключен в положение «Аварийно». В пути следования на передней секции вышла из строя АБ.

Выход из положения:

Неисправную АБ отключить и на передней секции поставить перемычку на РЩ на рубильнике ЦУ с правой нижней клеммы на правую среднюю, для питания цепей управления на вставках от АБ задней секции. Если рубильники ЦУ на РЩ не трехножевые, то для питания АЛСН нужно на КУ-225 (пульт ТЧМП) поставить перемычку Н0-Н119.

6. Крышевое оборудование.

МАШИНИСТ ПОМНИ! Что при снятии напряжения с контактной сети ты должен немедленно отключить все вспомогательные машины, ручку КМ поставить в АВ. Из окна электровоза осмотреть состояние рабочего пантографа и если признаков повреждения нет, то по радиосвязи выяснить причину снятия напряжения у ДСП.

Пред вынужденной остановкой по причине снятия напряжения с контактной сети ты должен до остановки опустить пантограф, а после остановки внимательно осмотреть крышевое оборудование электровоза.

Если признаков повреждения крышевого оборудования нет, то выяснить причину снятия напряжения у энергодиспетчера и действовать согласно его указаний. Пантограф поднимать только по разрешению энергодиспетчера.

- В пути следования снялось напряжение АС. После остановки при осмотре крышевого оборудования с замляного полотна обнаружено, что пантограф или велитовый разрядник на одной секции вышел из строя и создает короткое замыкание на «землю».

Выход из положения:

При изломе пантографа доложить поездному и энергодиспетчеру на каком километре и пикете произошла поломка пантографа и осмотреть КС. Если при этом повреждения КС нет, а пантограф в опущенном состоянии за пределы габарита подвижного состава не выходит или разрушился вилитовый разрядник, то на той секции крышевым разъединителем отключаем неисправный пантограф и вилитовый разрядник. Поднимаем исправный пантограф и с пониженной скоростью и с особой бдительностью довести поезд до станции, где при снятом напряжении совместно с контактниками закрепить поврежденный пантограф и следовать на исправном до основного или оборотного депо.

При разрушении вилитового разрядника и его отключении крышевым разъединителем можно следовать с установленной скоростью до основного или оборотного депо, где при снятии напряжения остатки вилитового разрядника удалить и снять шунт. Крышевой разъединитель поставить в нормальное положение, а электровоз можно эксплуатировать до планового ремонта.

- В пути следования снялось напряжение с КС. После остановки и осмотра крышевого оборудования установлено, что разрушился наклонный изолятор ГВ на одной из секций.

Выход из положения:

На электровозах с №641 и выше если поезд возможно довести на одной секции до станции, то на секции №1 отключить дополнительный крышевой разъединитель №6 (на первой секции их 2, то отключить тот, который ближе к ВУ-62).

111 рубильник на «больной» секции отключить, а 126 рубильники на обеих секциях включить и следовать на одной секции до станции или пункта смены на двум компрессорах.

При разрушении наклонного изолятора ГВ на электровозе до №641 пантографы ни в коем случае не поднимать и немедленно затребовать вспомогательный локомотив.

7. Пневматическое оборудование.

- В пути следования компрессоры работают, а давление воздуха ГР постепенно падает (падание воздуха в ГР соответствует утечке воздуха в ТМ).

Причина.

Отвернулись регулировочные болты подъема клапанов разгрузочного устройства компрессоров или вышли из строя нагнетательные клапана цилиндров высокого давления компрессоров обеих секций.

Выход из положения:

Регулировочные болты разгрузочных клапанов на обеих секциях завернуть до упора клапанов в седло, а затем отвернуть на 4-5 мм и закрепить конргайкой.

При неисправности нагнетательных клапанов на обеих  компрессорах немедленно затребовать вспомогательный локомотив.

Признаком неисправности нагнетательных клапанов цилиндра высокого давления компрессора является срабатывание предохранительного клапана на холодильнике компрессора.

- В пути следования в ГР стало быстро падать давление. При постановке ручки крана машиниста в 3 положение в ГР продолжает падать давление.

Причина.

открылись продувочные клапана ГР и змеевика из-за попадания постороннего питания на катушки ЭПВ

в зимнее время заморожен грязесборник или обрыв трубопровода напорной магистрали

разъединился между секциями рукав питательной магистрали

Выход из положения:

на обеих секциях перекрыть краны продувки ГР и змеевиков

при размораживании грязесборника или обрыве напорного трубопровода перекрыть кран №К-21 на «больной» секции, а компрессор на щитке 226 отключить и следовать до основного депо на одном компрессоре и 3 ГР «здоровой» секции

при разъединении рукава питательной магистрали –рукав соединить, а если он утерян - поставить запасной

При отсутствии запасного рукава краны на питательной магистрали обеих секций К13 перекрыть.

Компрессор на задней секции на щитке параллельной работы 226 периодически отключать и включать (6-9 Атм).

Для удобства можно перейти на работу регулятора давления каждой секции в отдельности, для чего сделать следующее:

на клеммной рейке 512 (задняя стенка секции) одинарный провод или двойные Э20 снять и заизолировать

на клеммной рейке задней кабины 501 с провода Э18 дать питание на провод Н102 на регулятор работы компрессора, после чего проверить включение и отключение компрессора.

В пути следования в ГР стало быстро падать давление. При постановке ручки крана машиниста в 3 положение в ГР прекратилось падение давления, а в магистрали упало до 0.

Причина.

сработал автостоп на задней секции

открылся передний концевой кран ТМ

разъединились рукава ТМ между электровозом и первым вагоном

Выход из положения:

Ключ автостопа на задней секции вставить и надежно закрепить, закрыть краны или соединить рукава.

- В пути следования в зимнее время на одной секции стал срабатывать предохранительный клапан на напорном трубопроводе у невозвратного клапана и компрессор данной секции стал перегреваться.

Причина.

От несвоевременной продувки маслоотделителей и отстойников змеевиков и ГР создалась ледяная пробка в змеевике на крыше электровоза. Компрессор работает с большим противодавлением, а поэтому греется и срабатывает предохранительный клапан на напорном трубопроводе.

Выход из положения:

Отключить компрессор данной секции щи 226 щитке и довести поезд на одном компрессоре до основного или оборотного депо, где при снятии напряжения отогреть змеевик и отстойники.

- При следовании под нагрузкой давление в ГР понижается, а при следовании без нагрузки и постановки ручки КМ в 0 положение давление воздуха в ГР восстанавливается и утечка воздуха по манометру ГР нормальная.

Причина.

На одной из секций пропуск манжет цилиндра противоразгрузочного устройства, пробило прокладку задней крышки цилиндра или неисправный регулятор давления РД-011 протиразгрузочного устройства.

Выход из положения:

На «больной» секции перекрыть кран В12 (над форкамерой МВ2).

МАШИНИСТ И ПОМОЩНИК ПОМНИТЕ!,  что в зимнее время нужно чаще продувать маслоотделители и отстойники змеевика  ГР предварительно включив обогрев кранов.

В нерабочей кабине электровоза должны быть постоянно включены 2 печи для поддержания необходимой температуры.

8. Короткое замыкание на «землю» в низковольтных проводах. Горит предохранитель в проводе Э1.

- В пути следования неоднократно горит предохранитель в проводе Э1.

Выход из положения:

Если явных признаков места заземления не установлено (искрение, дым), то перейти управлять электровозом с задней кабины.

Если при управлении с задней кабины горит предохранитель, то разъединить межэлектровозное соединение. Штепсель №277 вынуть и вставить в розетку 285 собственной секции с обеих сторон электровоза.

Привести переднюю секцию в рабочее положение и проверить набор позиций и нагрузку. Если предохранитель в проводе Э1 не горит, то вести поезд до станции на передней секции, а если горит, то перейти на заднюю секцию и вести поезд на задней секции.

При необходимости можно перейти на работу от одного ФР, для чего на нерабочей секции 111 отключить, а 126 на обеих секциях включить (для работы 2 компрессоров).

На щитках параллельной работы нерабочей секции оставить включенными кнопки «Компрессор», «МВ-2» на КУ-226 и «МВ-1» на КУ-227. Остальные кнопки вспомогательных машин отключить.

МАШИНИСТ! Если ты убежден, что поезд до станции на одной секции не доведешь – немедленно затребуй вспомогательный локомотив, а сам продолжай отыскивать короткое замыкание. Устранив КЗ добейся отмены вспомогательного локомотива и только после этого выводи поезд с перегона.

Горит предохранитель в проводе Н46.

- В пути следования выбило ГВ на обеих секциях и опустился пантограф. После смены предохранителя на РЩ в проводе Н46 и включения кнопки «Пантографы» повторно сгорает предохранитель.

Причина.

КЗ в проводах после кнопки «Пантографы».

Выход из положения:

На электровозах до №352:

кнопки «Пантографы» , «Пантограф задний (передний)» не включать

104 на передней секции заклинить или привязать

245 на передней секции заклинить – пантограф поднимется

ГВ на 2 секциях включить дистанционно и следовать до пункта смены, где КЗ на «землю» устранить.

На электровозах с №352 и выше:

кнопку «Пантографы» не включать

104 заклинить или привязать только на передней секции

на задней секции один провод от реле 232 отнять и заизолировать

на клеммных рейках пульта ТЧМ ведущей секции от провода Э94 (503 рейка) запитать провод Э37 (501 рейка)

Усилив предохранитель «Радиосвязь» включить кнопку «Радиосвязь».

дистанционно включить пантографы и ГВ и следовать на 2 секциях.

- В пути следования выбило ГВ на обеих секциях и опустился пантограф. После смены предохранителя на РЩ в проводе Н46 и подъема пантографа при включении кнопки «Выключение ГВ» повторно сгорает предохранитель.

Причина.

КЗ в проводах после кнопки «Выключение ГВ».

Выход из положения – 1:

Кнопку «Выключение ГВ» не включать и только при исправной силовой цепи, при 0 положении ЭКГ обеих секций ГВ на 2 секциях включить вручную, 236 реле на 2 секциях заклинить во включенном положении. Поезд вести на 2 секциях не допуская перегрузок ТД т.к. вся защита отключена и только до ближайшей станции, где устранить КЗ на «землю».

Выход из положения:

по прибытии на станцию ГВ отключить и открыть краны к резервуарам ГВ

вынуть клинья с реле 236 на 2 секциях

осмотреть кнопку

отключить ПР на 2 секциях

на РЩ ведущей секции включить вместо предохранителя в проводе Н46 поставить «жучок» соответствующего ампеража

на КУ-223 ведущей секции включить кнопку «Выключение ГВ» и проверить не сгорел ли «жучок» в проводе Н46.

Если «жучок» горит, то это указывает на наличие «земли» в одном из проводов от кнопки «Выключение ГВ» ведущей секции до блокировок ПР-Р обеих секций.

В данном случае ПР на обеих секциях включить, а под блокировки ПР-Р обеих секций подложить изоляцию на электровозах до №352 между проводами Э35 – Н72, а на электровозах с № 352 и выше между Э13 Н72.

На рейках 3 и 1 панели 2 секций поставить перемычки Э55 (рейка 1 панели) – Н72 (рейка 3 панели).

Кнопку «Выключение ГВ» не включать. Вместо нее включить кнопку «Сигнализация». От провода Э50 (502 рейка пульта) дать питание на провод Э14 (501 рейка пульта) кратковременно. ГВ на 2 секциях включатся при включении кнопки «Песок импульсно» при включенной кнопке «Автоматическая подсыпка песка».

Если «жучок» не горит при отключенных ПР-Р на 2 секциях при включении кнопки «Выключение ГВ», то это указывает на наличие «земли» на одной из секций после блокировки ПР-Р.

Для выяснения на какой секции «земля» при включенной кнопке «Выключение ГВ», включаем ПР-Р сначала на передней секции и смотрим сгорел ли «жучок» на РЩ в проводе Н46. Если «жучок» не сгорел, то «земля» на задней секции.

Для того, чтобы было возможно ехать на 2 секциях, на задней секции ПР-Р включить и подложить изоляцию под блокировки ПР-Р между проводами на электровозе до №352 Э35 – Н72, а на электровозах с №352 и выше Э13 –Н72.

На 3 панели задней секции запитать провод Н74 (у 265 реле или на рейке с обратной стороны ) от провода Э55 на рейке 1 панели.

Реле 236 на задней секции заклинить во включенном положении .

ГВ включать кнопками «Сигнализация», «Выключение ГВ « и «Включение ГВ и  возврат реле».

Горит предохранитель на РЩ  «Вспомогательные машины» в проводе Н47.

- В пути следования остановились все вспомогательные машины с загоранием сигнальных ламп В, ОВУ, ТД и снялась нагрузка с обеих секций. Сигнальная лампа ФР потухла. ФР остановились на обеих секциях. После смены предохранителя на РЩ «вспомогательные машины» и включения кнопки  «ФР» предохранитель кнопки повторно сгорает.

Причина.

Короткое замыкание на «землю» в проводе Э18 или идущих от этого провода проводах.

Выход из положения:

остановить поезд при возможности на станции или на площадке перегона;

вместо предохранителя в проводе Н47 на РЩ поставить перемычку соответствующего ампеража;

принудительно включить контактор 209 на ведущей секции и если после его включения сгорит предохранитель на РЩ в проводе Н47, это указывает на заземление в проводе Н98 в КУ224 на ведущей секции . Если предохранитель не горит , то «земли» в проводе Н98 нет.

после этого на второй панели ведущей секции отключаем рубильник 111 , а включаем рубильник 126и  даем команду  ТЧМП включить кнопку ФР на пульте ведущей секции, а сами смотрим за перемычкой, что вместо предохранителя Р47.

Если она не горит, то «землю» отключили и в этом случае на задней секции включаем рубильник 126 и следуем на ФР задней секции.

Если предохранитель горит (после отключения 111 рубильника и включения 126 рубильника на ведущей секции), то в этом случае на ведущей секции на 2 панели ставим перемычку Э55 – Н101. Рубильник 111 на ведущей секции должен быть отключен, а 126 на обеих секциях должны быть включены. 209 контактор на ведущей секции заклинить во включенном состоянии.

Кнопку «ФР» не включать. Запуск ФР производить от кнопки «Сигнализация».

- В пути следования остановились все вспомогательные машины с загоранием сигнальных ламп В, ОВУ, ТР, ТД и снятием нагрузки с обеих секций. Сигнальная лампа ФР потухла, ФР остановились на 2 секциях. После смены предохранителя на РЩ «Вспомогательные машины» включаем кнопку «Фазорасщепители» - ФР запустились нормально с загоранием лампы ФР, а при включении одной из кнопок вспомогательных машин повторно сгорает предохранитель на РЩ в проводе Н47.

Причина.

КЗ на землю в цепи катушки одного из контакторов вспомогательных машин.

Выход из положения:

вместо предохранителя на РЩ ведущей секции поставить перемычку соответствующего ампеража

осмотреть состояние кнопок на КУ-224 ведущей секции

после запуска ФР постепенно не торопясь включаем поочередно кнопки вспомогательных машин.

Если, например при включении кнопки «Вентилятор 1» повторно сгорит предохранитель на РЩ в проводе Н47, то кнопку «Вентилятор 1» на пульте ТЧМ отключить, а на щитке 227 на 2 секциях отключить кнопки «МН», «Вентилятор 1».

На РЩ ведущей секции вместо предохранителя «Вспомогательные машины» ставим перемычку соответствующего ампеража. Запустить ФР, включить компрессоры и накачать воздух в ГР, а затем включить кнопку «Вентилятор 1» и если после включения перемычка не сгорит, то на ведущей секции постепенно поочередно включать на щитке параллельной работы «Вентилятор 1», а затем «МН»

24,1  2,23  22,3  4,21  20,5  6,19  18,7  8,17 16,9  10,15  14,11  12,13